1. Vyjmenujte parametry, jejichž splnění prokazujete v písemném dokumentu zpracovaném v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Souč. tepelné vodivosti U<Un, teplotní faktor  f,Rsi, vnitřní povrchová teplota Ti kondenzace vodní páry, činitel denního osvětlení (min.2%), stavební neprůzvučnost R´w, kročejová neprůzvučnost L´nw, nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období v místnosti Ti,max, Požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období, Požadavek na nejvyšší vzestup teploty vzduchu v letním období Ta,max, Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy

2. Na jakou specifickou vlastnost hodnotíme podlahy v obytných místnostech a co tato vlastnost vyjadřuje?
Pokles dotykové teploty podlahy – udáva pokles teploty chodidla (podle toho o kolik stupnu poklesne se deli podlaha do čtyř kategorii (velmi teple, teple, méně teplé studené)
Tepelná jímavost – vyjadřuje kontaktní ochlazující účinky kce na živý organismus
Kročejová neprůzvučnost L´nw – vyjadřuje množství akustické energie (dB) která prochází konstrukcí podlahy

3. Jaké tepelně technické požadavky musí být splněny u tepelných mostů?

teplotní faktor  f,Rsi, minimální povrchová teplota v daném prostředí Ts,min

4. Jakým způsobem navrhujeme místnosti z hlediska zajištění tepelné pohody v interiéru?

Tak aby, v zimním období docházelo k nejmenším ztrátám tepelné energie. Tj. správná orientace obývací místností ke světovým stranám, správná orientace oken. Zároveň však musíme dbát na to, aby nedocházelo k přehřívání místnosti v letním období. Tj. okna orientovaná na jih cloněna v odpoledních hodinách např. slunolamem. Záleží ovšem na druhu místností, konstrukce, oken, na počtu lidí, počtu strojů a zařízení s tepelným ziskem, zda se v místnosti používá klimatizace,atd…Tyto záležitosti je třeba brát v úvahu.  

5. Jaký vliv na tepelnou stabilitu místnosti má umístění tepelné izolace u obvodového pláště, buď na straně exteriéru, nebo na straně interiéru?
Má to vliv na akumulaci obvodových kcí. TI na straně interiéru zabraňuje akumulaci » tím pádem je v zimě v místnosti rychle teplo, ale po vypnutí vytápění není kce schopná vypouštět zpátky sálavé teplo a tím pádem je tam rychlejší pokles teploty než když máme na straně interiéru těžkou kci  a na exteriéru izolaci. Těžká kce na straně interiéru znamená ze budeme místnost déle vytápět ale potom bude kce teplo vracet zpátky do místnosti sáláním. V létě naopak težká kce chladí.
6. Kdy je obvodová kce hodnocena jako „těžká“ a kdy jako „lehká“?

Lehká kce – plošná hmotnost od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě včetně je nižší než 100kg/m2
Těžká kce - plošná hmotnost od vnitřního líce k tepelně izolační vrstvě včetně je vyšší než 100kg/m2

7. Jaké je z hlediska prostupu vodních par a nebezpečí kondenzace vodní páry nejvhodnější řazení vrstev v obvodové kci?
Tak aby kcím od interiéru k exteriéru klesal difúzní odpor.

8. Vyjmenujte tři požadavky z hlediska přípustnosti kondenzace vodní páry v konstrukci.

- u konstrukcí kde by byla ohrožena jejich požadovaná fce musí platit Mc,a=0

- u jednoplášťových střech, u kci se zabudovanými dřevěnými prvky a obvových kci s materiálem s vysokým difúzním odporem na straně exteriéru (vnější kontaktní zateplovaní systém), nižší z hodnot Mc,a≤0,10kg/m2 a nebo 3% plošné hmotnosti

- u ostatních kcí nižší z hodnot Mc,a≤0,50kg/m2 a nebo 5% plošné hmotnosti materiálu

9. proč se liší požadovaná nejnižší povrchová teplota na okně od požadované nejnižší  vnitřní povrchové teploty na obvodové stěně?
Protože u neprůsvitných kcí posuzujeme kritérium vyloučení vzniku plísní a u výplní otvorů kritérium vyloučení povrchové kondenzace vodní páry
10. Jaký maximální množství vodní páry v kg/m2 á rok může zkondenzovat uvnitř obvodové stěny s vnějším tepelně izolačním systémem?

- u jednoplášťových střech, u kci se zabudovanými dřevěnými prvky a obvových kci s materiálem s vysokým difúzním odporem na straně exteriéru (vnější kontaktní zateplovaní systém), nižší z hodnot Mc,a≤0,10kg/m2 a nebo 3% plošné hmotnosti

11. Kterou místnost vyberete jako kritickou při posuzování tepelné stability v zimě a kterou v létě?
V zimě - Místnost posuzovanou v zimě je orientována na S.. Místnost s největší hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla Uem. 
V létě - Místnost s největší plochou přímo osluněných výplňových konstrukcí, orientovaných na Z,J,JZ,JV,V.
12. Podle jakých parametrů stanovíte teplotu rosného bodu?
Je závislý na teplotě a relativní vlhkosti a tlaku.
13.Na jakých parametrech závisí letní tepelná stabilita? (alespoň3)

teplotní útlum konstrukce, fázové posunutí teplotních kmitů a součinitel tepelné vodivosti! 

14.V katalogu firmy Knauf najdete pro příčku Rw=47dB. Můžete tuto příčku použít pro oddělení dvou hotelových pokojů, kdy je požadována hodnota Rw´=47dB. Zdůvodněte svoje rozhodnutí.
Nemůžeme použít tuto příčku, protože je třeba snížit tuto hodnotu (laboratorní) o korekci, která je závislá na vedlejších cestách šíření (8-12dB)
15.V laboratoři byla naměřena hodnota stěny Rw=52dB. Je možné tuto stěnu použít pro oddělení dvou sousedních bytů? 
Nemůžeme použít tuto stěnu, protože je třeba snížit tuto hodnotu (laboratorní) o korekci, která je závislá na vedlejších cestách šíření (1-12dB)

16.Jaké údaje a podklady potřebujete pro výpočet a posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti?
Metoda pro výpočet musí umožnit zavést do výpočtu:

· rozložení jasu oblohy

· ztráty světla při prostupu zasklením

· ztráty světla vlivem znečištění konstrukce oken

· ztráty světla vlivem konstrukce oken (plocha zasklení/Plocha celého okna)

· ztráty světla vlivem zařízení pro regulaci osvětlení

· ztráty světla stíněním konstrukcí budovy

· ztráty světla vlivem vnějších a vnitřních překážek

· odraz světla od venkovního povrchu

· odraz světla od povrchu vnitřního
Záleží na velikosti místnosti, odraznosti stěn a jaká je údržba v místnosti. Jaký je vnější terén,jestli sníh(světlý) nebo tmavý. Velikost oken, otvorů a světlíků a jejich poměr prosklení ku celkové ploše okna, stínění oken a jejich čistotu. Vnitřní a vnější překážky. Požadavek normy na jednotlivé druhy místností.
17.Z jakých složek se skládá činitel denní osvětlenosti a která z těchto složek může být nulová?

Oblohové Ds, vnější odražené De, vnitřní odražené Di

Není-li obloha zastíněna vnější překážkou, je vnější odražená složka na vodorovné srovnávací rovině rovna nule

18. Uveďte požadavky na proslunění bytů?

Obytná místnost musí mít min.8m2. Okno 1/10 plochy místnosti.
Musí mít zajištěné denní osvětlení a přímé větrání, vizuální spojení s venkovním prostorem

Spodní hrana okna max. 0,9m nad podlahou

Minimální hodnoty činitele denního osvětlení musí být splněny ve všech kontrolních bodech vnitřního prostoru.
Je-li to vyžadováno průměrná hodnota činitele denního osvětlení musí být min. 2%.

