http://www.skolatuv.wz.cz
1-koncepce trvale udržitelného rozvoje

· definice trvale uživatelného rozvoje
Udržitelný rozvoj zajišťuje potřeby současnosti, bez toho aby omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací.

Udržitelný rozvoj, resp. udržitelný způsob života hledá rovnováhu mezi svobodami a právami každého jedince a jeho zodpovědnosti vůči ostatním lidem (včetně budoucích generací) a vůči přírodě jako celku.

Je komplexem strategií, které umožňují uspokojovat lidské potřeby (materiální, kulturní, duchovní...) při plném respektování environmentálních limitů.

Znamená rovnováhu (ekonomickou, soc. aspektů, živ. prostředí, mezi zeměmi, spol. skupinami, přítomností a budoucností).

 

· trvale udržitelná výstavby v ČR
Česká společnost pro udržitelnou výstavbu:

Byla založená 15.12.2005 na fakultě ČVUT v Praze

Společnost si klade za cíl vytvořit nezávaznou platformu za účelem prosazování principu udržitelné výstavby. Záměrem je motivovat stavební výrobu a průmysl, vlastníky, provozovatele a uživatele budov, střední a vysoké školy...aby tyto principy zaváděli a dlouhodobě uplatňovali.

 

· Principy trvale uživatelné výstavby
a)      Propojení základních oblastí života: ekonomická, sociální a oblast životního prostředí, přičemž mají být zohledněné všechny tři oblasti pro dobrou efektivitu.

b)      Dlouhodobá perspektiva:  každé rozhodnutí zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů

c)      Kapacita živ. prostředí je omezená: nejen jako zdroj surovin, ale taky prostoru na odpady a znečištění.

d)     Předběžná opatrnost: naše poznání zákonitostí je stále na nízké úrovni, nejsou nám známe všechny důsledky našich činností.

e)      Prevence: je efektivnější než řešení následků

f)       Kvalita života: lidé mají právo na přirozený život, zahrnující materiální, etickou, estetickou, duchovní, kulturní i společenskou stránku.

g)      Sociální spravedlnost: příležitosti i odpovědnost dělená mezi země, regiony i rozdílné soc. skupiny.

h)      Vztah lokální - globální: činnosti na místní úrovni mají dopad i na globální

i)        Vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost: respektování práv současných i budoucích generací 

j)        Demokratické procesy: zapojení veřejnosti už od počáteční fáze plánování.

 

· Agenda 21
Budování udržitelnějšího stavebního fondu (modernizace, zavádění technických novinek, objevování a využívání nových technologií) – země s vyspělou ekonomikou

Sociální spravedlnost a ekonomická udržitelnost – země s rozvíjející se ekonomikou

Má 3 hlavní cíle:

-          vytvořit globální rámec a terminologii pro zkvalitnění všech národních, regionálních a podrezortních programů,

-          Vytvořit agendu (program) pro činnost CIB (mezinárodní organizace) pro koordinaci její práce se specializovanými partnerskými organizacemi,

-          Poskytnout výchozí materiál pro definici výzkumních a vývojových aktivit.

Obsah 
Představuje koncepci trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby, problematiku stavebnictví s jeho důsledky a konfrontuje je s mezinárodními dohodami (Kjóto, Rio de Janeiro). Hlavní otázky a problémy udržitelné výstavby jsou popsány na úrovni současné produkce (úroveň služeb, kvalita vnitřního prostředí…), vlivu měst, spotřeby zdrojů (půdy, vody, energie, materiálů), produkce výrobků, zátěže ŽP, sociálních a ekonomických aspektů.

V závěru Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu jsou uvedené úkoly a navržené opatření. 

 

· hlavní úkoly udržitelné výstavby
a)      Energie 
V současné době narůstá spotřeba energie

Hlavní úkol: Zvyšování energetické účinnosti staveb 

                    Vyšší efektivita výroby energie

Prostředky: Výrobní i provozní úspora energie (nízkoenergetické a pasivní domy)

                    Kvalita izolace

                    Pasivní vytápění nebo chlazení

                    Osvětlení denním světlem

                    Využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, vítr)

                   Zpětné získávání tepla

                    Tepelné čerpadla

                    PV články

                    Pasivní a hybridní technologie vytápění a chlazení

                    Kontrola kvality vzduchu v interiéru

b) Materiály
V současné době značná spotřeba neobnovitelných přírodních zdrojů

Hlavní úkol: Efektivní využívání materiálů

Prostředky: Šetření neobnovitelných zdrojů

                    Konstrukce s dlouhodobou životností, rekonstrukce, modernizace

                    Lehko demontovatelné konstrukce

                    Standardizace rozměrů

                    Recyklace materiálů

                    Je potřeba rozvíjet původní technologie, ale snížit náročnost na pracovní síly

Výběr materiálů má být založen na: Využití místních zdrojů

                                                          Možnosti opakování použití

                                                          Životnosti

                                                          Zdravotní nezávadnosti

                                                          Environmentálních vlastnostech

c) Emise, odpady
V současné době narůstající znečištění ŽP

Hlavní úkol: Snižování množstva emisí a odpadu

Prostředky: Snižování používání nerecyklovatelných materiálů

                    Snižování emisí CO2, SO2…

d) Voda
V současné době neefektivní spotřeba pitné vody                       

Hlavní úkol: Snižování spotřeby kvalitní vody

Prostředky: Snižování spotřeby pitné vody v domácnostech

                    Vícenásobní používání pitné vody

                    Instalace zařízení šetřící vodu

                    Snižování spotřeby pitné vody v průmyslu

                    Využívání dešťové vody pro provoz budov

e) Půda
V současné době nedostatečně regulována urbanizace

Hlavní úkol: Ochrana volného prostoru, efektivní využívání půdy

Prostředky: Využívání podzemí a střešního prostoru

                    Rekonstrukce a modernizace

                    Zvyšování životnosti budov

 

· kritéria pro návrh udržitelných budov
3 pilíře udržitelnosti: 1) Environmentální kritéria

                                   2) Socio-kulturní kritéria

                                   3) Ekonomická kritéria

 

(4) Technická kritéria – pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a kvality vnitřního prostředí, jsou obsažena v předchozích třech.

 

1)      Environmentální kritéria  - souvisejí s výstavbou a provozováním budov

 
Vlivy budov na ŽP                             Kritérium 

Globální oteplování                            emise skleníkových plynů, např. CO2
Poškozování ozonové vrstvy                          emise HCFC

Okyselení prostředí                             emise SO2
Eutrofizace vod                                  množství živin z odpadních vod

Vyčerpání zdrojů materiálu                 spotřeba neobnovitelných zdrojů

Spotřeba kvalitní vody                       spotřeba pitné vody, míra využití dešťové vody

Ukládání odpadů                                skládkování pevných odpadů, likvidace tekutých odpadů

Znečištění ovzduší                              letní a zimní smog

Vyčerpání zdrojů energie                    spotřeba neobnovitelných zdrojů, míra využití obnov.     

 Zdrojů

 

2)      Socio-kulturní kritéria
 

-          Obnova historického stavebního fondu místo demolic

-          Zajištění kvality prostředí, bezpečnost užívání

-          Využití lidského a materiálového potenciálu z místních zdrojů

-          Využití low-tech materiálů a technologií – vysoký podíl manuální práce, ale ekonomicky velmi dostupné

 

3)      Ekonomická kritéria
 
-          Náklady na realizaci stavby

-          Celkové náklady životního cyklu – LCC

-          Podpora lokální ekonomiky s max. využitím místních lidských a ekonom. zdrojů

-          Investiční pobítky

 

            - princip integrovaného navrh. Budov
Principy pro metody a modely hodnocení
a)      Komplexnost: uvažování všech podstatných součástí posuzovaného stav. objektu a všech podstatných environmentálních kritérií

b)     Časová závislost: zahrnutí celého život. cyklu stavby

c)      Pravděpodobnost: predikace chování uživatelů, vnějších vlivů, ekonomických podmínek, degradace konstrukcí

 

-          funkční kvalita v rámci dlouholeté životnosti

-          cykly údržby, oprav, výměny konstrukčních částí

-          snadná výměna prvků s menší životností

2 – Indikátory trvale uživatelné výstavby

· pojem indikátor
Pojem indikátor  –    poskytují měřítko pro posuzování a kvantitativní hodnocení 

                                   enviromentálních trendů, cílů ekologické politiky a hodnocení 

dosaženého pokroku

                        

-          jednodušší a lépe pochopitelný způsob informace oproti statistikám

-          báze je tvořena primárními daty získávanými monitoringem

-          vysoce agregované indicie

 

· vlastnosti indikátorů
Vlastnosti indikátorů
 

významnost – užší nebo širší význam v dané souvislosti

správnost – koncept i metodika - např. pro hodnocení znečištěného ovzduší na lidské zdraví je 

       nutné stanovit koncentraci např. prachových částic a jak je měřit

nezatíženost významnými chybami – chyby při sběru dat

reprezentativnost – např. vhodné geografické měřítko

jedinečnost – originalita a specifičnost

měřitelnost, možnost získávání dat – technické stránky sběru dat

náklady a užitek – efektivita vložených prostředků

výpovědní schopnost – uvedení dat v kontextu, možnost interpretace

načasování – indikátory nemají zpravidla nadčasový význam

využitelnost – o informace musí být zájem

minimalizace negativních účinků na prostředí – ochrana pozorovaného jevu

spolehlivost – prověření dat např. nezávislým měřením

srovnatelnost – standardizace měření

průhlednost – transparentní způsob získávání dat, vliv na věrohodnost

pochopitelnost – vztah k uživateli

            - soubory indikátorů
3 druhy :
 

a)                  Enviromentální rozměr udržitelného rozvoje

b)                 Sociální a kulturní rozměr udržitelného rozvoje

c)                  Ekonomický rozměr udržitelného rozvoje

 

 

Hlavní pracoviště v ČR
 
         Ministerstvo životního prostředí

         Centrum pro otázky životního prostředí UK, CENIA

         Český hydrometeorologický ústav

         Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

         Ministerstvo zdravotnictví

         Ministerstvo zemědělství

         Ministerstvo pro místní rozvoj a další instituce

 

3 – Nástroje pro hodnocení budov

            - úrovně hodnotících nástrojů
Úroveň 1
                - tieto nástroje sú zamerané na časti materiálov a konštrukcií
                - posudzujú omezené možnosti kritérií
                - např. BEES, SimaPro, GEMIs, apod.
Úroveň 2
- nástroje sú zamerané na celú budovu
- posudzujú detailnejšie dané kritéria z predmetnej oblasti
- spadá sem napr. hodnotenie energetickéj náročnosti:
- napr. LEED,BREEN,SBTool, apod.
Úroveň 3
- nástroje môžu posudzovať tiež budovy z hľadiska enviromentálneho, ekonomického, sociálneho a  kultúrneho
        - napr. LEED, BREEM, SBTool, apod.
 

· principy nástrojů GBTool, Breeam..
GBTool - Metodika hodnotí budovy z hľadiska 7 základných skupín. Každé z čiastočných kritérií sa hodnotí bodmi v intervale od -1 až 5 bodov:
Body -1 – nevhodné riešenie, 0 – minimálne prípustné riešenie, 1- dostačujúce riešenie, 2- priemerné riešenie, 3- dobré riešenie, 4- vznikajúce riešenie, , 5 – najlepšia dostupná technika
 
 
 

4 – Posuzování životního cyklu
            - životní cyklus výrobku

· popis studie LCA
LCA je způsob prosazování environmentálních aspektů a možných dopadů spojených s výrobkem pomocí:

-          zpracování inventury důležitých vstupů a výstupů z výrobkového systému.

-          vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí spojených s těmito vstupy a výstupy.

-          interpretace výsledků inventarizační analýzy a fází hodnocení dopadů ve vztahu cíle a studie.

Primárním úkolem je poskytnout nástroj pro rozhodování , který ze srovnatelných produktů, procesů či služeb má menší dopady na živ. prostředí a zdraví člověka.
 

· fáze studie LCA
Fáze studie LCA
Posuzování životního cyklu musí obsahovat .
definici cíle a rozsahu
inventarizační analýzu
hodnocení dopadů
interpretaci výsledků.
 
1.Stanovení cíle a rozsahu
- tato fáze je důležitá, protože určuje proč se LCA provádí a popisuje studovaný systém a studované kategorie údajů
- účel rozsahu a zamýšlené použití studie má vliv na zaměření a hloubku studie, které určují výstupy
- podstata spočívá v inventarizaci výstupních a vstupních údajů, týkajících se studovaného systému
- cíl a rozsah studie musí být jasně stanoveny a musí být v souladu se zamýšleným použitím
            specifikace cíle:
-          zamýšlené využití zjištěným závěrů (marketing)
-          důvody provádění studie ( sestavení environmentálního profilu výrobku, určení bodu, ve kterém dochází k největším škodám, porovnání dvou produktů)
-          zamýšlené publikum ( návrháři nového typu výrobku)
 

5 – Ecolabeling a ekodesign
· typy environmentálního značení
TYP I (ISO 14024) – tzv. ekoznačení
            - produkty splňující předem stanovené enviromentální požadavky v rámci definované produktové kategorie, které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou (ekologicky šetrné produkty)

 

            1978 – Německo – značka „Modrý anděl“

            1992 – Evropská unie – značka „The Flower“

            1994 – ČR – „Ekologicky šetrný výrobek“

            

Hlavní cíle:

- dát spotřebiteli státní garanci, že u výrobku jsou minimalizovány vlivy na životní prostředí

- poskytnou spotřebiteli správnou orientaci v nabídce téměř rovnocenného zboží mezi různými značkami

- pomoci zvýšit odbyt výrobků s ekoznačkou 

 

TYP II (ISO 14021) – vlastní enviromentální značení
            - enviromentální tvrzení o produktu (např. plně recyklovatelný) vydané výrobcem bez certifikace třetí nezávislou osobou

- tvrzení musí být veřejně ověřitelné na základě informací od vyhlašovatele

 

- „prohlášení, značka nebo obrazec poukazující na enviromentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu“.

 

Hlavní cíl:

- zvýšení důvěryhodnosti reklamně zaměřených enviromentálních tvrzení stanovením jasných zásad pro jejich tvorbu a následné jejich zveřejňování

 

TYP III (ISO 14025) – enviromentální prohlášení o produktu (EPD)
            - přesné enviromentální informace zahrnující celý životní cyklus produktu určené ke srovnání produktů shodných funkčních vlastností a nezávisle ověření třetí stranou  

 
            - Enviromental Product Declaration

            - poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní prostředí v celém životním cyklu

            - základem je uplatnění metody LCA

            - musí existovat předem vymezené produktové kategorie

 

Národní program enviromentálního značení

            - gestorem je MŽP

            - od r. 2007 zastřešující program pro všechny tři typy značení (věstník MŽP č. 8/2007)

            - výkonným orgánem je Agentura NPEZ, která provádí registraci tvrzení a prohlášení o produktu a spravuje příslušné databáze

            - nezávislí ověřovatelé – třetí nezávislá strana

            - Český institut pro akreditaci o.p.s. – provádí akreditaci ověřovatelů a dohled nad nimi

 

· ekoznačky
· princip ekodesignu
Ekodesign spočívá v následujících činnostech:

-vytvoření nového konceptu výrobků – alternativní princip funkce výrobku, sdílené užívání výrobku uživateli

- optimalizace užitných vlastností výrobku – integrace funkcí výrobku, optimalizace funkčnosti výrobků, zvýšení spolehlivosti a životnosti

- výběr materiálů a součástí – snížení množství a hmotnosti materiálů, snížení užití nebezpečných látek, atd.

- optimalizace distribuce výrobku – minimalizace hmotnosti, volba vratných a recyklovatelných odpadů

- snížení dopadů během užívání výrobků – snížení spotřeby energií, zvyšování efektivity

- optimalizace nakládání s výrobkem po skončení životnosti – renovace, modernizace, opětovné použití výrobku, atd. 

 

-proces který vyvíjí produkty, které integrují a splňují požadavky na náklady, výkonnost, kvalitu, stejně tak jako enviromentální vlastnosti produktu zahrnutím enviromentálních aspektů do procesu návrhu produktu

[image: image1.png]s s
rosted
Estans

s, &

Ergonomické
aspokty

P o
Ot I



 

6 – Kvalita vnitřního prostředí
· složky interního mikroklimatu
Podle povahy působících agencií lze IM klasifikovat do prvotních složek:

-          tepelně vlhkostní mikroklima
-          odérové
-          toxické

-          aerosolové

-          akustické
-          mikrobiální

-          elektrostatické

-          elektromagnetické

-          psychické

-          světelné mikroklima

-          ionizační

Obr. 1. Schéma základní problematiky tvorby vnitřního mikroklimatu (IM); A – tepelný tok – sálání, proudění; B – látkový tok – proudění látek; C – akustický tok – vlnění; D – světelný tok – záření; E – látkový tok – emise; F – percepce – subjektivní; M – monitorování veličin IM

 

· Tepleně-vlhkostní mikroklima
-          složka prostředí s dominantním vlivem na stav vnitřního prostředí projevující se působením tepla a vodní páry ze zdrojů tvořených vnitřními či vnějšími agenciemi

-          v budovách s pobytem lidí je zásadní produkce tepla osob

-          mechanizmus přenosu tepla mezi živým organismem a vnitřním okolím ovlivňuje i přestup tepla, jenž závisí na rychlosti proudění vzduchu

-          tradičním faktorem hodnocení stavu tepelně vlhkostního mikroklimatu budov je tepelná pohoda – stav prostředí, při kterém člověk nepociťuje chlad ani teplo

-          tepelná pohoda nepostihuje další složky (odérovou, aerosolovou, mikrobiální, akustickou, atd.) formující vnitřní prostředí

 

Tepelnou rovnováhu člověka lze v místnosti zabezpečit:
-          teplotou vzduchu v interiéru

-          teplotou vnitřních povrchů stavebních konstrukcí

-          relativní vlhkostí vnitřního vzduchu

-          rychlostí proudění vzduchu

-          vhodným oblečením člověka

-          optimální činností člověka

 

Rovnice tepelné pohody:
Q = Qv + Qk + Qs + Qd + Qp + Qa    (W)
Q – vyprodukovaný tepelný tok lidským tělem

Qv – tepelný tok vedením

Qk – tepelný tok prouděním

Qs – tepelný tok sáláním

Qd – tepelný tok dýcháním

Qp – tepelný tok odpařování potu

Qa – tepelný tok akumulovaný

 

· odérové mikroklima
-          je složka prostředí tvořená plynnými složkami v ovzduší, tzv. odéry a jejich toky, jež lidé vnímají jako pach či vůně a ovlivňující celkový stav

-          odéry tvoří anorganické nebo organické látky produkované člověkem jeho činností, event. uvolňované ze stavebních konstrukcí, nábytku, zařízení apod.

-          v prostorách s pobytem osob je převažujícím odérem CO2. Jeho přípustná koncentrace v pobytových místnostech vychází z hygienických podmínek

-          Pettenkoferovo kriterium udává pro optimální koncentraci CO2 ve výši 1000 ppm = 1800 μg/m3 = 0,1%, nutný přívod vnějšího vzduchu tzv. dávky y = 25 m3/h na osobu

-          se zvýšením počtu osob v interiéru roste koncentrace CO2, tato skutečnost vyžaduje „inteligentní“ regulaci zejména systému vzduchotechniky

 

Častým subjektivním projevem zhoršené kvality je tzv. vydýchaný vzduch, který se vyskytuje v běžných místnostech s pobytem osob, kde stav vzduchu zásadně ovlivňuje relativní vlhkost vzduchu, koncentrace CO2 a odéry.

 

Pocit dusna je stav vyvolaný společným účinkem vysoké relativní vlhkosti φ a vysoké teploty vnitřního vzduchu ti = 27 °C a φ = 75%.

 

Kvalita vzduchu v místnostech lze v běžných případech zajistit větráním neboli výměnou vnitřního vzduchu za vzduch vnější.

 

Použitím čidla koncentrace CO2 a jeho monitorováním lze měnit průtok přiváděného vzduchu v závislosti na počtu osob. Se zvýšením jejich počtu roste koncentrace CO2, což vyžaduje zvyšování průtoku přiváděného vzduchu.

 

            - akustické mikroklima
-          tvoří složku prostředí vyznačující se projevem zpravidla většího počtu zvukových zdrojů, jež působí neperiodicky v širokém rozsahu kmitočtů

-          z důvodu širokého spektra rozsahu a smyslového vnímání zvuku se v technické praxi používá logaritmická stupnice uplatňující tzv. decibelové veličiny, jež jsou odvozeny ze slyšitelnosti lidského ucha a akustického tlaku

-          základní veličiny tvoří hladiny akustického výkonu, tlaku, intenzity zvuku

-          citlivost člověka na zvuk nezávisí jen na hladinách akustického tlaku, ale i na řadě dalších faktorů, zejména frekvenci

-          hladiny je potřeba vztahovat ke konkrétnímu kmitočtu zavedením váhových filtrů

 

 

7 – Odpadové hospodářství
            - zásady nakládnání s odpady
       každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadu před jejich odstraněním
 
       materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů
 
       splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství
 
       při posuzování vhodnosti způsobů odstranění má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí
 
       odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životná prostředí a který je v souladu se zákonem a se zvláštními právními předpisy
 
       právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů
 
       právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků
 
       s odpady lze nakládat pouze v zařízeních která jsou ze zákona určena pro nakládání s odpady
 
       při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí
 
       k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, k odstarnění, ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu
 

· způsoby nakládání s SKO
· integrovaný systém nakládnání s odpady
            - systém třídění využitelných složek SKO
ŽLUTÝ KONTEJNER – sběr plastů a nápojových kartonů
                                          Patří sem plastové obaly od potravin a drogistického zboží, tj. PET lahve od nápojů (vhodné sešlápnout), čisté kelímky od jogurtů, másel, sáčky, folie, igelitové tašky, výrobky a obaly z plastů, obaly od šamponů, polystyrén
                                           Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
 
MODRÝ KONTEJNER – sběr papíru
                                          Patří sem noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, brožury, kartony, rozložené papírové krabice, lepenka, kartón, čisté papírové obaly (př. sáčky)
                                           Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a hygienické potřeby, vícevrstvé obaly s folií
 
ZELENÝ KONTEJNER – sběr skla (barevné a bílé)
                                          Patří sem láhve od nápojů, skleněné nádoby od kečupů, zavařenin, přesnídávek, skleněné střepy – tabulové sklo
                                           Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, obrazovky, zářivky a výbojky
 

8 – Stavební materiály
            - environmen.kritéria pro výběr stav materiálů
Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů
-používaní tuzemských materiálu podle možností s minimálními náklady na přepravu

-uplatňování znovupoužitelných anebo využitelných materiálů

-zohlednění plánovaného způsobu odstranění objektu po dožití a naložení s použitým materiálem

-použití materiálů, které se mohou vyrábět s minimální energetickou náročností

-vyloučení materiálů, u kterých při výrobě a zpracování vzniká vysoké riziko ohrožení zdraví osob pracujících v příslušném provozu(azbest)

1.obecná kritéria environmentální kvality

-spotřeba energie,emise CO2 a SO2, objemová hmotnost, způsob dopravy, dopravní vzdálenost

2.Zdroje pro výrobu materiálů a konstrukcí

-obnovitelné, přírodní a recyklovatelné materiály

3.Výstupní materiály, možnost dalšího využití po uplynutí životnosti

-plně a účelně recyklovatelné

-recyklovatelné z části

-tvořící odpad bez recyklace

 

· obnovitelné a přírodní stavební materiály
1.Pálená cihle

-vyrábí se z hlíny, jílu a vypaluje se při teplotách 800 až 1200°C

-energetická náročnost na výrobu děrované cihly 450 kWh/t

-jsou znovupoužitelné, cihlová drť a úlomky-výplňový materiál

-cihl.výrobky s malou objemovou hmotností mají dobré tepelně izolační vlastnosti

-cihelné zdivo má pozitivní vliv na regulaci vlhkosti v interiéru

2.Dřevo

-nejpoužívanější stavební materiál

-regulovaná produkce- rovnováha mezi roční těžbou a přírůstkem dřeva

-primární energická spotřeba 300 kWh/t  při lisování a přidání umělých lepidel 800 až 1500kWh/t

- při používaní lepicích přípravku dochází k uvolňování zdraví škodlivých plynů

-prkna,fošny,latě,trámy, kulatiny pro srubové stavby

-dřevovláknité, dřevotřískové, cementotřískové, OSB desky, bednění, 

3.Beton

-energetická náročnost na výrobu prostý beton 250 až 300kWh/t, ŽB 450 až 500kWh/t

-výroba ocelové výztuže je náročná na spotřebu energie

-jako náhrada oceli se dnes uplatňují i jiné materiály-tzv.kompozitní betony

4.Kovy

-těžba a zpracování kovů jsou energeticky velice náročné a zatěžují životní prostředí

-omezená zásoba surovin

-energetická náročnost na výrobu hliníkových oken je 100krát vyšší než u přírodních zdrojů

-primární energie: železo 3500kWh/t,ocel 8000kWh/t, Hliník 72500kWh/t

-odpadový materiál z hutí a železáren se dá použít jako příměs do stav.hmot(problém radioaktivity)

5.Sklo

-primární energetická náročnost na výrobu běžného tabulového skla je 6000kWh/t

-při výrobě skla se uvolňuje prach, oxid siřičitý, oxidy uhlíku

-při opětovném použití sběrového skla se dá ušetřit 30% energie

6.Plasty

-surovinovou základnou pro výrobu tvoří především ropa, ale i uhlí, materiální suroviny, atd.

-značnou nevýhodou je závislost na dovozu ropy

-pří výrobě se uvolňují škodlivé plyny, páry a tuhé částice, chlorovodík, sloučeniny síry, atd.(změkčovadla)

-recyklace plastů je možná v případě separovaného sběru

-odstraňování plastů je problematické-např.spalováním PVC vznikají dioxiny(toxické karcinogenní látky)

-použití:potrubí,izolace proti vlhkosti a vodě, výplně otvorů, náhrada za klempířské prvky z plechu.

7.Umělé tepelně izolační materiály

Přírodní:               -minerální(keramzit, perlit, pěnosklo)

                               -rostlinné(tepelně izolační desky z dřevní hmoty, celuloza, korek

Umělé:   -vláknité(minerální vlna, skelná vata)

-          pěnové plasty( EPS, XPS,PUR)

-výchozí surovina ropa

-jsou plně syntetické

-problematická likvidace, recyklace je možná

 

            - recyklované stavební materiál, formy recyklace
Materiály živočišného původu

1.Dřevo-viz výše

2.Technické konopí, len

-tepelné a akustické izolace

-dodávka ve formě rohoží, tvrzených desek

-výborné difúzní vlastnosti

-odolnost proti plísním a napadení hmyzem

3.Rákos

-oproti slámě větší pevnost a delší trvanlivost

-nosiče omítek na dřevěném podbití stropů

-tepelné izolace

-střešní krytina

4.Korek

-surový korek je získáván z kůry korkového dubu. (hlavní pěstitelé-Portugalsko,Španělsko)

-surový korek je oloupán ze stromů, sušen a v tlakových nádobách vystaven nízce přehřáte vodní páře a to bez jakýchkoliv přísad.

-dodává se ve formách:korkové role, korková izolační drť, korkové desky přírodní, izolační, antivibrační, nebo plasikorkové desky.

5.Sláma

-slaměné došky jako střešní krytina

-slaměné balíky pro stěnové kce.

-slámové panely pro suchou výstavbu

U=0,045W/mK

6.Ovčí vlna

-sama nehoří, ale škvaří se, zápalná teplota 560°C

-difúzně propustná, absorbuje škodlivé látky

-plně recyklovatelná

-dobrá manipulovatelnost

-vyrábí se mykáním ovčího rouna

U=0,038-0,05W/mK

Materiály přírodního původu

7.Kámen

-z hlediska environmentálního je využití formou gabionových stěn

-energeticky nenáročná technologie

-jednoduchá separovatelnost materiálů pro dožití

8.Nepálená hlína

-ve formě stabilit.stav.prvků-cihly,tvarovky

-stropní vložky pro dřevěné stropy

-dusaná hlína

-vrstvená hlína, lepenice

-hliněné omítky

Formy recyklace
1.primární recyklace- přeměna výrobku na původní materiál-recyklace stejným způsobem využití

2.sekundární recyklace-navrácení do materiálového koloběhu s odlišným způsobem použití

3.terciální recyklace- využití syntetických výrobků při výrobě dalších plastů, obvykle je jí míněna depolymerizace

4.kvartérní recyklace-není recyklací 1 a 3, zpravidla se jí rozumí energetické zhodnocení(např.spalování použitého papíru s využitím energie)

 

9 – Využití odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot
            - využitíodpadů z výroby energie
- popílky a škvára z vysokoteplotního spalování, popely a popílky z fluidního spalování 

- použití – výroba betonu, betonových výrobků, výroba cementu, cihelná výroba, suché omítkové zdící, zálivkové a jiné směsi a tmely, umělé kamenivo, zásypy, obsypy, stabilizace zemin, výplňový a rekultivační materiál

- nevýhody – variabilní vlastnosti stejného materiálu způsobené různou kvalitou uhlí, typem kotlů, poměrů při spalování apod.

- využití v ČR – recykluje se 10-15% celkové produkce popílků     

a) agloporit
- kamenivo získávané sbalkováním lehkých popílků, vzniká při spalování černého a hnědého uhlí, vyrábí se slinováním (krátkodobý výpal na aglomeračních roštech)

- využití – lehké konstrukční betony, tepelně izolační betony (póry tvoří 40-65% objemu)

            b) škvára
- zpevněné pórovité minerální zbytky uhlí a lignitů (z lignitů vyrobená škvára se nesmí používat-škodlivá)

- proměnné složení – záleží na druhu, lokalitě i sloji použitého uhlí

- zrnitost se zajišťuje drcením a tříděním na jednotlivé frakce (k tomu slouží speciální drtičky a „třídičky“)

- zdroj ionizujícího záření – nutnost měřit hmotnostní aktivitu Ra226

- obsahuje sírany => pokud je použitá v ŽB, může působit korozi oceli

- použití – dnes už se moc nepoužívá, když už, tak jako vyrovnávací materiál, nebo výplňové stavivo

 

· využití stavebního a demoličního odpadu
- vznik – při zřizování, údržbě, rekonstrukci a odstraňování staveb

- využívá se hlavně – cihly a cihelné úlomky, omítka, beton (to se rozdrtí a využívá jako přídavná látka), dřevo (pokud má vhodný tvar, může se využít na výrobu bednění), sklo (výroba skelné vaty a tekutého skla), kovy

- v ČR recyklováno pouze cca 10% celkového stavebního odpadu

            a) recyklovaný beton
- jako kamenivo v novém betonu – podobné vlastnosti jako přírodní kamenivo – trošku menší objemová hmotnost, vyšší nasákavost, výhodou je lepší soudržnost cementu s recyklátem, nevýhodou je nižší pevnost a modul pružnosti (tyto vlastnosti jsou závislé na materiálu, ze kterého je recykláž vyroben)

- velký vliv na kvalitu má „čistota“ recyklátu – množství nebetonových látek (dřevo, kovy, plasty,…) obsažené v recyklátu – velké množství = horší vlastnosti

- použití – pozemní komunikace

            b) organický odpadní materiál
- v betonářských technologiích – použití pilin, hoblin a třísek – vylehčí beton, ale:

            - dřevo negativně působí na tuhnutí a tvrdnutí cementu

            - dřevní hmota vyvolává velké smrštění betonu – z důvodu migrace vlhkosti)

- omezení těchto negativ je možné 2 způsoby mineralizace dřeva:

            - piliny nebo třísky se smísí s vápnem (1/3 až 1/2 množství cementu)

            - přidáním vodního skla a síranu hlinitého (4% hmotnosti cementu)

- v betonářské technologii se používá výhradně jehličnaté dřevo

             - hodnocení odpadních materiálů
- před využitím odpadních materiálů je nutné provést analýzu a vyhodnocení, zda se posuzovaný materiál může použít a jakým způsobem (zda jako plnivo, pojivo, přísada apod.)

- posuzuje se:

            - technologická vhodnost
- posuzování chování daného materiálu při simulaci příslušné technologie výroby a posouzení

vzhledem k účelu použití a prostředí, ve kterém bude finální produkt umístěn

            - ekologická vhodnost
- základní předpoklad je, že materiály nebudou ohrožovat ani zhoršovat jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, vzduch, fauna, flóra, horniny i veřejné zdraví lidí)

- zkoušky se provádí jak z pohledu samotného odpadu, tak z pohledu konečného vyrobeného produktu

- provádí se stanovení:

            - ekotoxicity

            - hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů (hlavně 226Ra, 40K a 228 Th)

- nebezpečné látky ve výluhu (sírany, fluoridy, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky a pH)

            - nebezpečné látky v sušině (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, různé uhlovodíky)

 

10 – Energeticky úsporná výstavba
            - terminologie
Nízkoenergetický dům 
Budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/m2/rok, pokud využívá velmi účinnou otopnou soustavu.

Toto kritérium není závislé na tvaru budovy, ale tvar budovy má na výslednou hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění velký vliv. Je třeba zvážit kompaktní tvar versus tvar členitý.

 

Energeticky pasivní dům (EPD)
Budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/m2/rok
Zásadní je také požadavek na neprůvzdušnost obálky budovy n50=0,6 -1

Celkové množství primární energie spojené s provozem budovy  (vytápění, ohřev TUV, elektrická energie pro spotřebiče a osvětlení) nesmí překročit hodnotu 120 kWh/m2/rok
Pokud objekt nevyhovuje některému kritériu, označuje se jako

-          téměř pasivní dům

-          dům s velmi nízkou potřebou tepla

 

Nulový dům, dům s nulovou potřebou energie
Budova s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 5 kWh/m2/rok
Toto řešení domu lze dosáhnou jen při mimořádně vhodných podmínkách

 

Dům s energetickým přebytkem (Energie-plus)
Dům, který vyprodukuje více energie, než sám spotřebuje.

-          Zpravidla jde o EPD, které využívají velkoplošné integrace fotovoltaických článků pro výrobu el. energie. Předpokladem je dodávka el. energie do rozvodné sítě. 

-          V ročním součtu může být množství vyprodukované energie větší, než množství energie spotřebované pro provoz domu.

 

Energeticky nezávislý dům
Budova, která je řešena tak, že potřebnou energii pro svůj provoz vyprodukuje sama bez dodávek energie zvenku. 

-          Základem je redukce potřeby energie 

-          Týká se objektů v extrémních podmínkách, kde nejsou k dispozici energetické sítě

 (např. horská chata Schiestlhaus)

 

· koncepce řešení
Požadavku nízké energetické náročnosti budov by mělo být dosahováno efektivně, tj. s nízkou investiční náročností a malou environmentální zátěží během celého životního cyklu.

Energetické vlastnosti budovy (obálky a zařízení) lze nejefektivněji ovlivnit při tvorbě koncepčního řešení v přípravné fázi projektu, zejména ve vzájemné koordinaci prací na koncepci dispozice, nosných a obalových konstrukcí, vytápění, chlazení a osvětlení.
Snahou je vyváženost objemového a konstrukčně technologického řešení při co nejnižší energetické náročnosti budovy.

Dispozice: 
Volba vhodného tvarového a dispozičního řešení

-          Co nejmenší plocha obálky k vytápěnému objemu

-          Méně členité fasády s tmavšími barevnými odstíny

-          Jednoduchý, většinou obdélníkový půdorys 

-          Orientace delší strany od východu k západu

-          Okenní plochy orientovat nejlépe k jihu pro zachycování sluneční energie

-          Směrem k severu (západu i východu) uzavřené fasády pro minimalizaci tepelných ztrát s otvory nutnými pro osvětlení 

-          Vnitřní dispozici řešit tak, aby často využívané prostory byly orientovány na jih

-          Veškeré vedlejší prostory (chodby, schodiště, šatny) uvnitř dispozice, nebo orientovány na sever.

Nosné a obalové konstrukce
-          Může být lehká dřevěná kce na masivním podlaží (v prostorách masivní stavby technická místnost, sklepy apod.) a jiné.

-          Použití přírodních, obnovitelných nebo recyklovatelných materiálu v exteriéru i interiéru.

Vytápění, chlazení, energie 
-          Využívání energie slunečního záření

-          TUV ohřívaná ve slunečních kolektorech

-          Pro nepříznivé podmínky využití tepla ze zásobníků

-          Přívod el. energie díky fotovoltaice

-          Využívání dešťových vod

-          Biologické úpravy odpadních vod…

 

