Aedicula- výklenek, okenní nebo dveřní otvor, orámovaný sloupy nebo pilastry a kladím 

Ambit- krytý ochoz, přilehlý ke kostelu, obemykající nádvoří

Apsida- výklenek oblého půdorysu, přičleněný k hlavnímu prostoru, zpravidla zaklenutý konchou

Archivolta- plasticky zdůrazněné čelo oblouku 

Chór- označení pro závěr kostela, oddělený triumfálním obloukem, v románských basilikách byl

           zvýšený v důsledku existence krypty 

Empora- ochoz v patře, otevřený arkádou do hlavního prostoru chrámu

Fronton- většinou nadokenní štít vymezený římsou

Hřebínková klenba- s tenkými hranami, vytaženými v omítce

Karyatida- socha ženské postavy, nesoucí kladí, zpravidla iónské

Lisena- členící vertikální pás, předstupující ve zdivu nebo jen vytažený v omítce

Piano nobile- navenek vyjadřuje reprezentační podlaží barokních a pozdně renesančních paláců a

                        zámků      

Pilastr- ploché, před líc zdiva vystupující zesílení stěny, tvořící s ní jeden celek, členící zeď nebo

              vystupující v rámci aedikuly, má vždy patku, dřík a hlavici 

Postament- podstavec zpravidla hranolového tvaru, složený ze soklu, z těla a římsy, pro sochu, sloup

                    nebo pilíř

Portikus- otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy

Rajský dvůr- prostor, vymezený křídly klášterního ambitu, který býval upravován jako zahrada,

                       spojený s představou biblického ráje

Rizalit- vysunutá část ve hmotě stavby, předstupující po celé výšce budovy, při větším předstupu

              se rizalit mění ve křídlo budovy  

Rustika- zdivo z kamenů, záměrně tvarovaných nebo kamenný obklad méně hodnotného zdiva

Salla terrena- zpravidla arkádou otevřená monumentální síň v přízemí paláce nebo v samostatné

                        stavbě, přístupná přímo ze zahrady

Sgrafito- tech. ital. původu napodobující nejčastěji kamenný obklad, sgrafito je technika škrábání do

                omítky  

Transept- příčná loď v basilikálním typu chrámu, téže výšce jako hlavní loď

Aedicula- výklenek, okenní nebo dveřní otvor, orámovaný sloupy nebo pilastry a kladím 

Ambit- krytý ochoz, přilehlý ke kostelu, obemykající nádvoří

Apsida- výklenek oblého půdorysu, přičleněný k hlavnímu prostoru, zpravidla zaklenutý konchou

Archivolta- plasticky zdůrazněné čelo oblouku 

Chór- označení pro závěr kostela, oddělený triumfálním obloukem, v románských basilikách byl

           zvýšený v důsledku existence krypty 

Empora- ochoz v patře, otevřený arkádou do hlavního prostoru chrámu

Fronton- většinou nadokenní štít vymezený římsou

Hřebínková klenba- s tenkými hranami, vytaženými v omítce

Karyatida- socha ženské postavy, nesoucí kladí, zpravidla iónské

Lisena- členící vertikální pás, předstupující ve zdivu nebo jen vytažený v omítce

Piano nobile- navenek vyjadřuje reprezentační podlaží barokních a pozdně renesančních paláců a

                        zámků      

Pilastr- ploché, před líc zdiva vystupující zesílení stěny, tvořící s ní jeden celek, členící zeď nebo

              vystupující v rámci aedikuly, má vždy patku, dřík a hlavici 

Postament- podstavec zpravidla hranolového tvaru, složený ze soklu, z těla a římsy, pro sochu, sloup

                    nebo pilíř

Portikus- otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy

Rajský dvůr- prostor, vymezený křídly klášterního ambitu, který býval upravován jako zahrada,

                       spojený s představou biblického ráje

Rizalit- vysunutá část ve hmotě stavby, předstupující po celé výšce budovy, při větším předstupu

              se rizalit mění ve křídlo budovy  

Rustika- zdivo z kamenů, záměrně tvarovaných nebo kamenný obklad méně hodnotného zdiva

Salla terrena- zpravidla arkádou otevřená monumentální síň v přízemí paláce nebo v samostatné

                        stavbě, přístupná přímo ze zahrady

Sgrafito- tech. ital. původu napodobující nejčastěji kamenný obklad, sgrafito je technika škrábání do

                omítky  

Transept- příčná loď v basilikálním typu chrámu, téže výšce jako hlavní loď

AEDIKULA-výklenek, okenní nebo dveřní otvor, orámovaný sloupy nebo pilastry s kládím

AMBIT-krytý ochoz,přilehlí ke kostelu,odemykající nádvoří

ANTA-zesílené ukončení čela zdí, arch.vyjádřené zpravidl patkou a hlavicí

ANTICKÁ STOA-sloupová otevřená hala,předsíň před hlavním vstupem do budovy

APSIDA-výklenek oblého půdorysu přičleněný k hlavnímu prostoru,zaklenutý konchou,umístěný na východní straně

ARCHIVOLTA-plasticky zdůrazněné čelo oblouku

ARCHITRÁV-vodorovný článek spočívající přímo na hlavici sloupů,hlavní část kládí

ARKÁDA-oblouk na svislých podporách

BARBAKAN-předsunutá a tím i zdvojená městského nebo hradního opevnění

BASILIKA- třílodní nebo vícelodní stavba se střední lodí širší a vyšší než sou lodě postranní

CHÓR-označení pro závěr kostela oddělený triumfálním obloukem. V románských  basilikách byl zvýšený v důsledku existence krypty

CIMBUŘÍ-zubovité ukončení hradebních zdí

EMPORA-ochoz v patře,otevřený arkádou do hlavního prostoru chrámu

FRONTON-většinou nadokenní štít vymezený římsou

KARYATIDA-socha ženské postavy,nesoucí kládí,zpravidla ionské 

KRUŽBA-gotické kamenné rozčlenění závěru okenní plochy 

LISENA-člení vertikální pás, předstupující ve zdivu nebo jen vytažený v omítce

PANDATIV-sférický trojúhelník nebo lichoběžník tvořící přechod mezi půdorysem stavby a kopulí

PILASTR-před líc vystupující zesílení stěny,tvořící s ní jeden celek,členící zed nebo vystupují v rámci aedikuly. má vždy patku, dřík a hlavici

POLOSLOUP-vznikl spojením řecké soustavy architrávové a latinskou soustavou obloukovou

RAJSKÝ DVŮR-prostor,vymezený křídly klášterního ambitu,který býval upravován jako zahrada,spojený s představou biblického ráje

ROZETA-v románské architektuře zdobení nad kruhovým oknem

RUSTIKA-zdivo s kamenů,záměrně tvarovaných nebo kamenný obklad méně hodnotného zdiva

RYZALIT-vysunutá část ve hmotě stavby předstupující po celé výšce budovy. při větším předstupu se ryzalit mění ve křídlo budovy

SGRAFITO-psaníčko,v renesanci ozdobný prvek fasády,škrabalo se do omítky

SALLA TERENA-zpravidla arkádou otevřená monumentální síň v přízemí paláce nebo v samostatné stavbě,přístupná přímo ze zahrady

PIANO NOBILE-navenek vyjádřené reprezentační podlaží barokních a pozdně renesančních paláců a zámků. 

POSTAMENT-podstavec zpravidla hranolového tvaru,složený ze soklu,z těl a římsy,pro sochu,sloup nebo pilíř

PORTIKUS-otevřená sloupová hala, předložená hlavnímu vstupu do budovy

TRANSEPT-příčná loď v basilikálním typu chrámů, stejné výšky jako hlavní loď

DOBA ROMÁNSKÁ:11-12st. navazuje na pozdně čínskou tradici:KCE: tlusté zdi,tesaný kámen, řádkové,bosované zdivo, jádro zdí-lité zdivo.klendy půlkruhové.převažuje valená křížová. chrámy pevnostní ráz.dřevo hlína lomový kámen, vápená malta.KLENBY: symbol nebeské klenby.Střech z kamene:ARCHITEKTURA:Sloup: patka dřík hlavice(stíhlý tlustý) pilíř, nástup sloupu, soustava pilířů. pravoůhlá vázaná soustava.Lise okno:střed pole. Štěrbynvá okna-šikmé ostění,půlí oblouk: Kruhové okno.Románský portál->půlí tympanon.místo mezi obloukem a překladem.

GOTIKA:13-15st.: matriál:->kámen,cihly hrazděné stavby,dřevo a hlína. lomený oblouk,žebrová klenba,žebra a prsa klenby. Křížová klenba žebrová- nad četvercovým polem v ambitu nebo v bočních lodích. Šestidílná žebrová , obkročmá –z pilířů vychází po diagonálách žebrová klenba hvězdová ->příčné dělení. kroužená  a vějířová klenba. opěrné pilíře po vnějším obvodu bočních lodí, fiály- na zatížení pilíře. boční tlak svádí opěrný oblouk => rozvinutý opěrný systém.ARCHITEKTURA: lomený oblouk. profilace žeber- změna tvaru,tvoří svazkový pilíř.nosný sloup, původně mohutný se zeštíhluje. okna sou především vysoká, členěná pro zasklení, zakončená kružbou se symetrickou později s asymetrickou výplní. gotické portály- profilace soklu a ostění, shodná s profilací klenebních žeber. Oslí hřbet,drapeirový oblouk. vše směřovalo do výšky “gotický vertikalismus“ vrcholem jsou katedrály.

RENESANCE:15-17st.:kce: není redukce zdiva jako v gotice, uplatňování v plné míře. Často cihelné navenek obkládané,bývá mohutné. někdy byl kamenný obklad napodobován v omítce. Používání masivních kleneb zděných bez žeber, valená klenba doplněná lunetami. okna se umísťují do čelního oblouku. klášterní, necková, zrcadlová klenba, melounová kl.- bez tambur. renesanční kopule.ARCHITEKTURA: ZNOVU UPLATNĚNÍ ANTICKÝCH  řádů. arkáda- sloupová pilížová (v přízemí težší pilířová, v patře lehčí sloupová) sloupkem dělené okno sdružené, později okno obdelníkové s profilovanou šambránou a řimsou. půlkruhovím obloukem uzavřený hlavní vstup bývá součástí rustikovaného portálu, nebo portálové aedikoly. zámky, radnice, vily. Sgrafito lunetová řimsa, zdobné štíty domovní loubí

BAROKO-konec16-18st.Úzké spojení s výtvarným uměním. oblíbená hutná plastická štukatura, barevnost dosažena obkladem z barevných mramorů. pruská klenba- vznikla pohybem tvořící křivky pořídící.česká, klášterní  i převíšená kopule- kalota ARCHITEKTURA: obměna a kombinace dosavadní renesanční tvarové skladby. zdvojený sloup nebo pilastr. spirálovitě točený dřík, v půdoryse se uplatnuje ovál.používá se vejčité okno mansardová střechaměkého obrysu

KLASICIZMUS-17-19st.průmysl. revoluce. počátek revoluce. KCE: zájem o archeologii a mimoevropské civilizace. oslabení postavení renesance, vyjádření osy absolutizmu. Kámen cihly a dřevo. v18st. seuplatnuje v pozemním st. LITÉ ŽELEZO které později ustupuje válcovým profilům nosníků.celokovové železniční koleje, kombinace železo sklo. zastřešování skleníků. prefabrykáty z pálené hlínyse uplatňovaly při výzdobě průčelí. ARCHITEKTURA: strohý přísný řáa dórský a iónský. nalézá krásu v kontrastní hladké nezdoené ploše. Egyptské hlavice palmové a lotosové, sfingy, pilony, drobné dekorační prvky. omítková rustika, ušlechtilý detail v parapetech,obíhajících pásech vlysů a řims, ve výplních dveřív zastropení. dřevěné žaluziové okenice. půlkruhové ukončení oken. okna se superfenestou. portálová aedikula s 2 dórských sloupů, valená klenba, trojdílné okna dělené pilíři. empír je pozdní období klasicizmu.

Gotické chrámy:Katedrála sv.Víta – Matyáš z Arrasu

                             Kostel sv.Bartoloměje v Kolíně na Labi – Petr Parléř

                             Chrám sv.Barbory v Kutné Hoře – Petr Parléř

Středověké hrady:Karlštejn, Buchlov, Bítov, Křivoklát, Lipnice, Kost, Bezděz, 

  Kokořín, Švihov, Pernštejn, Landštejn

Renesanční zámky:Zámek v Bučovicích – Pietro Gabriho

      Opočno – Vilém Trčka z Lípi,    Zámek Litomyšl – Avostalis,

      Pardubice - Jiřík z Olomouce

Barokní zámky:Zámek v Bezně – Filip Heger,     Zámek Slavkov u Brna –

   - Domenico Martinelli,     Buchlovice - Domenico Martinelli

   Lysice - Mořic Grimm (hlavně Brno),      Ploskovice u Litoměřic –

    - Ottavio Broggio,      Vinoř,Jemniště,Krásný Dvůr - Fr.Maxmil.Kaňka  
Barokní kostely:Kostel sv.Kříže v Liberci – M.A. Canevalle

                            Kostel sv.Voršily v Praze – M.A. Canevalle

                            Kostel sv.Kláry v Chebu – K. Dientzenhofer

                           Zelená Hora, Křtiny,Rajhrad =Jan Blažej Santini

Klasicismus a empír:Vila Kinských – Heinrich Koch

    Dianin chrám – Jozef Kornhausel,       Chrám Tři grácie – Karel Engel
Románská 11-12.stol

Konstrukce-tlusté zdi, tesaný kámen, řádkové, bosované zdivo, jádro bývá z litého zdiva. Klenby půlkruhové, převažuje válená, křížová klenba. Chrámy mají pevnostní ráz. Materiály-dřevo, lomový kámen, hlína, vápenná malta. Klenba-symbol nebeské klenby. Střechy z kamene.

Architektonický tvar-sloup se skládá z dříku, patky, hlavice, buď štíhlý nebo naopak příliš tlustý. Pilíře vystřídají sloupy. Pilíře vytváří pravoúhlou síť vázané soustavy. Okno tvoří střed každého pole. Okna převážně úzká štěrbinová se zešikmeným ostěním(půlkruhový oblouk). Okna jsou také kruhová. Vstupní otvor tvoří Románský portál většinou zdobený tympanonem (místo mezi překladem a obloukem).

Gotika Raná-13.stol. asi do roku 1290. Vrcholná-od roku 1290. Lucemburská-14. a 15.stol. Pozdní – poděbradská a jagelonská 2 pol. 15.stol. a 1 třetina 16.stol.

Konstrukce-materiál-kámen, cihly, hrázděné stavby, dřevo, hlína. Převažuje lomený oblouk, žebrová klenba(skládá se z nosných žeber a prsa klenby), křížová žebrová klenba (nad čtvercovým polem v ambitu nebo v bočních lodích), obkročmá klenba (s pilířů vychází po diagonálách), žebrová klenba hvězdová (diagonální+příčné dělení), kroužená a vějířová klenba (pozdní gotika). Opěrné pilíře po vnějším obvodu bočních zdí. Boční tlak se svádí do opěrného oblouku. Proti vybočení je pilíř chráněn fiálou.

Architektonický tvar-lomený oblouk. Profilace žeber (změna tvaru), tvoří svazkový pilíř. Nosný sloup-puvodně mohutný,který se časem zeštíhluje. Okna jsou vysoká, členěná(kvůli zasklení), zakončená kružbou se symetrickou později asymetrickou výplní. Gotické portály-profilace soklu a ostění, zpravidla shodná s profilací klenebních žeber. Vše směřuje do výšky „gotický vertikalismus“.Vrcholnými díli jsou katedrály.

Renesance 15.-17.stol.

Konstrukce-zdivo se neredukuje jako v gotice, ale uplatňuje se opět v plné míře. Zdivo je velmi často cihelné, navenek obkládané. Zdivo paláců bývá mohutné a kvádry obkladu měří i několik metrů. Jindy se kamenný obklad napodoboval v omítce. Používají se masivní klenby, zděné s cihel, bez žeber.Oblíbená válená klenba se často doplňuje lunetami. Okna se umísťují do čelného oblouku. Používané klenby-klášterní , melounová, necková, zrcadlová, renesanční kopule.

Architektonický tvar-znovu se uplatňují antické řády. Oblíbena je arkáda sloupová, později pilířová (v přízemí těžší pilířová, v patře lehčí sloupová).Časté používání sloupem dělené združené okno. Později okna obdelníková s profilovanou šambrádou a římsou. Hlavní vstup bývá uzavřen půlkruhovým obloukem a bývá součástí rustikového portálu nebo portálové aedikuly. 

Baroko 16.-18.stol.

Konstrukce-je oblíbena hutná plastická štukatura. Barevnost se dosahuje obklady s barevných mramorů a širokého uplatnění broušených a leštěných umělých mramorů. Používá se pruská klenba, vzniklá pohybem tvořící křivky po řídící. Oblíbená je dále česká klenba, klášterní i převýšená kupole-kalota. 

Architektonický tvar-baroko obměňuje a nově kombinuje dosavadní renesanční tvarové skladby. Častý je zdvojený sloup nebo pilastr, zasunutý za druhý, nebo spirálovitě točitý dřík sloupu. V půdoryse se často uplatňuje ovál s podélnou osou.

Klasicismus a empír 17.-19.stol.

Konstrukce-nadále používání tradičních materiálů dřevo, cihel, kamene. V 18.stol. se v pozemním stavitelství začíná uplatňovat lité železo, které později ustoupilo válcovaným profilům nosníků. Začali se vyrábět celokovové kolejnice. Železo se kombinuje se sklem při zastřešování skleníků. V kamnářských dílnách se vyráběly prefabrikáty s pálené hlíny, uplatňované při výzdobě průčelí.

Architektonický tvar-empír je strohý a racionalistický. Nalézá krásu v hladké nezdobené ploše. Empír je obohacen egyptské hlavice, palmové a lotosové, o sfingy, pilony a drobné dekorační prvky. Uplatňuje se omítková rustika a ušlechtilý detail v supraportách, v obíhajících pásech vlysů a říms, ve výplních dveří a v zastropení. Okna jsou půlkruhovitě ukončena s dřevěnými žaluziovými okenicemi.

