PAGE  

VODA VE SPOTŘEBĚ A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Vypracoval : Petr Grimm
Skupina      : 1VS7
Datum        : 19.4.2001

Teorie:

Voda 

  Voda má svoji nezastupitelnou funkci v přírodě a je nezbytnou potřebou člověka. Pro jeho osobní potřebu i veškerou činnost v průmyslu a zemědělství musí voda ve většině případů vyhovovat svojí kvalitou požadavkům, stanoveným v ČSN. Často je nezbytná její předchozí úprava, která v hlavních rysech spočívá v regulaci obsahů železa, manganu a agresivního oxidu uhličitého, přesahují li tyto složky dané normativní údaje. Druhotně se vylučují nerozpustné sloučeniny obou těchto kovů ucpávají rozvodná potrubí a nadbytečný oxid uhličitý působí korozívně na beton i kovové materiály. Jsou-li zdrojem pitných nebo užitkových vod vody povrchové, je nutno sledovat i upravovat obsah organických látek v rozpustné i koloidní formě a také bakterie. Pitnou vodu pro hromadné zásobování je nutno hygienicky zabezpečit dezinfikováním.

  Použitou vodu, která se stává vodou odpadní a je vypouštěna ze sídlišť a průmyslových i zemědělských budov, je nutno čistit před jejich navrácením do přírody. Obvyklým způsobem čistění je odstranění hrubých nečistot, většiny nerozpuštěných látek sedimentací a koloidních i rozpouštěných organických látek biologickým způsobem. Jeho podstatou je činnost bakterií , pro něž tyto organické látky  jsou živným substrátem, který je jejich metabolickými ději a za účasti vzdušného kyslíku odstraněn biochemickou mineralizací. 

Pokus č. 10.1.  Odželezování vody 
Do zkumavky s 10ml zkoušené vody obsahující Fe2+ jsme přidali asi 0,5ml roztoku NaOH. Obsah zkumavky jsme protřepali a  pozorovali tvorbu hnědé sraženiny Fe(OH)3. Suspenzi jsme zfiltrovali a přidali 1ml zředěné HNO3, několika kapek roztoku KSCN a peroxidu vodíku. Ve filtrátu se Fe nevyskytovalo.

Pokus č. 10.2.  Oxidace organických látek KMn O4
Do vodného roztoku glukózy objemu cca 5 ml jsme přidali přibližně 0,5 ml zředěné kyseliny sírové. Roztok jsme zahřívali nad plamenem téměř k varu a po kapkách přidávali roztok KMnO4. Došlo odbarvování roztoku, které je důkazem redukce KMnO4 organickou sloučeninou na bezbarvou manganatou sůl.

 Pokus č. 10.3.  Rozpouštění Zn v kyselině sírové
K 10 ml vzorku zakalené vody ve zkumavce jsme přidávali několik kapek roztoku FeCl3 a dalších několik kapek roztoku NaOH. Vzorek jsme promíchali a pozorováním jsme zjistili tvorbu rezavě hnědých vloček Fe(OH)3, které sedimentovaly a nad usazeninou zůstal čirý roztok.







