VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno a příjmení :
          Radek Weigner 
Šk.rok :

1998/99
Ročník 

      3 
Směr :

    NPS 
Kroužek :

    9

Spolupracoval :

       
Měřeno dne :

       24. 11. 1998
Odevzdáno dne :

Číslo a název laboratorní úlohy :

5 . 7 . Stanovení CEJCHOVNÍ KŘIVKY TERMODIODY


Teplota : 23,9°C

Tlak: 101,4  kPa
Relativní vlhkost vzduchu : 49%


Jako čidla pro polovodičové teploměry se osvědčují vedle klasických termistorů také planarní křemikové diody. Úbytek napětí se vzrůstající teplotou na těchto diodách protkaných konstantním proudem v propustném směruje v dostatečně široké oblasti teplot vysoce linearní, což umožňuje pohodlnou konstrukci teploměrů s lineární stupnicí. Také vysoká citlivost těchto diodových snímačů zaručuje velmi dobrou rozlišitelnost měřených hodnot.








R                     vV     V       



                                       V  




Jak vyplývá z teorie polovodičového P-N přechodu, lze odvodit, že závislost U(T) bude přibližně linearní v dostatečně širokém teplotním rozsahu 




[image: image1.wmf]U

aT

b

=

+

   

Předchozí rovnice je obecným vyjadřením cejchovní křivky termodiody 

Úkol: Změřte cejchovní křivku termodiody KA 261 v teplotním oboru 300-355K ( 25-80°C)

Pomůcky: 

a)
Přípravek s termodiodou

b)
Dva stejnosměrné voltmetry

c) 
Stabilizované zdroje 

d)
Laboratorní ohřívač

Postup měření:

a)
Do kádinky připravte lázeň a destilovanou vodou, jejíž teplota je pokojová. Do lazně ponořte 
přípravek s termodiodou a zapojte obvod podle schématu.

b)
Zapněte topení a v krocích po 5°C zapisujte teplotu T a napětí U na diodě.

c)
Měření ukončete přibližně u 80°C

Tabulka měření :

n
T/oC
U/V

1
23
0,52

2
25
0,502

3
30
0,489

4
35
0,477

5
40
0,463

6
45
0,45

7
50
0,438

8
55
0,426

9
60
0,414

10
65
0,401

11
70
0,388

12
75
0,377

13
80
0,365

a  = n . ( xi . yi - ( xi ( yi  = -0,00258  V / °C

         n . ( xi2 - ( ( xi ) 2
b  = ( xi2( yi - ( xi ( xi yi   =   0,568  °C

         n . ( xi2 - ( ( xi ) 2
Metodou nejmenších čtverců jsme zjistili koeficienty přímky, která se má přiblížit našemu grafu

Y = - 0,00258x + 0,568

Závěr : Stanovili jsme cejchovní křivku termistoru ve tvaru Y = - 0,00258x + 0,568.
Napájení 12 V





Stabilizovaný zdroj 


Proudu I=100(A 








_974644779.unknown

