VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
STAVEBNÍ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Jméno a příjmení :
          Radek Weigner 
Šk.rok :

1998/99
Ročník 

      3 
Směr :

    NPS 
Kroužek :

    9

Spolupracoval :

      Petr Kolář 
Měřeno dne :

       1. 12. 1998
Odevzdáno dne :

Číslo a název laboratorní úlohy :

6.1 Stanovení součinitele absorbce světla v průsvitných látkách



Teplota : 24,9°C

Tlak: 103,3  kPa
Relativní vlhkost vzduchu : 30%

6.1 Stanovení součinitele absorpce světla v průsvitných látkách


Světelný tok, který prochází určitým prostředím, je v tomto prostředí částečně nebo úplně pohlcován. Změna světelného toku dve vrstvě tl. dx, kolmé ke směru šíření, je úměrná této tloušťce a světelnému toku . 



d = -k dx     integrací   = 0 c-kd


Měření optické absorbce má široké použití, absorbční spektrum látky dává cené informace o struktuře látky a může být využito k identifikaci neznámé látky nebo k určování koncentrace roztoků.

Předpokládáme zdroj světla s časově nepromněnným světelným tokem, takže osvětlení E za absorbující průhlednou vrstvou závisí na součiniteli absorbce k a na tloušťce vrstvy d podle rovnice 



E = E0 . e-kd

Zlogaritmujeme-li rovnici, tj. Y = ln E, b = ln E0 , a = -k (k
[image: image1.wmf]>

0) , x = d , obdržíme rovnici přímky



y = ax + b

Postup :

a) 5x změřit tl. destiček


b) Rosvítit žárovku a do jejího světla postupně vkládat destičky (na sebe dle čísel). Tloušťka – součet aritmetických průměrů tl. jednotlivých destiček. Po každém novém vložení destičky zaznamenat hodnotu osvětlení E(+) na luxmetru. Pak destičky odebírat a zaznamenávat hodnoty E(-). Hodnoty E(+),E(-) způměrujeme.


c) provedeme pro pět barevných filtrů

Tloušťka destiček :

n 
d1
d2
d3
d4

1
2,777
2,788
2,770
2,789

2
2,775
2,787
2,770
2,788

3
2,776
2,788
2,770
2,790

4
2,777
2,788
2,771
2,789

5
2,778
2,789
2,769
2,788


2,777
2,788
2,770
2,789



bez filtru


červený


žlutý



desky
d
E+
E-

E+
E-

E+
E-


0
0
4550
4550
4550
1420
1400
1410
3400
3380
3390

1
2,777
1880
1850
1825
550
530
540
1500
1500
1500

2
5,565
900
880
890
270
260
265
490
500
495

3
8,355
510
500
505
110
100
105
230
240
235

4
11,12
390
380
380
50
50
50
80
80
80



zelený


modrý


fialový





E+
E-

E+
E-

E+
E-


0
0
850
840
845
520
510
515
1700
1750
1725

1
2,777
280
280
280
220
230
225
650
650
650

2
5,565
88
87
87,5
88
86
87
310
320
315

3
8,355
42
41
41,5
49
48
48
120
123
121,5

4
11,12
25
25
25
30
30
30
50
50
50

Výpočty:
bez filtru


[image: image2.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

2

2

2

9

,

335

7360

,

27

7822

,

230

*

5

1575

,

32

*

7358

,

27

4289

,

152

5

-

-

=

-

-

=

-

-

=

å

å

å

å

å

m

x

x

n

y

x

y

x

n

a

i

i

i

i

i

i


červený filtr


[image: image3.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

2

2

2

7

,

288

7360

,

27

7822

,

230

*

5

1995

,

27

*

7358

,

27

9599

,

128

5

-

-

=

-

-

=

-

-

=

å

å

å

å

å

m

x

x

n

y

x

y

x

n

a

i

i

i

i

i

i


modrý filtr


[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

2

2

2

2

,

276

7360

,

27

7822

,

230

*

5

1755

,

23

*

7358

,

27

2809

,

105

5

-

-

=

-

-

=

-

-

=

å

å

å

å

å

m

x

x

n

y

x

y

x

n

a

i

i

i

i

i

i


fialový filtr


[image: image5.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

2

2

2

1

,

310

7360

,

27

7822

,

230

*

5

5975

,

28

*

7358

,

27

0889

,

135

5

-

-

=

-

-

=

-

-

=

å

å

å

å

å

m

x

x

n

y

x

y

x

n

a

i

i

i

i

i

i


žlutý filtr


[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

2

2

2

0

,

339

7360

,

27

7822

,

230

*

5

8959

,

30

*

7358

,

27

4869

,

146

5

-

-

=

-

-

=

-

-

=

å

å

å

å

å

m

x

x

n

y

x

y

x

n

a

i

i

i

i

i

i


zelený filtr


[image: image7.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

2

2

2

1

,

351

7360

,

27

7822

,

230

*

5

5310

,

23

*

7358

,

27

9897

,

102

5

-

-

=

-

-

=

-

-

=

å

å

å

å

å

m

x

x

n

y

x

y

x

n

a

i

i

i

i

i

i


Závěr :
Měřením jsme zjistili hodnoty součinitele absorbce světla, sestrojili graf závislosti k() , kde  je vlnová délka. Nejmenší absorbce světla je u modrého filtru  = 450 mm , největší u zeleného filtru  = 500 mm.




























_975575328.unknown

_975575692.unknown

_975575805.unknown

_975575859.unknown

_975575748.unknown

_975575612.unknown

_975573355.unknown

