Jméno a příjmení: Marcel Koňařík
Datum: 1.12.2005
PROTOKOL č.10 – Voda ve spotřebě a životním prostředí

Voda má svoji nezastupitelnou funkci v přírodě a pro člověka. Pro jeho osobní potřebu i jeho činnost v průmyslu a zemědělství musí voda ve většině případů vyhovovat svoji kvalitou požadavkům, stanoveným v ČSN 757 111 „Pitná voda“. Často je nezbytná její předchozí úprava, která spočívá hlavně v regulaci obsahu železa, manganu, agresivního oxidu uhličitého, organických látek a také bakterií.

Použitou vodu je naopak nutno čistit před jejím navrácením do přírody.

Pokus č. 1 – Odželezování vody

Postup: K 10 ml zkoušené vody obsahující Fe2+ jsme přidali 0,5 ml roztoku NaOH, odfiltrovali jsme vzniklou rezavě hnědou sraženinu Fe(OH)3. Poté jsme přídavkem HNO3, KSCN a peroxidu vodíku dokazovali přítomnost iontů železa ve filtrátu a surové vodě. 

Pozorování: Po přídavku HNO3, KSCN a peroxidu vodíku se s přefiltrovanou vodou nic nestalo, ale v surové zkoušené vodě se objevilo hnědočervené zabarvení. Toto je důkaz odstranění iontů železa z vody pomocí NaOH a filtrování.

Pokus č. 2 – Oxidace organických látek KMnO4
Postup: Do 5 ml vodného roztoku glukosy jsme přidali 0,5 ml zředěné H2SO4. Roztok jsme zahřáli a po kapkách přidávali KMnO4.  

Pozorování: Jedná se o redoxní reakci.

Pozorovali jsme odbarvování KMnO4, které je bylo důkazem redukce KMnO4, organickou sloučeninou na bezbarvou manganatou sůl.

KMnO4  je v této reakci oxidačním činidlem.
Pokus č. 3 – Čiření jako proces úpravy vody

Postup:  V 10 ml vzorku zakalené vody jsme přidali 5 kapek FeCl3 a 5 kapek NaOH. 

Pozorování: Po promíchání jsme pozorovali rezavě hnědé vločky Fe(OH)3, které sedimentovali a nad usazeninou zůstával čirý pruh.

