VUT - FAST BRNO

TECHNICKÁ ZPRÁVA

RODINNÝ DŮM

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 NÁZEV A MÍSTO STAVBY: 
Rodinný dům v Brně Bystrci


Brno 123


73303

1.2 ÚČEL STAVBY:
Volně stojící rodinný dům obsahující jednu bytovou jednotku. Dům je nepodsklepený a je určen pro 4-5 člennou rodinu.

1.3 INVESTOR: 

Lojza Chamtivý

 

Nedalov 33



78976

1.4 DODAVATEL:
Stavomol s.r.o


Novotného 10


Jidášov


75501

1.5 PROJEKTANT:
Marcel Koňařík



Hovězí 664


75601

2. ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

2.1 PODKLADY PRO PROJEKT

Byl proveden geologický průzkum a měření úrovně radonu, kterým bylo přizpůsobeno konstrukční řešení, dále pak průzkum vedení inženýrských sítí.

2.2 ROZČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

Rodinný dům je dvoupodlažní nepodsklepený. V 1NP je obývací pokoj propojený s kuchyní ,pokoj,WC se sprchou. V 1NP je také hlavní vchod. V 2NP jsou umístěny tři obytné pokoje, koupelna, WC.

2.3 FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Do domu je přístup přes závětří a zádveří, na které navazuje chodba. Z chodby je přístup do obývacího pokoje, WC, prádelny . Z chodby se dostaneme schodištěm do 2NP. Na toto schodiště navazuje chodba s přístupem do tří obytných pokojů, koupelny a WC.

2.4 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Nepodsklepený rodinný dům, který obsahuje dvě obytná podlaží, je půdorysně (v obou podlažích) tvarován do obdélníku Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Členění fasády i sedlová střecha odpovídají rázu okolní zástavby.

2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Obvodové nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo a příčky jsou tvořeny z tvárnic POROTHERM. Vodorovná stropní konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou; Také schodiště je monolitické, železobetonové. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými krovy.

3. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Jako základové konstrukce jsou navrženy monolitické pásy z prostého betonu.

3.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Obvodové zdivo celého objektu je provedeno z cihel POROTHERM 44 P+D s MVC omítkou o pevnosti 5,0. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z cihel POROTHERM 30 P+D s MVC omítkou o pevnosti 5,0. Příčky jsou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 6,5 P+D s MVC omítkou o pevnosti 5,0.

V nosném obvodovém a nosném vnitřním zdivu jsou nad otvory použity překlady POROTHERM 23,8 s deskami pěnového polystyrénu tloušťky 50 mm. Budova je ztužena železobetonovými věnci.

3.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Strop je zhotoven z monolitické železobetonové desky. 

3.4 KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ ÚROVNĚ

Schodiště je z monolitického železobetonu a je provedeno jako dvouramenné s mezipodestou, s rovnými stupni. Šířka ramen je 900 mm, vložená mezipodesta má rozměry 916*1925 mm. Šířka stupně je 298 mm a výška je 166 mm. Schodiště je opatřeno madlem ve výšce 1000 mm.

3.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Konstrukcí střechy je dřevěný příhradový vazník. Celá dřevěná konstrukce je opatřena nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Na konstrukci příhradového vazníku je položena pojistná hydroizolace připevněná kontralatěmi. Na nich jsou přibité střešní latě, na nichž leží krytina z plechu.

3.6 PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

Příčky v obou podlažích jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D  MVC omítkou o pevnosti 5,0.

3.7 IZOLACE

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je natavena pod zdmi a podlahou v 1NP. Jedná se o hydroizolaci PENEFOL o tloušťce 20 mm.

Izolace proti volně stékající vodě je v koupelně provedena pomocí hydroizolačního tmelu pod lepícím tmelem dlažby.

Pojistná hydroizolace je provedena pod střešní krytinou, latěmi a kontralatěmi, na konstrukci krovu.

Parozábrana je provedena v konstrukci střechy.

Tepelná izolace u ztužujících železobetonových věnců je provedena pomocí věncovky a polystyrénových desek tloušťky 50 mm. 

Tepelná izolace překladů POROTHERM 23,8 v obvodovém zdivu je řešena pomocí polystyrénových desek tloušťky 50 mm.

Tepelná izolace v podlaze přízemí je provedena pomocí tvrzeného podlahového polystyrénu tloušťky 40 mm.

Tepelná izolace střešní konstrukce je zhotovena z izolačních prvků ISOVER o tloušťce 180 mm.

3.9 PODLAHY

Z keramické dlažby jsou nášlapné vrstvy v celém přízemí. V 2NP je taktéž keramická dlažba

3.10 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ

Vnitřní omítky jsou provedeny ze suché směsi POROTHERM.

Omítky stropů jsou provedeny ze suché směsi POROTHERM.

3.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍ

Venkovní kamenný sokl je proveden z žuly.

Vnější omítka je provedena ze suché směsi POROTHERM, je svisle rýhovaná.

3.12 BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Celá venkovní fasáda je okrova. Vnější sokl je žulový. Okna a dveře jsou opatřeny hnědým nátěrem. Střešní krytina je tmavě šedá. 

4. ÚPRAVA OKOLÍ OBJEKTU

K hlavnímu vstupu do objektu je vybudována přístupová komunikace ze zámkové dlažby. Rozdíl mezi původním a upraveným terénem je řešen betonovými schody. Ostatní prostory v okolí domu jsou pokryty zelení.

Technická zpráva byla vypracována v Hovězí dne 20. 4. 2006.


