Jana Horká, 5NPS2

2004/2005

· Výpis skladeb vodorovných konstrukcí pro objekt  DPS na Hybešově ulici    –


[image: image1.png]



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně

FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
téma PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI:
VÝPIS SKLADEB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

pro objekt DPS na Hybešově ulici

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:



         

VYPRACOVALA:

Ing. Věra Maceková, CSc.






Jana Horká

5NPS2








2004/2005

VÝPIS JEDNOTLIVÝCH SKLADEB :


SKLADBA A = podlaha na chodbě u schodiště

1 
Keramická dlažba

 




 0.0080

2   Lepící stěrka

3 
Cementový potěr






 0.0270

4   Hydroizolace Glastek 40 přilepena bodově




 0.0050

5   Penetrační nátěr

6   Stropní filigránová konstrukce 
 




 0.2000 

7   Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťkovinou
 

 0.0150








 







celkem
0,255 m

SKLADBA B = podlaha nad terénem v chodbě a na schodišti
1
Dlažba keramická 




  

0.0080
 

2   Lepící stěrka 

3
Cementový potěr 






0.0120 

4
Penefol 750 – hydroizolace a protiradonová izolace


0.0050
  

5
ORSIL N – tepelná izolace



 

0.0500
  

6
Železobetonová podkladní deska




0.2000
  

7
Vyrovnávací pískový podsyp+suchá zemina
 


0.9000


8
Železobetonová základová deska s výztuží ocelovou sítí 6,0x150/6,0x150

0.6000


9   Štěrkopískové lože






      
0.0500
10 Hutněný násyp po vrstvách max.






1.6000

11 Rostlý terén










celkem
3.425 m
SKLADBA C = okapový chodníček
1
Kačírek frakce 16-32 mm 



  

0.1500
  

2 
Pískové lože s trubkou od dešťové kanalizace



0.1500 

3   Geotextilie



  










celkem
0.3000 m
SKLADBA D = ŽB monolitická deska schodiště
1
Dlažba keramická 




  

0.0080
  

2 
Cementový potěr 






0.0120 

3   ŽB monolitická deska dvouramenného schodiště



0.2200
  
4  Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťovinou



0.0150









celkem
0.2550 m
SKLADBA E = venkovní pojízdná dlažba
1
Ochranný postřik Sokrat 



  

 

2 
Zámková betonová dlažba šedá 200x100x80 



0.0800 

3   Kamenná drť frakce 4-6 mm






0.0400
  
4  Štěrkopísek
s cementovou matlou






0.1500

5  Štěrkopísek









0.1500









celkem
0.420 m
SKLADBA F = venkovní pochůzí dlažba
1
Ochranný postřik Sokrat 



  

 

2 
Zámková betonová dlažba šedá 200x100x60 



0.0600 

3   Kamenná drť frakce 4-6 mm






0.0400
  

4   Štěrkopísek








0.1500









celkem
0.250 m
SKLADBA G = venkovní pavlače a balkony
1 
Keramická mrazuvzdorná dlažba




 0.0120

2   Lepící stěrka

3 
Cementový potěr ve spádu 1%





 min. 0.0200

4   Hydroizolace Glastek 40 přilepena bodově




 0.0050

5   Penetrační nátěr
6  Stropní filigránová konstrukce 
 




 0.1500 

7  Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťovinou



 0.0150









celkem min.
0.2020 m
SKLADBA H = venkovní schodiště
1 
Keramická mrazuvzdorná dlažba




 0.0120

2   Lepící stěrka

3 
Cementový potěr ve spádu 1%





 min.0.020

4   Železobetonová deska schodiště oddilatována po celé délce od základů stavby0.4300
5   Štěrkopískové lože






      
0.0500
6   Hutněný násyp po vrstvách max.






0.2000

7   Rostlý terén










celkem
0.712 m
SKLADBA J = podlaha v obytných místnostech a chodbách v bytových jednotkách

1
Podlahové linoleum  
 





0.0040
  

2 
OSB desky 






0.0500
  

3 
ORSIL T-P 
 





0.0400
 

4   Hydroizolace Glastek 40 přilepena bodově



0.0050
  

5   Penetrační nátěr

6   Stropní filigránová konstrukce 
 




 0.2000 

7   Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťkovinou
 

 0.0150









celkem
 0.315 m
SKLADBA K = podlaha nad terénem v obytných místnostech a chodbách v bytových




jednotkách

1
Podlahové linoleum  
 





0.0040
  

2 
OSB desky 






0.0500
  

3 
ORSIL T-P 
 





0.0400
 

4 
Penefol 750 – hydroizolace a protiradonová izolace


0.0050
  

5 
ORSIL N – tepelná izolace



 

0.0500
  

6 
Železobetonová podkladní deska




0.2000
  

7 
Vyrovnávací pískový podsyp+suchá zemina
 


0.9000


8 
Železobetonová základová deska s výztuží ocelovou sítí 6,0x150/6,0x150

0.6000


9   Štěrkopískové lože






      
0.0500
10  Hutněný násyp po vrstvách max.






1.6000

11  Rostlý terén










celkem
3.500 m

SKLADBA L = venkovní pavlače a balkony
1 
Keramická mrazuvzdorná dlažba




 0.0120

2   Lepící stěrka

3 
Cementový potěr ve spádu 1%





min. 0.0200

4   Penefol 750 – hydroizolace a protiradonová izolace



0.0050

5   ORSIL N – tepelná izolace



 


0.0500
  
6 
Železobetonová podkladní deska




0.2000
  

7 
Vyrovnávací pískový podsyp+suchá zemina
 


0.9000


8 
Železobetonová základová deska s výztuží ocelovou sítí 6,0x150/6,0x150

0.6000


9   Štěrkopískové lože






      
0.0500
10  Hutněný násyp po vrstvách max.






1.6000

11  Rostlý terén










celkem
3.440 m
SKLADBA M = zelená plochá střecha
1  Vegetace tvořící suchomilné rostliny DEK RINSO 80

2  Půda písčitá - vegetační substrát DEK RINSO 80
 


 0.2000
3  Filtrační vrstva z netkané polypropylenové textílie
 


 0.0050

4  Filtek 200 pro výšku substrátu 200 mm a suchomilné rostliny

5  Drenážní a hydroakumulační vrstva z tvarované smyčkové PE folie s výškou nopů 25 mm

    a tloušťkou stěny 1,0 mm DEKDREN T20 GARDEN



 0.0250

6  Hydroizolační folie Fatrafol 808 volně položena s přesahy slepeny
 
 0.0012  

7  Ochranná vrstva z netkané PP textilie FILTEK 300

8  Tepelná izolace ORSIL N 
 




 0.1200
9  Ochranná vrstva z netkané PP textilie FILTEK 300

10 Separační, expanzní, dilatační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 

     Special Mineral s vložkou ze skleněné tkaniny


 
 0.0040
11 Lehký keramzitbeton ve spádu 2,62%




 0.1000

12 Stropní filigránová konstrukce 
 




 0.2000 

13 Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťovinou


 0.0150









celkem
0,670 m

SKLADBA N = pochůzí plochá střecha s dlažbou

1   Vymývaná betonová dlažba






 0.0250

2   Atypické distanční plastové podložky vyrovnávající spádování spodních vrstev
3   2*Filtrační vrstva z netkané polypropylenové textílie Filtek 300

 0.0030

4   Tepelná izolace XPS 100 S 1000/500





 0.1000

5   Prostorová smyčková rohož

6   Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože 

     natavený plnoplošně






 0.0040

7   Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože 

     natavený bodově cca po 1m na penetračním nátěru


 0.0040
8   Lehký keramzitbeton ve spádu 2,62%




 0.1000

9   Stropní filigránová konstrukce 
 




 0.2000 

10 Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťovinou


 0.0150









celkem
0,450 m

SKLADBA O = podlaha v hygienických místnostech v bytových jednotkách

1
Keramická dlažba ve voděodolném tmelu CIMSEC  


0.0080
  

2 
OSB desky 






0.0500
  

3 
ORSIL T-P 
 





0.0400
 

4   Hydroizolace Glastek 40 přilepena bodově



0.0050
  

5   Penetrační nátěr

6   Stropní filigránová konstrukce 
 




 0.2000 

7   Stropní vápenocementová omítka vyztužená síťkovinou
 

 0.0150








celkem
 0.355 m

V Brně dne 31.5.2005




vypracovala Jana Horká


- 5 -


