Příklady – beton čerstvý

Příklad BC 1

Složení betonové směsi na 1 m3 je 1100 +n kg hrubého kameniva (drť 8/16 mm), 950 +n kg drobného kameniva (písek 0/4 mm), vodní součinitel w = 0,65 a objemová hmotnost čerstvého betonu je 2545 +n kg/m3. Vypočítejte navážku cementu, kameniv a vody pro výrobu 20 litrů čerstvého betonu.

Příklad BC 2

Složení betonové směsi je

 
na 1 m3 

hrubé kamenivo frakce 4-16 mm

900 kg

drobné kamenivo frakce 0-4 mm

885 kg

cement





310 kg

voda






?

Vodní součinitel w = 0,40 +n, objemová hmotnost hrubého i drobného kameniva je 2500 kg/m3. Vypočtěte:

a) množství vody na 1 m3;

b) objemovou hmotnost čerstvého betonu;

c) objem cementu v čerstvém betonu a jeho měrnou hmotnost;

d) objemovou hmotnost č. betonu, ve kterém nahradíme celé množství hrubého kameniva frakce 4-16 mm stejným    objemem agloporitu, jehož objemová hmotnost je 1250 kg/m3.

Příklad BC 3

Dávka cementu je 420 +n kg na na 1 m3 betonu. Optimální hmotnostní dávka plastifikátoru je (1,1 až 1,6) kg na 100 kg cementu. Kolika litrům tekutého plastifikátoru na 1 m3 čerstvého betonu to odpovídá ? (objemová hmotnost plastifikátoru je 1200 kg/m3). 

Příklad BC 4

Dělníci dávají do míchačky 2 kbelíky písku, 2 kbelíky hrubého kameniva, 1 kbelík cementu a 1 kbelík vody. Kbelíky mají objem 10 l, sypné hmotnosti jednotlivých hmot jsou: písek – 1700 +n kg/m3, hrubé kamenivo – 1550 +n kg/m3, cement – 1700 kg/m3; objemová hmotnost čerstvého zhutněného betonu je 2300 +n kg/m3. Kolik litrů směsi dostanou z jedné míchačky? Kolik míchaček je třeba namíchat pro vybetonování podlahy tloušťky 6 cm v místnosti o rozměrech 4,5 × 4,0 m? Kolik 50 kilogramových pytlů cementu musí pro betonáž koupit?
