Příklady MALTY

M1.    Výpočet navážky suché směsi hmotnostní. Vypočtěte navážku vápenného hydrátu a písku pro přípravu 5 kg suché směsi při poměru mísení 1:3 objemově. Sypná hmotnost vápenného hydrátu je 600 kg/m3 a písku 1600 kg/m3.

M2.      Určete příčné rozměry maltového trámečku b = h, jestliže při zkoušce ohybem vyvodila síla F = 2,5 kN, působící v polovině rozpětí l = 150 mm, maximální napětí v tažené části průřezu  Rf = 4,5 N/mm2.

M3.     Určete minimální množství vody potřebné na přípravu vápenné malty pro omítání při zjištěných ponořeních hustoměrného kužele: a) 4 dílky při 20% vody, b) 7,5 dílku při 25% vody, c) 9 dílků při 30% vody. Minimální hodnota ponoření kužele pro malty k omítání je 6 dílků.

M4.   Do míchačky byly dány  3 kbelíky písku, 1 kbelík vápenného hydrátu a 1 kbelík vody (kbelík má objem 10 l). Sypná hmotnost písku je 1650 kg/m3 a vápenného hydrátu 750 kg/m3 . Objemová hmotnost čerstvé malty je 2030 kg/m3 . Jaký je objem malty z jedné záměsi ?

