Příklady ocel
Příklad 1
Železniční vagon má ložnou délku 14 m a nosnost 52 tun, ocelové trubky jsou dodávány v délce 7 m. Kolik trubek o vnějším průměru d=50 mm a tloušťce stěny t=3,5 mm lze naložit?
Příklad 2

Ocelové šestihranné tyče jsou dodávány v maximálních délkách 6 m. Kolik tyčí lze přepravovat nákladním autem o nosnosti 8 tun, mají-li rozměr s=20 mm (nejmenší tloušťka též rozměr klíče)

Příklad 3

Jak maximálně dlouhá by mohla být ocelová tyč kruhového průřezu zavěšená svisle nad zemským povrchem, aby nebylo dosaženo meze průtažnosti vlivem vlastní tíhy zavěšené části tyče. Tyč je z materiálu 10 338 a má průměr 16 mm. (Mez průtažnosti je 330 Mpa)

Příklad  4

V létě při 300C byly nataženy ocelové dráty při výrobě plotu. Dráty jsou dlouhé 10 m a napnuty silou 100 N. Průměr drátu je 3 mm. Jak se změní tahové napětí drátu v zimě při –300C? ( = 1,2*10-5, E=200 GPa
