Protokol

Jméno, příjmení:  Klára Baculáková

Studijní skupina:  1

Název práce

Zkoušení cementu
Datum:  24.10.2001
Teplota:


Relativní vlhkost vzduchu:


1.
Výroba cementové kaše normální hustoty

a) Vzorky a pomůcky: 

- Vicatův přístroj, opatřený hustoměrným válečkem o průměru 10mm,   s účinnou délkou 50mm a hmotností včetně pohyblivé části 300g

- prstenec tvaru kolmého kužele z tvrzené pryže, do kterého se ukládá cementová kaše

- skleněná podložka pod širší základnu prstence o velikosti 120(120(mm), tloušťkou 4-5mm


- mísidlo se dvěma rychlostmi otáček metly podle ČSN EN 196-1


- stěrka z pryže nebo jiné hmoty nereagující s cementem


- technické váhy do 1000g s citlivostí 1g


- nádobka na vážení cementu, odměrný válec  na 500ml, plechová lopatka

b) Postup:

Pro zkoušku navážíme 500g cementu s přesností na 1g. Zvolené množství vody  (obvykle v intervalu 23% až 30% z hmotnosti cementu) odměříme odměrným válcem nebo navážíme. Používá se voda destilovaná nebo deiozovaná.

Do vody vmícháme postupně cement, nejméně v čase 5s a nejdéle 10s.

Výchozí hodnota pro měření času je okamžik ukončení přidávání cementu.

Zvedneme míchací nádobu a míchání provádíme  pomálými otáčkami (140ot/min) po dobu 90s, poté zvýšíme otáčky . Celková doba míchání je 3min.

c) Vyhodnocení:


Množství vody, s níž bylo dosaženo normální hustoty je        

2.  Stanovení dob tuhnutí cementové kaše 

a) Vzorky a pomůcky:

- stejně jako u  stanovení normální hustoty kaše

- jehla pro stanovení počátku tuhnutí o průměru 1,13mm, účinné délce 50mm při celkové hmotnosti pohyblivé části 300g

- jehla s nástavcem pro stanovení konce tuhnutí

b) měřené veličiny :

tp……….počátek tuhnutí (vzdálenost mezi jehlou a skleněnou podložkou je 4(1mm)

tk……….konec tuhnutí ( doba od vysypání cementu do vody a po okamžik, kdy jehla pronikne do zatvrdlé cementové kaše do hloubky 0,5mm)

d) vyhodnocení: 

3. Výroba zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

a) Vzorky a pomůcky:

- mísidlo cementové malty podle ČSN EN 196-1

- trojforma ke zhotovení 3 ks trámečků o rozměrech 40(40(160mm

- normový písek CEN (obsah oxidu křemičitého nejméně 98% z m, vlhkost(0,2%, a odpovídající zrnitostí)

- zhutňovací stolek s nástavcem podle ČSN EN 196-1

- velká a malá stěrka, rovné kovové pravítk

b) vzorce a dosazení :


1 díl cementu ……md=450g (celkem 3 díly mc=1350g)


½ dílu vody………mv=225g


vodní součinitel 



[image: image1.wmf]5

,

0

=

c

v



cement + normový písek + voda = malta pro výrobu 3 ks trámečků

c) vyhodnocení:

4. Stanovení pevnosti cementu v ohybu

a) Vzorky a pomůcky:


- zkušební lis s rozsahem do 10kN

- zatěžovací přípravek sestávající ze dvou válcových podpěr vzdálených od sebe 100m a jednoho zatěžovacího válce ( kruhový průřez s průměrem 10mm a o 5 – 10mm delší, než šířka tělesa. 

b) měřené veličiny:


b = h…………délka boční strany průřezu trámečku v mm

Ff…………….lomové zatížení, vynaložené na střed trámečku v N

l……………...vzdálenost válcových podpěr v mm

m…………….hmotnost nádoby s broky v kg

g……………..=9,80665ms-2
Rf……………pevnost v ohybu v Nmm-2
c) vzorce a dosazení



[image: image2.wmf]3

2

5

,

1

6

4

b

l

F

h

b

l

F

W

M

R

f

f

f

×

×

=

×

×

=

=



[image: image3.wmf]g

m

F

f

×

×

=

50



zjednodušený vzorec pro všech konstant



[image: image4.wmf]m

m

b

l

g

m

W

M

R

f

×

=

×

×

×

×

=

×

×

×

×

=

=

149

,

1

40

100

80665

,

9

50

5

,

1

50

5

,

1

3

3


d) vyhodnocení:



Tahové napětí vyvolané ohybovým momentem při porušení vzorku je 

5. Stanovení pevnosti cementu v tlaku

a) Vzorky a pomůcky:


- zkušební lis o vhodném pracovním rozsahu (do 200kN)

- přípravek do zkušebního stroje

b) měřené veličiny:

Fc……nejvyšší zatížení při porušení v N

A……plocha tlačených destiček v mm2
Rc…...pevnost v tlaku v Nmm-2
c) vzorce a dosazení


[image: image5.wmf]A

F

R

c

c

=



d) vyhodnocení:


Pevnost v tlaku cementu je 


_1065280106.unknown

_1065280359.unknown

_1065281065.unknown

_1065280266.unknown

_1065279369.unknown

