1) Geoid – hladinová plocha se stejným tíhovým potenciálem

2) zhušťování sítě – promítání z úhlů, promítání z délek, rajonem polygonovým pořadem, GPS-měřením

3) kontrola nivelačního přístroje – položíme libelu na rektifikační pravítko a pomocí rektifikačního šroubu ji urovnáme, pak ji přesadíme o 2R. Je-li rektifikovaná bublina zůstane na místě ve středu.

4) Typy laserových přístrojů – letecké scannery (přesnost 0,15-0,5m), pozemní scannery (přesnost 0,005-0,05m)

5) mapovací metody – základní (polární mapování), pomocné (GPS, fotogrammetrie)

6) aplikace DMT – vrstevnice, profily, mapy sklonů, určení kubatur, podklad pro tvorbu ortofotomap, perspektivní pohledy

7) Na čem závisí přesnost prostorových staveb? - na druhu použitého materiálu svislých nosných konstrukcí

8) dělení kartografie podle zkreslení – ekvivalentní, ekvidistantní, konformní, vyrovnávací

9) S-JTSK – 2D souřadnicový systém používaný v ČR

10) vztažné body a k čemu jsou – volí se mimo vliv stavby nebo stavební činnosti, nejmenší počet pro půdorys = 6 a pro řez = 3

11) způsoby vzniku zápisu do katastru – vklad, poznámka, záznam

12) WS6 – S4 – 3D souřadnicový světový systém – požívá ho  GPS

13) Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v ČR od roku 2000

14) princip nivelace – měření vzad a vpřed

15) polygonový pořad – (úhly, délky)

16) katastrální úřad – vykonává státní zprávu a projednává porušení pořádku v katastru nemovitostí, schvalují změnu hranic v katastrálním území, zajišťuje styk s občany a organizacemi, zajišťuje obnovu katastru a práce pro státní mapové dílo

17) ortofotomapa – přepočtený snímek pomocí DMT a orientačních prvků do ortogonálního průmětu

18) proč se měří geodetické odchylky – zřejmě pro výpočet a zjištění velikosti tolerance

19) GPS – systém pro určení polohy na zemi a jejím blízkém okolí založený na principu přesného měření času a vzdálenosti od satelitu k přijímací aparatuře

20) charakteristický bod vytyčování – tvoří soustavu bodů v půdorysu (sekundární systém)

21) výškový systém – Jadranský, Balt po vyrovnání, Severní moře Amsterodam

22) 2 hlavní části výpočtu polygonového pořadu – úhlové a souřadnicové vyrovnání

23) kdy měříme posuny stavebních objektů – poddolované území, špatné základové poměry, nové konstrukce, tam kde může posun ohrozit funkčnost a bezpečnost

24) aplikace blízké fotogrametrie – výpočet kubatur, měření fasád, stavebních dílů, kontrola stavebních konstrukcí, zaměření skládek a skalních stěn

25) rozdíl mezi technickou a přesnou nivelací – použité přístroje => jiné nároky na přesnost

26) projektové podklady pro vytyčení – vytyčovací výkres a různé parametrické parametry

27) kdy se vyhodnocuje geometrický plán – rozdělení pozemku, změna hranic pozemku, vyznačení, změna obvodu katastru, grafické vyjádření změny práva, které omezuje vlastníka

28) realizace kartografické interpretace – vyjadřujeme pomocí smluvených symbolů převážně grafické povahy (kartografické znaky, mapové znaky a značky), jejichž význam je vysvětlen ve značkovém klíči nebo legendě

