1. Hodnota urbanistického ukazatele vodní plochy odvisí  od:

- konvence o zachování lidských práv a svobod, ukazatele kryté a nekryté vodní plochy vztažené na jednoho uživatele oblasti
2. Optimální denní návštěvnost bazénu se stanoví:

- na době provozu Cd = tp*Cn = tp*Cn*kapa/f 

3. Hlavními kritérii jakosti pro navrhování a posuzování úpravny bazénové vody jsou:

- mikrobiální, fyzikální, chemická kritěria

4. O hygienickém zabezpečení bazénové vody rozhoduje hlavně:

- účinná desinfekce, (některé ukazatele jsou dány normou), předpisy upraveny vyhláškou

5. Viry v bazénové vodě jsou zneškodňovány: 

- chlor, ozon, jod a brom v cizině

6. Intenzita recirkulace bazénové vody je úměrná: 

- závislá na hloubce vody v bazénu a vyjádřena v hodinách T = 2-8 hodin

7. Filtrační náplň při koagulační filtraci tvoří: 

- křemičitý písek + aktivní uhlí, pemza, granitové drtě

8. Voda na úpravnu má být z bazénu odváděna: 

- žlábky do akumulační jímky a odsud do filtru nebo přívod a odvod vody musí být řešen tak aby v celém jeho objemu docházelo k vysokému stupni směšování vody v bazénu s upravenou vodou do něj přiváděnou

9. Vyrovnávací nádrž v bazénu slouží pro: 

- aby nebylo vody moc ani málo

10. Kategorie neplavců požaduje: 

- delší břehová čára, hloubka do 1,3 m

11. Jako materiál povrchu stěn a dna bazénu je z hygienických důvodů nejlepší: 

- nerezové (kovové, dural)

12. Tlakový rychlofiltr se regeneruje: 

- praním vodou a vzduchem (zpětným proplachem tlakovou vodou)

13. Peloidy vznikly:

- přírodními geolog. procesy,  dělí se na bahna a humolity (rašeliny a slatiny)

14. Koncentrace plynu rozpuštěného v minerální vodě: 

- je více než 1000 mg/l CO2

15. Vzestup termální vody k povrchu je umožněn: 

- proplyněním popř. ohřátím, tím snižuje svojí měrnou hmotnost a pak začne stoupat k vývěru

16. Proti dezinfekci jsou v bazénové vodě nejodolnější:

- cysty

17. Na náplavný filtr pro bazénovou vodu se naplavuje: 

- na nosnou mřížku se nanáší částečky křemeliny – křemíkových schránek fosilního mikroplanktonu, na takto vytvořeném koláči se zachycuje bazénový zákal

18. Hygienické reziduum vytváří v bazénu :

        - ochrannou vrstvu proti organismům,která ale nemá záporný vliv na člověka, je to aktivní volný 

          chlor,v podobě kyseliny chlorné

19. Účinnost filtrace bývá sledována:

-

20. Záplavové území je: 

- vymezeno záplavovou čárou odpovídající kulminační hladině návrhové povodně

21. Opatření na ochranu před povodněmi jsou: 

- biologická, technická a organizační,  dále opatření a) preventivní(povodňové plány), b) při nebezpečí povodně a v době povodně a pak c) opatření po povodni

22. Ochranu před povodněmi v době mimo povodně zabezpečují povodňové orgány:

- správci vodních toků, uživatelé vodních děl, vlastníci nebo uživatelé nemovitostí na vodních tocích

23. Zvýšení retenční schopnosti krajiny např. docílíme:  

- zlepšením hydropedologickými vlastnostmi půd, zvýšení jejich vodní kapacity,obsahu humusu, vsakovacích vlastností půd

24. Základní technická opatření protipovodňové ochrany, které lze považovat za preventivní -protipovodňové opatření:

       - kanálové stavby, hráze, nádrže

25. Mezi protipovodňová opatření na vodních tocích a nádržích patří: 

- biologická, záchytné kanály, odlehčovací kanály, ochranné hráze

26. Mezi protipovodňová opatření na úseku dopravní infrastruktury patří: 

-

27. Mezi protipovodňová opatření na úseku technické infrastruktury patří: 

- stavby studní sloužící  k zásobování pitnou vodou

28. Pro vznik a vývoj povodně jsou určující: 

- kulminační průtok a objem povodně (vydatnost dlouho trvajících dešťů, prudké tání sněhu, vytvoření bariér při chodu ledů)

29. Vodní plavba je: 

-

30. Evropské vodní cesty se dělí do: 

- 6 kategorii

31. Nákladní loď Evropa II je navržena pro:

 - dopravu postrkem

32. Max. rychlost proudu pro splavněné řeky je: 

        - v = 1,5 – 2,0 m/s a trasa musí mít dostatečné poloměry
33. Návrh poloměru oblouku Rmin průplavu (L= délka lodi): 

- R = 10L a v nepřehledných místech je to 1000 m

34. Šířka jednoduchého průplavu je (b = šířka lodi): 

- B = 1,5 – 2b

35. Plavební komora umožňuje lodím se: 

- k překonání výškových změn

36. Rejda je: 

- seřadiště lodí, prostor před plavební komorou

37. Šířka rejdy je:

- min. pro 3 lodi vedle sebe + svodidla, pacholata

38. Zásobní objem nádrže slouží:

- k nalepšování průtoků a k zajištění odběru vody v málo vodných období, u rybníků je to užitný prostor-celý věnovaný rybochovu a část je zálohový prostor(část vody pro jiné využití)

39. Přehrady na vodních tocích v ČR jsou většinou postaveny jako:

- víceúčelové

40. Největší objem má většinou u vodohospodářských nádrží (přehrad): 

- zásobovací prostor

41. Brněnská přehrada je: 

- betonová gravitační

42. Zemní homogenní přehrady se používají:

        - pro hráze do výšky 9 m

43. Vývar je:

- hlavní část pevného svahu (spolu s přelivem), prohloubená a opevněná část podjezí,která vytváří podmínky pro vznik vzdutého vodního skoku (tvořen deskou a prahem),  objekt sloužící k dispaci energie toku

44. Gravitační betonové přehrady mají většinou návodní líc: 

- sklon 1 : m, roste s vylehčením (až 0,6) může být obloukový a lomený

45. Vysoké zemní sypané přehrady bývají většinou: 

- lichoběžník, z heterogenního materiálu

46. Klenbové přehrady se navrhují: 

- do úzkých údolí  L/H  < 3    4 < L/H <6, (přenáší zatížení klenbovým účinkem do boků)
47. Které z uvedených zařízení se nepoužívá u spodních výpustí:

- používá se návodní a provozní uzávěr, nepoužívá se redukční uzávěr

48. Bezpečnostní přeliv:

- pro převádění povodňových průtoků z nádrže přes hrázové těleso – korunový, boční, postranní, šachtový, dělá se na vodu která se v budoucnu očekává

49. Kamenité hráze se staví ve sklonu:

- 1 :1,2 – 1 : 1,5

50. Odběrný objekt u vodárenských zemních přehrad se umisťuje: 

- jako samostatný objekt mezi vlastním tělesem hráze

51. Injekční clona se umisťuje většinou:

- do injekční štoly v základech hráze,  pod hranou hráze v návaznosti na těsnící prvky nráze

52. Sufoze je:

- vyplavování částic z vrstvy zeminy, postupné rozpouštění nebo vyplavení tmelu nebo jiných rozpustných částí hornin

53. Mrtvý nádržní prostor je:

- nejde vypustit, je pod úrovní spodní výpustě

54. Jez je:

- stavba umístěná v korytě toku, která trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům,   stavba sloužící ke stabilizaci toku, energetické využití a umožnění odběru

55. Pohyblivý jez je:

- umožňuje regulovat v určitém rozmezí výšku vzduté vody dle okamžitých potřeb,  jez s pohyblivou hradící konstrukcí

56. Provizorní hrazení je:

- zařízení k dočasnému zahranění průtoku vodohosp. objektem

57. Jezy jsou zpravidla vybaveny:

- vývarem

58. Počet skupin skládek podle třídy vyluhovatelnosti : 

- S 1 – S 4

59. Roční produkce odpadů v České republice podle programu odpadového hospodářství: 

- kolem 43 milionů tun odpadu

60. Rozložení produkce odpadů na Zemi je: 

        - nejvíce odpadu je spojeno s dolováním – 83%, průmysl – 7,5 %,stavebnictví – 

         4%,domácnost+občanská vybavenost – TKO 0,4% + splašky 0,4%
61. Do státní správy v odpadovém hospodářství patří :

-

62. Katalog odpadů zařazuje odpady do těchto kategorií :

- plynné, kapalné, pevné   zpracovatelné,nezpracovatelné, hygienicky závadné a toxické

63. Na území ČR je v souladu se zákonem 86/2002 Sb. provozováno :

-podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek,
64. Tuhý komunální odpad z měst a obcí je možno bez rizikového příplatku vyvážet na skládky:

- řízené

65. Nebezpečný odpad je odpad :

- který při nesprávném zacházení může vyvolat zdravotní problémy, (je výbušný,hořlavý, má oxidační schopnost a schopnost uvolňovat jedovaté plyny při styku s vodou nebo vzduchem, ekotoxicita, žíravost, infekčnost a radioaktivita)

66. Minimální vzdálenost řízené skládky od zástavby za přirozenou či umělou překážkou je:

- 500 m (terénní val, vzrostlá zeleň 200 m)

67. Na území ČR je nakládání s „obaly“ řízeno podle:

        - zákona o odpadech 238/91 sb.

68. Rekultivace řízené skládky je povinná:

- platí pro všechny typy skládek S 1 – S 4

69. Na území ČR je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. provozováno:  

- 300 skládek

70. Odpady se dělí podle vlivu na ŽP na:

- nebezpečný a ostatní

71. Skládkové vody jsou:

- skládky se musí zalívat, špinavá voda která odteče se zase zpět naleje na skládku

72. Kompostárny jsou:

- zařízení kam se ukládá organický odpad a za přístupu vzduchu vzniká kompost (vznik methanu)

73. Splaveniny jsou:

- posouvají se po dně toku, částice >0,2 mm

74. Vymílací rychlost: 

- rychlost,kdy se dno dává do pohybu

75. Koryto procházející městem se navrhuje zpravidla na (návrh stupně ochrany): 

- Q50 – Q100 (na 50-ti letou az 100 letou vodu)

76. Hráz s úplnou ochranou se navrhuje na: 

- Q100 a vyšší se navrhuje 0,4 až 1,0 nad maximální hladinou

77. Kyneta a berma jsou částí: 

- říčního koryta

78. Trasa koryta vodního toku se navrhuje: 

- poměr minimálně 6B, rovný úsek 2 – 4 B, B je šířka koryta při n-leté vodě 

79. Návrh nivelety dna: 

-

80. Opevnění koryta toku se provádí: 

- pomocí živé vegetace, použitím stavebních materiálů (posetím,odrnováním,štěrkové pohozy,kamenná rovnanina, zdivo na sucho nebo do betonu a beton)

81. Břehové opevnění toku se stabilizuje proti sesunutí:

- patkou

82. Stabilita hráze se počítá: 

- počítá se usmýknutí hráze po základové spáře (sypané + betonové hráze), stabilita zemin a průsak (sypané), překlopení a prolomení podloží (betonové)

83. Meandrování koryta je proces: 

- tvorba zákrutu,vymílání 

84. Koncentrační (soustřeďující)stavby na vodních tocích se používají: 

- na zúžení řeky (průtok řeky můžeme navrhnout do menšího místa=soustředíme jí tam), zamezení meandrování toku

85. Výhony se dělí (ve vodních tocích):

- kolmé, inklinantní (po vodě), deklinantní (šikmé po vodě), ( stabilizace břehu)

86. Poloměr oblouku upraveného toku má hodnotu:

       -

87. Přirozený podélný sklon toku má tvar:

- esíčko 

88. Maximální denní potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nejčastěji v:

- m3/den

89. Maximální hodinová potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nějčastěji v:

- m3/hod

90. Koeficient denní nerovnoměrnosti při výpočtu potřeby vody:

- závisí na velikosti obce

91. Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh při výpočtu potřeby vody nabývá hodnot:

- 1,8 a pro sídliště 2,1

92. Výtlačné přiváděcí řady od zdroje vody k úpravně vody se dimenzují na:

- max. denní potřebu vody

93. Gravitační zásobní řady mezi vodojemem a spotřebištěm se dimenzují na:

- na co nekratší vzdálenost mezi vodojemem a spotřebištěm,   na nestacionární proudění včetně vodních rázů a návrhu ochrany

94. Doporučená rychlost proudění ve vodovodních sítích se pohybuje v rozmezí:

- pro větevnou síť v = 1,0 m/s

95. Maximální hydrostatický tlak na přípojce ve vodovodní síti může být:

- 0,6 MPa

96. Minimální hydrodynamický přetlak na přípojce vodovodní sítě u vícepodlažní zástavby musí být větší než: 

- 0,25 MPa

97. Ve vodárenství se pro zásobování vodou používají nejčastěji: 

-

98. Při zapojení čerpadel stejného typu vedle sebe dochází ke: 

- zvyšování čerpaného množství

99. Zemní vodojem musí mít minimální celkový objem akumulace:

        - min 0,6 Qm

100. Nejčastěji použitým trubním materiálem na vodovodních sítích v ČR je:

- plasty, sklolaminát, železobeton, litina, ocel, azbestocement,   kamenina,železobeton

101. Označení DN se ve vodárenství používá pro:

- jmenovitá světlost JS, PN – jmenovitý tlak JT

102. Jednotkový únik jako vyjádření vody nefakturované se udává v:

        - litr/den,   km/rok
103. Vodárenské čerpací stanice se dimenzují na:

- maximální denní potřebu vody Qm

104. Jednou ze základních charakteristik čerpadel je: 

- přemístit vodu

105. Vodovodní potrubí veřejného vodovodu: 

- se nesmí propojovat s potrubím užitkové vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému

106. Vodorovná vzdálenost k hranici ochranného pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu je:

- 2 m

107. Vodovodní přípojka tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru je:

- domovní přípojka,která se skládá z tzv. veřejné části a domovní části

108. Při jímání podzemní vody se nejčastěji v ČR pro hromadné zásobování pitnou vodou používají:

- vertikální, horizontální a plošné

109. Vodní zdroje se pro účely zásobování pitnou vodou dimenzují na: 

-

110. Artézské studny jsou studny , které jímají:

- podzemní vodu s napjatou hladinou

111. Zárubnice je:

- zprostředkuje přítok vody do studny

112. Vodárenský odběr vody ze dna vodního toku se používá zejména:

- v proudící vodě, v málo znečištěných tocích s malým množstvím vody

113. Dezinfekce vody se provádí nejčastěji: 

- chlorem

114. Doporučená minimální koncentrace zbytkového chlóru u spotřebitele by neměla klesnout pod:

- 0.05 mg/l

115. Maximální přípustná koncentrace železa v pitné vodě je:

- 0,3 mg/l,  ve studni 0,5 mg/l

116. Čiřiče jako objekty úpravy pitné vody se často kombinují do jednoho objektu s:

- usazovacími nádržemi

117. Čiřiče slouží k odstraňování:

- kalu

118. Jako koagulant se při úpravě pitné vody nepoužívá:

- používají se soli hliníku a soli železa, CaOH2,NaOH nebo Na2Co3 (při nízkém pH vody),polymerní flokulanty, pomocné bentonit, kaolin, křemelina, práškové aktivní uhlí a sražený uhličitan vápenatý

119. Při praní filtru v objektu úpravny vody se používá:

- evropské – voda + vzduch   americké - voda

120. Doporučená filtrační rychlost u otevřených evropských filtrů při úpravě vody je:

- 5 m/hod (4,5 – 7 m/h)

121. Průměrná cena vodného a stočného v ČR je:

- vodné 20,10 Kč a stočné 27,05Kč, celkem 47,15 Kč 

122. Vápenné mléko se při úpravě vody dávkuje za účelem:

- zbavení kyselosti

123. K předčištění surové vody se nepoužívají: 

-  

124. Doba zadržení v usazovací nádrži je: 

- 1 až 2 hodiny, dle charakteru suspenzí

125. Inženýrské sítě dělíme podle významu do:

-nejvýznamnější, regionální, jednotlivý odběratelé jsou připojeni, připojeni drobní odběratele

126. Nejblíže k budovám se klade:

- silové kabely,pak plyn,voda,..

127. Vodovod se umisťuje pokud možno do: 

- hloubky 150 cm, do chodníku

128. Největší min. vzdálenost stanovená ČSN mezi 2 vedeními inženýrských sítí při jejich souběhu je mezi:

- plynovod a stoka

129. Mezi energetické sítě nepatří:

-patří tam energetické – silový rozvod elektrické energie

130. Největší minimální krytí stanovené ČSN je pro:

 - kanalizace

131. Hloubený výkop označujeme jako rýhu, jestliže jeho šířka je:

-největší šířka v úrovni terénu je 2 m

132. Šířka dna rýhy při kladení potrubí závisí na: 

- na typu potrubí a na DN

133. Kolektor slouží k prostorovému uložení vedení technického vybavení: 

- inženýrských sítí

134. Do primárních kolektorů ukládáme většinou:

- vodovod, telefon, elektrika, plyn

135. Průchozí šířka u průchozího kolektoru musí být minimálně: 

- 750 mm

136. Do sekundárních kolektorů se nesmí umísťovat: 

- vysokotlaký plynovod,vodovod nad 180 st.Cels., kanalizace,elektrika víc jak 110 kV, parovody s tlak 1,6Mpa

137. TUBUS je označení pro: 

- tunel nebo šachta

138. Vodovod se v kolektoru ukládá zásadně:

- při podlaze

139. Vstupní šachty do sekundárního kolektoru musí být:

-

140. Pro horkovody se používá potrubí:

- předizolované

141. Redukční stanice se užívá u sítí:

- u plynovodu

142. Elektrochemická koroze potrubí vzniká:

- probíhá v prostředí, které má povahu elektrolytu
143. Časového oddělení telekomunikačních cest se užívá u sítí:

- u telekomunikační sítě a jde o převedení přenášení informace do číslicového tvaru dvojkové soustavy, je to u počítačové techniky   

144. V horkovodních sítích: 

-

145. Objektivní posouzení vodohospodářských poměrů zájmového území ke stanovení potřebnosti hydromelioračních úprav se stanovuje podle:

-

146. Pivotový zavlažovač je závlahový detail umožňující postřik na ploše ve tvaru:

- na ploše ve tvaru kruhu

147. Za území ohrožené erozí považujeme svahy se sklonem nad:

- 4 st – mírná, 4st. – silná, 12 st. velmi silna

148. Minimální šířka terasy je:

- 5 m (maximální je 30m)

149. Hloubka uložení plošné trubní drenáže se řídí:

-

150. Nebeské rybníky jsou:

- nemá trvalý přítok, dotován z povodí nad hrází, z průsaku a povrchového odtoku

128.Větrnou erozí je ohrožováno: 

- 36 procent našeho území

129.Požerák je součástí:

- trubní výpustě – k uzavírání – u rybníka (do hloubky 3 m)

130.Přehrážky jsou:

- překážky pro migraci vodních živočichů, má za úkol zbrzdit vodu a zastavit bordel 

131.Regulační drenáž je: 

- slouží k závlaze i k odvodnění (pokud je sucho – závlaha, pokud mokro – odvodnění)

132.Kapkovač je: 

- kapková závlaha, když voda kapá na tu rostlinu a ta ji 100 procentně využije

133.Organizační opatření na ochranu půdy jsou: 

- biologická(zalesňování rozvodnic, travnaté pole), agrobiologická(změna kultur pěstování, technická (hnojení půdy a ovlivňování délky svahu – terasování)

134.Zvláštním nádržním prostorem u rybníků je:

- půdní prostor (pro odvodnění bahna)

135.ÚSES tvoří:

- biocentra, biokoridory, interakční prvky

136.Jako zdroj závlahové vody slouží:

-

137.Počátky vodního stavitelství se datují: 

- v ranných dobách rozvoje starověkých civilizací, z doby 4000 let př.n.l.

138.První realizovaný vodohospodářský projekt komplexního využití vodních zdrojů (závlahy,úpravy toků, vodovody,lázně) 

- soubor staveb v Babylonii asi z r.1740 př.n.l, pro závlahy a úpravy toků

139.Aqua Appia v Římě byl/a

- první vodovod v Římě o délce 16,6 km (305 př.n.l)
140.První veřejné lázně byly postaveny v: 

- Římě,kolen 50 př.n.l

141.Zákaz vypouštění splašků do ulic byl vydán v Praze: 

- první polovina 14-tého stol.

142.Největší rozmach rybníkářství nastává v Čechách: 

- 15. a 16. stol na Pardubicku (za Karla 4 - 14. stol)

143.Rudolfova štola v Praze byla vybudována za účelem:

- odebírala vodu pro rybník z Vltavy pod Letenskými sady (1585)

144.Čistírny odpadních vod byly vybudovány na území dnešní ČR:

 - v roce 1906 v Bubenci, Brně, Bratislavě, Košicích

145.První závlahy u nás (východní Čechy) jsou datovány:

- 1857 zavlažovací luk v poříční zóně (od Štěpána 1257)

146.Normy ve vodním hospodářství jsou: 

- ČSN, ČSN ISO, ČSN EN

147.Základním zdrojem pitné vody pro město Brno je vodní zdroj: 

- Březová nad S.

148.Území České republiky leží na rozvodí:

 - Baltské, Severní a Černé moře

149.V ČR se projevuje aktuálně v oblasti spotřeby pitné a užitkové vody v souhrnu: 

- klesající trend, pozitivum

150.Povrchová voda je: 

- přirozeně se vyskytující na zemském povrchu

151.Prioritu výstavby ČOV se dle standardů EU přesouvá na velikostní kategorii:

- skupinu sídel s 2000- 5000 obyvateli

152.Velmi silná eroze se projevuje na pozemcích:

- se sklonem nad 12 stupňů

153.Vodní eroze vzniká:

- tam kde vzniká povrchový (půdný) odtok, je  plošná (úzké zářezy), výmolová (strže), proudová(narušuje koryta řek)

154.Přípustná eroze:

- vyjadřuje rozsah eroze, při níž nedochází  podstatnějšímu snížení úrodnosti půdy a ke zhoršení jakosti vody

155.Technické způsoby protierozní ochrany spočívají:

· ve výstavbě záchytných příkopů, průlehů, odpadů, teras,..

156.V erozně ohrožených oblastech rozmisťujeme kultury tak, aby:

- abychom zamezili povrchovému odtoku

157.Plodinové pásy umísťujeme:

- po vrstevnici

158.Technickým způsobem protierozní ochrany je hrazení bystřin – při něm používáme: 

- koryta bystřiny, je to úprava povodí bystřiny,  přehrážky,stupně,…

159.Na ochranu proti větrné erozi navrhujeme větrolamy. Šířka a výška větrolamu bývá obvykle:

- š = 8 – 11 m, v = 25 m

160.Pásma hygienické ochrany se určují:

- rozhodnutím vodohosp. orgánů

161.Do zemědělského půdního fondu náleží:

- závlahové vodní nádrže

162.Zpřísněná a speciální ochrana území se navrhuje:

- u povodí a vodních zdrojů, je to cílená ochrana vody a půdy, v oblastech s významnou akumulací vod

163.Technické normy platné v oboru vodní hospodářství:

- CSN, ON (oborové normy), TNV (odvětvové normy vodního hosp.), jsou nezávazné ve všech ustanovení v nich obsažených

164.Množství oderodované půdy se vypočítá:

- rovnicí Wischneira-Smitha

165.Jakost závlahové vody je stanovena:

- normou

166.Nejpoužívanější závlaha u nás je:

- pásový zavlažovač, závlaha postřikem
167.Stoková síť jednotné soustavy

- dopravuje veškeré druhy OV společnou trubní sítí do ČOV 

168.Splaškové odpadní vody jsou

- OV z domácností, hygienických zařízení, objektů spol. stravování ; neobsahují průmyslové OV

169.Integrovaný systém odvodnění představuje:

- městské odvodnění je v současnosti řešeno jako integrovaný systém, který se skládá ze 3 základních prvků, jsou to stokové sítě,ČOV a recipient

170.Odlehčovací komory na stokové sítí slouží:

- pro separaci průmyslových odpadních vod
171.Pro stoky se doporučuje použít přednostně tyto tvary:

- vejčitý a kruhový

172.Hydraulický poloměr je

- R = S/O

173.Vstupní šachty se navrhují

- tam,kde se mění směr nebo sklon a profil stoky nebo při spojení stok

174.Kanalizační přípojka je potrubí:

- od domovního objektu do kanalizačního řadu

175.Balastní vody jsou:

- k ochlazení OV, ředí znečištění, zvětšují objemy DN; když dochází k průsaku vody do stoky,ta pak funguje jako drenáž = výskyt balastních vod

176.Pokud je nutné navrhnout na jednotné stokové síti shybku, navrhuje se

- tam kde dochází ke křížení stoky s vodním tokem a jinými překážkami

177.Uliční dešťové vpusti jsou

- součástí komunikačních staveb, mají přímou vazbu na jednotný nebo dešťový stokový systém

178.Při výstavbě gravitační stoky se postupuje

- dimenzování od nejvyššího bodu sítě

179.Mezi tzv, zvláštní způsoby odkanalizování řadíme

- podtlaková (vakuová), tlaková, maloprofilová kanalizace

180.Nejmenší profil kanalizační přípojky je

- DN=150 mm, sklon 1 %

181.Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace určuje:

- dle nařízení vlády (zákona)

182.Splaškové sítě od dílné soustavy se navrhují na průtok:

 - dimenzujeme na 2*Qmax

183.Mezní (hraniční) odtok deště z OK je:

- navrhují se na násobek či poměr ředění Q24

184.Infekční odpadní vody je možné vypouštět do stokové sítě:

 - nesmí, můžou jen s dostatečnou ochranou

185.Radiální systém odvodnění je realizován: 

 -většinou pro odvodnění uzavřených kotlin, voda se vztahuje do nejnižšího místa

186.Elementární stokové povodí (kanalizační okrsky) se po aplikaci racionálních postupů stanovuje: 

- 

187.Záchytné nádrže jsou zařazovány do integrovaného systému odvodnění:

- dešťové nádrže na stokových sítí

188.Při mechanickém čištění odpadních vod se odstraňují:

- 20 – 25% nečistot, velké povoucí předměty,hrubé nerozpustné částice,písky

189.Lapače písku slouží:

- k zachycení těžkých sunutých látek minerální povahy, sedimentace částic 0,1 – 0,3 mm

190.Aktivace je:

- aerobní způsob biolog. čištění OV  aktivovaným kalem

191.Usazovací nádrže zařazené do sestavy ČOV jsou určeny: 

- separace biologických částic vzniklých při biolog. čištění

192.Těžké kovy v čistírenských kalech:

- vyskytují se v nerozpustné formě

192.Samočištěním ve vodních tocích označujeme:

- usazování, ředění a přestup kyslíku, přímá oxidace

193.Ukazatele přípustného znečištění vod:

- vyplývají z nařízení vlády  (městské, průmyslové, s obsahem závadných látek)

194.Tam, kde nelze připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci se požívají žumpy a septiky – žumpa:

- žumpa má jednu komoru a musí se pravidelně vyvážet, septik je vícekomorový a OV tečou do kanalizace
195.Desinfekce vypouštěných odpadních vod:

- tam,kde je to nařízeno příslušným orgánem hygienické a protiepidemilogické služby

196.Tuky a oleje se z odpadní vody odstraňují: 

- pomocí flotace

197.Štěrbinová nádrž se skládá:

- z prostoru usazovacího a vyhnívacího

198.Proces dočišťování odpadních vod se označuje:

- 

199.Česle se zařazují do linky čistírny odpadních vod:

- před lapače písku, je to první článek čistírenského procesu

200.Podstatou biologického čištění odpadních vod je:

- biochemické, oxidačně-redukční reakce

201.Kal lze zpracovat vyhníváním ve vyhnívacích nádržích – základním převažujícím produktem je:

- CH4, při 27 – 37 st. celsia

202.Co je to BSK5:

- biologická spotřeba kyslíku, 5-ti denní 

203.Proces zahuštění kalu je:

- snížit objemové množství kalové suspenze – snížení vody v kalu, (gravitační nebo flotační nebo strojní)  

204.Anaerobní procesy probíhají za:

- bez přítomnosti kyslíku, (redukční procesy) 

205.Jako první z objektů mechanického čištění na čistírně odpadních vod najdeme:

        - síta a pak česle

206.Aerace se vyskytuje na čistírně odpadních vod v procesu: 

- aktivačním ; podkapitola je směšovací ; provzdušňovací
207.Hydrologie je nauka o 

- vědní obor, zabývající se zákonitostmi časového a prostorového rozdělení oběhu vody na Zemi a jejími fyz.chem. a biolog. vlastnostmi

208.Velký oběh vody v přírodě je 

· přesun vody mezi souší a oceánem

209.Malý oběh vody 

- místní přesun vody buď jen na souši nebo jen na oceánu

210.Ombrometr je

- k měření dešťových srážek (srážkoměr)

211.Průtok v řekách stanovuje z

- Q=v*s

212.Limigraf je

- k registraci vodních stavů – osazen v registračních vodoměrných stanicích

213.Q100 je

- 100-letá voda, jednou za 100 let

214.Q365d 

- nejmenší průtok vody který trvá jen jeden den v roce

215.Povodeň je

- výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod,při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území ; stav kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo je odtok nedostatečný + vyhlášení II st. povodňového stavu

216.Srážky dělíme podle vlivu na povodí na 

- regionální nebo přívalové

217.Množství srážek se vyjadřuje nejčastěji jako 

množství spadené vody v mm/m2

218.Je výpar z půlky součástí malého oběhu vody v přírodě 

- ano

219.Velký oběh vody v přírodě je s ohledem na objem vody

- menší 

220.V limnigrafické stanici měříme

-zapisuji vodní stav – množství vody protékající vodním tokem 

221.Hydrogram povodně je

- průběh povodně – diagram povodně – jak kulminuje 
222.Rovnice kontinuity – spojitosti proudu je matematickým zápisem zákona

- zachování hmotnosti

223.Síla od hydrostatického tlaku na rovinnou plochu je  
[image: image1.wmf]T

z

A

g

F

r

=

 . Co značí zT?

- ztráta třením

224.Je-li působiště vztlakové síly pod těžištěm plavajícího tělesa, plave těleso stabilně,když platí 

-g<fk  tíhová síla<vztlaková síla

225.Režim proudění při proudění (mezi laminárním a turbulentním) se stanovuje na základě zákona:

- Reynolds   Re=v*D/viskozita

226.Ztráty třením po délce při rovnoměrném ustáleném proudění v potrubí se vypočte z Darcy Weisbachovy rovnice 
[image: image2.wmf]g

v

d

l

Z

T

2

2

L

=

, kde Λ je:

- ztráta třením po délce

227.V Chezyho rovnici 
[image: image3.wmf]J

R

C

v

=

 je C Chezyho rychlostní součinitel, 
[image: image4.wmf]6

1

.

R

n

l

C

=

, kde n je:

- drsnost

228.Hydraulický poloměr v kruhovém potrubí je poměr

- R=S/O (průtočná plocha/omočený obvod)

229.Při výtoku malým otvorem z velké nádrže platí při stejném tlaku nad hladinou vody v nádrži a výtokovém průřezu 
[image: image5.wmf]T

z

g

S

Q

2

m

=

, kde μ značí:

- výtokový součinitel

230.Pro obdélníkový průřez ve stěně, kde dvě strany obdélníku jsou rovnoběžné s hladinou, pro nezatopený výtok otvorem platí 
[image: image6.wmf](

)

(

)

[

]

2

3

1

2

3

2

2

3

2

k

h

k

h

g

b

Q

+

-

+

=

m

 . Co značí h2?

-poloha (hloubka) horní hrany otvoru pod hladinou

231.Pro přepad vody přes přeliv platí vztah pro přepadové množství 
[image: image7.wmf]2

3

0

2

.

h

g

b

m

Q

s

=

,

kde σ značí:

-souč.sklonu přelivné hrany (nebo zatopení)

232.Pro měrný Thomsonův trojúhelníkový přeliv platí pro přepad při dokonalém přepadu vztah 
[image: image8.wmf]2

5

.

h

a

Q

=

, kde a  je konstanta:

a=1,4

233.Energetická výška průřezu je definována jako 
[image: image9.wmf]g

dv

y

E

2

2

+

=

, kde y  značí:

-hloubka

234.Říční proudění v průřezu je, když při daném průtoku Q je hloubka vody při rovnoměrném proudění y0 

-h >hk větší než kritická hloubka

235.Vodní skok vzniká při proudění volnou hladinou v koutech

- při přechodu z bystřinného do říčního proudění

236.Pro proudění vody plně nasyceným porézním prostředím odvodil Darcy vztah 
[image: image10.wmf]12

2

1

.

L

h

h

A

k

Q

D

-

=

, kde  k je:

- součinitel úměrnosti (filtrační součinitel) (souč.hydraulické vodivosti nebo souč.propustnosti)

237.Pro vydatnost  studny platí při snížení hladiny na studni 
[image: image11.wmf]r

R

y

Y

k

Q

ln

.

.

2

0

2

-

=

p

, kde R je

-dosah snížení

238.V Darcyho vztahu 
[image: image12.wmf]l

h

k

v

f

¶

¶

=

, značí vf

- fiktivní filtrační rychlost
239.Coriolisovo bezrozměrné číslo vyjadřuje s ohledem na bodovou rychlost a střední průřezou rychlost poměr:

- podíl skutečné Ek v průřezu stanovené z bodových rychlostí ku Ek vyjádřené z průřezové rychlosti

240.Při proudění ustáleném, rovnoměrném proudění vody v otevřených korytech platí, když: J0 – sklon vody; Jh – sklon hladiny; Je – sklon energie

- Jo=Jh=Je

241.Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu popisuje pro jednotku tíhy průtoku 
proudovým vláknem :

- součet polohové, tlakové a rychlostní výšky

_1196071482.unknown

_1196071858.unknown

_1196072050.unknown

_1196071633.unknown

_1196071646.unknown

_1196071610.unknown

_1196058445.unknown

_1196068691.unknown

_1196069037.unknown

_1196069191.unknown

_1196062285.unknown

_1196058386.unknown

