                                      Příklady   I
Předmět:                      BI02    Zkušebnictví a technologie 

Kombinovaná forma studia
Jméno:  ……………………………………………………

Studijní skupina:  ………………………………………….

Školní rok: …………………………………………………

Příklad  I/1

Vypočtěte změnu hodnoty statického napětí Δσ [MPa], pokud byly v měřeném místě na základně délky lo = 200 mm odečteny následující hodnoty čtení na číselníkovém úchylkoměru:

nulové čtení před zatížením do = 102 μm,
čtení po zatížení                   d   = 134 μm.

Modul pružnosti materiálu v měřeném místě je E = 2,1 . 105 MPa. Dělení stupnice číselníkového úchylkoměru: 1 dílek = 1 μm. 
( Δl = d – do, Δε = Δl/lo = 160 μm/m, Δσ = E.Δε.10-6 = 33,60 MPa )
Příklad  I/2

Vypočtěte změnu hodnoty statického napětí Δσ [MPa], pokud byly v měřeném místě odečteny následující údaje na strunovém tenzometru typu TSR/5,5:

nulové čtení před zatížením To = 10850 μs.10,
čtení po zatížení                   T  = 10458 μs.10.
Modul pružnosti materiálu v měřeném místě je E = 2,1 . 105 MPa. Konstanta použitého typu strunového tenzometru K= 2,14.10-3 μm/m.Hz2.
( Δε = K.[ T-2 – To-2] .1014 = 139 μm/m, Δσ = E.Δε.10-6 = 29,15 MPa )
Příklad  I/3

Vypočtěte statický modul pružnosti betonu Ec, jestliže horní napětí bylo vypočteno z pevnosti srovnávacích těles fc = 24,3 N/mm2 a na měřicích základnách o délce H = 200 mm byly při zatěžování zjištěny rozdíly délky ΔlI = 52 μm a ΔlII = 56 μm.

( Δσ = 7,6 N/mm2, Δε = 0,27.10-3, Ec = 28 148 N/mm2 )
