Test   II
Předmět:                      BI02    Zkušebnictví a technologie 

Kombinovaná forma studia

1. Pro posouzení únosnosti mostní konstrukce je třeba:

a)  teoretický výpočet průhybů mostovky v místech posouzení

b)  praktické naměření průhybů mostovky a poklesu podpor

 c)  stanovení pevnosti materiálu mostní konstrukce nedestruktivními   metodami

d)  slunečné počasí   

2. Rovnice příčinkové čáry průhybu  slouží k:

a)  výpočtu teoretických průhybů mostovky pod jednotlivými břemeny

      b)  výpočtu teoretických průhybů mostovky ve zvoleném místě, obvykle uprostřed rozpětí

c)  výpočtu teoretických průhybů jednotlivých mostních pilířů

d)  určení příčiny průhybů mostovky

3. Přístroje pro měření průhybů jsou založeny na principu:

a)  mechanickém, hydrostatickém, optickém a elektrickém

b)  mechanickém, ionizačním,optickém a energetickém

c)  interferenčním, hydrostatickém, optickém a elektrickém

d)  sublimace, vyzařování, zvukovém a elektrickém

4.   Tvrdost materiálu je:

       a)  vypočtená průměrná hodnota odpovídající schopnosti materiálu odolávat namáhání 

            v tlaku

       b)  schopnost materiálu vzdorovat namáhání v tlaku a tahu za ohybu

       c)  schopnost materiálu vzdorovat vniknutí jiného tělesa či schopnost odrážet

            dynamický náraz pružného tělesa            

       d)  zjišťována výhradně dvěma metodami: tvrdoměr Schmidt a kladívko Weitzmann

5.    Magnetické metody využíváme k:

        a)  zjišťování nehomogenit betonové konstrukce   


        b)  určování polohy výztuže       

        c)  určování vlhkosti betonu  

        d)  určování magnetických sil ve feromagnetických kovech

6.    Pevnost betonu může být zkoušena pomocí

        a)  Schmidtova tvrdoměru          
        b)  metody podle Janky

        c)  Poldi kladívka

        d)  kladívkem Baumann (HPS)   

7.    K tvrdoměrným metodám zkoušení oceli patří:

        a)  metoda podle Brinella (HB)   

        b)  metoda podle Janky (HB)

        c)  metoda pružinového tvrdoměru dle Baumanna

        d)  metoda vrtná dle Dr. Pavlíka

8.    Metoda Schmidtových tvrdoměrů je založena na:

        a)  pružném odrazu standardního tělesa od povrchu zkoušeného materiálu  

        b)  na velikosti vtisku, vytvořeného ve zkoušeném materiálu kuličkou

        c)  na vniknutí tvrdého tělesa do měkkého materiálu

        d)  rozměrech vtisku hrotu padajícího tělesa
9.   Tvrdost zdicí malty se zkouší:

       a)  upravenou příklepovou vrtačkou  

       b) kladívkem Pilodyn

       c)  špičákem podle Prof. Cigánka

       d)  elektromagnetickým špičákem

10. Tvrdost dřeva se stanoví zkouškou:

       a)  podle Janky     

       b)  podle Vickerse (HV)

       c)  podle Rockwella (HR)

       d)  metodou vrtnou dle Dr. Pavlíka
11. Ultrazvuková impulzová metoda je založena 

       a)  na opakovaném vysílání UZ impulsů do materiálu a zjištění počtu odražených impulsů
       b)  na opakovaném vysílání UZ impulsů do materiálu a zjištění počtu propuštěných impulsů
       c)  na opakovaném vysílání UZ impulsů do materiálu a zjištění frekvence impulsů

       d)  na opakovaném vysílání UZ impulsů do materiálu a zjištění rychlosti šíření impulsů


12.  Ve stavebnictví se obvykle používá ultrazvukové vlnění s kmitočty v rozmezí 

        a)  od 20 Hz do 150 Hz

        b)  od 150 Hz do 20 kHz 



        c)  od 20 kHz do 150 kHz 



        d)  od 0,5 MHz do 10 MHz

13.  Čím můžeme ovlivnit rozměrnost prostředí při UZ měření na betonu

         a)  zkrácením nebo prodloužením délky měřicí základny
         b)  změnou příčných rozměrů zkušebního tělesa

         

         c)  změnou průměru sondy – budiče
         d)  změnou pracovní frekvence sond (budiče a snímače)


14.   Při měření doby průchodu UZ impulsu materiálem označujeme jako „mrtvý čas“ 

         a)  dobu, kdy UZ vlnění prochází vrstvou akustického vazebního prostředku a konstrukcí sondy
         b)  čas, kdy nemáme sondy přiložené ke zkoušenému materiálu
         c)  prvních 10 sekund měření
         d)  čas mezi vysláním impulsu budičem a příchodem čela vlny na snímač
15.  Ultrazvuková průchodová metoda je vhodná ke zjišťování:

         a)  stejnorodosti materiálu
         b)  akustických vlastností materiálu
         c)  tepelné roztažnosti materiálu
         d)  dynamického modulu pružnosti materiálu 
