Systémy mechanismů všech tvrdoměrů jsou stejné. Jsou to pružinové tvrdoměry skládající se z razníku, beranu, pružin a vlečného ukazatele s měřítkem. Při zatlačení razníku a uvolnění závěsu beran dopadne na razník, odrazí se a posune vlečný ukazatel na měřítko do místa, které je hodnotou velikosti odrazu. Velikost odrazu je závislá na poloze tvrdoměru. Základní poloha tvrdoměru je vodorovná.
Tvrdoměrné metody zkoušení betonu: (22-23)

- metoda Waitzmannova tvrdoměru


- metoda kuličkového tvrdoměru


- metoda Schmidtových tvrdoměrů - typ N s energií 2,25 J







typ L s energií 0,75 J







typ M s energií 30,00 J


- metoda špičákového tvrdoměru

Tvrdoměrné metody zkoušení oceli: (23-26)

- tvrdost dle Brinella HB - ocel.kulička HBS nebo kulička z tvrdokovu HBW


- tvrdost dle Vickerse HV - čtyřboký diamantový jehlan s vrcholovým úhlem 136°


- tvrdost dle Rockwella HRC - ocelová kulička nebo diamantový kužel

- zkouška tvrdosti metodou POLDI - jedním rázem kladiva zatlačíme ocelovou kalenou kuličku současně do tyčinky i zkušebního materiálu 

Tvrdoměrné metody zkoušení dřeva: (26-27)


- statická tvrdost dle Janky HJ - zk. spočívá v působení statického zatížení na ocelovou 
kuličku o průměru D = 11,28mm zasazenou do kovového válečku HJw = F / pr2

- tvrdost dřeva stanovená přístrojem PLIDYN 6J - ruční přístroj na NDT zkoušení dřeva 

Metody zkoušení cihel: (27)

- tvrdoměrná metoda využívající Schmidtova sklerometru typu LB - přístroj se speciálním razníkem pro keramické výrobky

Metody zkoušení malty:


- tvrdost zdící malty se zkouší upravenou příklepovou vrtačkou, případně vtlačováním 
ocelové tyčinky do maltové vrstvy 

