1. KLENBY
Klenby jsou jedním z nejstarších typů stropních konstrukcí a můžeme se s nimi setkat prakticky ve všech historických obdobích. Jde o obloukové tlačené konstrukce z cihel, kamene, od 20. století i z prostého betonu nebo železobetonu. Poslední časté používání kleneb pro stropní konstrukce bylo v období výstavby činžovních obytných domů v minulém a na začátku tohoto století.
Výhodou kleneb je vzhledem k použitému materiálu (plné cihly, kámen) jejich nehořlavost, požární odolnost a větší trvanlivost (příliš nepodléhají degradaci v důsledku zvýšené vlhkosti a stáří). Proto se klenbové stropní konstrukce používaly v tradičních bytových objektech pro stropy nad podzemím a přízemím a stropy ve středních chodbových traktech. Klenby mají vzhledem k velké hmotnosti velmi dobré akustické vlastnosti.
Nevýhodou kleneb je především velká hmotnost, pracnost, konstrukční rozměry (velká tloušťka stropní konstrukce vyžadující větší konstrukční výšku podlaží) a z toho vyplývající značná spotřeba materiálu.
1.1. Statické působení kleneb
Klenba je oblouková konstrukce zpravidla složená z kusových dílců (cihel, kamenů), která vzhledem k existenci spár mezi dílci není schopná přenášet tahová namáhání a veškeré vnější zatížení se přenáší tlakem v průřezu klenby. Výslednici vnitřních sil (obloukovou tlakovou sílu) lze rozložit do složky N – kolmé k ložné spáře a složky Q ve směru ložné spáry (obr. 1). Působiště výslednic vnitřních sil musí zůstat vždy uvnitř tzv. jádra průřezu.

Klenba vyvozuje velké vodorovné síly v uložení, které jsou tím větší, čím je menší vzepětí klenby (obr. 2). Působení klenby je tak podmíněno dokonalým nepoddajným podepřením pat klenby. Pro únosnost a stabilitu klenby mají velký význam klenbová nadezdívka a zásyp klenby. 
1.2. Konstrukční řešení kleneb
Vlastní klenba je charakteristická tvarem čelního oblouku, tj. příčného řezu kolmého k hlavní ose klenby. Nejčastější je čelní oblouk kruhový, kruhový segmentový nebo eliptický (obr. 3). V určitých historických obdobích se používaly i speciální tvary lomených, tudorských nebo španělských oblouků.

Podhled klenby – líc klenby je obloukového tvaru (obr. 4). Tradiční klenby se vyzdívaly z tzv. klenáků na podpůrné celoplošné bednění nebo na ramenáty. Klenba se zdila od patek k závěru klenby na vazbu s ložnými a styčnými spárami obdobně jako u zdiva stěn. Ložné spáry probíhají kolmo na čelní oblouk klenby a směřují radiálně do středu křivosti (obr. 5). Ve vrcholu zděné klenby – závěru klenby nesmí být spára, ale vždy vrcholový klenák tzv. závěrák. Závěr klenby je třeba řádně vyklínovat. Po vyklenutí klenby se její rub zalije řídkou maltou a provede klenbová nadezdívka a zásyp.

Klenby vyvozují velké šikmé tlaky, které je třeba zachycovat opěrami (patkami kleneb) nebo ocelovými táhly.
1.3. Konstrukční varianty kleneb
1.3.1. Valené klenby
Nejčastěji používaný tvar klenby je klenba valená, ze které jsou odvozeny ostatní typy kleneb. Tvar valené klenby je dán pohybem tvořící křivky čelního oblouku po řídících přímkách. Rovná valená klenba vzniká v případě, že řídící přímky jsou kolmé na čelní oblouk, šikmá valená klenba v případě, kdy řídící přímky svírají s rovinou čelního oblouku ostrý úhel.

Valená klenba je uložená na dvou podporách – nosných stěnách, klenebních pásech nebo ocelových nosnících. Normálové síly (tlaky) působí ve směru kolmém k povrchovým přímkám a přenášejí se do podpor (obr. 6).

1.3.2. Klášterní klenby
Klenba klášterní vzniká průnikem dvou nebo i více valených kleneb, jejichž povrchové přímky jsou rovnoběžné s přilehlými podporami (obr. 7). Ve styku dvou valených kleneb vzniká tupé žebro. Charakteristické pro klášterní klenbu je, že vyžaduje podpory (stěny, klenební pásy, ocelové nosníky) po celém obvodu zaklenutého půdorysu a že klenba je uzavřená bez čelních oblouků. Mezi klášterní klenby řadíme klasickou klášterní klenbu, neckovitou klenbu (obr. 8) a zrcadlovou klenbu (obr. 9).
1.3.3. Křížové Klenby
Křížová klenba vzniká průnikem dvou nebo i více valených kleneb o stejné výšce, jejichž povrchové přímky jsou kolmé ke ztužujícím klenebním pásům nebo obvodovým stěnám v krajních čelních obloucích (obr. 10). Ve styku dvou valených kleneb vzniká ostré žebro, žebra se sbíhají ve vrcholu klenby. Části klenby mezi žebry se nazývají prsa klenby. Normálové síly (klenbové tlaky) působí ve směru kolmém k povrchovým přímkám a přenášejí se do žeber a žebry do rohů zaklenutých prostor. Křížová klenba tak může být otevřená, podepřená pouze v rozích pilíři nebo sloupy, mezi nimiž jsou vyklenuty ztužující klenební pásy.
V případě křížové klenby obyčejné jsou žebra vytvořena vazbou cihel sousedních prs klenby. V případě klenby žebrové vystupují žebra přes líc klenby. Žebra mohou být buď cihelná, kamenná, u novějších kleneb betonová. Kamenná žebra se ve vrcholu spojují kamenným svorníkem. Do žeber jsou klenuta prsa z částí valených kleneb.
1.3.4. Lunetové klenby
Lunetová klenba vzniká průnikem valených kleneb s nejistou výškou (obr. 11). Do vyšší (základní) klenby vbíhá kolmo orientovaná valená klenba nižší – luneta. Lunety se používaly především pro otevření valených nebo klášterních kleneb a pro vytvoření okenních nebo dveřních otvorů.
1.3.5. Kopule
Kopule (báň) je typ klenby vytvořené nad kruhovým, eliptickým nebo oválným půdorysem. Líc kopule tvoří sférická plocha – zpravidla část rotační plochy (obr. 12). V případě čtvercového, obdélníkového nebo obecného více úhelníkového půdorysu se vytvoří přechod mezi obvodovými stěnami a kopulí pomocí cípů (pendativů).

Kromě uvedených základních typů tradičních kleneb existují další varianty lišící se tvarem a způsobem vyklenutí: česká klenba, pruská klenba apod.
1.3.6. Novodobé klenby
V počátcích rozvoje betonových konstrukcí se používaly betonové klenby. Tloušťka klenby z prostého betonu je 70 – 160 mm.
S rozvojem železobetonu docházelo k vylehčování kleneb a kromě tlakového působení se uvažovalo i přenášení tahů a ohybových momentů železobetonovým deskovým průřezem. Tím byla z konstrukce kleneb odvozena konstrukce železobetonových skořepin (obr. 13). Skořepiny se používají především pro zastřešení velkých rozponů.
