VUT BRNO – FAST – TZB I
Stavba: 
RD RIVIÉRA 195

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




P O S O U Z E N Í  KANALIZACE
Stoupačka 8:

DU [l.s-1]
DN
WC
2x
2,0
110
U
1x
0,5
40
Qww =K∙√Σ DU=0,5∙√(2∙2+0,5)=1,06 l.s-1
Qww ≤ Qmax 
1,06 ≤ 1,5  =>Vyhovuje

Pozn.: Z důvodu připojení záchodových mís volíme DN 110.

Stoupačka 1 (2xU):


DU [l.s-1]
DN
U
2x
0,5
40

Qww =K∙√Σ DU=0,5∙√(2∙0,5)=0,50 l.s-1

Qww ≤ Qmax 
0,50 ≤ 0,8  =>Vyhovuje, volíme DN 50

Stoupačka 1:


DU [l.s-1]
DN
S
1x
0,6
50
U
2x
0,5
40

Qww =K∙√Σ DU=0,5∙√(0,6+2∙0,5)=0,57 l.s-1

Qww ≤ Qmax 
0,57 ≤ 1,5  =>Vyhovuje, volíme DN 75
Stoupačka 4:


DU [l.s-1]
DN
D
1x
0,8
50
U
1x
0,5
40

AP
1x
1,5
75

Qww =K∙√Σ DU=0,5∙√(0,8+0,5+1,5)=0,84 l.s-1

Qww ≤ Qmax 
0,84 ≤ 1,5  =>Vyhovuje, volíme DN 75
P O S O U Z E N Í  SVODŮ

Qww  =K∙√Σ DU
Qr    = qr∙Ψ∙S
Qr,ww=0,33∙ Qww+ Qr
	Úsek
	Součet výpočt. odtoků  Σ DU [l.s-1]
	Výpočtové průtoky [l.s-1]
	Navržený spád  [%]
	Navržená jmenovitá světlost DN
	Hydraulická kapacita Qmax            [l.s-1]

	
	
	Qww
	Qr
	Qr,ww
	
	
	

	8 – 8’
	4,5
	1,06
	-
	-
	2,9
	110
	7,3

	1 – 8’
	1,6
	0,57
	-
	-
	4,7
	75
	3,7

	8’ – 7’
	6,1
	1,23
	-
	-
	4,7
	110
	9,4

	7 – 7’
	0,8
	0,45
	-
	-
	33,9
	75
	>3,7

	7’ – 4’
	6,9
	1,31
	-
	-
	4,7
	110
	9,4

	4 – 6’
	2,8
	0,84
	-
	-
	2,7
	75
	2,9

	6 – 6’
	0,8
	0,45
	-
	-
	18,3
	75
	>3,7

	6’ – 5’
	3,6
	0,95
	-
	-
	2,7
	75
	3,7

	5 – 5’
	0,8
	0,45
	-
	-
	44
	75
	>3,7

	5’ – 4’
	4,4
	1,05
	-
	-
	2,7
	110
	7,3

	4’ – 2’
	11,3
	1,68
	-
	-
	4,7
	125
	15,3

	2 – 3’
	-
	-
	1,8
	-
	6,2
	110
	>9,4

	3 – 3’
	-
	-
	1,8
	-
	45
	110
	>9,4

	3’ – 2’
	-
	-
	3,6
	-
	6,2
	110
	>9,4

	2’ – 1’
	11,3
	1,68
	3,6
	4,17
	4,7
	125
	15,3


Úsek 2 – 3’:

Qr= qr∙Ψ∙S = 0,030∙1∙60 = 1,8 l.s-1
Úsek 3 – 3’:

Qr= qr∙Ψ∙S = 0,030∙1∙60 = 1,8 l.s-1






PAGE  


- 1 -

