VÝPOČET STROPNÍ KONSTRUKCE
1) Vytvoření stropu z POROTHERM ze stropních nosníků POT a vložek MIAKO:
Plocha stropní konstrukce:

9,1*7,5 + 6,975*9,1 + 0,75*2,3 = 133,5m2
2) Plocha dobetnonávky:
Stropní betonová deska z C 16/20

V1 = 9,1*7,5*0,225 + 9,1*6,975*0,225 + 0,75*2,3*0,225 = 30,05m3

ŽB monolit. věnec z C 16/20

V2 = 10,0*0,35*0,285 + 2*7,6*0,35*0,285 + 11,0*0,35*0,285 + 2*7,875*0,35*0,285 + 3,45*0,35*0,285 + 2*0,75*0,35*0,285 + 2,3*0,35*0,285 + 4,25*0,35*0,285 = 6,33m3
V = V1 + V2 = 36,38 = 37m3
3) Odstranění podpěrných konstrukcí:
Předpoklad: 1 směna
