Podlahy-TEPLÉ-po poč. poklesu T nohy v 1.Okamž.dotyku dochází k postup. vzestupu T nohy.STUDENÉ-pokles T nohy i v dalších min dotyku (velmi teplé, teplé, méně teplé, studené)
Tepelná jímavost-vyjadřuje kontaktní ochlaz.účinek kce podlahy na živý organ.(noha člověka, ležící zvíře).B=tepelná jímavost(Ws0,5m-2K-1), b=tepelná jímavost(W2sm-4K-2)-schopnost material o def.vlhkosti přijímat teplo,λ=souč.tep.vodivosti(Wm-1K-1),ρ=obj.hm.(kgm-3),c=měrná tep.kapaciat(Jkg-1K-1)  B=√λcρ  b= λcρ
Vícevrstvé podlahy-má-li být jímavost nejmenší-použití velmi lehkého materiálu(není dostatečně odolný proto nárazům, opotřebení, atd.)=vícevrstvé podlahy
Tepelná jímavost B1-tep.jím.horního povrchu nejvýše položené vrstvy podl., stanovená postupným výpočtem tepel.jímavostí povrchů jedn.vrstev-od nejnižší  ke.nejvyšší  Bj=Bmat,j*(1+Kj),Kj-souč.určuj.zvýšení(snížení)tep.jím.povrchu vrstvy oproti tep.jím. materialu vrstvy-nejnižší vrstva=0
Pokles dotykové teploty-Δθ10-úleva v nutnosti posuz.pro podlahy s povrch.T nad 26°C a pro podl.s nášlapnou vrstvou z text.podlahoviny.-kce s podl.vytáp.je také nutno hodnotit-pro vnitř.povrch.T podl.s θe=13°C  
Tepelná stabilita-místn.je tepelně stabilní tehdy, jestli její tepel.stav zůstává v daném časovém průběhu v dovol.mezích, výpočet vychází z podmínek výpočtu tepel.pohody prostř., zimní a letní období
Zimní-se stanoví pro tzv.krit.místnost-s nejvyšším U(rohová místnost pod střechou), zjišťujeme tzv.pokles výsledné teploty(°C)na konci otopné přestávky, na konci chladnutí musí míst.vykazovat pokles výskl.teploty Δθv(t)<ΔθvN(t) požadovaná hodnota
Letní-místnost s největší plochou přímo osluněn.výplň.kcí  směr Z,JZ,J,JV,V, nejvyšší denní vzestup T vzduchu v míst.v létě Δθai,max<Δθai, max,N pož.hodnota
Zvýšení tep.stab.v létě-zmenšit plochu průsv.kcí(músí vyhovět denníosvětlení a proslunění), zvýšit akumul.schopnost obal.kcí, zvýšit tepel.jím.vnitřní vrstvy kce, snížit U všech kcí(hlavně průsvit.), snížit výměnu vzduchu(zachovat nezbytnou z hygien.hl.), okna na J a Z navrhovat s protislun.clonami, obv.kce ve světlých barvách, ploché střechy s reflexním nátěrem, obv.stěny s odvětráv.vzduch.vrstvou vně, opadavé stromy
Klas.prostupu tepla obálkou-třídy A-G pomocí požad.norm.hodnoty prům.souč.prost.tepla Uem,N,rq;prům.souč.prost.tepla staveb.fondu Uem,s=Uem,N,rq+0,6, velmi úsporná-pasivní domy, úsporn.-nízkoenerg.domy,vyhovující, nevyhov.,nehospodárná, velmi nehosp.,mimořádně nehosp.;hraniční klasif.ukazatel CI-0,3-2,5
Stanovení činitele tepl.redukce b výpočtem-kce na syst.hranici s rozdílem T vnitř.a nenk.prostředí bj=1; kce na syst.hranici přilehlé k vnějš.vzduchu pro prostory s návrh.vnitř.T odlišnou od převažující teploty objektu, bj=θi,j-θe/θie;-pro výplně otvorů se stanovené hodnoty zvyšují o 15%, kce na syst.hr. přilehlé k nevytáp.prostoru nebo zemine bj=θi,j-θu/θie(θu-návrh.vnitř.T nevytáp.prostoru nebo zeminy)
Energetický štítek-dílčí dokument.vyjadřující kvalitu a tep.izolační vlast.obal.kcí
Průkaz energ.náročnosti budovy-od 1.1.2009 bude obsah.dokladová část proj.dokum.
od 1.7.2007-souhrn.tech.zpráva obshuje prokázání splnění požadavků na energ.náročnost+celk.energ.spotř.stavby
Celková potřeba energie-na vytápení, na větrání, pro ohřev teplé vody, pro umělé osvětlení a provoz spotřebičů, chlazení
Prostup tepla-vyjadřuje vliv stav.řešení na spotř.tepla při vytápění budovy-hodnocení prům.souč.prost.tepla Uem<Uem,N
Měrná ztráta prostupem tepla včetně vlivu tep.mostů a tep.vazeb Ht(W/K)-Uem=Ht/A-celk.plocha obálky budovy ohr.V budovy;Ht=∑(AjUjbj)+AΔUtbm-prům.vliv tep.vazeb mezi ochlaz.kcemi na systém.hranici budovy
Akustika, denní osvětl.,insolace-zvuk a světlo je hodnoceno z hlediska jejich vlivu na člověka, kritéria hodnocení vyjadřují míru ovlivnění akust. A zrakové pohody i zdraví lidí, užívaj.budovu, nevhodn.řešení z hlediska tepel.techniky ovlivň.tepel.pohodu, ale má i vliv na funkčnost a životnost stav.kcí
Vlivy-situování objektu vzhledem k dopravě a jinému hluku, zastiňujícím prvkům, při vhodném umístění omezíme množství zvuku z venku, zajistíme potřeb.insolaci vč.požad.činitele denní osvět., vhodným dispoz.řešením omezíme negat.šíření zvuku v budově(ne ložnice vedle výtahu), vyřešit kční detaily-styky, prostupy, vhodný stav.syst.+vhodný materiál
Akustika-hladina akust.tlaku Lp, ekvival.hladina akust.talku LAeq,T, max.hl.ak.tl. LpAmax
Akust.parametry-výpočet+měř.v labor.(korekce na boční přenos.cesty),na stavbě(nutné při posuz.kce)
Požadavky na okna-plocha>50%celkové A-požadavek na neprozvuč.stejný jako na obv.plášť,-35-50%-o 3dB nižší, <35%-o 5dB nižší
-ve stadiu navrhování budov se hodnoty kritérií zjišťují teor.výpočtem, před kolaudací staveb nebo I v porůběhu užívání se zjišťují měřením
Neprůzvučnost-krpčejová, vzduchová, požadavky vyjádřeny:-vážená stav.neprůzv.R´w, vážená normali.hladina kročejového zvuku L´n,w
Dělící kce-jednoduché(jednovrstvé,vícevrstvé),dvojité, kombinované-jednod.kce s akust.předstěn.samostatně stojící či bodově kotvenou do jedn.stěny
Vzduchová-Rw-získaná výpočtem nebo měřením v lab.(bez vedl.cest šíření zvuku-udávána výrobci);R´w-min.pož.hodn.vč.vedlejších cest šíření zvuku-norma;R´w=Rw-k-korekce 2-15dB
Kročejová-Ln,w-získaná výp.nebo měř.;L´n,w-max.pož.hodn.vč.vedl.cest;L´n,w=Ln,w-k-1-4dB
Insolace-oslunění I proslunění přímým slun.zářením
Oslunění-ozáření venkovních prostorů
Proslunění-vnikání přímého slun.záření do vnitř.prostoru
-závisí na poloze Slunce, konfiguraci terénních tvarů a objektů
-proslunění pokud 1/3 všech obytných místností je prosluněna, samostatný rodinný dům, dvojdomek, koncový dům-1/2
-obytná místnost je prosluněna pokud-půdorys.úhel paprsků s rovinou oken.otvoru musí být min 25°, výška slunce nad H min 5°, doba proslunění min 90 min, 2 a vice obyt.místn.doporuč. 3hod proslunění aspon 1 obyt.mistn., okno min 1/10 plochy místnosti, sl.zář. musí dopadat na krit.bod v rovině vnitř.zasklení ve v=0,3m nad středem spodní hrany otvoru, nejméně 1,2 m nad úrovní podlahy
Venkovní zařízení k rekreaci-hřiště-aspon ½ plochy osluněnou min 3 hodiny 1.března I 21.června