1. Co je to tepelná pohoda, určete subjektivní objektivní parametry?
Tepelná pohoda – stav prostředí, kdy člověk nepociťuje teplo ani zimu

Objektivní parametry – teplota vzduchu interiéru, teplota vnitřních povrchů stavebních konstrukcí, relativní vlhkost vnitřního vzduchu, rychlost proudění vzduchu, ostatní vlivy prostředí (např. čistota vzduchu, tlak vzduchu … )

Subjektivní parametry – oblečení člověka, jeho činnost, váha a výška, schopnost aklimatizace, rasové zvláštnosti, …

2. Součinitel prostupu tepla - definice, způsoby výpočtu, tepelný odpor prostupem, tepelný odpor přestupem

Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)- vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory, odděleným od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami.

U<UN – požadovaná hodnota

- výpočtové metody pro stanovení součinitele prostupu tepla U se liší zejména přístupem k zahrnutí tepelných mostů u nestejnorodých konstrukcí. Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než 5% součinitele prostupu tepla vypočteného vlivem tepelných mostů.


-základní vztah: U=1/RT

-výpočet z průměrné vnitřní teploty U= (θai-θsim)/Rsi((θai-θe)


-výpočet ze součinitele prostupu ideálního výseku

-kombinace vztahu

Odpor při prostupu tepla RT (m2K/W) – vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi prostředími, odděleným od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami.

RT= Rsi + R + Rse



Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce


Rse – odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce


R – tepelný odpor konstrukce¨

Odpor při přestupu tepla Rs – tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy, přiléhající bezprostředně k vnitřní nebo vnější straně konstrukce.

Prostup tepla-vyjadřuje vliv stav.řešení na spotř.tepla při vytápění budovy-hodnocení prům.souč.prost.tepla Uem<Uem,N Měrná ztráta prostupem tepla včetně vlivu tep.mostů a tep.vazeb Ht(W/K)-Uem=Ht/A-celk.plocha obálky budovy ohr.V budovy;Ht=∑(AjUjbj)+AΔUtbm-prům.vliv tep.vazeb mezi ochlaz.kcemi na systém.hranici budovy 

3. Jaké tepelně technické požadavky musí mít podlaha nad terénem-tepel. technicke zasady u podlahy u země
-pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu konstrukce jsou požadované hodnoty pro vnější stěny

-Tyto konstrukce se standardně hodnotí jen z hlediska požadavků na souč. prostupu tepla, na vnitřní povrchovou teplotu (resp. teplotní faktor) a na pokles dotykové teploty.
Difuze vodní páry a její kondenzace se nehodnotí. Důvodem je to, že prakticky nikdy nevyjde vyhovující, ačkoli v praxi tyto konstrukce naprosto bez problémů fungují.

Pokles dotykové teploty-Δθ10-nemusí se posuzovat pro podlahy s povrch.T nad 26°C a pro podl.s nášlapnou vrstvou z text.podlahoviny.-kce s podl.vytáp.je také nutno hodnotit-pro vnitř.povrch.T podl.s θe=13°C ; Δθ10≤ Δθ10,N-požadovaná hodnota
4. Tepelně technické požadavky na tepelné mosty

- tepelný most je místo v konstrukci, které charakterizuje zvýšená hustota tepelného toku. Důsledkem je změna vnitřní povrchové teploty konstrukce v tomto místě a proto je nutní zajistit, aby θsi>θsi,N

-změníme- materiálem s odlišnou tepelnou vodivostí, pronikajícím plně nebo částečně obalovou konstrukcí

- vazbou dvou různých konstrukcí

- změnou tloušťky vrstvy 
Tepelné mosty(co zjišťujeme)=>já uvedla théta si,min vzorec(vnitřní povrchová teplota v koutech) a nakreslila druhy tep. mostů, a definici a byla víc než spokojená, ale myslím že tam chtěla vnitřní povrchovou teplotu.
OBRÁZEK
5. Parametry rosného bodu

- při určité teplotě je relativní vlhkost 100% (pv=pvsat)

OBRÁZEK

6. Co je to teplota rosného bodu

Jestliže pv=pvsat, je hodnota relativní vlhkosti  = 100%, tedy vzduch je vodní párou nasycený. Teplota, při níž tento stav vznikne, je teplota rosného bodu W. Je to teplota, při které je vzduch právě nasycen vodní párou.

7. Jaký parametr určujeme, když chceme zabránit kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu stěny? 

- ? určujeme teplotu rosného bodu (jestliže dosáhneme teploty rosného bodu, dochází ke kondenzaci) – teplota o určitém tlaku, relativní vlhkost =100%, pv=pvsat
8. Kdy dochází ke kondenzaci vodních par na konstrukci (jak zjistit kondenzace na vnitřní straně konstrukce)

- jestliže dosáhneme teploty rosného bodu, relativní vlhkost je 100%, pv=pvsat

9.  Jak stanovíme, zda v konstrukci dojde je kondenzaci? Postup výpočtu?

- stanovíme průběh teplot v konstrukci, stanovení průběhu částečného tlaku nasycené vodní páry při hodnocení množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce

1. stanovíme průběh teplot v konstrukci za ustáleného teplotního stavu

2. vypočítáme difúzní odpor konstrukce a zakreslíme

3. na základě zjištěného průběhu teplot stanovíme a zakreslíme průběh částečného tlaku vodní páry v konstrukci

4. stanovíme graficky průběh částečného tlaku nasycené vodní páry v konstrukci
5. pokud v celé konstrukci platí, že pv,x<pv,sat,x, nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry, jestliže je zjištěn opak, dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry
6. stanovíme oblast, v reteré ke kondenzaci dochází


-vedeme tečny z bodů pv,i a pv,e, ke křivce průběhů částečných tlaků nasyc. vod. páry


- body dotyku A,B vymezují oblast kondenzace


- pokud A=B mluvíme o kondenzační rovině
10. Vyjmenuj 3 požadavky z hlediska přípustnosti kondenzace vodní páry v konstrukci

-? pokud neporuší konstrukci

-?množství odpařené páry větší než množství zkondenzované

-?není překročena mezní vlhkost

- u konstrukcí, kde by byla ohrožena jejich požadovaná funkce, musí platit Mc,a=0

-pro ostatní musí být splněna podmínka Mc,a<Mev,a

-u jednoplášťových střech a obvodových konstrukcí Mc,a<0,1 kgm-2a

- u ostatních konstrukcí nižší z hodnot Mc,a<0,5 kgm-2a nebo 0,5% plošné hmotnosti materiálu
11. Rozdíl mezi ustáleným a neustáleným teplotním stavem, výpočty, kdy se užívá
Ustálený teplotní stav-teplota se v jednotlivých místech konstrukce v čase nemění, je to idealizovaný stav, Pruchod tepla stenou se sklada ze 3 casti: prestup tepla na vnitrni strane, vedeni tepla stenou, prstup tepla na nejsi strane
Neustálený teplotní stav- teplotní pole při šíření tepla se mění v závislosti na čase-ve skutečnosti-neustálené vedení tepla-druhý Fourierův zákon-závislost mezi časovou změnou teploty a místní změnou teploty, konstantou úměrnosti je součinitel teplotní vodivosti a(m2/s)-schopnost materiálu vyrovnávat rozdílné teploty při neustáleném vedení tepla; výpočet teplotního útlumu, fázové posunutí teplotního kmitu, a=λ/ρ.c
12. Tepelný útlum, fázový posun- vysvětlit, i graficky
Tepelný útlum- udává, kolikrát je amplituda na vnitřním povrchu konstrukce menší než amplituda venkovního vzduchu, tzn. vyjadřuje schopnost konstrukce tlumit výkyvy venkovního vzduchu
Fázový posun- označujeme časový rozdíl mezi maximem teploty na vnitřním povrchu konstrukce a maximální dosažené teploty venkovního vzduchu

OBRÁZKY
13. Rozdíl mi teplou a studenou podlahou
Teplá podlaha- po počátečním poklesu teploty nohy v prvních okamžicích dotyku dochází k postupnému vzestupu teploty nohy

Studená podlaha- pokles teploty nohy i v dalších minutách pokračuje

(velmi teplé, teplé, méně teplé, studené
OBRÁZEK
14. Jaké veličiny určujeme, když posuzujeme místnost z hlediska tepelné stability v letním a zimním období, opatření pro zvýšení stability, co je to kritická místnost

Zimní období- kriterium-kritická místnost musí na konci doby chladnutí,tj.na konci otopné přestávky, vykazovat pokles výsledné teploty: Δθv(t) < Δθv,N(t)-požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období

-nutné stanovit- plochy jednotl. stavebních konstrukcí obklopující danou místnost



-výpočet tepelných ztrát místností




- stanovení teplot na povrchu jednotlivých konstrukcí




- výpočet množství akumulované tepelné energie




- určení teploty vnitřního vzduchu a poklesu výsledné teploty


- pro zlepšení- zmenšení plochy průsvitných konstrukcí




-snížení výměny vzduchu




- zvýšení tepelného odporu stavební konstrukce




- zvýšení akumulační schopnosti stavebních konstrukcí

Letní období-pro určování kritérií pro posouzení obytných budov z hlediska zajištění tepelné pohody: θi + θsi,m < 51°, θt,max≤27°C a θst,max ≤27°C, θi-výpočtová teplota vnitřního vzduchu místnosti, θsi,m-průměr.teplota povrchů stěn místností při relativní vlhkosti vzduchu 35-50% a rychlosti prodění vzduchu vi=0,1m/s, v letním období se tepelná stabilita místnosti hodnotí pomocí nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu Δθai,max a nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti θai,max

-stanovit- průměrné letní denní teploty vnějšího vzduchu



- výsledné teplotní amplitudy vnějšího prostředí


- amplitudy intenzity globálního slunečního záření



- střední intenzita slunečního záření



- intenzita výměny vzduchu v místnosti

- tepelné zisky vnitřních zdrojů tepla

-odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce

 
-nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti 


- nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti


- opatření- architektonický návrh



- zvýšení akumulační schopnosti obalových i vnitřních kcí



- povrchová úprava obalových kcí



- vhodný návrh a skladba obalových kcí



- návrh odvětrávané vzduchové vrstvy



- redukce zasklených ploch



- užití stínících prvků 



- aplikace klimatizačních zařízení
Kritická místnost
- zima- místnost s největší hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla konstrukcí ohraničující místnost

-léto- místnost s největší plochou přímo osluněných výplňových konstrukcí orientovaných na Z, JZ, J, JV, V
Tepelná stabilita-místn.je tepelně stabilní tehdy, jestli její tepel.stav zůstává v daném časovém průběhu v dovol.mezích, výpočet vychází z podmínek výpočtu tepel.pohody prostř., zimní a letní období Zimní-se stanoví pro tzv.krit.místnost-s nejvyšším U(rohová místnost pod střechou), zjišťujeme tzv.pokles výsledné teploty(°C)na konci otopné přestávky, na konci chladnutí musí míst.vykazovat pokles výskl.teploty Δθv(t)<ΔθvN(t) požadovaná hodnota Letní-místnost s největší plochou přímo osluněn.výplň.kcí  směr Z,JZ,J,JV,V, nejvyšší denní vzestup T vzduchu v míst.v létě Δθai,max<Δθai, max,N pož.hodnota
15. Zásady a předpoklady energeticky úsporného domu
DOSTATEČNĚ TEPELNĚ IZOLOVÁN, MUSÍ VYHOVĚT NA MIN.POŽADAVKY SPOTŘEBY ENERGIE, VYUŽITO K VYTÁPĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA, 
Nízkoenergetický dům <50kWh

Pasivní dům < 15 kWh

Nulový dům < 5kWh

Co se vlastně myslí tím, když se řekne nízkoenergetický dům? V podstatě to znamená, že takto může být označen dům, který má nižší spotřebu tepla na vytápění než předepisuje legislativa. 

TECHNICKÁ DEFINICE - mezinárodním parametrem pro energetickou náročnost je energie potřebná k provozu domu na 1 m čtverečný za 1 rok. 

Kategorie domů dle energetické spotřeby: 

Energeticky úsporný dům 70 kWh/m2/rok. 

Nízkoenergetický 50 kWh/m2/rok. 

Pasivní 15 kWh/m2/rok. 

Nulový nebo plusový 0 kWh/m2/rok. 

U novostaveb v ČR činí průměrná hodnota spotřeby okolo 115 kWh/m2/rok. 

Nízkoenergetický dům tedy znamená, že je úsporný v množství energie potřebné k vytápění a provozování budovy. Základem takového domu je architektonický návrh a stavebně-technické řešení. Nejdůležitějšími částmi přispívající k úspoře energií jsou obvodový plášť budovy, okna a střecha. Je to vlastně obálka domu. Kvalitní tepelná izolace této obálky umožňuje nejdostupnější cestu k úsporám, dalšími složkami jsou solární kolektory, tepelná čerpadla a další alternativní zdroje energií. 

Další důležité vlivy na spotřebu energie:

- umístění na pozemku - vhodné je orientovat obytné místnosti ke slunci ( J, JV, JZ ), sociální a technické místnosti je lepší umístit do chladnějších částí domu na strany k severu. 

- tvar a uspořádání domu - významným činitelem v tepelných ztrátách je plocha pláště vůči o obestavěnému prostoru. Nejúspornějším tvarem je krychle a jednoduchý tvar střechy výhodně nasměrovaný ke slunné straně. 

- tepelná izolace - v dnešní době je nabídka materiálů široká, ideální je sendvičová konstrukce, kde jednotlivé vrstvy mají svoji specifickou funkci (tlouštka tepelné izolace cca 0,2 m). 

- řádně provedené stavebně technické detaily obvodové konstrukce - při důkladném zateplení je nutné vyloučení tepelných mostů při styku různých druhů materiálů a stavebních prvků s ohledem na stejnorodost konstrukce. Tepelný most sebou přináší kondenzaci vodních par v konstrukci. Pokud není umožněno, aby se takto vytvořené vodní páry odpařily a tím se hromadily ve formě vody někde v konstrukci, dochází potom k výskytům plísní i k narušení konstrukce (voda dobře vodí teplo). 

- vzduchotěsný obvodový plášť - ztráty větráním mohou dosáhnout až 50% spotřeby tepelné energie. U izolované stavby nám způsobuje tepelné ztráty výdech digestoře nebo odvětrání spíže. Z těchto výše uvedených důvodů je výhodné mít v domě systém nuceného oběhu vzduchu s rekuperací odpadního tepla. 

- okna - velikost a kvalita provedení oken má rovněž velký podíl na tepelně-izolačních vlastnostech stavby. V domech stavených tradičními technologiemi uniká okny okolo 40% energie. Důležité je umístění oken na objektu směrem na jih, tím dosahují pozitivní energetické bilance. Okna orientovaná na západ a východ dosahují vyrovnané energetické bilance. Okna orientované k severu dosahují přibližně dvojnásobných energetických ztrát oproti ziskům oken na jihu. Pro zpříjemnění tepelné pohody na osluněných stranách se můžeme bránit vhodnými stínícími prostředky v oknech. 

- vytápění - v nízkoenergetickém domě by měl sloužit úsporný zdroj tepla. Kotel na dřevo, peletky, plyn, olej či tepelné čerpadlo, elektrokotel. Pro běžný nízkoenergetický rodinný dům by nám měl postačovat výkon 5-8 kW. Kotel rovněž využijeme pro přípravu teplé vody v zásobníku a v rámci jedněch rozvodů řešíme rovněž i teplovzdušné vytápění. 

- návratnost nákladů - novostavba s nízkoenergetickými parametry je oproti standartní stavbě o 6-10% dražší. Avšak při evropské ceně energií 500 Kč- GJ ke které se blížíme, se nám navýšení investice do nízkoenergeticé stavby vrátí za 10-12 let. U rekonstrukce se navýšení nákladů oproti běžné stavbě ještě více zvýší, ale úspora energií je výraznější, oproti stavu před rekonstrukcí. Z výše uvedeného výplývá, že nízkoenergetická stavba a rekonstrukce jsou kromě ekologických aspektů i velice výhodným ekonomickým vkladem do budoucna. 

- ekonomika provozu domu - základní podmínkou úsporného provozu je přiměřená velikost. Každý čtvereční metr užitné plochy navíc přináší náklady ve vytápění v řádech několika stokorun ročně. Nejlevnější cestou k úsporám je vždy dobrá tepelná izolace. 

16. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy + objemový faktor
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem=Ht/A
Ht- měrná ztráta prostupem tepla
A- celková plocha všech ochlazovaných konstrukcí

Faktor tvaru budovy A/V

17. Možnosti stanovení součinitele prostupu tepla, definovat, vysvětlit rozdíl mezi odporem při prostupu a přestupu tepla

18. Kdy můžeme připustit kondenzaci uvnitř konstrukce v obvodové stěně zateplené z vnějšku polystyrenem

19. Nehomogenní konstrukce, postup výpočtu, posouzení
NEHOMOGENNÍ KCE.ŽB skelet s výplňovým zdivem,šikmá střecha,tvárnice(TI vlastnosti závisí na poloze ke směru tep.toku).OBECNÝ POSTUP VÝPOČTU.1)rozdělení kce na char.oblasti(příp.necháme celou kci),2)rozdělení kce na vrstvy II se směrem tep.toku ozn.a,b,…n.3)rozdělení na vrstvy ┴na směr tep.toku ozn.1,2,...4)z výseků II s tep.tokem stanovíme horní mez tep.odporu kce R´-jako u homogenní kce,5)z výseků┴na tep.tok stanovímedolní mez tep.odporu kce R´´-pro nestejnorodé vrstvy viz.1/Rj=fa/Raj+…R´´=ΣRj.6)ověření podmínky použitelnosti R´/R´´<1,25.7)určení tep.odporu R celého char.výseku dle vztahu,8)určení tep.odporu při prostupu tepla RT,9)výpočet souč.prostupu tepla U=1/ RT.


[image: image1.emf]
 [image: image2.emf]
[image: image3.emf] [image: image4.emf] [image: image5.emf] [image: image6.emf] [image: image7.emf]
[image: image8.emf]
2

