VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kateřina Heroutová

C1TZB1

ZS 2009/2010

1)	Geometrie navrhovaného prvku

Skladebná délka: L=24 m

Osová vzdálenost nosníků: a = 7,5 m

Jedná se o předpjatý střešní vazník na rozpětí 24 m. Navrhnutá šířka je 600 mm a výška 1700 mm. Vazník má tvar T nosníku s náběhy. Stojina má šířku 200 mm. Vazník je navržen z betonu C30/37 pro prostředí XC1, předpínací lana budou použity typu Y1860S7-15,2-A a betonářská výztuž B500B.

2)	Zatížení

Stálé zatížení budou tvořit střešní panely, které budou vyvozovat zatížení g1k,1 = 2,50 kN/m2 a střešní plášť vyvozující zatížení g1k,2 = 1,30 kN/m2.

Proměnné zatížení - sníh bude působit zatížením qk = 2,00 kN/m2.

Zatěžovací šířka je 7,5 m.

3)	Výpočet vnitřních sil

Pro výpočet vnitřních sil byl zvolen model prostého nosníku o rozpětí 23,7 m. Vnitřní síly byly spočítány dle zásad stavební mechaniky.

4)	Návrh výztuže

Sedmidrátová lana třídy A typu Y1860S7-15,2-A. Lana jsou navrženy ve dvou řadách nad sebou. Celkem je navrženo 19 lan. Osová vzdálenost lan je 50 mm.

Krycí vrstva lan betonem je od spodního okraje 50 mm, od boční strany 50 mm. Separace lan nebyla potřebná.

5)	Betonářská výztuž

Betonářská výztuž byla navržena dle konstrukčních zásad z oceli B500B. Podélná výztuž ØR10, třmínky ØR10 dvoustřižné. Krytí třmínků betonem 30 mm pro XC1. Třmínky jsou nad podporou ve vzdálenosti 250 mm, uprostřed jsou navrženy konstrukčně po 1000 mm.

Nad podporou je navržena výztuž 6ØR36 délky 6800 mm.

- Technologie výroby

Vazníky budou vyrobené jako předem předpjaté na přepínací dráze s podlahovým topením. Vazník bude předepnut po 24 hodinách, kdy beton již dosáhne 70% pevnosti v tlaku. V období l den až 28 dnů bude vazník umístěn na skládce, v 28 dnech bude zabudován do konstrukce a budou na něj položeny střešní panely, 45. den bude vyhotoven střešní plášť. Od 60. dne bude na konstrukci působit proměnné zatížení.

Krycí vrstva výztuže betonem je 30 mm. Montážní úchyty jsou navrženy 2 z oceli 11 373(EZ) Ø12. Beton C30/37. Urychlování tvrdnutí betonu bude provedeno pomocí proteplování na max. teplotu 70 C° se současným zakrytím tepelně izolační plachtou.

- Vnesení přepínací síly

Počáteční přepínací síla Pm0 = 3830,4 kN. S podržením předpínací pistole při předpínání se neuvažuje.  Předpínací síla se vnáší do prvku po 24hodinách po zabetonování, kdy beton již dosáhne 70 % své pevnosti v tlaku. Vnášet předpínací sílu do betonu je třeba postupně, symetricky v průřezu dílce a řez lan provádět co nejblíže u konců dílce.

8)	Odbednění, manipulace a umístění na skládku

Vazník bude odbedněn po 24 hodinách, bude provedena oprava případných výrobních vad plus obroušení povrchu. Poté bude prvek umístěn na skládku, kde bude uskladněn 28 dní. Při manipulaci musí být vazník stále ve svislé (výrobní) poloze a manipulaci je možné provádět pouze za montážní úchyty. Podložení vazníků na skládce dle zvyklostí prefy (dřevěné nebo pryžové podklady po jednom na konci vazníku). Není možné ukládat vazníky na sebe. Vždy vedle sebe. Transport na staveniště musí být rovněž ve svislé poloze.

9)	Osazení a zatížení nosníku

Po 28 dnech bude zabudován do konstrukce a budou na něj položeny střešní panely, po 45 dnech bude vyhotoven střešní plášť. Od 60 dnů bude na konstrukci působit proměnné zatížení.