10. Výhybky
- od odbočení – průsečík os hlavního směru a odbočné větve

- matematický bod křížení – teoretický hrot srdcovky, průsečík pojízdné hrany vnějšího kolejnicového pasu odbočné 
větve a pojízdné hrany kolejnicového pásu hlavního směru

- stavební délka výhybky – určena délkou mezi výměnovým stykem ( styk na začátku výhybky) a stykem koncovým v hlavní větvi

Podle konstrukčního uspořádání :
- Jednoduché – s hlavní větví úhel odbočení – úhel daný osami kolejí hlavního přímého směru a odbočné větve přímou a odbočnou, vedlejší větví obloukovou
- Oboustranné – osy obou větví se odchylují od osy výměny

- Dvojité oboustranně (symetricky, nesymetricky) odsazené – vzniklé spojením levé a 
pravé jednoduché výhybky 


- Dvojité jednostranně odsazené – obě odbočující větve  směřují na jednu stranu od hlavní koleje
- Vějířovité – vícecestné výhybky

- Křižovatkové – umožňují při křižování dvou přímých kolejí přechod z jedné do druhé 
koleje v obou směrech (celá křižovatková výhybka), nebo pouze v jednom 
směru (poloviční křižovatková výhybka)

- Obloukové – vzniklé transformací jednoduchých výhybek, tak že původní 
přímá 
větev a tím i odbočná leží v oblouku

