Otázky ke zkoušce z Geodézie (BE01)

1. Tvar a rozměry zemského tělesa. Referenční plochy.

-  fyzický povrch země je příliš členitý a nepravidelný nelze jej tedy vyjádřit matematickým definovaným povrchem

· tvar země -  geoid -  rozdílná hmotnost a tvar

· referenční těleso-  koule

· rotační dvouosý elipsoid

· trojosý elipsoid

· 
[image: image41.png]-

W = Eteme na Wy kruhy




	
	ROZMĚRY ZEMĚ
	

	podle
	a
	b

	Bessel
	6 377 307,155
	6 356 078,063

	Krosorkij
	6 378 245,000
	6 356 863,019

	WGS – 84
	6 378 137,000
	6 356 752,314



2. Chyby. Přehled chyb. Zamezení vzniku chyb.

-  rozdělení chyb -  hrubé -  omyl ve čtení, nepřipravení přístroje, omylem při zápisu ...

-  existence těchto chyb je prokázána, pokud při měření bude prokázána odchylka nad rámec výpočtu odchylky, musíme měření opakovat

 -  nevyhnutelné -  chyby malých hodnot -  systematické a nahodilé

-  systematické chyby -mají velikost a znaménko stále stejné

-  nerovnoměrnosti libely a záměrné přímky

-  rektifikace

- špatné postavení latě

-  nahodilé chyby -  mají malou hodnotu a střídají znaménka

-  nepřesností čtení na lati

-  neurovnané libely

-  vibrace a hustota vzduchu a pod.



3. Chyby.Rozdělení chyb, princip určení nejpravděpodobnější hodnoty měřené veličiny.

- výsledná hodnota každé veličiny vzniká součtem mnoha dílčích chyb
- chyby: a) přístrojové - vyplývají z konstrukční kvality geodet.přístrojů a pomůcek

  b) měřičské - jsou závislé na technologii měření a na činnosti a kvalitě spolupráce měřičské skupiny


  c) vznikající z nepřesné znalosti prostředí

- chyby: 1) náhodné - součet celé řady dílčích chyb

  2) systematické - také malé chyby; jejich výskyt je zákonitý

    - jsou buď chybami stálými (stejná velikost i znaménko) nebo jednostrannými


      (různá velikost a stejné znaménko) nebo chybami dělícími se dle určitého zákona


  3) hrubé - jsou nepřístupné

  4) omyly - jsou nepřístupné



- vznikají zpravidla malou zkušeností nebo nepozorností měřiče

4. Měrové jednotky. Délkové. Definice a vzájemné vazby.

-  první návrh společné měrové soustavy -  Francie 18.stol.

-  metr -  původně definován jako desetimiliontá část poledníku

-  nyní se používá definice že jeden metr je délka dráhy, kterou projde světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 s

1 km = 1 000 m

1 hm = 100 m

1 dm = 0,1 m

1 cm = 0,01 m

1 mm = 0,001 m

5. Měrové jednotky. Úhlové. Definice a vzájemné vazby.

-  míry úhlové se dělí v šedesátinném nebo setinném dělení

-  šedesátinné dělení (o = stupeň)

-  plný úhel 360o, přímý úhel 180o, pravý úhel 90o
-  menší jednotky jsou potom minuty a vteřiny

-  setinné dělení (g = grady)

-  plný úhel 400g, přímý úhel 200g, pravý úhel 100g

6. Měrové jednotky. Využití v oblasti zeměměřictví.

-  měření je výkon, při kterém porovnáváme různé rozměry -  nejčastěji se jedna o délky, úhly, čas a pod. Se základní jednotkou. V geodézii budeme používat míry délkové, plošné, úhlové a obloukové.

7. Teodolity. Popis. 

[image: image2.png]schema teodolitu.

svis kruhu

alhi dida

stanovka
vodorov. kruhu

limbus
A stavéct Sroub

ustanovka @8




8. Teodolity. Princip a možnosti použití.

-  teodolitem lze měřit -  vodorovné a svislé úhly, zjišťování vzdáleností, provádět nivelaci

-  z konstrukčního hlediska můžeme mluvit o velmi dokonalých optických přístrojích, které mohou být rozmanité konstrukce

-  optické součásti, které jej spolu s dalšími konstrukčními celky tvoří jsou účelně sestaveny k optimálnímu využití


9. Teodolity. Základní osové podmínky.

-  1. osa dalekohledu (H-H) musí být kolmá k záměrné přímce čili k ose kolimační (Z-Z)

-  2. osa alhydády (V-V) musí být svislá a osa dalekohledu (H-H) vodorovná, tudíž musí být navzájem kolmé

-  3. osa libely sázecí nebo jiné (L-L) musí být kolmá k ose alhydádové (V-V)


10. Teodolity. Příprava teodolitů před měřením

-  teodolit je přístroj, který vyžaduje dokonalé, přesné a šetrné zacházení

-  pro všechna nutná nastavení jsou na přístroji ustanovky a šrouby

-  před měřením je nutné na stanovišti provést tyto úkoly -  

-  1) hrubá centrace přístroje -  jde o hrubé dostředění přístroje, kdy přístroj postavíme takřka nad bod, ze kterého provádíme měření

-  2) hrubá horizontace přístroje -  stativ postavíme tak, aby jeho hlava byla co nejvíce vodorovná

-  3) Jemná centrace přístroje -  spočívá v postavení přístroje právě nad bod, ze kterého provádíme měření

-  tato centrace se provádí nejprve olovnicí, následně optickým dostřeďovačem

-  4) jemná horizontace přístroje -  je urovnání teodolitu do přesné vodorovné polohy, za pomocí stavěcích šroubů trojnožky a za využití libely alhidády

11. Teodolity. Zkoušky a rektifikace teodolitů.

- pro měřičské práce je nutno používat rektifikovaného teodolitu, čímž se rozumí splnění geometrických podmínek vzájemné polohy hlavních os: psa alhidády V, klopná osa dalekohledu H, osa alhidádové libely L a záměrná osa dalekohledu Z

- musí splňovat tyto podmínky: a) V kolmá na L, b) H kolmá na V, c) Z kolmá na H
- 1) zkouška svislého kruhu - při měření zenitových či svislých úhlů musí být součet čtení v první a druhé poloze dalekohledu dle typu přístroje roven násobku 2R; čtecí indexy musí být ve vodorovné poloze

- 2) zkouška svislého kruhu číslovaného ve směru pohybu hodinových ručiček umožňující čtení zenitových úhlů s kompenzátorem - horizontovaným teodolitem zacílíme na bod P a přečteme čtení o1,dal. položíme do 2.polohy a přečteme čtení o2
z1 = o1 + i; z2 = 4R - o2 - i; 2z = 4R + o1 - o2
zenitový úhel z = (4R + (o1-o2)´)/2
- 3) zkouška svislého kruhu číslovaného proti směru pohybu hodinových ručiček umožňující čtení zenitových úhlů opatřeného zenitovou indexovou libelou - horizontovaným teodolitem zacílíme na bod P a přečteme čtení o1,dal. položíme do 2.polohy a přečteme čtení o2
-  zenitový úhel z1 = 4R - o1 - i; z2= o2 +i; z = ( o2 - o1)/2
12. Teodolity. Měření vodorovných směrů.

-  vodorovné směry měříme pomocí vodorovného kruhu

-  v praxi měříme povětšinou od nulového směrníku

-  směrníky zaměřujeme z leva doprava

-  nulový směrník zaměříme tak, že si nejprve na vodorovném kruhu nastavíme hodnotu blízkou nule

-  pomocí reciprační svorky sepneme kruh a zacílíme přesně na nulu pak svorku uvolníme a naměříme hodnotu úhlu

-  postupně zaměříme všechny směrníky v kruhu

-  tomuto způsobu říkáme měření v řadách a skupinách

-  provádí se proto, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků měření

-  za první řadu považujeme měření v první poloze od hodnoty blízké nule

-  druhá řada je měření přípojem v druhé poloze od hodnoty blízké nule

-  první a druhý řad tvoří dohromady 1 skupinu

-  druhá skupina se měří obdobně, ale namísto nuly je výchozímu směrníku (nulovému) přiřazená hodnota blízka 100g nebo 90o
-  pokud měříme v dalších skupinách natočíme o čtvrt kruhu

[image: image3.png]# obr je riejmy postup a vpotet.

k)

Py




-  výsledky měření zapisujeme do zápisníku

-  záznamy zpravidla a jej doplňujeme náčrtem směrníku

13. Teodolity. Měření svislých úhlů.

[image: image4.png]Méfeni svislych ihla





-  svislé úhly měříme v obou polohách, aby se eliminovala nepřesnost přístroje a chyb

-  před započtením měření stanovíme výšku přístroje nad bodem, výška se bere od vrcholu bodu na horizontální rysku nitkového kříže

-  dále provedeme centraci a horizontaci

-  pří měření svislých úhlů odpadá nastavování nulové polohy

-  svislý úhel je úhel, který svírá záměrná přímka, která leží ve svislé rovině směrem vodorovným nebo svislým

-  svislý úhel měřený od svislice se nazývá zenitová vzdálenost

úhel nad vodorovnou rovinou je úhel výškový, pod vodorovnou rovinou potom je úhel hloubkový


[image: image5.wmf]R

Z

Z

R

-

=

-

=

2

1

b

a


[image: image6.png]2R





14. Měření délek - přímé měření.

-  nejčastější úloha geodézie

-  vzdálenosti se určují vždy ve směru vodorovném tak, že přikládáme vodorovné měřítko nejkratším směrem mezi měřené body

-  zcela vyjmečně měříme šikmé vzdálenosti, které později převádíme na vzdálenosti vodorovné

-  způsob měření pásmem je patrný z následujícího obrázku, o postupu měření vedeme dokumentaci.

[image: image7.png]Méfeni primky pismem





15. Měření délek - nepřímé měření. Optické dálkoměry - nitkový dálkoměr. Odvození.

- základem je řešení pravoúhlého nebo rovnostranného trojúhelníku (základna+úhel).

Dvojice měř. zař. přístroj - cílový znak (obvykle lať). Snadnější a rychlejší měření.


16. Měření délek - přímé a nepřímé měření. Základní pravidla měření.

  
17. Měření délek - Trigonometrické určování nepřístupné vzdálenosti. Odvození.

-  trigonometrickém měření lze určit výšku pomocí teodolitu

-  při měření zjišťujeme zenitový úhel a musíme znát vodorovnou vzdálenost od teodolitu k měřenému objektu

[image: image8.png]Meteni vjtky objektu je patmé 2 obr,

L. v¥8ka sloupu

hiteno ... 2, 2 § vodorovnd délka

potom platis b1 + Iz = § cotg 21 + S cotg 2,
| b S (eotg e + cotg ).




-  při určení nadmořské výšky objektu postupujeme následovně -  je dána nadmořská výška bodu A to je VA
[image: image9.png]8 = vodorovna délka

t— vy#ke pHstroje nad bodem 4

= — zenitovy hel

potom platl: Vs = Pa+¢+1=Va+e+8. cotgz

méteno ..






18. Určení polohy bodů. Přehled metod. 

19. Určení polohy bodů. Souřadnicové systémy v ČR. Nejužívanější.

                                                                                     S-JTSK

· [image: image1.wmf]km

b

a

r

6370

3

2

=

×

=

Souřadnicová jednotná trigonometrická soustava Křovákova
· po 2.sv.válce dostal zak. na zmapování státu

· obecně kuželové(ref. těleso) informní zobrazení(nezkresluje se úhel)

GAUSS-KRÜGEROVO ZOBRAZENÍ

· S-42

·  Z roku 1942

· původně pro vojenské účely

CASSINI-SÖLDNEROVO ZOBRAZENÍ

· levotočivý souřadný systém(ve směru hodinových ručiček)

· M 1:2880

světový geodetický referenční systém 1984 (WGS 84),

evropský terestrický referenční systém (ETRS),

20. Určení polohy bodů. Výpočet jižníku a délky strany. Odvození.

- znám – A(xA, yA(, B(xB, yB(                                        

	(x
	(y
	(

	+
	+
	(

	+
	-
	2R - (

	-
	-
	2R + (

	-
	+
	4R - (


- chci - (AB 

[image: image10.wmf]AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

A

B

A

B

AB

AB

AB

y

x

s

úhel

pomocný

x

y

q

x

x

y

y

X

Y

q

s

s

j

j

j

s

s

sin

cos

90

;

0

:

:

D

=

D

=

°

°

Î

D

D

=

+

-

-

=

D

D

=

+

K



21. Určení polohy bodů.Výpočet rajonu. Odvození.
- znám – A(xA, yA(, sAB, (AB
- chci - B(xB, yB( 

[image: image11.wmf]AB

AB

A

AB

A

B

AB

AB

A

AB

A

B

AB

AB

AB

AB

AB

AB

s

y

y

y

y

s

x

x

x

x

s

y

s

x

s

s

s

s

sin

cos

sin

cos

×

+

=

D

+

=

×

+

=

D

+

=

×

=

D

×

=

D


[image: image22.wmf]BC

BC

B

AC

AC

A

C

BC

BC

B

AC

AC

A

C

B

BA

BC

A

AB

AC

B

A

A

AB

BC

B

A

B

AB

AC

AB

AB

S

y

S

y

y

S

x

S

x

x

d

c

S

S

S

S

v

ěět

ové

b

S

a

s

s

s

s

w

s

s

w

s

s

w

w

w

w

w

w

s

sin

sin

cos

cos

)

)

)

sin(

sin

)

sin(

sin

sin

)

,

)

×

+

=

×

+

=

×

+

=

×

+

=

-

=

+

=

+

×

=

+

×

=

22. Určení polohy bodů.Výpočet protínání vpřed z úhlů. Odvození.
- znám – A(xA, yA(, B(xB, yB(             
- měřím - (A, (B
- chci - C(xC, yC(
[image: image23.wmf]2

)

(

)

)(

(

2

)

(

)

)(

(

2

BC

AC

AB

BC

AC

AB

B

AC

BC

AB

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

tg

S

S

S

S

S

S

S

tg

+

+

=

-

-

-

=

-

-

-

=

w

w


[image: image24.wmf]R

n

R

n

2

)

2

(

2

)

2

(

+

=

-

=

å

å

w

w

23. Určení polohy bodů.Výpočet protínání vpřed z délek. Princip.

[image: image25.wmf]kx

x

ky

S

y

S

y

ky

S

x

kx

S

oA

S

S

S

S

S

ij

ij

ij

AB

AB

AB

AB

AB

B

A

AB

×

D

×

=

D

¢

D

=

¢

D

=

D

£

+

+

=

¢

2

12

1


24.Určení polohy bodů.Výpočet oboustranně orientovaného polygonového pořadu. Odvození.

[image: image12.png]apxcyel





1.) úhlové vyrovnání

     
[image: image13.wmf]R

h

opravená

vyrovnaná

omega

d

vrchol

ů

po

čoč

konst

odchylka

n

o

d

n

Q

o

po

řořa

uzáv

ězáv

úhlová

o

R

h

R

h

R

R

i

AC

BD

i

BD

BD

i

AC

B

A

AC

BD

A

AC

A

A

A

AC

A

2

)

1

(

)

(

.

2

)

1

(

2

)

1

(

2

2

1

1

1

1

1

1

12

1

å

å

-

-

+

=

+

=

-

=

=

D

D

£

=

-

-

-

+

=

-

-

+

+

+

+

=

-

+

+

=

+

-

=

+

=

+

=

w

s

s

w

w

w

w

w

w

w

w

w

s

s

w

s

w

w

w

s

s

w

w

s

w

s

w

s

s

w

s

s

K

K

K

K

M


2.) souřadnicové vyrovnání

     
[image: image14.wmf]1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

´

1

1

sin

cos

sin

cos

sin

cos

A

A

A

A

ij

ij

ij

ij

B

B

B

B

B

B

AB

AB

A

A

A

AB

AB

A

A

A

AB

ij

ij

ij

AB

ij

ij

ij

y

y

y

x

x

x

y

d

y

y

po

řořa

vrchol

ů

po

čoč

n

x

d

x

x

n

oy

y

d

n

ox

x

d

S

y

S

x

S

oy

ox

oS

oy

y

y

S

y

ox

x

x

S

x

y

y

S

y

x

x

S

x

D

+

=

D

+

=

D

+

¢

D

=

D

D

+

¢

D

=

D

-

-

=

D

-

-

=

D

×

=

D

×

=

D

D

£

-

=

=

¢

D

-

D

×

=

D

=

¢

D

-

D

×

=

D

D

=

×

=

D

D

=

×

=

D

å

å

å

å

K

M

s

s

s

s

s

s



25. Určení polohy bodů.Výpočet vetknutého polygonového pořadu. Princip.

[image: image15.png]Bx6.8]

axayal




26. Určení polohy bodů.Výpočet uzavřeného polygonového pořadu. Odvození.

[image: image26.wmf]n

y

x

oy

y

n

y

x

ox

x

×

+

+

=

×

-

+

=

)

cos

sin

(

)

sin

cos

(

j

j

j

j

[image: image16.png]




27. Určení polohy bodů.Výpočet souřadnic bodů na měřické přímce. Princip.

[image: image27.png]zipad y

> 1000 000



[image: image28.png]



28. Určení polohy bodů.Výpočet bodů na kolmici. Princip.


[image: image17.wmf]ky

S

y

k

S

y

y

kx

S

x

k

S

x

x

C

A

A

C

C

A

A

C

×

+

¢

×

+

=

×

+

¢

×

+

=

1

1

1

1



29. Určení polohy bodů. Transformace. Druhy. Princip.

[image: image29.wmf]BC

BC

B

AC

AC

A

C

BC

BC

B

AC

AC

A

C

B

BA

BC

A

AB

AC

B

A

A

AB

BC

B

A

B

AB

AC

AB

AB

S

y

S

y

y

S

x

S

x

x

d

c

S

S

S

S

v

ěět

ové

b

S

a

s

s

s

s

w

s

s

w

s

s

w

w

w

w

w

w

s

sin

sin

cos

cos

)

)

)

sin(

sin

)

sin(

sin

sin

)

,

)

×

+

=

×

+

=

×

+

=

×

+

=

-

=

+

=

+

×

=

+

×

=


[image: image30.wmf]2

)

(

)

)(

(

2

)

(

)

)(

(

2

BC

AC

AB

BC

AC

AB

B

AC

BC

AB

A

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

tg

S

S

S

S

S

S

S

tg

+

+

=

-

-

-

=

-

-

-

=

w

w


30. Nivelační přístroje. Popis.


[image: image18.png][ nieslaial jhetn





31. Nivelační přístroje. Konstrukční rozdíly podle požadované přesnosti.

· optické provažování -  použití specielního přístroje -  optický provažovač

· optické provažování přesnost -  1mm/100m

· je to úzce specializovaný přístroj

· mechanické provažování -  1cm -  5cm

· optické promítání (teodolit) -  2- 5 mm

32. Nivelační přístroje. Základní osové podmínky.

  -  pro provádění technické nivelace, aby bylo dosaženo přesných hodnot platí čtyři základní podmínky:  

                         -  postavení obou latí a přístroje musí být v přímce

-  nivelační přístroj musí být uprostřed mezi latěmi

-  délka záměrné nesmí překročit 80 m

-  čtení na lati nesmi klesnout pod 0,5 m


33. Nivelační přístroje. Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů
Nivelační přístroje musí splňovat geometrické podmínky vzájemné polohy hlavních os (stejně jako teodolity). Základními osami nivelačního přístroje jsou: vertikální osa (osa alhidády) V, záměrná osa dalekohledu Z, osa nivelační libely L, osa pomocné krabicové libely L´, osa nivelační rysky na nitkovém kříži H.
Podmínky (označované jako osové) jsou: 1. L´kolmé na V, 2. H kolmé na V, 3. L kolmé na Z

34. Nivelační přístroje. Příprava přístroje před měřením.

Příprava nivelačního přístroje před měřením

1) Pevně zašlápneme nohy stativu s nivelačním přístrojem – hlava stativu by měla být

přibližně vodorovná. Ve svahu by měly být dvě nohy stativu umístěny ze svahu kvůli

lepší stabilitě.

2) Zaostříme záměrný kříž dalekohledu a odstraníme paralaxu (stejně jako u

dalekohledu teodolitu).

3) Hrubě zhorizontujeme nivelační přístroj pomocí krabicové libely.

Pozn. U nivelačních přístrojů s klínovými kotouči, řez přístrojem viz obr.

4.10 a, je třeba postupovat následovně. Nejprve táhly otočíme tak,

aby se ocitla proti sobě (pohled shora viz obr. 4.10 b). Potom

otočíme protilehlými táhly tak, aby jejich spojnice byla kolmá na

spojnici procházející středem krabicové libely a středem bubliny v

této libele (viz obr. 4.10 c) a souběžným pohybem oběma táhly

současně dostaneme bublinu doprostřed libely. Směr pohybu táhel

je i směrem pohybu bubliny. Urovnání závisí především na

přesnosti odhadu kolmosti čerchovaných spojnic (viz obr. 4.10c).

Obr. 4.10a Obr.4.l0b Obr.4.10c

4) Zacílíme na nivelační lať a dokonale zaostříme obraz v dalekohledu.

5) Pečlivě urovnáme nivelační libelu elevačním šroubem. (U nivelačních přístrojů

s kompenzátorem tento bod odpadá, jen je třeba se přesvědčit lehkým poklepáním

nehtem na dalekohled tam, kde je umístěn kompenzátor, zda je funkční. Obraz

záměrného kříže se při správné funkci kompenzátoru slabě chvěje).
35. Určení výšky bodů. Výškové systémy v ČR .
Bpv(balt po vyrovnání)dnes používaný =Jadran-40m střední hladina jadranského moře(rakousko,uhersko, terst)CSJNS/Jadran N.N.(normál null)základ v Amsterdamu Výškový systém ČR je určen: -výškovým bodovým polem -střední hladinou použitého moře-druhem použitých výšek-způsobem vyrovnání ( zpracování )

Výškový systém -  československá jednotná nivelační síť

-  při určování nadmořských výšek vycházíme od nulového (pravého) horizontu, který je veden nulovým bodem

-  první nulový bod byl určen pro Rakousko-Uhersko v 19. století u hladiny Jaderského moře na molu Sartorio v Terstu, 

   výšková měření byla prováděna po železnici a tak se odvodila výška pro základní body, na našem území zůstal 

   zachován jen bod u Líšova v Čechách, systém se nazývá Jaderský systém

-  v současné době se používá systém Balt po vyrovnání (označení B.p.v.), nulový bod má v Kronštadtu v Baltském moři a 

    je přibližně o 0,40 m níže nežli systém Jaderský

-  v jakém systému je která mapa vyhotovená musí být výslovně uvedeno

-  výškové bodové pole tvoří body Československé jednotné nivelační sítě, tuto síť tvoří bodová pole základní a podrobná

-  základní bodové pole obsahuje 22 základních bodů, jež jsou určeny velmi přesnou nivelací

-  podrobné bodové pole má sítě III. a IV.řadu a body plošných nivelačních sítí, ty jsou určeny pro přesnou nivelaci

-  nivelační body jsou spojeny nivelačními pořady, body jsou v každém pořadu očíslovány arabskými číslicemi v   

   aritmetrickém pořadí

36. Určení výšky bodů. Nivelační body.

· ČSNS -  česká státní nivelační síť

· Značky   -  čepová -  na budovách

· hřebové -  v terénu

· základní systém - 22 bodů určených velmi přesnou nivelací

· podrobné bodové pole III. A IV. Řádu a body plošných nivelací

· tyto body jsou určeny přesnou nivelací a jsou propojeny niv. pořady 

37. Určení výšky bodů. Přehled metod.

- nivelace(VŠECHNY DRUHY),tachymetrie,metoda GPS, trigonometrickou metodou
38. Určení výšky bodů. Geometrická nivelace ze středu.

Na bodech, mezi nimiž určujeme převýšení, jsou postaveny nivelační latě. Nivelační přístroj se staví přibližně doprostřed mezi body A a B. Záměrná přímka urovnaného nivelačního přístroje vytne na latích laťové úseky lA = z (čtení vzad) a lB = p (čtení vpřed). Převýšení mezi body A a B se určí ze vztahu
[image: image19.png]AHyp=Hy-Hy=l,~lz=2-p



[image: image31.png]





39. Určení výšky bodů. Chyby při nivelaci.

obdobně jako u všech měření mohou vznikat chyby. Rozdělujeme je na:

Hrubé chyby: omyl ve čtení na lati, neurovnání nivelační libely, pohnutí latí, pohnutí přístrojem. Existence těchto chyb je prokázána, pokud při měření bude prokázána odchylka nad rámec výpočtu odchylky, musíme měření opakovat.

Chyby nevyhnutelné: jsou chyby malých hodnot, rozdělujeme je na: systematické- mají hodnotu a znaménko stále stejná – chyby z nerovnoběžnosti libely a záměrné přímky, chyby z nesvislé latě, chyby z refrakce

nahodilé- mají malou hodnotu a střídají znaménka – chyby z nepřesného čtení na lati, chyby z neurovnané libely, chyby z vibrace vzduchu apod.


40. Určení výšky bodů. Plošná nivelace.

[image: image32.wmf]R

n

R

n

2

)

2

(

2

)

2

(

+

=

-

=

å

å

w

w

 -  v praxi se setkáváme s případy, kdy je nutno provést výškopis bodů  

   rozmístěných na určité ploše, tomuto způsobu říkáme plošná nivelace

-  podstatou je provedení technické nivelace ze středu

-  výšky jednotlivých podrobných bodů se určují bočními záměrami, jejichž 

   délka může být max. 120 m

-  pro správné zjištění hodnot si na prostoru volíme vhodnou síť a o měření 

   vedeme dokumentaci

-  při čtení na lati čteme hodnoty hlavního pořadu na mm, boční body 

   plošné nivelace na cm

-  pozor -  u metody plošné nivelace neexistuje žádná zpětná kontrola

-  nivelační přístroj je nutno postavit stabilně, provést kontrolu libely, 

   neopírat se o přístroj

-  z obrázku je patrný postup to je nejprve rozvinutí pořadu technické 

    nivelace, dále vyhledání  a zaměření jednotlivých bodů bočně


41. Určení výšky bodů. Podélné a příčné profily

-  Zaměření a zobrazení podélného profilu

-  jedním z důležitých podkladů pro projektanta jsou podélné a příčné profily, které se zaměřují do výškového osazení 

   staveb, ale zejména pro potřeby liniových staveb (silnice, železnice)

-  za profil označujeme řez terénem, po určité čáře, který je rozvinut do projekční roviny

-  rozeznáváme profil podélný, tj. rozvinutí osy stavby a profil příčný, který je veden kolmo na osu stavby

-  zaměření podélného profilu provádíme tím způsobem, že podle mapových podkladů vyhledáme v terénu osu budoucí 

   stavby, tuto stavbu vytyčíme pomocí popisových kolíků, které jsou dřevěné a umisťují se po 20 m v ose stavby v terénu

-  kolík musí vyčnívat 2 cm nad terén, je označen číslem a střed -zaměřovaný bod- hřebíčkem

-  tyto body zaměřujeme pomocí nivelace, čímž získáme přehled o sklonu, respektive o výškových poměrech v terénu

-  v zobrazení vyneseme délkové hodnoty v M 1:1000, výškové hodnoty v M 1:100

-  tímto vznikne dostatečný přehled o možnostech výškového vedení trasy -  linie stavby

-  ve spojení s vykreslením budoucího průběhu nivelety stavby získáme i přehled o přebytcích, čí nedostatku zeminy na 

   stavbě


42. Určení výšky bodů. Trigonometrické měření výšek
Trigonometrické měření výšek

Spočívá v řešení pravoúhlého trojúhelníka, ve kterém měříme úhel a délku. Hledanou

hodnotou je velikost svislé odvěsny – převýšení (viz obr. 4.1).

Obr. 4.1

Převýšení tedy získáme jako zprostředkovanou veličinu z následujících vzorců:

h = D . tg 

v případě, že měříme vodorovnou vzdálenost D a výškový úhel ,

h = D . cotg z

v případě, že měříme vodorovnou vzdálenost D a zenitový úhel z,

h = D´ . sin 

v případě, že měříme šikmou vzdálenost D´a výškový úhel ,

h = D´ . cos z

v případě, že měříme šikmou vzdálenost D´ a zenitový úhel z.

Přesnost takto určeného převýšení je tedy závislá na přesnosti změřených vzdáleností

a svislých úhlů. Vzdálenosti měříme buď pásmem, optickým nebo elektronickým

dálkoměrem (viz kapitola 2). Svislé úhly měříme pomocí teodolitu (viz kapitola 3).

S výhodou lze pro současné změření obou veličin použít moderního geodetického přístroje,

totální stanice, ve které je zabudován elektronický dálkoměr i elektronický teodolit. Zároveň

tento přístroj dokáže vyřešit i výše zmíněné rovnice.
[image: image20.png]Trgonometicks wkovdal vy

Pl igomametickém ovini vy ik pourvime eodolt
Pl i it e zento e i prmky )& musime 7 vodorovnos
vadhlenost o 5ol k metene obe .

Ment v3sky bjeky e a2 b

R ——
el ke
oor o oy 4 s oty 1 + S et 1

, e P e e

»

e o iy ik o oo
o o 2L b A .Y,

wateno odorovad dalks
. v¥ke isirois nad bocdom 4
= sonitorg hel

potom patl Vs = Fa 14§ Lo Pt 4 48 cotgs







43. Určení výšky bodů. Hydrostatická nivelace, barometrická nivelace

-  hydrostatická nivelace - hadicová vodováha sestává z 10 až 25 metrů dlouhé gumové nebo plastové hadice, na obou 

   koncích jsou upevněny skleněné vodoznakové trubice, s milimetrovým dělením a uzávěry trubic, hadicová vodováha je 

   naplněna vodou nebo nemrznoucí směsí, při plnění se povolí jeden kohout přetlačný a druhou stranou se vypouští 

   kapalina, té musí být naplněn dostatek, aby zůstala v obou skleněných trubicích, při měření musíme uvolnit oba 

   uzávěry (kohouty) a počkat až se hladina ustálí, užití v terénu ukazuje obr. ,převážně se však užívá v budovách pro 

   měření krátkých vzdáleností

[image: image33.wmf]kx

x

ky

S

y

S

y

ky

S

x

kx

S

oA

S

S

S

S

S

ij

ij

ij

AB

AB

AB

AB

AB

B

A

AB

×

D

×

=

D

¢

D

=

¢

D

=

D

£

+

+

=

¢

2

12

1


-  Barometrická nivelace -  princip určování výšek je odvozen 

   od fyzikálního jevu, že tlak vzduchu se mění se změnou  

   nadmořské výšky, tlak vzduchu vyjadřujeme v Pa a je 

   známo, že se změnou výšky o jeden metr se změní 

   barometrický tlak o 12 Pa, v praxi je tento princip 

   využíván především v letectví


44. Současné určení polohy a výšky bodů. Tachym

-  na stanovišti se ustanoví přístroj, načež se zaměří výška horizontu přístroje, tento údaj zjišťujeme pomocí ocelového 

   měřidla, pomocník mezi tím postaví na sousedním stanovišti centricky tachymetrickou lať (meřičská lať) a urovná ji do 

   svislé polohy pomocí krabicové libely, měřič si stanoví do tohoto směru nulovou hodnotu vodorovného kruhu a podle 

   rysek odečte údaje na lati, poté dostane pomocník pokyn, aby se přesunul do dalšího bodu, mezi tím měřič zkontroluje 

   přístroj a zajistí přesné urovnání, dále zaměří na přetavenou lať a přečte hodnoty vodorovného a svislého kruhu a údaje 

   na lati, následuje výpočet tachymetrických bodů a zjištění hodnoty vodorovné úrovni uhlu omega a vodorovné 

   vzdálenosti S

[image: image34.png]5068





          [image: image21.png]



-  při zaměřováni nitkovým dálkoměrem budeme rozlišovat dva způsoby, při vodorovné záměře a při šikmé -  skloněné záměře

-  nadmořskou výškou bodu P vypočteme podle vzorce z předcházející stránky a to následovně

-  k výšce stanoviště bodu A tj. Vp, která byla určena předtím nivelaci, přičteme výšku přístroje nad bodem A tj.  vp, čímž 

   obdržíme nadmořskou výšku srovnávací roviny VR tj. vodorovné roviny procházející otočnou osou dalekohledu, od této 

   hodnoty odečteme čtení střední nitě na lati vp
-  vzdálenost S - k.l

� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED PBrush  ���








[image: image35.wmf]n

y

x

oy

y

n

y

x

ox

x

×

+

+

=

×

-

+

=

)

cos

sin

(

)

sin

cos

(

j

j

j

j

[image: image36.png]


[image: image37.jpg]e

- AHpg

smer postupu
meéreni



[image: image38.png]zipad y

> 1000 000



[image: image39.png]


[image: image40.png]


_1196017858.unknown

_1196021315.unknown

_1197196364.unknown

_1196021733.unknown

_1196020490.unknown

_1196021136.unknown

_1196018753.unknown

_1195583697.unknown

_1195997512.unknown

_1195997873.unknown

_1195584106.unknown

_1195017377.unknown

_1195199390

