8. Ocel jako stavební materiál (vlastnosti oceli)
Navrhuje se podle mezních stavů(únosnosti, použitelnosti)

S235 - 99% konstrukcí 360MPa mez pevnosti

S275 -  mez pevnosti 430MPa

S355 -  mez pevnosti 510MPa

Materiál pro spojovací prostředky(nýty, šrouby)

- Základní jakosti pro šrouby:

4.6.(4x100=mez pevnosti v MPa), 400x0,6-mez kluzu


5.6.


8.8.


10.9.

- atmofix -  ocel odolná proti atmosférické korozi, 50. léta, stožáry vysokého napětí


modul pružnosti v tahu a tlaku E=210Gpa


modul pružnosti ve smyku G=81Gpa


 =7850kg/m3


poissonův součinitel n=0,3


součinitel tepelné roztažnosti αt=12*10-6 [˚C-1]

- mezní stav únosnosti:

a) porušení stability polohy – vzpěr, klopení

b) překročení pevnosti - prvek nevybočí

c) únavový lom - v průřezu se střídá tah a tlak

d) křehký lom - viz c) za nižší teploty

- mezní stavy použitelnosti:

a) nadměrné průhyby a pootočení

b) nepřijatelná dynamická odezva - aby konstrukce nekmitala

- třídy průřezů ocelových konstrukcí:

1. můžeme použít plný plastický výpočet

2. omezený plastický výpočet

3. plný pružný výpočet

4. omezený pružný výpočet

- použití ve stavebnictví ( nosné kce, ..), strojírenství

- přístřešky - částečně nebo zcela otevřené objekty určené k ochraně lidí, dopravních prostředků nebo materiálu před klimatickými vlivy (nástupiště, pumpy, tribuny, kolonády, skladiště)

- Konstrukce pro velká rozpětí: Boby, Zvonařka - příhradové desky

- Vláknové(lanové) soustavy - namáhány pouze tahem: Rondo, bazén na Lesné

- Věže a stožáry - zatížení vlastní + dynamickým větrem

- Skladové účely - nádrže, zásobníky

- mostové konstrukce

- vlastnosti: měrná hmotnost 7850 kg/m3

modul pružnosti 210 000 MPa


modul pružnosti ve smyku 81 000 MPa

pevnost v tahu = pevnost v tlaku 250 - 2 000 MPa

- výhody: vysoká pevnost v tahu a tlaku, vysoká únosnost

- nevýhody: není odolná proti vlhkosti a vysokým teplotám, nutné ochranné nátěry proti korozi

- označení oceli: 10 02 05


10 - skupina


02 - třída

[image: image1.png]—= 6N/mn’]

mékk ocel

hofékora
slitina,

hlinkord
sitina

méd

— e [1]



[image: image2.png]@)

[
i

cary) tmm)

— 1)




05 - vlastnosti (svařovatelnost atd.) 
