9. Beton jako stavební materiál (vlastnosti betonu)
Beton je stavivo ze směsi drobného a hrubého kameniva a vody, které vznikne zatvrdnutím cementové kaše

- rozdělení podle místa a způsobu uložení:


- monolitické - čerstvá betonová směs se ukládá do bednění, kde se zhutní, zatvrdne

- prefabrikované - prvek je vyráběn přímo na staveništi, odformován, uložen k dozrání, uložen do konstrukce

- podle využití v konstrukci - tepelně izolační, nenosný výplňový, nosný

- konstrukce z prostého betonu, železobetonu, předepjatého betonu

 - prostý beton – lze použít pouze na konstrukce, které jsou namáhány pouze tlakovým napětím (přenáší pouze tlak) – např. základové pásy, centricky tlačené stropy

- lehký konstrukční beton se využívá u staveb, kde vlastní tíha konstrukce činí rozhodující část stálého zatížení, např. mosty, výškové konstrukce

-nejdůležitější vlastnosti: záleží na třídě betonu B5 - B60


objemová hmotnost:   lehký pod 2 000 kg/m3




obyčejný 2 000 - 2 800 kg/m3 (prostý, předpjatý, vystužený)




těžký 2 800 - 4 500 kg/m3 


modul pružnosti 13 000 MPa (B5) - 40 000 MPa (B60)


součinitel tepelné roztažnosti a = 10 * 10-6 (°C)-1

součinitel příčné deformace 0,2

- pevnost betonu: v tlaku - válcová, hranolová, krychelná



     v tahu - v příčném tahu, v podélném tahu a v tahu smykem


GRAF:




[image: image1.png]SIGMA

[MPa] /
2,00

PLATI ZAKON BACH-SCHULLE

042
PLATi HOOKUV ZAKON

EPSILON [%]




- vlastnosti ovlivňující druh betonu: vodotěsnost, trvanlivost, mrazuvzdornost
