1. Hodnota urbanistického ukazatele vodní plochy odvisí  od:

- konvence o zachování lidských práv a svobod, ukazatele kryté a nekryté vodní plochy vztažené na jednoho uživatele oblasti

2. Optimální denní návštěvnost bazénu se stanoví:

· na době provozu Cd = tp*Cn = tp*Cn*kapa/f 

· podle zákadní vodní plochy

3. Hlavními kritérii jakosti pro navrhování a posuzování úpravny bazénové vody jsou:

- mikrobiální, fyzikální, chemická kritěria

4. O hygienickém zabezpečení bazénové vody rozhoduje hlavně:

- účinná desinfekce, (některé ukazatele jsou dány normou), předpisy upraveny vyhláškou

5. Viry v bazénové vodě jsou zneškodňovány: 

· chlor, ozon, jod a brom v cizině

· oxidační činidla

6. Intenzita recirkulace bazénové vody je úměrná: 

· závislá na hloubce vody v bazénu a vyjádřena v hodinách T = 2-8 hodin

· objemu bazénu,kapacitě úpravny,Q=VB / T,T=intenzita

7. Filtrační náplň při koagulační filtraci tvoří: 

- křemičitý písek + aktivní uhlí, pemza, granitové drtě

8. Voda na úpravnu má být z bazénu odváděna: 

· žlábky do akumulační jímky a odsud do filtru nebo přívod a odvod vody musí být řešen tak aby v celém jeho objemu docházelo k vysokému stupni směšování vody v bazénu s upravenou vodou do něj přiváděnou

· trubními rozvody

9. Vyrovnávací nádrž v bazénu slouží pro: 

· aby nebylo vody moc ani málo

· pro ničeni řas

10. Kategorie neplavců požaduje: 

- delší břehová čára, hloubka do 1,3 m

11. Jako materiál povrchu stěn a dna bazénu je z hygienických důvodů nejlepší: 

· nerezové (kovové, dural)

· dlaždičky

12. Tlakový rychlofiltr se regeneruje: 

- praním vodou a vzduchem (zpětným proplachem tlakovou vodou)

13. Peloidy vznikly:

- přírodními geolog. procesy,  dělí se na bahna a humolity (rašeliny a slatiny)

14. Koncentrace plynu rozpuštěného v minerální vodě: 

- je více než 1000 mg/l CO2

15. Vzestup termální vody k povrchu je umožněn: 

- proplyněním popř. ohřátím, tím snižuje svojí měrnou hmotnost a pak začne stoupat k vývěru

16. Proti dezinfekci jsou v bazénové vodě nejodolnější:

· cysty

· viry,protozoa,vegetativní bakterie

17. Na náplavný filtr pro bazénovou vodu se naplavuje: 

- na nosnou mřížku se nanáší částečky křemeliny – křemíkových schránek fosilního mikroplanktonu, na takto vytvořeném koláči se zachycuje bazénový zákal

18. Hygienické c vytváří v bazénu :

        - ochrannou vrstvu proti organismům,která ale nemá záporný vliv na člověka, je to aktivní volný 

          chlor,v podobě kyseliny chlorné

19. Účinnost filtrace bývá sledována:

-množství suspendovaných látek,fitrační náplně,filt.rychlosti,průtoku fil.vody,viskozita,teplota vody,průtok

20. Záplavové území je: 

- vymezeno záplavovou čárou odpovídající kulminační hladině návrhové povodně

21. Opatření na ochranu před povodněmi jsou: 

· biologická, technická a organizační,  dále opatření a) preventivní(povodňové plány), b) při nebezpečí povodně a v době povodně a pak c) opatření po povodni

· přípravná-plány,hlídání stavu,ovlivňování průtoku,záchrané akce,vyyhodnocení

22. Ochranu před povodněmi v době mimo povodně zabezpečují povodňové orgány:

· správci vodních toků, uživatelé vodních děl, vlastníci nebo uživatelé nemovitostí na vodních tocích

· orgány obcí,obecní úřady s rozšířenou působností,MŽP,krajské úřady

23. Zvýšení retenční schopnosti krajiny např. docílíme:  

- zlepšením hydropedologickými vlastnostmi půd, zvýšení jejich vodní kapacity,obsahu humusu, vsakovacích vlastností půd (chování a zadržení)

24. Základní technická opatření protipovodňové ochrany, které lze považovat za preventivní -protipovodňové opatření:

       - kanálové stavby, hráze, nádrže

25. Mezi protipovodňová opatření na vodních tocích a nádržích patří: 

- biologická, záchytné kanály, odlehčovací kanály, ochranné hráze

26. Mezi protipovodňová opatření na úseku dopravní infrastruktury patří: 

-

27. Mezi protipovodňová opatření na úseku technické infrastruktury patří: 

- stavby studní sloužící  k zásobování pitnou vodou

28. Pro vznik a vývoj povodně jsou určující: 

- kulminační průtok a objem povodně (vydatnost dlouho trvajících dešťů, prudké tání sněhu, vytvoření bariér při chodu ledů)

29. Vodní plavba je: 

-

30. Evropské vodní cesty se dělí do: 

- 6 kategorii

31. Nákladní loď Evropa II je navržena pro:

 - dopravu postrkem 4.třída

32. Max. rychlost proudu pro splavněné řeky je: 

        - v = 1,5 – 2,0 m/s a trasa musí mít dostatečné poloměry

33. Návrh poloměru oblouku Rmin průplavu (L= délka lodi): 

- R = 10L a v nepřehledných místech je to 1000 m

34. Šířka jednoduchého průplavu je (b = šířka lodi): 

- B = 1,5 – 2b

35. Plavební komora umožňuje lodím se: 

· k překonání výškových změn

· překonat rozdíl horní a dolní hladiny

36. Rejda je: 

- seřadiště lodí, prostor před plavební komorou

37. Šířka rejdy je:

- min. pro 3 lodi vedle sebe + svodidla, pacholata-k uchycení lodí

38. Zásobní objem nádrže slouží:

- k nalepšování průtoků a k zajištění odběru vody v málo vodných období, u rybníků je to užitný prostor-celý věnovaný rybochovu a část je zálohový prostor(část vody pro jiné využití)

39. Přehrady na vodních tocích v ČR jsou většinou postaveny jako:

- víceúčelové hrazené údolní nádrže

40. Největší objem má většinou u vodohospodářských nádrží (přehrad): 

- zásobovací prostor

41. Brněnská přehrada je: 

- betonová gravitační

42. Zemní homogenní přehrady se používají:

        - pro hráze do výšky 9 m

43. Vývar je:

- hlavní část pevného svahu (spolu s přelivem), prohloubená a opevněná část podjezí,která vytváří podmínky pro vznik vzdutého vodního skoku (tvořen deskou a prahem),  objekt sloužící k dispaci (tlumení) energie toku

44. Gravitační betonové přehrady mají většinou návodní líc: 

· sklon 1 : m, roste s vylehčením (až 0,6) může být obloukový a lomený

· takřka svislý

45. Vysoké zemní sypané přehrady bývají většinou: 

- lichoběžník, z heterogenního materiálu

46. Klenbové přehrady se navrhují: 

- do úzkých údolí  L/H  < 3    4 < L/H <6, (přenáší zatížení klenbovým účinkem do boků)

tam kde je možné využít úzký profil

47. Které z uvedených zařízení se nepoužívá u spodních výpustí:

- používá se návodní a provozní uzávěr, nepoužívá se redukční uzávěr

48. Bezpečnostní přeliv:

- pro převádění povodňových průtoků z nádrže přes hrázové těleso – korunový, boční, postranní, šachtový, dělá se na vodu která se v budoucnu očekává

49. Kamenité hráze se staví ve sklonu:

- 1 :1,2 – 1 : 1,5

50. Odběrný objekt u vodárenských zemních přehrad se umisťuje: 

- jako samostatný objekt mezi vlastním tělesem hráze

51. Injekční clona se umisťuje většinou:

- do injekční štoly v základech hráze,  pod hranou hráze v návaznosti na těsnící prvky hráze

52. Sufoze je:

- vyplavování částic z vrstvy zeminy, postupné rozpouštění nebo vyplavení tmelu nebo jiných rozpustných částí hornin

53. Mrtvý nádržní prostor je:

- nejde vypustit, je pod úrovní spodní výpustě

54. Jez je:

- stavba umístěná v korytě toku, která trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům,   stavba sloužící ke stabilizaci toku, energetické využití a umožnění odběru

pohyblivá nebo pevná kce

55. Pohyblivý jez je:

- umožňuje regulovat v určitém rozmezí výšku vzduté vody dle okamžitých potřeb,  jez s pohyblivou hradící konstrukcí

56. Provizorní hrazení je:

- zařízení k dočasnému zahranění průtoku vodohosp. objektem

57. Jezy jsou zpravidla vybaveny:

- vývarem

58. Počet skupin skládek podle třídy vyluhovatelnosti : 

- S 1 – S 4

59. Roční produkce odpadů v České republice podle programu odpadového hospodářství: 

- kolem 43 milionů tun odpadu

60. Rozložení produkce odpadů na Zemi je: 

        - nejvíce odpadu je spojeno s dolováním – 83%, průmysl – 7,5 %,stavebnictví – 

         4%,domácnost+občanská vybavenost – TKO 0,4% + splašky 0,4%

61. Do státní správy v odpadovém hospodářství patří :

-

62. Katalog odpadů zařazuje odpady do těchto kategorií :

- plynné, kapalné, pevné   zpracovatelné,nezpracovatelné, hygienicky závadné a toxické

63. Na území ČR je v souladu se zákonem 86/2002 Sb. provozováno :

-podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný majetek,
64. Tuhý komunální odpad z měst a obcí je možno bez rizikového příplatku vyvážet na skládky:

- řízené

65. Nebezpečný odpad je odpad :

- který při nesprávném zacházení může vyvolat zdravotní problémy, (je výbušný,hořlavý, má oxidační schopnost a schopnost uvolňovat jedovaté plyny při styku s vodou nebo vzduchem, ekotoxicita, žíravost, infekčnost a radioaktivita)

66. Minimální vzdálenost řízené skládky od zástavby za přirozenou či umělou překážkou je:

- 500 m (terénní val, vzrostlá zeleň 200 m)

67. Na území ČR je nakládání s „obaly“ řízeno podle:

        - zákona o odpadech 238/91 sb.

68. Rekultivace řízené skládky je povinná:

- platí pro všechny typy skládek S 1 – S 4

69. Na území ČR je v souladu se zákonem 185/2001 Sb. provozováno:  

- 300 skládek

70. Odpady se dělí podle vlivu na ŽP na:

- nebezpečný a ostatní

71. Skládkové vody jsou:

- skládky se musí zalívat, špinavá voda která odteče se zase zpět naleje na skládku

72. Kompostárny jsou:

- zařízení kam se ukládá organický odpad a za přístupu vzduchu vzniká kompost (vznik methanu)

73. Splaveniny jsou:

- posouvají se po dně toku, částice >0,2 mm

74. Vymílací rychlost: 

- rychlost,kdy se dno dává do pohybu

75. Koryto procházející městem se navrhuje zpravidla na (návrh stupně ochrany): 

- Q50 – Q100 (na 50-ti letou az 100 letou vodu)

76. Hráz s úplnou ochranou se navrhuje na: 

- Q100 a vyšší se navrhuje 0,4 až 1,0 nad maximální hladinou

77. Kyneta a berma jsou částí: 

- říčního koryta

78. Trasa koryta vodního toku se navrhuje: 

- poměr minimálně 6B, rovný úsek 2 – 4 B, B je šířka koryta při n-leté vodě 

79. Návrh nivelety dna: 

-

80. Opevnění koryta toku se provádí: 

- pomocí živé vegetace, použitím stavebních materiálů (posetím,odrnováním,štěrkové pohozy,kamenná rovnanina, zdivo na sucho nebo do betonu a beton)

81. Břehové opevnění toku se stabilizuje proti sesunutí:

- patkou

82. Stabilita hráze se počítá: 

- počítá se usmýknutí hráze po základové spáře (sypané + betonové hráze), stabilita zemin a průsak (sypané), překlopení a prolomení podloží (betonové)

83. Meandrování koryta je proces: 

- tvorba zákrutu,vymílání 

84. Koncentrační (soustřeďující)stavby na vodních tocích se používají: 

- na zúžení řeky (průtok řeky můžeme navrhnout do menšího místa=soustředíme jí tam), zamezení meandrování toku

85. Výhony se dělí (ve vodních tocích):

- kolmé, inklinantní (po vodě), deklinantní (šikmé po vodě), ( stabilizace břehu)

86. Poloměr oblouku upraveného toku má hodnotu:

       -6b – šířka koryta

87. Přirozený podélný sklon toku má tvar:

· esíčko 

88. Maximální denní potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nejčastěji v:

· m3/den

· l/s

89. Maximální hodinová potřeba vody v systémech zásobování pitnou vodou se udává nějčastěji v:

· m3/hod

· l/s

90. Koeficient denní nerovnoměrnosti při výpočtu potřeby vody:

- závisí na velikosti obce

91. Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh při výpočtu potřeby vody nabývá hodnot:

- 1,8 a pro sídliště 2,1

92. Výtlačné přiváděcí řady od zdroje vody k úpravně vody se dimenzují na:

- max. denní potřebu vody

93. Gravitační zásobní řady mezi vodojemem a spotřebištěm se dimenzují na:

- na co nekratší vzdálenost mezi vodojemem a spotřebištěm,   na nestacionární proudění včetně vodních rázů a návrhu ochrany

94. Doporučená rychlost proudění ve vodovodních sítích se pohybuje v rozmezí:

- pro větevnou síť v = 1,0 m/s

95. Maximální hydrostatický tlak na přípojce ve vodovodní síti může být:

- 0,6 MPa

96. Minimální hydrodynamický přetlak na přípojce vodovodní sítě u vícepodlažní zástavby musí být větší než: 

- 0,25 MPa

97. Ve vodárenství se pro zásobování vodou používají nejčastěji: 

-nádrže, vodojemy

98. Při zapojení čerpadel stejného typu vedle sebe dochází ke: 

- zvyšování čerpaného množství

99. Zemní vodojem musí mít minimální celkový objem akumulace:

        - min 0,6 Qm

100. Nejčastěji použitým trubním materiálem na vodovodních sítích v ČR je:

- plasty, sklolaminát, železobeton, litina, ocel, azbestocement,   kamenina,železobeton

-polypropilen (plasty)

101. Označení DN se ve vodárenství používá pro:

· jmenovitá světlost JS, PN – jmenovitý tlak JT

· vnitřní průměr

102. Jednotkový únik jako vyjádření vody nefakturované se udává v:

        - litr/den,   km/rok
103. Vodárenské čerpací stanice se dimenzují na:

- maximální denní potřebu vody Qm

104. Jednou ze základních charakteristik čerpadel je: 

· přemístit vodu

· průtok a výška (Q, h)

105. Vodovodní potrubí veřejného vodovodu: 

· se nesmí propojovat s potrubím užitkové vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému

· je umístěno v chodníku 1,5m pod povrchem

106. Vodorovná vzdálenost k hranici ochranného pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu je:

- 2 m

107. Vodovodní přípojka tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru je:

- domovní přípojka,která se skládá z tzv. veřejné části a domovní části

108. Při jímání podzemní vody se nejčastěji v ČR pro hromadné zásobování pitnou vodou používají:

· vertikální, horizontální a plošné

· štoly a galerie

109. Vodní zdroje se pro účely zásobování pitnou vodou dimenzují na: 

-

110. Artézské studny jsou studny , které jímají:

· podzemní vodu s napjatou hladinou

· vodu bez čerpání

111. Zárubnice je:

· zprostředkuje přítok vody do studny

· výstroj studny

112. Vodárenský odběr vody ze dna vodního toku se používá zejména:

· v proudící vodě, v málo znečištěných tocích s malým množstvím vody

· z nádrží a jezových zdrží  a bystřin

113. Dezinfekce vody se provádí nejčastěji: 

- chlorem

114. Doporučená minimální koncentrace zbytkového chlóru u spotřebitele by neměla klesnout pod:

- 0.05 mg/l

115. Maximální přípustná koncentrace železa v pitné vodě je:

- 0,3 mg/l,  ve studni 0,5 mg/l

116. Čiřiče jako objekty úpravy pitné vody se často kombinují do jednoho objektu s:

- usazovacími nádržemi

117. Čiřiče slouží k odstraňování:

- kalu (koloidních částic)

118. Jako koagulant se při úpravě pitné vody nepoužívá:

- používají se soli hliníku a soli železa, CaOH2,NaOH nebo Na2Co3 (při nízkém pH vody),polymerní flokulanty, pomocné bentonit, kaolin, křemelina, práškové aktivní uhlí a sražený uhličitan vápenatý

119. Při praní filtru v objektu úpravny vody se používá:

- evropské – voda + vzduch   americké - voda

120. Doporučená filtrační rychlost u otevřených evropských filtrů při úpravě vody je:

- 5 m/hod (4,5 – 7 m/h)

121. Průměrná cena vodného a stočného v ČR je:

- vodné 20,10 Kč a stočné 27,05Kč, celkem 47,15 Kč 

122. Vápenné mléko se při úpravě vody dávkuje za účelem:

· zbavení kyselosti

· zvýšení pH

123. K předčištění surové vody se nepoužívají: 

-  zbavení hrubých nečistot, používají se česle (hrubé jemné), síta, lapáky, písky, mikrosíta

124. Doba zadržení v usazovací nádrži je: 

- 1 až 2 hodiny, dle charakteru suspenzí

125. Inženýrské sítě dělíme podle významu do:

-nejvýznamnější, regionální, jednotlivý odběratelé jsou připojeni, připojeni drobní odběratele

4 kategorií

126. Nejblíže k budovám se klade:

- silové kabely,pak plyn,voda,..

127. Vodovod se umisťuje pokud možno do: 

- hloubky 150 cm, do chodníku, zelené plochy

128. Největší min. vzdálenost stanovená ČSN mezi 2 vedeními inženýrských sítí při jejich souběhu je mezi:

· plynovod a stoka (kanalizace)

· horkovod a voda (1m)

129. Mezi energetické sítě nepatří:

-patří tam energetické – silový rozvod elektrické energie

130. Největší minimální krytí stanovené ČSN je pro:

· kanalizace

· vodu 150cm

131. Hloubený výkop označujeme jako rýhu, jestliže jeho šířka je:

-největší šířka v úrovni terénu je 2 m

132. Šířka dna rýhy při kladení potrubí závisí na: 

- na typu potrubí a na DN

133. Kolektor slouží k prostorovému uložení vedení technického vybavení: 

· inženýrských sítí

· voda, osvětlení, větrání, odvodnění, plyn…

134. Do primárních kolektorů ukládáme většinou:

- vodovod, telefon, elektrika, plyn

135. Průchozí šířka u průchozího kolektoru musí být minimálně: 

- 750 mm

136. Do sekundárních kolektorů se nesmí umísťovat: 

- vysokotlaký plynovod,vodovod nad 180 °C, kanalizace,elektrika víc jak 110 kV, parovody s tlak 1,6Mpa

137. TUBUS je označení pro: 

- tunel nebo šachta

138. Vodovod se v kolektoru ukládá zásadně:

· při podlaze

· bez tepelné izolace, antikorozní úpravou

139. Vstupní šachty do sekundárního kolektoru musí být:

- 700x900mm

140. Pro horkovody se používá potrubí:

· předizolované

· ocelové, měděné, polypropylen 

141. Redukční stanice se užívá u sítí:

- u plynovodu

142. Elektrochemická koroze potrubí vzniká:

· probíhá v prostředí, které má povahu elektrolytu

· působením rozpuštěné soli,kyselin a zásad z půdy
143. Časového oddělení telekomunikačních cest se užívá u sítí:

· u telekomunikační sítě a jde o převedení přenášení informace do číslicového tvaru dvojkové soustavy, je to u počítačové techniky   

· vodičové sítě, 

144. V horkovodních sítích: 

- nesmí být voda víc jak 180°C

145. Objektivní posouzení vodohospodářských poměrů zájmového území ke stanovení potřebnosti hydromelioračních úprav se stanovuje podle:

-hydrogeologického průzkumu

146. Pivotový zavlažovač je závlahový detail umožňující postřik na ploše ve tvaru:

- na ploše ve tvaru kruhu

147. Za území ohrožené erozí považujeme svahy se sklonem nad:

- 4 st – mírná, 4st. – silná, 12 st. velmi silna

148. Minimální šířka terasy je:

- 5 m (maximální je 30m)

149. Hloubka uložení plošné trubní drenáže se řídí:

- klimatickými podmínkami, porostem a druhem půdy

-

150. Nebeské rybníky jsou:

· nemá trvalý přítok, dotován z povodí nad hrází, z průsaku a povrchového odtoku

· bezodtokové, malé mělké, při velkém výparu zcela vysychají

128.Větrnou erozí je ohrožováno: 

· 36 procent našeho území

· 28,8 % zemědělských půd

129.Požerák je součástí:

· trubní výpustě – k uzavírání – u rybníka (do hloubky 3 m)

· akumulační nádrže se sypanou hrází, přepad je svislou šachtou nádrže s regulovaným přítokem

130.Přehrážky jsou:

· překážky pro migraci vodních živočichů, má za úkol zbrzdit vodu a zastavit bordel 

· primární úpravy bystřiny do vodorovného sklonu, zachycení splavenin

131.Regulační drenáž je: 

· slouží k závlaze i k odvodnění (pokud je sucho – závlaha, pokud mokro – odvodnění)

· odvádí vodu, která lze regulovat

132.Kapkovač je: 

· kapková závlaha, když voda kapá na tu rostlinu a ta ji 100 procentně využije

· dávkuje výtokové množství vody o velmi malé intenzitě

133.Organizační opatření na ochranu půdy jsou: 

· biologická(zalesňování rozvodnic, travnaté pole), agrobiologická(změna kultur pěstování, technická (hnojení půdy a ovlivňování délky svahu – terasování)

· polohové rozmístění kultur (lesy, zatravnění), pásové pěstování

134.Zvláštním nádržním prostorem u rybníků je:

- půdní prostor (pro odvodnění bahna)

135.ÚSES tvoří:

- biocentra, biokoridory, interakční prvky

136.Jako zdroj závlahové vody slouží:

-voda povrchová, podzemní a odpadní

137.Počátky vodního stavitelství se datují: 

- v ranných dobách rozvoje starověkých civilizací, z doby 4000 let př.n.l. Mezopotámie

138.První realizovaný vodohospodářský projekt komplexního využití vodních zdrojů (závlahy,úpravy toků, vodovody,lázně) 

- soubor staveb v Babylonii asi z r.1740 př.n.l, pro závlahy a úpravy toků

139.Aqua Appia v Římě byl/a

- první vodovod v Římě o délce 16,6 km (305 př.n.l)

140.První veřejné lázně byly postaveny v: 

- Římě,kolen 50 př.n.l

141.Zákaz vypouštění splašků do ulic byl vydán v Praze: 

- první polovina 14-tého stol.

142.Největší rozmach rybníkářství nastává v Čechách: 

- 15. a 16. stol na Pardubicku (za Karla IV - 14. stol)

143.Rudolfova štola v Praze byla vybudována za účelem:

· odebírala vodu pro rybník z Vltavy pod Letenskými sady (1585)

· aby zvěř měla čistou proudící vodu

144.Čistírny odpadních vod byly vybudovány na území dnešní ČR:

 - v roce 1906 v Bubenci, Brně, Bratislavě, Košicích

145.První závlahy u nás (východní Čechy) jsou datovány:

- 1857 zavlažovací luk v poříční zóně (od Štěpána 1257)

146.Normy ve vodním hospodářství jsou: 

· ČSN, ČSN ISO, ČSN EN

· Nejsou závazné, pouze některé

147.Základním zdrojem pitné vody pro město Brno je vodní zdroj: 

· Březová nad Svitavou

· Vírská přehrada nad Svratkou

148.Území České republiky leží na rozvodí:

· Baltské, Severní a Černé moře

· Povodí Labe, Odry, Dunaje

149.V ČR se projevuje aktuálně v oblasti spotřeby pitné a užitkové vody v souhrnu: 

- klesající trend, pozitivum

150.Povrchová voda je: 

· přirozeně se vyskytující na zemském povrchu

· ztéká po povrchu a nevsakuje se

151.Prioritu výstavby ČOV se dle standardů EU přesouvá na velikostní kategorii:

- skupinu sídel s 2000- 5000 obyvateli

152.Velmi silná eroze se projevuje na pozemcích:

- se sklonem nad 12 stupňů, %

153.Vodní eroze vzniká:

- tam kde vzniká povrchový (půdný) odtok, je  plošná (úzké zářezy), výmolová (strže), proudová(narušuje koryta řek)

154.Přípustná eroze:

- vyjadřuje rozsah eroze, při níž nedochází  podstatnějšímu snížení úrodnosti půdy a ke zhoršení jakosti vody

155.Technické způsoby protierozní ochrany spočívají:

· ve výstavbě záchytných příkopů, průlehů, odpadů, teras,..

156.V erozně ohrožených oblastech rozmisťujeme kultury tak, aby:

- abychom zamezili povrchovému odtoku

157.Plodinové pásy umísťujeme:

- po vrstevnici

158.Technickým způsobem protierozní ochrany je hrazení bystřin – při něm používáme: 

- koryta bystřiny, je to úprava povodí bystřiny,  přehrážky,stupně,terasy…

159.Na ochranu proti větrné erozi navrhujeme větrolamy. Šířka a výška větrolamu bývá obvykle:

· š = 8 – 11 m, v = 25 m

· na ochranu 

160.Pásma hygienické ochrany se určují:

· rozhodnutím vodohosp. Orgánů

· 1.stup.=200-300m proti prouhu, 15m šířka

· 2.st. =2-5km

161.Do zemědělského půdního fondu náleží:

· závlahové vodní nádrže

· orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady a louky, pastviny, půda v budoucnu obhospodařována, rybníky, nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (polní cesty)

162.Zpřísněná a speciální ochrana území se navrhuje:

- u povodí a vodních zdrojů, je to cílená ochrana vody a půdy, v oblastech s významnou akumulací vod

163.Technické normy platné v oboru vodní hospodářství:

- CSN, ON (oborové normy), TNV (odvětvové normy vodního hosp.), jsou nezávazné ve všech ustanovení v nich obsažených

164.Množství oderodované půdy se vypočítá:

- rovnicí Wischneira-Smitha

165.Jakost závlahové vody je stanovena:

- normou

166.Nejpoužívanější závlaha u nás je:

- pásový zavlažovač, závlaha postřikem
167.Stoková síť jednotné soustavy

· dopravuje veškeré druhy OV společnou trubní sítí do ČOV 

· je součást kanalizace bez ČOV (čistírna odp.vod;-)

· zabezpečují zachycování a odvádění OV z oblasti

168.Splaškové odpadní vody jsou

- OV z domácností, hygienických zařízení, objektů spol. stravování ; neobsahují průmyslové OV

169.Integrovaný systém odvodnění představuje:

- městské odvodnění je v současnosti řešeno jako integrovaný systém, který se skládá ze 3 základních prvků, jsou to stokové sítě,ČOV a recipient

170.Odlehčovací komory na stokové sítí slouží:

· pro separaci průmyslových odpadních vod

171.Pro stoky se doporučuje použít přednostně tyto tvary:

- vejčitý a kruhový

172.Hydraulický poloměr je

- R = S/O

173.Vstupní šachty se navrhují

· tam,kde se mění směr nebo sklon a profil stoky nebo při spojení stok

· pro zprávu a údržbu, revizi, čištění a větrání stok (uprostřed silnice po 50-60m)

174.Kanalizační přípojka je potrubí:

· od domovního objektu do kanalizačního řadu

· potrubí sloužící k připojení každé nemovitosti…

175.Balastní vody jsou:

· k ochlazení OV, ředí znečištění, zvětšují objemy DN; když dochází k průsaku vody do stoky,ta pak funguje jako drenáž = výskyt balastních vod

· veškeré vody, kt se dostaly do stokové sítě jednak infiltrací (průnikem z okolního prostředí-obvykle zeminy, do poškozených stok,kanalizačních křídel)

176.Pokud je nutné navrhnout na jednotné stokové síti shybku, navrhuje se

· tam kde dochází ke křížení stoky s vodním tokem a jinými překážkami

· tak aby průřezová rychlost ve shybce byla při návrhovém průtoku 1-3m/s

177.Uliční dešťové vpusti jsou

· součástí komunikačních staveb, mají přímou vazbu na jednotný nebo dešťový stokový systém

· 40-60m od sebe

178.Při výstavbě gravitační stoky se postupuje

· dimenzování od nejvyššího bodu sítě

· ze vzdáleného(výše) konce k ČOV (níž) (samospád) 

179.Mezi tzv, zvláštní způsoby odkanalizování řadíme

- podtlaková (vakuová), tlaková, maloprofilová kanalizace

180.Nejmenší profil kanalizační přípojky je

- DN=150 mm, sklon 1 %

181.Podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace určuje:

· dle nařízení vlády (zákona)

· určuje kanalizační řád, norma ČSN 75 6101 Stokové sítě  a kanalizační přípojky

182.Splaškové sítě od dílné soustavy se navrhují na průtok:

· dimenzujeme na 2*Qmax

· (průměrný denní průtok splaškových vod / počet hodin) x součinitel maximální denní nerovnoměrnosti

183.Mezní (hraniční) odtok deště z OK je:

- navrhují se na násobek či poměr ředění Q24

184.Infekční odpadní vody je možné vypouštět do stokové sítě:

· nesmí, můžou jen s dostatečnou ochranou

· po předchozím čištění, stoka musí být pod hladinou podzemní vody

185.Radiální systém odvodnění je realizován: 

 -většinou pro odvodnění uzavřených kotlin, voda se vztahuje do nejnižšího místa, odkud se přečerpává nb vedení přetlakem převáděné do ČOV

186.Elementární stokové povodí (kanalizační okrsky) se po aplikaci racionálních postupů stanovuje: 

- 

187.Záchytné nádrže jsou zařazovány do integrovaného systému odvodnění:

· dešťové nádrže na stokových sítí

· osazují se tam, kde v první fázi odtoku předpokládáme nevýrazné znečištění,odlehčovací komora, recipient

188.Při mechanickém čištění odpadních vod se odstraňují:

· 20 – 25% nečistot, velké plovoucí předměty,hrubé nerozpustné částice,písky

· lapáky písku, florace, filtrace
189.Lapače písku slouží:

- k zachycení těžkých sunutých látek minerální povahy, sedimentace částic 0,1 – 0,3 mm

190.Aktivace je:

- aerobní způsob biolog. čištění OV  aktivovaným kalem, nazýváme směsnou kulturu

191.Usazovací nádrže zařazené do sestavy ČOV jsou určeny: 

· separace biologických částic vzniklých při biolog. Čištění

· ke gravitační separaci suspendovaných látek

192.Těžké kovy v čistírenských kalech:

· vyskytují se v nerozpustné formě

· se odstraňují chemicky a provzdušněním

192.Samočištěním ve vodních tocích označujeme:

· usazování, ředění a přestup kyslíku, přímá oxidace

193.Ukazatele přípustného znečištění vod:

· vyplývají z nařízení vlády  (městské, průmyslové, s obsahem závadných látek)

· imisní směrnice

194.Tam, kde nelze připojit nemovitost na veřejnou kanalizaci se požívají žumpy a septiky – žumpa:

- žumpa má jednu komoru a musí se pravidelně vyvážet, septik je vícekomorový a OV tečou do kanalizace

195.Desinfekce vypouštěných odpadních vod:

- tam,kde je to nařízeno příslušným orgánem hygienické a protiepidemilogické služby

196.Tuky a oleje se z odpadní vody odstraňují: 

- pomocí flotace

197.Štěrbinová nádrž se skládá:

- z prostoru usazovacího a vyhnívacího

198.Proces dočišťování odpadních vod se označuje:

- 

199.Česle se zařazují do linky čistírny odpadních vod:

- před lapače písku, je to první článek čistírenského procesu

200.Podstatou biologického čištění odpadních vod je:

- biochemické, oxidačně-redukční reakce

201.Kal lze zpracovat vyhníváním ve vyhnívacích nádržích – základním převažujícím produktem je:

· CH4, při 27 – 37 st. Celsia

· Bioplyn, kyselina octová a biofilm

202.Co je to BSK5:

- biologická spotřeba kyslíku, 5-ti denní při 20° C

203.Proces zahuštění kalu je:

· snížit objemové množství kalové suspenze – snížení vody v kalu, (gravitační nebo flotační nebo strojní)  

· odstranění volné vody

204.Anaerobní procesy probíhají za:

- bez přítomnosti kyslíku, (redukční procesy) 

205.Jako první z objektů mechanického čištění na čistírně odpadních vod najdeme:

        - síta a pak česle

206.Aerace se vyskytuje na čistírně odpadních vod v procesu: 

· aktivačním ; podkapitola je směšovací ; provzdušňovací

· procesu fyzikálně chemické preoxidace vzdušným kyslíkem
207.Hydrologie je nauka o 

· vědní obor, zabývající se zákonitostmi časového a prostorového rozdělení oběhu vody na Zemi a jejími fyz.chem. a biolog. Vlastnostmi

· výskytu aoběhu vody v přírodě

208.Velký oběh vody v přírodě je 

· přesun vody mezi souší a oceánem

209.Malý oběh vody 

· místní přesun vody buď jen na souši nebo jen na oceánu

· výpar i srážky nad oceánem

210.Ombrometr je

· k měření dešťových srážek (srážkoměr)

· měří se jím srážky dopadající na zemský povrch

211.Průtok v řekách stanovuje z

· Q=v*s

· Q=k.(i    k=modul průtoku, i=sklon

212.Limigraf je

· k registraci vodních stavů – osazen v registračních vodoměrných stanicích

· přístroj udávající přesné informace o výšce hladiny vody

213.Q100 je

· 100-letá voda, jednou za 100 let

· průtok, kt je překročen jednou za sto let

214.Q365d 

· nejmenší průtok vody který trvá jen jeden den v roce

· roční průtok za 365 dní

215.Povodeň je

- výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod,při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území ; stav kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo je odtok nedostatečný + vyhlášení II st. povodňového stavu

216.Srážky dělíme podle vlivu na povodí na 

- regionální (=z mraku z moře,několikadenní, malá intenzita) nebo přívalové(=krátkodobé intenzivní deště na malém území)

217.Množství srážek se vyjadřuje nejčastěji jako 

množství spadené vody v mm/m2

218.Je výpar z půlky součástí malého oběhu vody v přírodě 

- ano

219.Velký oběh vody v přírodě je s ohledem na objem vody

- menší než maý oběh vody

220.V limnigrafické stanici měříme

-zapisuji vodní stav – množství vody protékající vodním tokem 

-výšku hladiny vody

221.Hydrogram povodně je

· průběh povodně – diagram povodně – jak kulminuje 

· zaznamenává změnu v čase stavu vody
222.Rovnice kontinuity – spojitosti proudu je matematickým zápisem zákona

· zachování hmotnosti

· hmotnostní tvar rce kontinuity : Qm=(vA

223.Síla od hydrostatického tlaku na rovinnou plochu je  
[image: image1.wmf]T

z

A

g

F

r

=

 . Co značí zT?

· ztráta třením

· těžiště tlačené plochy pod hladinou

224.Je-li působiště vztlakové síly pod těžištěm plavajícího tělesa, plave těleso stabilně,když platí 

-g<fk  tíhová síla<vztlaková síla

hetacentrum se nachází nad těžištěm tělesa 
225.Režim proudění při proudění (mezi laminárním a turbulentním) se stanovuje na základě zákona:

- Reynolds   Re=v*D/viskozita

-zachování mechanické energie v proudu kapaliny

226.Ztráty třením po délce při rovnoměrném ustáleném proudění v potrubí se vypočte z Darcy Weisbachovy rovnice 
[image: image2.wmf]g

v

d

l

Z

T

2

2

L

=

, kde Λ je:

- ztráta třením po délce

227.V Chezyho rovnici 
[image: image3.wmf]J

R

C

v

=

 je C Chezyho rychlostní součinitel, 
[image: image4.wmf]6

1

.

R

n

l

C

=

, kde n je:

- drsnost

228.Hydraulický poloměr v kruhovém potrubí je poměr

- R=S/O (průtočná plocha/omočený obvod)

229.Při výtoku malým otvorem z velké nádrže platí při stejném tlaku nad hladinou vody v nádrži a výtokovém průřezu 
[image: image5.wmf]T

z

g

S

Q

2

m

=

, kde μ značí:

- výtokový součinitel

230.Pro obdélníkový průřez ve stěně, kde dvě strany obdélníku jsou rovnoběžné s hladinou, pro nezatopený výtok otvorem platí 
[image: image6.wmf](

)

(

)

[

]

2

3

1

2

3

2

2

3

2

k

h

k

h

g

b

Q

+

-

+

=

m

 . Co značí h2?

-poloha (hloubka) horní hrany otvoru pod hladinou

231.Pro přepad vody přes přeliv platí vztah pro přepadové množství 
[image: image7.wmf]2

3

0

2

.

h

g

b

m

Q

s

=

,

kde σ značí:

-souč.sklonu přelivné hrany (nebo zatopení)

232.Pro měrný Thomsonův trojúhelníkový přeliv platí pro přepad při dokonalém přepadu vztah 
[image: image8.wmf]2

5

.

h

a

Q

=

, kde a  je konstanta:

a=1,4

233.Energetická výška průřezu je definována jako 
[image: image9.wmf]g

dv

y

E

2

2

+

=

, kde y  značí:

-hloubka

-pologová geodetická výška

234.Říční proudění v průřezu je, když při daném průtoku Q je hloubka vody při rovnoměrném proudění y0 

-h >hk větší než kritická hloubka (velká hloubka, malá rychlost)

235.Vodní skok vzniká při proudění volnou hladinou v koutech

- při přechodu z bystřinného do říčního proudění

236.Pro proudění vody plně nasyceným porézním prostředím odvodil Darcy vztah 
[image: image10.wmf]12

2

1

.

L

h

h

A

k

Q

D

-

=

, kde  k je:

- součinitel úměrnosti (filtrační součinitel) (souč.hydraulické vodivosti nebo souč.propustnosti)

237.Pro vydatnost  studny platí při snížení hladiny na studni 
[image: image11.wmf]r

R

y

Y

k

Q

ln

.

.

2

0

2

-

=

p

, kde R je

-dosah snížení (studny)

238.V Darcyho vztahu 
[image: image12.wmf]l

h

k

v

f

¶

¶

=

, značí vf

- fiktivní filtrační rychlost
239.Coriolisovo bezrozměrné číslo vyjadřuje s ohledem na bodovou rychlost a střední průřezou rychlost poměr:

- podíl skutečné Ek v průřezu stanovené z bodových rychlostí ku Ek vyjádřené z průřezové rychlosti

240.Při proudění ustáleném, rovnoměrném proudění vody v otevřených korytech platí, když: J0 – sklon vody; Jh – sklon hladiny; Je – sklon energie

- Jo=Jh=Je

241.Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu popisuje pro jednotku tíhy průtoku 
proudovým vláknem :

· součet polohové, tlakové a rychlostní výšky

_1196071482.unknown

_1196071858.unknown

_1196072050.unknown

_1196071633.unknown

_1196071646.unknown

_1196071610.unknown

_1196058445.unknown

_1196068691.unknown

_1196069037.unknown

_1196069191.unknown

_1196062285.unknown

_1196058386.unknown

