Projekt: Záchytný kanál

Zadání projektu:

Vyřešte ochranu budov před svahovými odtoky při krátkodobých přívalových deštích pomocí záchytného kanálu dle situace (M 1:2500).

Záchytný kanál je navržen lichoběžníkového průřezu a je zaústěn do toku.

Parametry:
intenzita návrhové srážky i=180+3n=183 [ls-4ha-1]



odtokový součinitel φ=0,35
Přílohy:
1. průvodní zpráva 
2. výpočty a měrné křivky

3. výkresy: č.1 vzorový příčný řez (M 1:20)

 
 
      č.2 podélný profil záchytného kanálu (M 1:1000/100)



4. situace (M 1:2500)

Průvodní zpráva:


Identifikační údaje: 
název stavby - Záchytný kanál





místo stavby - Vrchlabí, Liščí kopec




parcelní číslo - 640





investor: město Vrchlabí




datum zahájení stavby: 8.10.2005





datum ukončení stavby: 15.11.2005


Hydrologické a hydraulické podmínky:

Intenzita návrhových srážek je 183 [l s-1ha-1], odtokový součinitel φ=0,35. Celková plocha ze které odvádíme vodu je rozdělená na tři dílce o plochách: S1=6,2ha, S2=8,8ha, S3=4,66ha. Celková plocha má tedy výměru S=19,661ha.

Pozemek je v nadmořské výšce od 301m do 310m.

Druh pozemku - les.


Popis záchytného kanálu:

Kanál je lichoběžníkového průřezu dlouhý 560m. Šířka u dna je 0,5m, v koruně 2,51m a jeho výška je 0,87 m. Koryto je opevněno dlažbou.


Současný stav:

Současný stav není vyhovující při přívalových deštích z hlediska bezpečnosti. Z tohoto důvodu je budován záchytný kanál.


Návrh řešení:



navrhovaný profil - viz. přílohy


Vliv na životní prostředí:

Záchytný kanál je navrhován s ohledem na životní prostředí a nezasahuje do rázu krajiny.







