Pro sportovní hřiště (110x60)m navrhněte závlahu. Voda pro závlahu bude čerpána z podzemní jímky, minimální hladina v podzemní jímce Hj = 4,3m. Závlahu proveďte pomocí pásových postřikovačů POLYMAT 40/125. Závlahová dávka Md = (5 + 0,2,,n")mm. Určete návrhové parametry čerpadla. Přetlak na konci hydrantu p = [0,3 + 0,6 * (,,n" / 20)]MPa(tlak na spojnici hydrantu). Dopravní množství Q=(1+(1,5,,n" / 20))l/s. Vzdálenost hydrantů = (1,6R)m. Přestřik z = [(1/4;1/3)R]m. R = [(32 + (11,,n" / 20)) * 0,5]m. R = dostřik = poloměr zavlažovače.
,,n" = 1

š = 60m

d = 100m

1) l = š + R / 2 - 2R

2) S = 2Rš

3) Vd = S * Md
4) td = Vd / Q

5) vn = l / td
6) lp = [(š - l) / 2] + l

7) n = (d +  (R / 2)) / 1,6R 
l = délka pásu 

S = plocha pásu

š = šířka hřiště

d = délka hřiště

Vd = objem dávky

td = doba postřiku na jednom stanovišti

vn = navinovací rychlost

lp = délka hadice postřikovače

n = počet stanovišť

Návrh čerpadla: v = 1m/s



DN 50, 65, 80, 100, 125, 150



Q = v * S 



S = Q / v = 1,075 * 10-3 / 1



S = 1, 075 * 10-3m3/s



DN = 50mm

Dopravní výška: H = Hz + HG + Hč + Hp

a) Hz1 = 

b) Hz2 = 

Hz = Hz1 + Hz2

Hz = ztráty třením


HG = 4,3 + 0,15 = 4,45m


Hč = 1m


Hp = p / 0,1 = 3,3m


0,1MPa = 10m v sl.

H = 5,24 + 4,45 + 1 + 3,3 = 13,99m 
