Složky betonu: CEMENT + VODA + KAMENIVO + PŘÍSADY + PŘÍMĚSI

CEMENT

ČSN EN 197-1-Cement-část 1: složení, specifikace a kritéria shody Cementů pro obecné použití


př. ozn.: CEM II/A-S 42,5 R (R - cement s vysokými počátečními pevnostmi)


-třídy normalizované pevnosti: 32,5MPa; 42,5MPa (hustota3100kg/m3); 52,5MPa - nejpoužívanější
-základní typy:1) CEM I 42,5 - portlandský - bez příměsí

   
CEM I 52,5

 -rychlá výroba, rychle tuhnoucí, vysoký vývin hydratačního tepla, málo odolný proti chemicky agresivním prostředím, lze betonovat i za mrazu, nevhodná betonace při 35°C a více, při 60°C a více absolutně nemožné 

2) CEM II / BS 32,5 - portlandský cem. struskový (přimíchána jemná struska)
CEM II / BS 42,5

  - pomalejší, nižší vývin hydratačního tepla, vhodný do agresivního prostředí 
3) CEM II / A - S 42,5 - portlandský struskový cem. popílkový

  - vhodnější a odolnější do agresivního prostředí
4) CEM III 32,5 - vysokopecní cement

CEM III 42,5

  - pomalý

  - výroba dálnic.silnic, letišť..

- jen zmínka - hlinitanový cement - výtečný na žárobetony 600°C a více (1500°C)

cementový součinitel: W = Voda / Cement

W = 0,4..ideální


W = 0,2..málo..neshydratuje


W = 0,6 ..až příliš

KAMENIVO

- základní dělení : rk [ kg/m3 ]

rk < 2000 [ kg/m3 ] ( vyrábí LIAPOR) - má 30% nasákavost
rk = 2000 - 3000 [ kg/m3 ] - 0,0 - 0,3 nasákavost - rula, amfibolit
rk > 3000 [ kg/m3 ] - nenasákavé - baryt, magnetit
- normová sada sít: 0,063 - 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 63 - 125


max. zrno pro betony 16 - 22 mm 

- granulometrie kameniva


drobná - frakce 0 - 4 mm


hrubá - frakce 4 - 22 mm


- nejpoužívanější frakce kameniva do betonu 0 - 4, 4 - 8, 8 - 16 a 16 - 22 mm

- zrnitost - vyjadřuje se čárou zrnitosti (směsí)


Fuller y = ( d / Dmax ) * 100 [ % ]


EMPA y= 50 * (d / Dmax + 
[image: image1.wmf]max

D

d


_1194900572.unknown

