Příměsi 

-typ 1 inertní (pasivní), mleté horniny, moučky (filler), pigmenty, vliv na čerpatelnost a vodotěsnost

-typ 2 pucolány nebo latentně hydraulické látky, náhrada cementu, popílek, křemičité úlety, strusky, MK, hydratační produkty

-latentní hydraulicita=schopnost cementu tvrdnout ve vodním prostředí=hydraulicita

=schopnost cementu reakcí s Cu(OH)2 tvrdnout ve vodním prostředí, 

podobné vlastnosti

Voda

​-ČSN EN 1008

-záměsová:-hydratační (23/25%)

-reologická (tvárnost)

-ošetřovací-podmínky pro zrání betonu, pitná voda, recyklovaná, podzemní, povrchová, průmyslová odpadní, mořská, splašková

Návrh složení

1) třída pevnosti (př. 30/37)

2) konzistence

3) provozní podmínky-třídy prostředí (XF4- mráz, voda, chem. rozmrazovací látky)

-roční období

4)       betonu- V, T, silniční, CHRL, těžký

5) výběr složek:-cementy (CEM 1 42,5)

-kamenivo-vzdálenost dovozu, frakce, křivka zrnitosti

-přísady-plastifikátory, provzdušňovací, urychlovače

-příměsy

6) podmínky

7)  Vc+Vk+Vv+Vz=1000C

Vc=cement + příměsi

mc/ρc+mk/ρk+mv/ρv+VZ=1000

w=V/C

-vysokopevnostní beton
-vodotěsnost betonu (popílek)

-mezerovitost: 4 frakce, 2 mikrosilika c-s-h gely

-samozhutnitelné betony (SCC):
-zpracovatelnost

-chovají se jako kapalina, nehutní se

-vysoký podíl <0,25 550/580 kg/m3

-superplastifikátory
-zhutňování betonu

