VUT FAST BRNO, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ

 


PŘÍKLAD č.7 (geostatické napětí)

V místě navrhovaného objektu byly vrtanou sondou zjištěny následující geologické poměry:

1.vrstva
0,0 – (2,8 + 0,05(n) m
Písčitá hlína
(1 = 18,2 kNm-3
(sat1 = 20,4 kNm-3

2.vrstva
(2,8 + 0,05(n) 

– (9,1 + 0,05(n) m
Písek dobře zrněný
(2 = 19,2 kNm-3
(sat2 = 21,2 kNm-3

3.vrstva
(9,1 + 0,05(n) 

– 18,0 m
Jíl se střední plasticitou
(3 = 19,4 kNm-3


a) Určete svislé napětí od vlastní tíhy zeminy (or do hloubky 18,0 m.

b) Vypočítejte a graficky vyneste průběh geostatického napětí (or, je-li ustálená hladina podzemní vody v hloubce (1,9 + 0,05(n) m pod terénem ((w (10,0 kNm-3).

c) Vypočítejte a graficky vyneste průběh svislého efektivního a neutrálního napětí od vlastní tíhy zeminy pro případ snížení hladiny podzemní vody o 3,0 m.

