VUT FAST V BRNĚ, ÚSTAV GEOTECHNIKY,

PŘEDMĚT: MECHANIKA ZEMIN

ROČNÍK: 2
OBOR: VŠEOBECNÝ
SEMESTR: LETNÍ

[image: image1.wmf]písek špatně zrněný

I

D

 = 0.52

3. vrstva

konzistence pevné

jíl s nízkou plasticitou

středně ulehlý

s

r

 

< 0.8

2. vrstva

konzistence pevné

písčitá hlína

1. vrstva

TERÉN +0,0

HPV

f

b

5 m

d = 2,5 m

8,5 m

3 m

s

r

 

>

 0.8

 

PŘÍKLAD č. 10 (výpočet sednutí tuhého obdélníkového základu)

a) Vypočítejte celkové sednutí zásobníku založeného na tuhé železobetonové desce půdorysných rozměrů bxl (m). Hloubka založení d=2,5m pod terénem. Rovnoměrné kontaktní napětí od stavby je ( (MPa). Ustálená hladina podzemní vody je v hloubce 8,5m.

Vykreslete průběh napětí od vlastní tíhy zeminy (or, napětí od přitížení (z, průběh strukturní pevnosti (s a určete hloubku deformační zóny zz. Posuďte základovou půdu na II. mezní stav.

Rovnoměrné kontaktní napětí od stavby ( si zadejte stejně jako v příkladu č.8. Rovněž rozměry základu bxl volte stejné jako v příkladu č.8. Geologické poměry viz obr. Pro zadané zeminy určete směrné normové charakteristiky dle ČSN 73 1001:

· objemovou tíhu ( (kNm-3)

· modul přetvárnosti Edef (MPa)

· součinitel (, který charakterizuje pružné přetvoření. Platí: (=1-2(2/(1-(), Eoed=Edef/(
· hodnoty opravného součinitele přitížení m, dle tab.10, ČSN 73 1001

U hodnot popsaných intervalem uvažujte do výpočtu střední hodnotu.

b) [image: image2.wmf]písek špatně zrněný

I

D

 = 0.52

3. vrstva

konzistence pevné

jíl s nízkou plasticitou

středně ulehlý

s

r

 

< 0.8

2. vrstva

konzistence pevné

písčitá hlína

1. vrstva

TERÉN +0,0

HPV

f

b

5 m

d = 2,5 m

8,5 m

3 m

s

r

 

>

 0.8

Určete dosednutí stavby vlivem naplnění zásobníku, které vyvolá dodatečné přitížení    (ol =150kPa. Výpočet proveďte za předpokladu, že zásobník pro vlastní tíhu již konsolidoval. Vykreslete průběh napětí od přitížení. 

Požadované formuláře :

Tab.2.1,2.2
- Mezní hodnoty sednutí a hodnoty opravného součinitele m
Graf 5

- Napětí pod charakteristickým bodem obdélníkového základu

Graf 3.1,3.2
- Vliv hloubky založení a nestlačitelného podloží

� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���








_1015736073.dwg

