Ústav betonových konstrukcí

Prvky betonových konstrukcí


Návrh desky D1

A) GEOMETRIE

ln = 2620 mm
ai = min ( t/2, h/2 )
leff = ln + a1 + a2
h = 1/25 * leff = 1/25 * 2620 mm = 104,8 mm
h = 100 mm
h/2 = 50 mm
leff = 2620+2*50 = 2720 mm
b = 1000 mm
B) ZATÍŽENÍ

	Vrstva
	Char.Zat.
	(c
	KFi
	Návrhové z.

	Dlažba
	23*0,02
	1,35
	1,0
	0,621

	MVC
	21*0,02
	1,35
	1,0
	0,567

	Vyr. Maz.
	23*0,045
	1,35
	1,0
	1,4

	ŽB
	25*0,11
	1,35
	1,0
	3,713

	Omítka
	20*0,015
	1,35
	1,0
	0,405

	Stálé
	( 4,967
	1,35
	1,0
	6,706

	Nahodilé
	5,0
	1,5
	1,0
	7,5

	Celkem
	9,967
	
	
	14,206


Stálé návrhové zatížení 

gd = 6,706 kN/m

Nahodilé návrhové zatížení
qd = 7,5 kN/m
C) STATICKÉ VELIČINY

MEd,g = 1/8 * gd * leff2 = 1/8 * 6,706 * 2,722 = 
          = 6,201 kN.m
MEd,q = 1/8 * qd * leff2 = 1/8 * 7,5 * 2,722 =
          = 6,936 kN.m

MEd = MEd,g + MEd,q = 6,201 + 6,936 = 13,137 kN.m

VGd = 1/2 * gd * leff = 1/2 * 6,706 * 2,72 = 9,12 kN

VQd = 1/2 * qd * leff = 1/2 * 7,5 * 2,72 = 10,2 kN

VEd = VGd + VQd = 9,12 + 10,2 = 19,32 kN
D) DIMENZOVÁNÍ

Materiál 


Beton C 20/25
· fcd = fck/(c = 20 / 1,5 = 13,33 MPa
· fctm = 2,2 MPa

· (c = 1,5

· (c3 = 0,175 %
· (cu3 = 0,35 %
Výztuž B 500 ( 10505 (R))

· fyd = fyk / (s = 500 / 1,15 = 434,78 MPa
· (s = 1,15

· ES = 200 GPa

· (yd = fyd / ES = 434,78 / 200 000 = 0,22 %
Krytí

cnom = cmin + ( cdev
Stupeň vlivu prostředí – XC3

Konstrukční třída pro desku – 3

Odhadovaný průměr výztuže (s = ( 1/12 – 1/10 ) * h   = 8,33 – 10 mm →10 mm
cnom = 20 + 10 = 30 mm

cd = 30 mm

d = h – cd - (s / 2 = 100 – 30 – 5 = 65 mm

d1 = h – d = 35 mm
Návrh výztuže

AS0 = b*d*( fcd / fyd )*(1-(1-(2*MEd/b*d2*fcd ))1/2)= = 1*0,065*(13,33/434,78)*(1-(1-(2*13,137/

/1*0,0652*13333))1/2) = 5,37 * 10-4 m2  

návrh : AS1 = 5,42 * 10-4 m2

     ( R10 mm ā 145 mm 6 ks


AS1 ( ASmin

AS1 ( ASmax

ASmin = 0,26 * ( fctm / fyk ) * bt * d = 


  = 0,26 * ( 2,2 / 500 ) * 1,0 * 0,065 = 
  = 7,436 *10-5 m2
ASmax = 0,4* Ac = 0,04 * b * d = 0,04 * 1,0 * 0,065 =


  = 2,6 * 10-3 m2
ASmin ( 0,0013 * bt * d
ověření vzájemné vzdálenosti prutů

smax. ( 2 * h = 145 mm ( 200 mm – omezeno max. 250 mm
smin. = 20 mm

x = ( AS1 * fyd ) / ( b * ( * fcd ) = ( 5,42*10-4 * 434,78)/
/ (1,0 * 0,8 * 13,33 ) = 0,0221 m
( = 0,8

zc = d – x * ( / 2 = 0,065 – 0,0221 * 0,8 /2 = 0,0562 m

MRd = FS1 * zc = AS1 * fyd * zc = 5,42*10-4 * 434,78*103 * 0,0562 = 13,244 kN.m  

FS1 = AS1 * fyd
MRd ( MEd  → 13,244 ( 13,137
Rozdělovací výztuž

ASr0 ≥ 0,2 AS1
0,2 * AS1 = 1,084*10-4 m2 = ASr0
návrh : ASr = 1,13* 10-4 m2

    ( W 5,5 mm ā 210 mm 
ověření vzájemné vzdálenosti rozdělovací výztuže

smax. ( 3 * h = 220 mm ( 330 mm – omezeno max. 400 mm
smin. = 20 mm

Délka kotevní výztuže

lbd = (1 * (2 * (3 * (4 * (5 * lb,rqd ≥ lb,min
lbrqd = (/4 * (Sd/fbd 

(Sd2= ( AS0/AS1 ) * fyd = 108,4/113*434,78 = 

= 417,08 MPa - tlačená výztuž
(Sd1= (MEd/MRd)*fyd = (13137/13244)*434,78*106=  = 431,27 MPa – tažená výztuž      

fbd = 2,25 * (1 * (2 * fctd = 2,25 * 1,0 * 1,0 * 1
     = 2,25 MPa
fctd = fctk / (M = 1,5 / 1,5

      = 1 MPa

lb,rqd = 10/4 * 431,27/2,25 = 479,19 mm
(1 = 1,0

(2 = 1 – 0,15 * ( cd – ( )/( = 1 – 0,15 * (30-10)/10 = = 0,7
(3 = 1 – K * ( = 1 – 0 = 1
K = 0

( = ((Ast - (Ast,min. )/As = (1,13*10-4 – 1,084*10-4) / 5,42*10-4 = 8,487*10-4 
Ast = 1,13*10-4 m2
As = ( * (2/4 = 5,42 * 10-4 m2
(4 = 1,0

(5 = 1,0

lbd = 1,0*0,7*1,0*1,0*1,0 * 479,19 = 335,43 mm = 

= 340 mm
lbmin = max. ( 0,3 * lb,rqd ; 10 * ( ; 100 mm )


= max. (14,38 mm; 100 mm ; 100 mm )


= 143,8 mm
lbd  ≥ lb,min  

E) POSOUZENÍ NA SMYK

VRd,c = [ cRd * k * (100 * (e * fck )1/3 + k1 * (cp ] * bw * d ( [ Vmin. + k1 * (cp ] * bw * d

bw = 1000 mm

d = 65 mm

cRd = 0,18/(M = 0,18/1,5 = 0,12
k = 1 + ( 200/d )1/2 ( 2 ( pokud nerovnost neplatí k = 2

k = 1 + (200/65)1/2 ( 2

k = 2,75 ( 2 ( k = 2

(l = Asl/(bw * d) = 542/( 1000 * 65 ) = 0,007227
fck = 20 MPa

Vmin. = 0,035 * k3/2 * fck1/2 = 0,035 * 23/2 * 201/2 = 

       = 0,248 kN

(cp = 0

VRd,c = [ 0,12 * 2 * ( 100 * 0,00723 * 20 )1/3 ] *  

* 1000 * 65 ( 0,248 * 1000 * 65 

        = 38,0 kN ( 16,12 kN
VRd,c = 38,00 kN > VEd =  19,32 kN

- vyhoví smyku



Eva Blažková
n = 23 
B2BS5


4

