Ústav betonových konstrukci

Prvky betonových konstrukcí

Návrh desky D2

A) GEOMETRIE

ln,k = 1700 mm

t1 = 200 mm 

t2 = 100 mm

h = 100 mm

a1 = a2 = 50 mm    (    leff,k = 1800 mm
ln,v = 1600 mm

t1 = t2 = 100 mm

h = 100 mm

a1 = a2 = 50 mm    (    leff,v = 1700 mm

b = 1000 mm

B) ZATÍŽENÍ

	Vrstva
	Char.Zat.
	(c
	KFi
	Návrhové z.

	Dlažba
	23*0,02
	1,35
	1,0
	0,621

	MVC
	21*0,02
	1,35
	1,0
	0,567

	Vyr. Maz.
	23*0,045
	1,35
	1,0
	1,4

	ŽB
	25*0,1
	1,35
	1,0
	3,375

	Omítka
	20*0,015
	1,35
	1,0
	0,405

	Stálé
	( 4,715
	1,35
	1,0
	6,368

	Nahodilé
	6,5
	1,5
	1,0
	9,75

	Celkem
	11,215
	
	
	16,118


Stálé návrhové zatížení

gd = 6,368 kN/m
Nahodilé návrhové zatížení
qd = 9,75 kN/m

C) STATICKÉ VELIČINY

MEd,red = ( 1/16* ( gd + qd ) * leff,v2 = ( 1/16 * 16,118                              

* 2,56 * 16,118 = ( 2,578 kN.m

VEd,red = ( 1/2 * ( gd + qd ) * leff,v = ( 1/2 * 16,118 
* 1,6 = ( 12,89 kN

D) DIMENZOVÁNÍ

Materiál 


Beton C 25/30

· fcd = fck/(c = 25 / 1,5 = 16,67 MPa

· fctm = 2,6 MPa

· (c = 1,5

· (c3 = 0,175 (
· (cu3 = 0,35 (
Výztuž B 500 ( 10505 (R))

· fyd = fyk / (s = 500 / 1,15 = 434,78 MPa

· (s = 1,15

· ES = 200 GPa

· (yd = fyd / ES = 434,78 / 200 000 = 0,22 (
Krytí

cnom = cmin + ( cdev
Stupeň vlivu prostředí – XC3

Konstrukční třída pro desku – 3

Odhadovaný průměr výztuže (s = ( 1/12 – 1/10 ) * h = 





         = 7 – 10 mm 

· cnom = 20 + 10 = 30 mm

· cnom = 10 + 10 = 20 mm

cd = 30 mm

d = h – cd - (s / 2 = 100 – 30 – 4 = 66 mm

d1 = h –d = 34 mm

Návrh výztuže

zc = 0,95 * d = 0,0627 m

AS0 = MEd,red / ( zc * fyd ) = 2,578 / ( 0,0627 * *434780 )  = 9,456 * 10-5 m2 

návrh : AS1 = 1,13 * 10-4 m2

     (R 6 mm ā 250 mm 4 ks

AS1 ( ASmin

AS1 ( ASmax

ASmin = 0,26 * ( fctm / fyk ) * bt * d = 


  = 0,26 * ( 2,6 / 500 ) * 1,0 * 0,066 = 8,923 *   *10-5 m2
ASmax = 0,4 * Ac = 0,04 * b * d = 0,04 * 1,0 * 0,066 = 2,64 * 10-3 m2
ověření vzájemné vzdálenosti výztuže

smax. ( 3 * h ( 300 mm ( 300 mm

smin. = 20 mm

x = ( AS1 * fyd ) / ( b * ( * fcd ) = ( 1,13*10-4 * 434,78)/(1,0 * 0,8 * 16,67 ) = 0,0037 m
( = 0,8
MRd = FS1 * zc = AS1 * fyd * zc = 1,13*10-4 * 434,78*103 * 0,0627 = 3,08 kN.m  

FS1 = AS1 * fyd = 49,13 kN
MRd ( MEd,red  → 3,625 kN.m ( 2,578 kN.m

( = MEd,red / MEd = 0,7

( ( k1 + k2*x/d = 0,44 + 1,25*0,005/0,066 = 0,535
k1 = 0,44 pro běžný beton

k2 = 1,25*(0,6 + 0,0014/(cu1 ) = 1,25

(cu1 = 0,0035

Rozdělovací výztuž

ASr0 ≥ 0,2 AS1
0,2 * AS1 = 2,66 * 10-5 m2 = ASr0
návrh : ASr = 3,8 * 10-5 m2

    ( KARI 4 mm ā 350 mm 3 ks

ověření vzájemné vzdálenosti rozdělovací výztuže

smax ( 3,5 * h ( 350mm ( 350 mm

smin. = 20 mm

Délka kotevní výztuže

lbd = (1 * (2 * (3 * (4 * (5 * lb,rqd ≥ lb,min
lbrqd = (/4 * (Sd/fbd 

(Sd = ( AS0/AS1 ) * fyd ( (Sd = 0,836 *  fyd = 363,83 MPa

fbd = 2,25 * (1 * (2 * fctd = 2,25 * 1,0 * 1,0 * 1,2

     = 2,7 MPa

fctd = fctk / (M = 1,8 / 1,5
      = 1,2 MPa

lb,rqd = 6/4 * 363,83/2,7 = 202,12 mm 

(1 = 1,0

(2 = 1 – 0,15 * ( cd – 3 * ( )/( = 1 – 0,15 * (30-24)/8

     = 0,8875

(3 = 1 – K * ( = 1 – 0,1 * 0,756 = 0,9244

K = 0,1

( = ((Ast - (Ast,min. )/As = 3,8 * 10-5/5,027 * 10-5 =     

   = 0,756

Ast = 3,8 * 10-5 m2
As = ( * (2/4 = 5,027 * 10-5 m2
(4 = 1,0

(5 = 1,0

lbd = 1,0*0,8875*0,9244*1,0*1,0 * 202,12 =    

     = 165,82 mm

lbmin = max. ( 0,3 * lb,rqd ; 10 * ( ; 100 mm )


= max. ( 60,63 mm; 80 mm ; 100 mm )


= 100 mm
lbd  ≥ lb,min  

E) POSOUZENÍ NA SMYK

VRd,c = [ cRd * k * (100 * (e * fck )1/3 + k1 * (cp ] * bw * d ( [ Vmin. + k1 * (cp ] * bw * d

bw = 1000 mm

d = 66 mm

cRd = 0,18/(M = 0,18/1,5 = 0,12

k = 1 + ( 200/d )1/2 ( 2 ( pokud nerovnost neplatí k = 2

k = 1 + (200/66)1/2 ( 2

k = 2,74 ( 2 ( k = 2

(l = Asl/(bw * d) = 133 ( 1000 * 66 ) = 0,00202

fck = 25 MPa

Vmin. = 0,035 * k3/2 * fck1/2 = 0,035 * 23/2 * 251/2 = 

       = 0,4949 kN

(cp = 0

VRd,c = [ 0,12 * 2 * ( 100 * 0,00202 * 25 )1/3 ] *  

* 1000 * 66 ( 0,4949 * 1000 * 66 

        = 27,176 kN ( 32, 66 kN

VRd,c = 32,66 kN > VEd,red = ( 12,89 kN

- vyhoví smyku

Petr Novák
n = 1
3K3


1

