1 Kombinace zatížení – EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

1.1 Mezní stav únosnosti (STR/GEO)

Základní kombinace zatížení (EN 1990, rce 6.10)

[image: image11.wmf] 

 

a

1

 

µ

1

(

a

1

)

 

a

2

 

a

1

 

a

2

 

µ

1

(

a

1

)

 

µ

1

(

a

1

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

2

(

a

)

 

a

 = (

a

1

+ 

a

2

)/2

 

Stav(i)

 

Stav (ii)

 

    

Dílčí součinitele zatížení: 

· pro stálá zatížení G = 1,35, 

· pro proměnná zatížení Q = 1,5.

1.2 Mezní stav použitelnosti

Kombinace zatížení 

- charakteristická kombinace zatížení (EN 1990, rovnice (6.14))



[image: image2.wmf]å

å

³

+

+

+

1

1

>

k,

0,

k,1

k

k,

"

"

"

"

"

"

j

i

i

i

j

Q

Q

P

G

y



obvykle užívaná k ověřování nevratných mezních stavů;

- kvazistálá kombinace (EN 1990 (rce 6.16))



[image: image3.wmf]å

å

³

³

+

+

1

1

k,

2,

k

k,

"

"

"

"

j

i

i

i

j

Q

P

G

y




obvykle užívaná k ověření dlouhodobých účinků a vzhledu konstrukce; např. pokud se počítá s dotvarováním betonu.
Tabulka 1.1 : Doporučené hodnoty součinitelů ( pro budovy

	Zatížení
	(0
	(1
	(2

	Užitná zatížení  (EN 1991-1-1)

Kategorie A : domácí a obytné plochy

Kategorie B : kanceláře

Kategorie C : shromažďovací plochy

Kategorie D : nákupní plochy

Kategorie E : skladovací plochy
	0,7

0,7

0,7

0,7

1,0
	0,5

0,5

0,7

0,7

0,9
	0,3

0,3

0,6

0,6

0,8

	Zatížení sněhem (EN 1991-1-3)
	
	
	

	· stavba ve výšce H > 1000 m n.m.
	0,70
	0,50
	0,20

	· stavba ve výšce H ( 1000 m n.m
	0,50
	0,20
	0

	Zatížení větrem (EN 1991-1-4)
	0,6
	0,2
	0


2 Stálá zatížení (EN 1991-1-1) 

Příloha A k EN 1991-1-1
(informativní)
Tabulky pro nominální objemové tíhy stavebních materiálů, a pro nominální tíhy a úhly vnitřního tření skladovaných materiálů

Tabulka A.1 – Stavební materiály – beton a malta

	Materiály
	Objemová tíha

(
[kN/m3 ]

	beton (viz ENV 206)
	

	lehký
	

	třída tíhy 1,0

třída tíhy 1,2

třída tíhy 1,4

třída tíhy 1,6

třída tíhy 1,8

třída tíhy 2,0

obyčejný

těžký


	9,0 až 10,01)2)

10,0 až 12,01),2)

12,0 až 14,0 1),2)
14,0 až 16,0 1),2)
16,0 až 18,0 1),2)
18,0 až 20,0 1),2)
24,01),2)
> 1),2)

	malta

cementová

 sádrová

 vápenocementová

 vápenná
	19,0 až 23,0

12,0 až 18,0

18,0 až 20,0

12,0 až 18,0

	1) Zvětší se o 1 kN/m3 pro běžné procento vytužení a pro předpínací výztuž.

2) Zvětší se o 1 kN/m3 pro nezatvrdlý beton.


Tabulka A.2 – Stavební materiály – zdivo

	Materiály
	Objemová tíha

(
[kN/m3 ]



	Kusová staviva 
	

	Cihly pálené

Vápenopískové zdící prvky

Betonové zdící prvky
Autoklávované provzdušněné zdící prvky

zdící prvky z umělého kameniva 

skleněné prvky duté

z pálené hlín

přírodní kamenivo, viz prEN 771-6

žula, syenit, porfyr 

čedič, diorit, gabro

čedičové sklo

čedičová láva

šedá droba, pískovec

kompaktní vápenec

další vápence

vulkanický tuf

rula

břidlice


	EN 771-1 (18-19 plné)

EN 771-2 (20)

EN 771-3 (22)

viz prEN 771-4

viz prEN 771-5

viz prEN 1051

21,0

27,0 až 30,0

27,0 až 31,0

26,0

24,0

21,0 až 27,0

20,0 až 29,0

20,0

20,0

30,0

28,0


Tabulka A.3 - Konstrukční materiály - dřevo

	Materiály
	Objemová tíha

                    (
       [kN/m3 ]

	dřevo (viz EN 338 pro pevnostní třídy dřeva)

třída pevnosti dřeva C14

třída pevnosti dřeva C16

třída pevnosti dřeva C18

třída pevnosti dřeva C22

třída pevnosti dřeva C24

třída pevnosti dřeva C27

třída pevnosti dřeva C30

třída pevnosti dřeva C35

třída pevnosti dřeva C40

třída pevnosti dřeva D30

třída pevnosti dřeva D35

třída pevnosti dřeva D40

třída pevnosti dřeva D50

třída pevnosti dřeva D60

třída pevnosti dřeva D70

lepené dřevolamináty (viz EN 1194 pro třídy pevnosti)

homogenní dřevolaminát GL24h

homogenní dřevolaminát GL28h

homogenní dřevolaminát GL32h

homogenní dřevolaminát GL36h

složený dřevolaminát GL24c

složený dřevolaminát GL28c

složený dřevolaminát GL32c

složený dřevolaminát GL36c

překližka

překližka z měkkého dřeva

překližka z břízy

laťovka a dřevěná laťovka

desky z dřevěných částic:

dřevotřískové desky

cementotřískové desky

pilinové a hoblinové desky

dřevovláknité desky

tvrdé, normální a lisované

středně těžké

měkké, nelisované
	3,5

3,7

3,8

4,1

4,2

4,5

4,6

4,8

5,0

6,4

6,7

7,0

7,8

8,4

10,8

3,7

4,0

4,2

4,4

3,5

3,7

4,0

4,2

5

7

4,5

7,0 až 8,0

12,0

7,0

10,0

8,0

4,0


Tabulka A.4 - Stavební materiály - kovy

	Materiály
	Objemová tíha

                    (
       [kN/m3 ]

	kovy 
hliník

mosaz

bronz

měď

litina

svářková ocel

olovo

ocel

zinek


	27,0

83,0 až 85,0

83,0 až 85,0

87,0 až 89,0

71,0 až 72,5

76,0

112,0 až 114,0

77,0 až 78,5

71,0 až 72,0




Tabulka A.5 - Stavební materiály – další materiály

	Materiály
	Objemová tíha

                    (
       [kN/m3 ]

	další materiály
sklo, rozbité

sklo v tabulích

plastické materiály

plexisklo

polystyrén, expandovaný, v granulích

pěnové sklo

břidlice


	22,0

25,0

12,0

0,3

1,4

28,0


3 Užitná zatížení (EN 1991-1-1)

 Tabulka 3.1 - Kategorie ploch pozemních staveb

	Kategorie
	Stanovené použití
	Příklad

	A
	plochy pro domácí a obytné činnosti
	místnosti obytných budov a domů; místnosti a čekárny v nemocnicích; ložnice hotelů a ubytoven, kuchyně a toalety

	B
	kancelářské plochy
	

	C
	plochy, kde dochází ke shromažďování lidí (kromě ploch uvedených v kategoriích A,B a D1)
	C1: plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích.

C2: plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, v konferenčních sálech, přednáškových nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách.

C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy v muzeích, ve výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných a administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních nádražních halách.

C4: plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční sály, tělocvičny, scény atd.

C5: plochy, kde může dojít ke koncentraci lidí, např. budovy pro veřejné akce jako koncertní a  sportovní haly, včetně tribun, teras a přístupových  ploch, železniční nástupiště atd.

	D
	obchodní plochy
	D1: plochy v malých obchodech

D2: plochy v obchodních domech

	POZNÁMKA 1 V závislosti na předpokládaném účelu používání mohou být plochy zařazeny do kategorie C5 místo do kategorií C2, C3 a C4, a to na základě rozhodnutí klienta a/nebo podle národní přílohy. 


3.1 Hodnoty zatížení pro plochy A až D

(1) P Zatížené plochy kategorizované podle tabulky 3.1 se navrhnou prostřednictvím charakteristických hodnot qk (rovnoměrné zatížení) a Qk (soustředěné zatížení- používá se pro ověření lokálních účinků).

Tabulka 3.1 - Užitná zatížení stropních konstrukcí, balkónů a schodišť pozemních staveb

	Kategorie zatěžovacích plochy
	qk [kN/m2]
	Qk [kN]

	kategorie A 

· stropní konstrukce

· schodiště

-    balkóny

kategorie B

kategorie C 

· C1
· C2

· C3

-    C4

-    C5

kategorie D 

- D1

- D2
	1,5 až 2,0
2,0 až 4,0

2,5 až 4,0

2,0 až 3,0
2,0 až 3,0
3,0 až 4,0
3,0 až 5,0
4,5 až 5,0

5,0 až 7,5

4,0 až 5,0

4,0 až 5,0


	2,0 až 3,0

2,0 až 4,0

2,0 až 3,0

1,5 až 4,5
3,0 až 4,0

2,5 až 7,0 (4,0)
4,0 až 7,0

3,5 až 7,0

3,5 až 4,5

3,5 až 7,0 (4,0)
3,5 až 7,0


3.2 Kategorie ploch pro skladování a průmyslovou činnost

(1)P Plochy pro skladování a průmyslovou činnost musí být rozděleny do dvou kategorií v souladu s tabulkou 3.2.

Tabulka 3.2 – Kategorie pro skladovací a průmyslové účely

	Kategorie
	Stanovené použití
	Příklad

	E1
	Plochy náchylné k hromadění zboží, včetně přístupových ploch
	Skladovací plochy včetně skladů knih a dalších dokumentů

	E2
	Průmyslová činnost
	


Tabulka 3.3 - Užitná zatížení stropních konstrukcí od skladování

	Kategorie zatěžovacích ploch
	qk [kN/m2]
	Qk [kN]

	
Kategorie E1
	
7,5
	
7,0


3.3 Střechy 

Doporučená užitná zatížení pro nepřístupné střechy : qk =  0,4 kN/m2 , Qk = 1,0 kN

3.4 Zatížení příček

(1) Pokud umožňuje stropní konstrukce boční rozdělení zatížení, může se vlastní tíha přemístitelných příček uvažovat prostřednictvím rovnoměrného zatížení qk, které se přidá k užitným zatížením stropních konstrukcí podle tabulky 3.1. Takto stanovené rovnoměrné zatížení závisí na vlastní tíze příček:

-    přemístitelné příčky s vlastní tíhou ≤ 1,0 kN/m: qk = 0,5 kN/m2;

· přemístitelné příčky s vlastní tíhou ≤ 2,0 kN/m: qk = 0,8 kN/m2;

· přemístitelné příčky s vlastní tíhou ≤ 3,0 kN/m: qk = 1,2 kN/m2.

(2) U těžších  příček se při  návrhu uvažuje:

· poloha a směr příček;

· druh stropní konstrukce. 

(3) U stropních konstrukcí a přístupných střech kategorie I může být použit pro hodnoty užitných zatížení qk uvedených v tabulce 3.1 redukční součinitel αA .

POZNÁMKA 1 Doporučená hodnota redukčního součinitele A se pro kategorie A až D určí takto:


[image: image4.wmf]0

,

1

7

5

0

0

£

+

=

A

A

A

y

a










          (6.1)

s omezením pro kategorie C a D:   A  (  0,6

kde:   (0     je součinitel podle tabulky 1.1

          A0 = 10,0 m2
          A      je zatížená plocha

POZNÁMKA 2  V národní příloze může být uvedena alternativní metoda.

(4) Pokud je plocha klasifikována podle tabulky 3.1 do některé z kategorií A až D, může být celkové užitné zatížení působící na sloupy a stěny z několika podlaží násobeno redukčním součinitelem αn.

POZNÁMKA 1  Doporučené hodnoty se pro αn stanoví:


[image: image5.wmf](

)

n

n

n

0

2

2

y

a

-

+

=









(6.2)

kde 

n  je  počet podlaží (> 2) stejné kategorie nad zatíženými nosnými prvky,

ψ0 je podle tabulky 1.1

4 Zatížení sněhem (EN 1991-1-3)
Zatížení sněhem s na střeše se v trvalé a dočasné návrhové situaci určí ze vztahu

s = (i Ce Ct sk                                                                                                                                                            
kde (i je tvarový součinitel zatížení sněhem,


sk - charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kNm-2(, 


Ce - součinitel expozice, 


Ct - součinitel teploty.

sk pro tři sněhové kategorie v ČR: 

kategorie I:     0,75 kN/m2

kategorie II:   1,05 kN/m2

kategorie III:  1,50 kN/m2

většinou Ce = Ct = 1

 Tabulka 4.1 Tvarové součinitele ( a (2 pro pultové a sedlové střechy.
	Tvarové součinitele 
	Úhel ( sklonu střechy podle obrázku 3

	
	0( ( ( ( 30(
	   30( < ( < 60(
	(( 60(

	(1
	0,8
	0,8 (60 - ()/30
	0,0

	(2
	0,8 + 0,8 (/30
	1,6
	–


[image: image1.wmf]i

,

k

i

,

i

i

,

Q

,

k

,

Q

j

P

j

,

k

j

,

G

Q

"

"

Q

"

"

P

"

"

G

0

1

1

1

1

y

g

g

g

g

å

å

>

³

+

+

+


Obrázek 4.1 Zatížení pultové a sedlové střechy.





































� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
9

[image: image6.wmf] 

 

a

1

 

µ

1

(

a

1

)

 

a

2

 

a

1

 

a

2

 

µ

1

(

a

1

)

 

µ

1

(

a

1

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

2

(

a

)

 

a

 = (

a

1

+ 

a

2

)/2

 

Stav(i)

 

Stav (ii)

 

[image: image7.wmf] 

µ

1

 

a

 

[image: image8.wmf] 

a

1

 

µ

1

(

a

1

)

 

0,5

µ

1

(

a

1

)

 

µ

1

(

a

1

)

 

a

2

 

Stav (i)

 

Stav (ii)

 

Stav (iii)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

0,5 

µ

1

(

a

2

)

 

[image: image9.wmf] 

a

1

 

µ

1

(

a

1

)

 

0,5

µ

1

(

a

1

)

 

µ

1

(

a

1

)

 

a

2

 

Stav (i)

 

Stav (ii)

 

Stav (iii)

 

µ

1

(

a

2

)

 

µ

1

(

a

2

)

 

0,5 

µ

1

(

a

2

)

 

[image: image10.wmf] 

µ

1

 

a

 

_1087634017.unknown

_1089033583.unknown

_1092313641.unknown

_1088140104.doc


Stav (i)



































Stav (iii)







µ1(2)















0,5 µ1(2)







µ1(2)







µ1(1)







µ1(1)







Stav (ii)







0,5µ1(1)




































































































_1088140787.doc














































Stav (ii)







µ1(1)







µ1(1)



































































µ1(1)







































































Stav(i)







 = (































µ2()











µ1(2)







µ1(2)







µ1(2)












_1088139879.doc


µ1




















_1087633860

_1065598313.unknown

