definice-  soubor samostatných profesí, které zásadním způsobem ovlivňují vnitřní prostředí (mikroklima)

Zdravotní technika -  typilogie hygienických místností -  zařizovací předmět, hygienické místnosti, kuchyně

Zdravotní technika 2 -  kanalizace v budovách -  odvedení splaškové, deštové a odpadní vody

zdravotní technika 3 -  vodovod v budovách -  rozvod pitné a teplé vody

Plynovod 1 -  plynovod v budovách

Vytápění ústředního vytápění -  ústřední vytápění -  otopné soustavy, otopná tělesa

Vytápění ústřední 2 -  zdroje tepla, měření a regulace

Vzduchotechnika 1 -  

Elektro instalace -  

Typologie hygienických místností -  

-  pod pojmem typologie hygienických místností rozumíme umístění hygienických místností  v objektu a stanovení jejich rozměrů s ohledem n charakter budovy, počet a druh zařizovacích předmětů

-  Do hygienických místností patří -  šatny, umývárny, sprchy, záchody, kabinky pro osobní hygienu

-  při návrhu místností musíme splnit zásady, které jsou dány závazným ČSN, souvisejícími práávními předpisy

K nejdůležitějším zásadám patří -  

-  komplexnost řešení hygienických místností

-  umístění hygienických místností v budově

-  dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů a volba rozměrů místností

-  soustředění instalací

-  zvolení potřebného počtu zařizovacích předmětů

-  výběr vhodných zařizovacích předmětů

-  návrh zdravotnických armatur

-  větrání hygienických místností
-  komplexnost řešení hygienických místností -  komplexnost řešení spočívá v celkové rozvaze o umístění hygienických místností vůči ostatním prostorům v objektu

-  zde máme především na mysl -  

-  centralizaci a decentralizaci zařizovacích předmětů umístěných v jednotlivých hygienických místností, ale i centralizace a decentralizaci místností samých

-  umístění hygienických místností vzhledem na konstrukci stavby (sloupy, průvlaky, atd.)

-  variabilitu -  pouze v případech, kde to má smysl -  např. při změně skladby pracovníků  v závodě)

-  životnost -  morální i fyzickou

-  ekonomii

-  umístění hygienických místností v budově -  umístění hygienických místností vzhledem ke světovým stranám 

-  vzdálenost místností od ostatních provozů

-  měli by se orientovat k severní fasádě










-  pokud máme objekt občanské vybavenosti -  musí me navrhnout oddělené místnosti pro muže a pro ženy při více ja 5 lidech pokud mam pod 5 lidí nemusím oddělovat

ČSN 73 43 é1 -  obytné budovy -  počet záchodů nutno dělat podle počtu obytných místností

-  3 - 4 obytné místnosti -  1 záchodová mísa musí být v oddělené místnosti

-  1 -2 obytné místnosti -  záchodová mísa může byz v koupelně s vanou a umivadlem

-  pokud máme 5 místností a víze musíme mít 2 záchodové mísy přičemž jedna je v samostatném objektu

-  dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů a volba rozměrů místností-  prostor umístění záchodové mísy nesmí být přímo nepřístupný z obytných místností, ani z prostoru pro vaření, pro stolování, pro ukládání potravin nebo z prostoru, který plní funkci obytných místností

-  nejmenší rozměry hygienických místností se odvozují z velikosti navrženého zařizovacího předmětů, zminimálních vzdáleností mezi jednotlivými zařizovacími předměty a stěnami -  

-  dle ČSN 73 41 08 mají být dodrženy následující nejmenší vzdáleností

-  mezi okrajem záchodové misy a dovnitř otevýravým, křídlem dveří v které koli poloze -  300 mm

-  mezi předním okrajemi mísy a protilehlou stěnou nebo otopným tělesem -   500 mm

-  průchodem mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo otopným tělesem -  650 mm

mezi stěnou a osou umyvadla nebo záchodové mísy -  400 mm

-  minimální půdorysné rozměry místností -  

-  s normální záchodovou mísou

-  pokud je více jak 3 pisoáry měla by být umístěna vpusť

-  hygienické místnosti pro invalidy se musí navrhovat ve všech nových objektech občanského vybavení

-  pří rekonstrukci je nutno tyto místnosti dodat

-  u toalet musí být předsíňky u budov občanského vybavení

-  soustředění instalací -  centralizave hygienických místností vede k soustřeďovací instalací

-  soustředění insttalací podmiňuje  soustředění zařizovacích předmětů kolem instalační šachty, instalační jádra nebo instalační příčky

-  v odůvodněných případech jsou vytvářeny instalační kanály

-  pro soustředěné vedení venkovních sítí se združují kolektory

-  Instalační šachta -  je instalační prostor vytvořený přes všechna podlaží

-  velokost instalační šachty se pohybuje v rozmezé 300-600/600-900 mm

-  výjměčně se souhlasem hasičů budujeme průlezné šachty rozměrů 600-900/800-1200mm

-  Instalační jádro -  je trmín ptro instalační šachtu, doplněnou vertikálním a horizonzálním instalačním rozvodem k jednotlivým zařizovacím předmětům

-  část stavby obsahující instalační jádro, zařizovací předměty, příčky s povrchovou úpravou ppodlahy, stropy, elektro instalaci a výtokové armatury se nazývá bytové jádro

-  Instalační příčka -  je mezera mezi dvěma příčkami, sloužící pro rozvod instalací

-  tlouštka této mezery je 150 - 300 mm

-  Instalační chodba -  se zařizuje u řady místností, vybavených zařizovacími předměty v případě, že připojovací a rozvodná potrubí dosahují větších délek 

-  šířka instalační chodby je 600 - 1200 mm

-  Instalační mezipatro -  se zařizuje v budovách s velkým počtem horizontálních rozvodů, kde nestačíme s umístěním instalací a rozvodů do konstrukce stropu, instalační příčky, nebo zvětšením pod stropem

-  výška instalačního mezipatra odpovídá množství a velikosti rozvodů

-  instalace rozělujeme na -  průchozí mezipatra s výškou -  1800 - 2000 mm

-  průlezná mezipatra s výškou 1200 - 1800 mm

instalační mezipatra mohou být situována pod celým podlaží, nebo jen pod částí podlaží

-  Instalační kanály -  se oužívají k rozvodům horizontálních rozvodů instalací v budovách, kde není možné potrubí umístit v suterénu pod stropem, v podlaze atd.

-  podle přístupu k rozvodům se kanály rozělují na -  shora přístupné -  do 1200 mm světlé výšky

-  Průlezné -  od 1200 mm do 1800 mm světlé výšky

-  průchozí -  od 1800 mm světlé výšky

-  kolektory -  pro větší soustředění inženýrských sítí v městských aglomeracích

-  

S





J





V





Z





max. 30 m





max. 30 m





max. 50 m





max. 50 m





WC








