· aby zařizovací předmět mohl bezezbytku plnit svou funkci měl by mít následující vlastnosti:

· dobrou mechanickou a tepelnou odolnost

· dobrou čistitelnost a nízkou obrusnost

· vhodný tvar

· zdravotní nezávadnost

· vyřešení všech detailů bezprostřdně související s jeho funkcí

· materiály na výrobu zdravotně-technických zařizovacích předmětů:

· zdravotní keramika -  trafiční materiál pro výrobu převážně většiny zařizovacích předmětů

· chemická keramika -  používá se pro výrobu specializovaných dřezů a výlevek s uplatněním v laboratořích průmyslu

· smaltovaný ocelový plech -  používá se na výrobu van, dřezů, sprchových vaniček a mycích žlabů

· šedá smaltovaná litina -  používá se na výrobu van, dřezů, záchodových mís

· nerezový plech -  výhodný materiál na zařizovací předměty s exponovaným provozem

· teracové výrobky

· plasty a kompozitní materiály -  nečastěji se používá polyamid, polyesterové živice vyztužené skelnými vlákny a akryláty
· sklo

· návrh zdarovotních armatur:

· výtokové armatury -  zajišťují odběr vody
· průchozí (uzavírací) armatury -  šikmé, přímé a rohové ventily, klasické a kulové  kohouty a šoupátka

· pojistné armatury -   slouží k samočinné ochraně ostatních armatur a rozvodů systému

· regulační armatury -  slouží k regulaci protékajícího média

· odpadní armatury -  jsou armatuy (zápachové uzávěrky) , které uzavírají a otevírají odtok ze zařizovacího předmětu

· podle konstrukčního hlediska rozlišujeme -  ventily, kohouty, šoupátka a klapky

· ventily -  jsou armatury v kterých se průtočné množství ovládá šroubením

· pro úplné otevření, nebo zavření se musí několikrát otočit

[image: image1]
· kohouty -  jsou uzavírací armatury výtokové nebo průchozí, které se otevírají nebo uzavírají pootočením držadla o 90O

[image: image2]
· šoupátka -  jsou armatury určené k uzavírání průtoku kapalin ve větších profilech potrubí

· potrubí se uzavírá stavítkem kolmo ke směru proudu


[image: image3]
· klapka -  je armatura zajišťující průchod kapaliny pouze v jednom směru

· do menších profilů se používají zpětné ventily (ssa do DN 50 mm)

· u větších profilů používáme zpětné klapky


[image: image4]
· věráni hygienických místností

· větráním se rozumí výměna vzduchu v uzavřených místnostech

· cílem větrání je odvedení znehodnoceného vzduchu za současného nahrazení vzduchem čerstvým

· při větrání je důležité respektovat ukládání fyzikální poznatek -  vzduch se vždy z prostoru syššího tlaku do prostoru nižšího tlaku

· způsoby výměny vzduchu -  

· větrání -  přímým, nepřímým horizontálném, nepřímým vertikálním, samotížným, nuceným

· teplovzdušným větráním

· typlovzdušným vytápěním
· klimatizace -  přirozené a nucené

· kanalizace -  vnitřní a venkovní
· části vnitřní kanalizace-  odtokové potrubí

· připojovací potrubí -  

· odpadní potrubí -  splaškové, dešťové, ostatní

· větrací potrubí -  samostatné, společné, doplňkové

· svodné potrubí

· kromě potrubí jsou součásti klimatizace:
· příslušenství vnitřní klimatizace -  vpusti, armatury, zápachové uzávěrky

· drobné objekty a zařízení -  revizní, čistící a vstupní šachty, lapače tuku, odlučovače ropných látek

· připojovací porubí -  minimální spád připojovacího potrubí 1 – 0,5%
· maximální délka 4m od zřizovacího předmětu

· větrané potrubí vzdálenost 10m spád 0,5%

· optimální spád 3%

· plat trojúhelník

· litina bulkolečko

· lamenina půl čtverec

· geberit – dvě rovnobežné čárky

· připojovací potrubí vedení -  vedemé v drážce ve stěně, vyvarovat se vedení ve stěně

· rozvody vkládat do předstěnových systému































