NADSTAVBOVÉ MODULY

NEXIS 32

 





[image: image1.png]-
SCIA :gniic




SCIA CZ, s. r. o.
Slavíčkova 1a

638 00 Brno
tel. 05 – 4519 3526

05 – 4519 3535

fax 05 – 4519 3533

E-mail info.brno@scia.cz
www.scia.cz
NEXIS 32 rel. 3.40

Vzorový příklad – prutová ocelová konstrukce

Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. 

Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o.

( Copyright 2002 SCIA Group.  Všechna práva vyhrazena.
11.
O tomto manuálu

2.
Úvod
2
3.
Založení projektu
5
4.
Správa projektů
9
5.
Zadání
10
5.1.
Zadání průřezů
10
5.2.
Zadání geometrie
12
5.2.1.
Tvorba bloku : rovinná mříž
12
5.2.2.
Přidání bloků do konstrukce – tlačítko [přidej]
14
5.2.3.
Tvorba bloku : vazník
16
5.2.4.
Umístění bloku vazníku do konstrukce
17
5.2.5.
Tvorba bloku : výplet
17
5.2.6.
Přidání prutů do konstrukce
18
5.2.7.
Opravy konstrukce
18
5.3.
Zadání vlastností prutů
20
5.3.1.
Přiřazení průřezů
20
5.3.2.
Pootočení průřezů
20
5.4.
Zadání dat pro výpočet
22
5.4.1.
Zadání výpočetního modelu
22
5.4.1.1.
Zadání podpor
22
5.4.1.2.
Zadání kloubů
24
5.4.2.
Zadání zatížení
26
5.4.3.
Zadání kombinací
31
6.
Výpočet
32
7.
Výsledky
33
7.1.
Globální deformace
33
7.2.
Deformace prutů
36
7.3.
Vnitřní síly
38
7.4.
Reakce v podporách
39
8.
Posouzení ocelových prutů
40
9.
Dokument
43
9.1.
Vložení vstupních dat do dokumentu
43
9.2.
Vložení výsledků do dokumentu
43
9.3.
Vložení obrázku do dokumentu
44
9.4.
Dynamický dokument
45


1. O tomto manuálu

Všechny texty vztahující se k programu (texty nabídek, dialogů, tlačítka ,…) jsou tištěny tučně.

Tlačítka jsou znázorněna hranatými závorkami : klepněte na [OK], zvolte [Čís. výstup].

Volba z hlavní nabídky nebo stromu příkazu je znázorněna následujícím způsobem: zvolte Nastavení > Nastavení tiskárny z hlavní nabídky. 

2. Úvod

NEXIS 32 je výpočetní systém pro Windows NT, Windows 95 a Windows 98 s širokým spektrem různých aplikací – od výpočtu a posouzení jednoduchých rámů po složité návrhy rozsáhlých projektů ocelových, betonových i jiných konstrukcí. 

NEXIS 32 umožňuje provádět výpočty 2D/3D rámů, desek a skořepin včetně posouzení průřezů a přípojů ocelových konstrukcí a výpočtů výztuže betonových prvků. Celý výpočet a návrh se provádí v jednom programu – zadání geometrie, výpočetního modelu (zatížení, podpory…), lineární a nelineární výpočet, výstupy výsledků, posudky a optimalizace prvků podle různých národních norem, generování dokumentu o výpočtu,...

Tento příklad popisuje lineární výpočet třírozměrné ocelové konstrukce. Obsahuje popsaný výpočet průmyslové haly od zadání konstrukce po vygenerování dokumentu o výpočtu podle ČSN. Celý příklad se dá provést v krátkém čase a může pomoci se seznámit s mnohými funkcemi programu. 

Výpočty jiných typů konstrukcí se provádí ve stejném prostředí a použitím stejných funkcí. Proto je přechod od výpočtu jednoduchého trojrozměrného rámu k výpočtům velkých konstrukcí jednoduchý. 

Obrázky 1 až 4 zobrazují konstrukci haly, kterou budeme počítat.


[image: image2.png]i Nastaver

ni Soubory  Okno  Népovéda
[ rEleaR2 (L7065 LA

b sl

BIN®Fx o\ + oo X xE





Obr. 1- Schéma konstrukce


[image: image3.png]™ IDA N A developer: [_[F]X
[) Pigiekt Pohled Ently Smazéni Mastaveni Soubory Okno Napovéda 18] ]
[DEaoc@e  (vriecRARAR[LL0(A5 @
EF
=
— &
2
- XYX:)ZAQ ~
H B
S -
©
= c
A
Ep. = b
ISIE ksl =
g Ll
E
IPE240
- E
o 5
i o E
2| g E &
E E
5 5
E E
E E
- u
ﬂ | 6000 L 6000 I
I

Min oblest ieshy | | G55 |RASTH]NépovBd iskéte siskem Klévesy F1

ORTHO |_ZDNY





Obr. 2- Řez (A), řez (C)


[image: image4.png]2 IDA N [[51>
[) Pigiekt Pohled Ently Smazéni Mastaveni Soubory Okno Napovéda 18] ]
[DEaoc@e  (vriecRARAR[LL0(A5 @
B
B
<
2
12 x 1000 —
1 T120/120/13 | -
2| 3 2| ol
e g g
=L g TI20/120) o (o
= g b A
e
-
El
2l o
= =
5 5
& &
2 2
1w "1E
| 12000 |

Min oblest ieshy | | G55 |RASTH]NépovBd iskéte siskem Klévesy F1 ORTHD | ZEDNY.





Obr. 3- Řez (1)


[image: image5.png]2 IDA N [[51>
[) Pigiekt Pohled Ently Smazéni Mastaveni Soubory Okno Napovéda 18] ]
[DEaoc@e  (vriecRARAR[LL0(A5 @
B
B
<
2
- HEA120 HEA120 *
-
@
o -
S| o o o A
i E E =
E E E ©
| 1PE240 1PE240 -
El
S g g
ﬁt ﬁt ﬁt
2 2 2
2 2 2
L (8) e
| 6000 | 6000 |
50

Min oblest ieshy | | G55 |RASTH]NépovBd iskéte siskem Klévesy F1 ORTHD | ZEDNY.





Obr. 4- Řez (3)

3. Založení projektu

NEXIS 32 se spouští stejně jako ostatní Windows aplikace:

1. Dvojklikem na ikonu na pracovní ploše.

2. Pokud není ikona na ploše, lze použít příkaz Start > Programy > NEXIS 32 rel. 3.20 > Nexis 32.

Jazyk celé aplikace lze změnit přidáním parametru do spouštění programu:

1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Nexis 32 3.20, v kontextové nabídce zvolte příkaz Vlastnosti 

2.  Přepněte na kartu Zástupce.

3. Přidejte parametr do pole Cíl : C:\NEXIS32\NEXIS32.EXE /ILUS (/ILCZ = čeština, /ILUS =angličtina, /ILGR = němčina, /ILSK =slovenština).

Objeví se úvodní obrazovka NEXIS 32. Založíme nový projekt :

1. Pokud se objeví dialog Otevřít, klepněte na (Storno(.



[image: image6.png]Jména sauboru proektu:
Data

Jméra

Popis T —
At = —
T —

Datum

Typ konstukoe

© ©
€ Pivadaxz & Rémxvz
=

© ©

€ SkofepinaxyZ

e [F25
dechotky | [ deg. KN Khim

Narodri nama

I~
o |z





Obr. 5- Dialog Informace o projektu

2. V hlavním pruhu nabídek potvrďte příkaz Projekt ( Nový.  Objeví se dialog Informace o projektu, ve kterém lze nastavit základní údaje projektu:


3. Do vstupních polí Jméno, Popis, Autor a Datum lze vepsat libovolné identifikační údaje o projektu. Tato data lze použít při vytváření výstupů programu. 


4. Po klepnutí na obdélníček Národní norma lze nastavit výchozí národní normu pro projekt. Vyberte kartu ČSN a potvrďte klepnutím na (OK(. Tímto nastavením se zneviditelní všechny možnosti zadávání i vyhodnocení, které se vážou k jiným národním normám. Národní normu je možné změnit kdykoliv při práci s programem.  



[image: image7.png]=] <] Noms
ocel ERG
5N 731401 <] Nerodni noma
ModulE
B
Bk Poisson

Meins hmatnost
Tepelns roztaznost

Pofadivnomé

=)

oK

s |

|
[Err—
—

[ — ]
[ —TS
—

N
Ediace
Smazat

Sye datshize
Ui, deabize





Obr. 6- Nastavení aktuálního materiálu

5. Po klepnutí na [Materiál] lze nastavit aktuální materiál pro projektu. Objeví se dialog pro nastavení aktuálního materiálu.
Vyberte normu, pro kterou chcete zobrazit materiály (ČSN), a typ materiálu (ocel) ve stahovacích seznamech v horním levém rohu dialogu.
Zobrazí se dostupné třídy ocelí podle ČSN. Vyberte myší materiál S235, zobrazí se charakteristiky materiálu. Klepněte na tlačítko [OK], dialog se zavře. Tímto se nastavil aktuální materiál projektu, ale každé části konstrukce může být kdykoliv později přiřazen jiný materiál. 


6. Po klepnutí na [Jednotky] lze změnit nastavení jednotek používaných v projektu.


7. Je nutné nastavit typ řešené konstrukce. Nastavený typ konstrukce omezuje dostupné možnosti zadávání i vyhodnocení a stanovuje typ použitého výpočtu. Nastavte Rám XYZ (prostorový rám) a klepněte na [OK], ukončí se nastavení základních údajů o projektu. 

Otevře se pracovní prostředí programu NEXIS 32. Obrazovka obsahuje následující základní komponenty:

Titulek aplikace

V titulku okna na horním okraji obrazovky se vypisuje jméno programu, jméno otevřeného projektu a jméno okna aktuálního pohledu na projekt. 

Pruh nabídek

Pruh nabídek se nachází pod titulkem aplikace. Výběrem některého z názvů nabídek (Projekt, Pohled, Výběr, Aktivity, Nastavení, Okno nebo Nápověda) se rozbalí nabídka s dalšími příkazy. 

Některé z příkazů nabídek jsou nedostupné, protože při aktuální činnosti nemají význam nebo nejsou součástí licence. 

Panely nástrojů

Pod pruhem nabídek jsou panely nástrojů – ikon. Klepnutí levým tlačítkem myši na ikonu umožní rychlý přístup k některým často používaným příkazům. 

Kreslicí plocha

V této ploše se vykresluje zadávaná konstrukce. Obsah kreslicí plochy se může měnit podle toho, v které části zadávání nebo vyhodnocování konstrukce se nacházíte. 

Kontextová nabídka

Kontextová nabídka se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou. V kontextové nabídce se objevují kromě obecných často používaných příkazů i příkazy specifické pro objekty, nad kterými stál kurzor myši ve chvíli vyvolání nabídky.

Strom příkazů

V levé straně obrazovky je strom příkazů, který zpřístupňuje hlavní zadávací a vyhodnocovací metody. Volbou příkazu ve stromu se dostanete do hlavního dialogu, se kterým chcete pracovat – zadání geometrie, definice výpočetního modelu, vyhodnocení výsledků ….

Jednotlivé metody se spustí dvojklikem na požadovaný příkaz ve stromu. Buď se přímo objeví dialog nebo se rozvine další větev stromu (pokud je před ikonou ve stromu znak „+“, má dialog další větvení). 

Při zahájení zadávání nové konstrukce nejsou viditelné všechny příkazy stromu. Příkazy se ve stromu objevují až tehdy, když mají smysl – např. větev stromu Výsledky se objeví až po provedení výpočtu. 

Hlavní dialog 

Hlavní dialog se objeví na místě stromu příkazů. Hlavní dialog pak obsahuje příkazy pro příslušnou část zadávání nebo vyhodnocování. 

Dialogová okna

Pomocí dialogových okem se provádí nastavení zadávaných parametrů.  


[image: image8.png]X IDA Ne;
=) Proiekt Pohled Vibér Aktviy Nastaveni Dkno Napovida

|=[alx]
laix|

[D=EHo = @R||e v &es A3 24088 Ld |8 RARRRIEE|N ElE)

2l

Fodpory & Podosi

Vibsr————————
& Uzl

© Zékladovs patka
(i

© makio 1D

€ rekeo 2D fedotive
(o e e

Jen
T Uk Tuhs  Puimd  Tuhost Furkee
X P r (N

N«
< <
11
R

- Zadéni a opravy

_zan |
Kopie [ Smazat [ Mas vie]
Opr+ | Mazs | Veors
Vizor | 7| B Jednotky Zadini
Inf Podteri [ 4 M/ =

- MNm/rad oK.

[ Zust Vel i m Zust

< <
R
“eeww

Q
o





Obr. 7- Pracovní plocha programu

Příkazová řádka

Když program očekává číselný nebo grafický vstup údajů, otevře se při dolním okraji obrazovky vstupní řádka (nad stavovým řádkem). Funkce, obsah a vzhled vstupní řádky závisí na druhu zadání, které program očekává. 

Stavová řádka

Na spodním okraji obrazovky se nachází stavová řádka. Stavová řádka obsahuje základní informace o stavu programu a dají se z ní rychle změnit některá nastavení. Nejdůležitější položky stavové řádky : 

Souřadnice
Souřadnice kurzoru myši v aktuální pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit počet zobrazovaných desetinných míst. 

(m(
Pravým tlačítkem lze změnit aktuální délkové jednotky.

(GSS(
Klepnutí tlačítkem umožní změnu souřadného systému.

(Rovina XY(
Změna aktuální pracovní roviny v nastaveném USS. Všechny základní geometrické operace se provádějí v nastavené pracovní rovině. 

(RASTR(
Zobrazí nebo skryje rastr bodů v aktivní pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit nastavení rastru. 

[BOD], [ŽÁDNÝ]
Nastavení uchopovacího režimu.

BOD: je-li nastaven tento uchopovací režim, kurzorem myši lze vybrat pouze uzly konstrukce (nebo body ve 2D kreslení).

ŽÁDNÝ: kurzorem myši lze zadat jakýkoliv bod v aktuální pracovní rovině. 

4. Správa projektů

Před zahájením zadávání konstrukce je důležité vědět, jak uložit projekt, otevřít projekt a jak změnit základní údaje o projektu. Při práci s příkladem je dobré čas od času provést uložení zadaných dat. Pak můžete práci na přikladu kdykoliv přerušit a po návratu k příkladu pokračovat na stejném místě, kde jste předtím skončili:

1. Potvrďte  Projekt > Uložit z pruhu nabídek. Objeví se dialog Uložit jako (při prvním ukládání projektu). Vyberte požadovaný adresář a napište jméno souboru projektu do vstupního pole Název souboru, klepněte na [Uložit].
Při příštím provedení příkazu Projekt > Uložit  se projekt automaticky uloží do takto nadefinovaného souboru. Chcete-li změnit jméno a adresář souboru, proveďte příkaz Projekt > Uložit jako.


2. Potvrzením Projekt > Zavřít se aktuální projekt uzavře. Před uzavřením okna projektu se objeví nabídka pro uložení a komprimaci projektu, popřípadě smazání sítě a výsledků výpočtu. 


3. Potvrzením Projekt > Otevřít otevřete existující projekt. Objeví se dialog s výpisem projektů existujících na nastaveném adresáři. Vyberte projekt a otevřete jej klepnutím [OK] nebo dvojklikem na jméno souboru projektu.


4. Kdykoliv při práci s projektem lze změnit základní údaje o projektu (Jméno, Specifikace, Materiál, Jednotky …) příkazem Projekt > Data o projektu  v pruhu nabídek nebo stromu. Objeví se dialog Informace o projektu. Proveďte požadované změny a uložte je klepnutím na [OK].

5. Zadání

5.1. Zadání průřezů

V průběhu zadávání konstrukce je třeba přiřadit každému prutu konstrukce jeho průřez. Tento průřez se vybírá z databáze všech průřezů v projektu. V tomto příkladě projektovou databázi průřezů vytvoříme na začátku zadávání, ale přidat další průřezy do projektu je možné kdykoliv později.

8. Potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Nový průřez ve stromu. Průřezy se zadávají v dialogovém okně Nový průřez:


[image: image9.png]Spizens piiiezy

= Q |JL Dieving il
Polygon Jing.
Ediace i+ o)
| | oowbeu| zesou
e | N
o 2t





Obr. 8 – Zadání nového průřezu



Na levé straně je výpis všech dostupných typů průřezů. Potřebný typ lze zvolit dvojklikem myši a pokračovat nastavením dalších parametrů průřezu. Pro nejčastěji používané ocelové, betonové a dřevěné průřezy lze provést zrychlené zadání klepnutím na ikonku s vyobrazením požadovaného průřezu. 

9. Klepněte na tlačítko [I] ve skupině Ocel.  Objeví se dialog se seznamem průřezů tvaru I dostupných v databázi.  Vyberte typ (HEA) a velikost (160).  Po klepnutí na [OK] se průřez přidá do projektové databáze (nebo lze provést dvojklik na velikost).


10. Pokud znáte jméno a rozměr průřezu, je ještě rychlejší cesta, jak přidat průřez do projektu.  Napište jméno a velikost do vstupního pole Editace (kód+typ) (HEA180 : bez mezer).  Po klepnutí na tlačítko [Přidej] se průřez přidá do projektu (pokud byl v databázi nalezen).


11. V našem příkladu budeme potřebovat následující průřezy: HEA160, HEA 180, IPE240, H60/60/6 (úhelník), T120/120/13 a HEA120. V levém dolním seznamu dialogového okna se vypisuje seznam již zadaných průřezů. Po zadání potřebných průřezů klepněte na tlačítko [OK].

Pokud si chcete prohlédnou průřezy v projektu, potvrďte ve stromu příkaz Průřezy, tloušťky > Nastavení průřezu.


[image: image10.png]Novi | _ Kepiovat | |

Opava | Znéna e o

T HEATED
2. HEATED
3-IPE240

4 - HB0/G0/6
5 11207120713

Zuit





Obr. 9 – Nastavení aktuálního průřezu

Na obrázku v dialogu se vykresluje aktuální průřez. To je průřez, který bude přiřazován prutovým prvkům zadávaným do projektu. Dvojklikem na jméno jiného průřezu nebo jeho výběrem a klepnutím na [OK] se tento průřez stane aktivním.

5.2. Zadání geometrie

Spusťte zadávání geometrie konstrukce příkazem Geometrie ve stromu.


[image: image11.png]IDA Ne

E

IDA developers - [hala.epw : 1]
[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

JRETE
[DEd (@R rEeeRRARNLLO(GES 0|8 BRBRHL T TEE] e
Geometrie E
Bk
Makro 1D Ve
1680520 | Kiedert
b | _Tebuka
— Novs biok prutd ]
Posin_|  Posti
Forety j o
e miimal @
FriE) Frite Ll
Rovinna iz Edior2D ||| Para-oblouk | viplet |
Konstukos—————
Oprevs | et
e i
|2 niiei [ Z=tie) = D
e [

Pocklad

BT

Nosrk_{[| o |[|{||_ vk ||/ Soubovi |

Bl M

|| || s || e

i cblstesy |

| 655 | FovinaX¥|RASTH] Népovdu ziskate siskem Klivesy F1 UZEL | CSN |_FE2 | ORTHO |_ZéDNY





Obr. 10 – Geometrie

Geometrie se skládá z jednotlivých bloků. První skupina tlačítek ve skupině Blok umožňuje různými způsoby blok vytvořit. V našem příkladu si ukážeme nejdůležitější způsoby, jak vytvořit blok.

Druhá skupina tlačítek ve skupině Blok umožňuje umístit blok na jeho místo v konstrukci. Vytvořený blok lze do konstrukce přidat jednou nebo vícekrát. 

Poznámka : Pokud v projektu nebyly zadány žádné průřezy, při pokusu o zadání prutového bloku se automaticky zobrazí dialog Nový průřez. 

Pomocí příkazů ve skupině Konstrukce se upravuje již zadaná geometrie konstrukce. 

5.2.1. Tvorba bloku : rovinná mříž

Nejdříve budeme zadávat rámy v řezech (A), (B) a (C) (viz obrázky 1 až 4). Pro vytvoření těchto rámů použijeme metodu Rovinná mříž.

Pomocí této metody nakreslíme jeden řez halou. Tento řez se umístí do aktivní pracovní roviny. Protože chceme mít řez umístěný v rovině XZ (svislá rovina GSS), nejdříve nastavíme rovinu XY jako aktivní. Tím zajistíme, že bude nový blok umístěn správně. 

Jako výchozí je aktivní rovina XY. Je to znázorněno způsobem kresby souřadného systému – osy aktivní roviny velkými šipkami, třetí osa slabě a tím, že je aktivní tlačítko [Rovina XY] ve stavovém řádku. Klepněte dvakrát na tlačítko [Rovina XY] nebo klepněte levým tlačítkem na [GSS] a potvrďte příkaz Aktivní rovina XZ. 
Definování bloku:

1. Spusťte zadání nového bloku prutů klepnutím na tlačítko [Makro 1D]. Zobrazí se dialog s možnými způsoby zadání bloku maker 1D.


[image: image12.png]IDA Nexis 32 - IDA developers.

hala.epw : -1:1] =[5 X
[5) Pugiekt_Potled Nestaveni Soubory Okno Népovéda e
DEH L B[y E B RRAAR[L40[65@
==
Rt
iy
oo | o | || <0+ . .
Kol |_ 208
Pun
it
7 - HEAT20 Hiading X Hiadiny ¥
e [ .
Pt [_Hakio
PresX. PresY :32”33[['5[;'33][“ 3.000 (3.000)
o
s [t oo
gy | 208 dog
N | Bt
e —
S | i | T || | e e
o
e oo | O e || | Ot simo | _Opvi |
et | Ut
o wois |||, T || [ | Smazat | Maivie | N
2 2| 2|
2t
ﬁ
o.clg 5 : W

Mino oblestKieshy | _m || G55 |RASTH] Akeineles et

ORTHD ||_BOD




Obr. 11 – Rovinná mříž – definice hladin

Potvrďte [Rovinná mříž].


V rovinné mříži nejprve zadáme rastr (skupina Hladiny). Rastr může být pravoúhlý, kosoúhlý nebo polární (body na soustředných kružnicích). Pomocí bodů mříže lze definovat pruty pomocí příkazů ve skupině Nový. Pomocí příkazů ve skupině Opravy lze změnit již zadané pruty.

2. Spusťte zadání pravoúhlé mříže klepnutím na [Pravoúhlé]. Objeví se dialog Zadání hladin.

3. Pro hladiny ve směru osy X (vodorovné hladiny):  klepněte na [Nová abso] pod sloupcem Hladiny X. Objeví se vstupní textové pole, do kterého zadejte hodnotu 6 * 2 a klepněte na [OK]. Do seznamu vodorovných hladin se přidají dvě hladiny se vzdáleností 6m.

4. Způsob práce se sloupcem Hladiny Y je identický.  Klepněte na [Nová abso] pod sloupcem Hladiny Y a zadejte 3 * 2. Pak vyberte hladinu s hodnotou 6 m ve sloupci Hladiny Y. Klepněte na [Nová rela] a zadejte hodnotu 2 – přidá hladinu vzdálenou 2m od vybrané hladiny. Po zavření dialogu tlačítkem [OK] se vykreslí zadané hladiny. 

5. Pomocí vygenerované mříže budeme zadávat pruty. Nejdříve nastavíme správný aktuální průřez. Klepněte na [Průřez], vyberte HEA180 a zavřete dialog průřezů.

 

6. Klepnutím na [Prut] spusťte zadání prutu.  Je-li kurzor nad kreslicí plochou, objeví se v průsečíku vodicích čar čtvereček, kterým lze uchopovat body rastru. Funkce úchopu je indikována nastavením [BOD] v pravém dolním rohu stavového řádku. V levém rohu stavového řádku se vypisuje aktuální souřadnice myši. 
Klepněte na bod rastru o souřadnicích 12,0 a pak na 12,6.  Tím se vykreslí první sloup.



[image: image13.png]IDA Ne

32 beta - IDA developers

hala.epw : -1:1]

%) Projekt Pohled Nastaveni Souboy Okno Népovéda

v ElealR L2086 5w

[DE e[ c@e( o 1 |

P
iy
[Provoi] Pesunsot

Kasc Zpét g0t

o

Pire:

Freme
[MNovi

P | waeo Y

Frosx | Preoy

sron | G ¥

Digondy | 25 33

Nopt | Zicotnt
T

st | et vie

Jen uzly

Uzsprt | Ualyprtss. |

o
ok |z
.

i cblstesy |

| 655 [RasTH]

oRTHO |

12

BOD





Obr. 12 – Rovinná mříž

7. Obdobně nakreslete sloup z bodu  6,0 do 6,8.
 

8. Ukončete zadávání sloupů s průřezem HEA 180 klepnutím na pravé tlačítko myši nad kreslicí plochou. Změňte aktuální průřez na HEA160 a nakreslete třetí sloup z bodu 0,0 do bodu 0,6. Změňte aktuální průřez na IPE240 a nakreslete nosník z bodu do 0,3 bodu 6,3. 


9. Krokev střechy zadáme pomocí příkazu [Makro]. Tímto příkazem se zadává sled prutů. Na tento sled pak lze zadat zatížení, klouby atd. 
Nakreslete makro mezi body 12,6 > 6,8 > 0,6 (body zadávejte zprava doleva, má to svůj význam pro pozdější generování zavětrování střechy. .


10. Klepněte na [Uzel-prut] ve skupině Opravy. Tímto se vygenerují nové uzly v místech, kde se uzel dotýká prutu, ale není jeho začátečním ani koncovým uzlem (prut se rozdělí na dva pruty). Koncové uzly nosníku na úrovni 3m jsou vloženy jako uzly do sloupů – nosník je tímto připojen ke sloupům, sloupy se rozloží na dva pruty.


11. Zadání prvního bloku je dokončeno, můžeme zavřít zadávání v rovinné mříži. Počátek zadaného bloku se vloží do počátku USS na konstrukci. 


5.2.2. Přidání bloků do konstrukce – tlačítko [přidej]

Po uzavření rovinné mříže je blok v prostoru konstrukce. Blok potřebujeme přidat třikrát se vzdáleností 6m mezi jednotlivými bloky. 


[image: image14.png]Pidei bloky

Posun Rotace
© Téhmout & ez poctoeni oK
5 © osax Zust
5 T © osay Vjohozi
@ m oz
& p  m [

Nastaven posunu

[~ Kopie:

Poet |3 & Nésobni © Rozdkit

- Téhnout

© Zadng C Viechpuzy & Vybrané uzly





Obr. 13 – Přidáni bloků

1. Klepněte na [Přidej].  Objeví se dialog Přidat bloky :

Ve skupině Posun zapněte přepínač USS.  Vzdálenost mezi přidanými bloky lze zadat hodnotou ve vstupním poli nebo myší. Pokud by byla zapnuta volba Táhnout, zadávaly by se dva body určující vzdálenost mezi bloky.

2. Zadejte hodnotu 6 do vstupního pole dy (6 m mezi bloky ve směru osy Y aktivního USS ). Zadejte hodnotu 3 ve vstupním poli Počet ve skupině Kopie (blok se přidá třikrát) a zapněte přepínač Násobně (6 m je vzdálenost mezi jednotlivými přidanými bloky, ne mezi prvním a posledním blokem).

3. Ve skupině Táhnout zapněte přepínač Vybrané uzly. V průběhu přidávání se mezi vybranými uzly bloku budou automaticky generovat pruty.  Klepněte na [OK], v uzlech bloku se rozsvítí křížky. Vyberte dva uzly patra ve výšce 3m (pruty v rovině střechy se budou vytvářet později, spolu se zavětrováním). Výběr ukončete klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou.


4. Potvrďte příkaz Pohled > Zoom > Vše v pruhu nabídek, celá konstrukce bude zvětšena tak, aby se vešla na obrazovku. 


5. Blok již nebudeme dále potřebovat. Smažeme jej klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok. 

Abychom dostali požadovanou konstrukci, musíme smazat dva sloupy ve středním řezu haly:

1. Klepněte na [Smazat] ve skupině Konstrukce dialogu Geometrie, v následujícím dialogu klepněte na [Vybrané pruty].

2. Označte požadované dva sloupy. Vybrané pruty se zvýrazní jinou barvou. Ukončete výběr klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou, vybrané pruty se odstraní. 

3. Klepnutím na ikonu Zpět [image: image15.bmp] v panelech nástrojů lze obnovit nechtěně smazané pruty.

5.2.3. Tvorba bloku : vazník

Nyní přidáme vazník ve směru osy  (1).  Použijeme parametrické zadávání vazníků :


[image: image16.png]=

Velikasti Fiifezy

Déka [f | symeticky S |
g | v I |
Viks-vievo |1 Disgondly P | —

Vika-verava 1 cuoew

Hioubka Tl ca cw Digordly | [FE0BIE
[z == o |z |

T

| 100 )





Obr. 14 – Definice vazníku

1. Klepněte na [Makro 1D( ve skupině Blok, pak na [Vazník] v dialogu Nový blok prutů.




2. Ve skupině Velikosti zadejte rozměry vazníku. Rozměry se zadávají pro polovinu symetrického vazníku a jsou zobrazeny na obrázku. 


3. Zatržením volby Symetrický se přidá symetrická část vazníku. Ve skupině Diagonály nastavte požadovaný směr průběhu diagonál.


4. V pravé části dialogu se nastavují průřezy pro skupiny prutů vazníku. Nastavte T120/120/13 pro horní a spodní pas, H60/60/6 pro svislice a diagonály a ukončete definici vazníku klepnutím na [OK].

5.2.4. Umístění bloku vazníku do konstrukce

Blok se vykreslil do roviny XZ USS, protože tato rovina byla ponechána jako aktivní. Počátek bloku vazníku (levý dolní uzel) je v počátku USS. Než blok přidáme do konstrukce, je nutné jej umístit do správné pozice :

1. Nejprve blok pootočíme do správného směru. Pootočení se provádí vždy kolem osy kolmé na aktivní pracovní rovinu. V našem případě potřebujeme provést rotaci kolem osy Z, proto musíme nastavit jako aktivní rovinu XY. Klepněte na tlačítko [Rovina XZ] ve stavovém řádku, aktivujte rovinu XY.


2. Klepněte na tlačítko [Pootočit] ve skupině Blok.  Při pohybu myší uvidíte, že se blok pootáčí. Tlačítko [Nová osa] ve vstupním řádku lze použít ke změně osy otáčení bloku (výchozí je počátek USS, nyní není potřebné).
Vyberte uzel o souřadnicích 0, 12, 0. Blok se pootočí do potřebného směru.
TIP: Stejný výsledek lze dosáhnout vepsáním hodnoty úhlu pootočení do vstupního řádku (90).


3. Blok potřebujeme posunout. Klepněte na (Posun( ve skupině Blok. Při pohybu myší můžete vidět pohyb celého bloku. Chceme umístit levý horní uzel vazníku do horního uzlu sloupu, proto musíme změnit bod vložení na bloku, který pak ztotožníme s požadovaným uzlem. Klepněte na tlačítko (Nový počátek( ve vstupním řádku a vyberte horní levý bod bloku. Pak vyberte horní uzel sloupu (tj. souřadnice 12, 0, 6).


4. Je-li blok ve správné poloze, klepněte na [Přidej 1] (přidá blok jednou na jeho aktuální místo v konstrukci. a odstraňte blok klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok.

5.2.5. Tvorba bloku : výplet

Pro přidání prutů do roviny střechy použijeme volbu Výplet. Tímto způsobem lze provést automatický výplet:

1. Klepněte na [Makro 1D] ve skupině Blok a v dialogu Nový blok prutů na [Výplet].

2. Následuje dotaz na makra, mezi kterými má být proveden výplet. Vyberte krokve v rovině střechy postupně zleva doprava, výběr ukončete klepnutím pravým tlačítkem myši. Pozor, záleží na pořadí výběru.


3. Objeví se okno, ve kterém lze zadat různé typy zavětrování mezi vybranými makry. V horní části dialogu se nastavují typy průřezů pro nosníky a diagonály zavětrování – nastavte HEA120 pro nosníky a H60/60/6 pro diagonály. 

4. Pak se vybere typ zavětrování . Klepněte na [image: image17.bmp] vyberte plochu, ve které má být zavětrování provedeno. Plocha se zadává obdélníkem určeným protilehlými rohy, vyberte tedy levý dolní a pravý horní uzel. Zobrazí se zadané zavětrování. Pokud potřebujete smazat zadané zavětrování, klepněte na ikonu [X] a označte oblast  daného zavětrování. 

5. Po zavření okna se objeví nadefinované nosníky a diagonály zavětrování jako blok mezi makry. Klepnutím na [Přidej 1] se zavětrování střechy přidá do konstrukce, klepnutím na [Smazat] ve skupině Blok odstraníte již nepotřebný blok. 


[image: image18.png]2 IDA Ne:

32 beta - IDA developers - [hala.epw : -1:1]
[) Proiekt_Fohled Nestaveni Soubory Okno Népovéda

ZHocwe|[ Ho [ riee RAAALE O AE]0
Viplety -
RO

s
v
Diagonaly
T

)

Tvp il

i cblstesy |

| 685 |asTr

ORTHD ||_BOD




Obr. 15 – Hromadný výplet

5.2.6. Přidání prutů do konstrukce

Pomocí tlačítka [Kreslení] lze zadat pruty přímo do 3D konstrukce. Začáteční a koncový uzel prutu mohou být buďto uzly již existující konstrukce nebo jakékoliv body v prostoru – zadané myší v rastru, souřadnicemi apod. Pomocí tohoto kreslení zadáme ztužení do stěn. 

1. Nastavte H60/60/6 jako aktuální průřez : klepněte na ikonu [image: image19.bmp] v panelu nástrojů a vyberte H60/60/6.

2. Klepněte na [Kreslení] ve skupině Blok dialogu Geometrie. Ověřte nastavení uchopovacího režimu v pravém dolním rohu stavového řádku – pokud svítí nastavení [ŽÁDNÝ], klepněte na tlačítko tolikrát, až se objeví  [BOD]. Pokud je nastaveno ŽÁDNÝ, označíte myší jakýkoliv bod v prostoru, i když to vypadá, že jste klepli na uzel. Při obou nastaveních je možné zadat 3D souřadnice z klávesnice do vstupního řádku (např. 3, 3, 3).
Jako výchozí je nastaveno zadání makra 1D (polyline) s jedním počátečním a postupně zadávanými koncovými uzly jednotlivých prutů v makru. Klepnutím na tlačítko (Prut( ve vstupním řádku se přepněte na zadávání jednotlivých prutů, z nichž každý je definovaný jedním počátečním a jedním koncovým uzlem. 

3. Zadejte počáteční a koncový uzel prvního prutu. Stejným způsobem zadejte další pruty – celkem 6 – viz obrázky 1 až 4).


4. Po označení posledního koncového uzlu ukončete zadávání klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou. Objeví se blok v konstrukci. Klepněte na [Přidej 1] a pak blok smažte. 

5.2.7. Opravy konstrukce

Geometrie konstrukce je zadaná. Před výpočtem musíme ale provést následující úpravy. 

1. Spodní uzly okrajových svislic vazníku v ose (1) nejsou spojeny se sloupem, vazník je připojen pouze horními uzly. Potvrďte příkazy Výběr ( Prut a Výběr > Vše v pruhu nabídek. Všechny pruty konstrukce se zvýrazní. 
TIP: Chcete –li tuto operaci provést jen pro některé pruty, vyberte příkazem Výběr – Jednotlivě jenom ty pruty, pro které chcete tuto opravu provést. V tomto případě by to byly pruty sloupů v řadě (1) a krajní pruty dolního pasu vazníku, které se svým koncovým uzlem dotýkají sloupů. 
 

2. Ve skupině Konstrukce klepněte na [Oprava] a zapněte přepínač [Rozdělit podle konců jiných prutů] na kartě Pruty. Uzel dotýkající se sloupu se po klepnutí na [OK] stane součástí sloupu (sloup se rozdělí na dva pruty), ale zároveň vznikne v horní části sloupu zdvojení prutů – přes sebe leží původní prut svislice vazníku a nový prut ze sloupu. 

3. Odstraníme zdvojené pruty. Klepněte na [Smazat] ve skupině Konstrukce a v následujícím dialogu na [Zdvojené pruty].

Zadání geometrie je ukončeno. Klepněte na [Zavřít] v dialogu Geometrie.

5.3. Zadání vlastností prutů

5.3.1. Přiřazení průřezů

Pokud chcete následně změnit přiřazení průřezů jednotlivým prutům, potvrďte příkaz Průřezy, tloušťky > Průřezy - přiřazení ve stromu. Objeví se hlavní dialog, ve kterém lze nastavit aktuální průřez  a přiřadit jej jednotlivým prutům konstrukce. Pruty, které již mají přiřazen aktuální nastavený průřez, jsou zvýrazněny. 

Chcete-li změnit průřez, vyberte požadované pruty. Po klepnutí na tlačítko Zadání ve skupině Zadání a opravy se vybraným prutům přiřadí aktuální nastavený průřez.

Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků, měly by všechny pruty konstrukce mít přiřazen správný průřez, proto můžeme dialog zavřít bez potvrzení změn. 

5.3.2. Pootočení průřezů  

Příkaz Průřezy, tloušťky > Průřezy - pootočení se používá pro pootočení průřezů kolem jejich osy.  Budeme měnit pootočení pěti sloupů v řezech (1) a (2) konstrukce :


[image: image20.png]IDA Nexis 3:

IDA developers

hala.epw : 1] [=]8]X

[®) Proiekt_Pohled Vibér Aktivy Nastaveni Okno Napovéda =18] x|

eI Ll

il & v &2 8222240 @3| W

Footogentprifezi

Viber

GPu O Mako
P o
Rotece [t =]
A |
TN |
Kedosa [T
v

B

)

[-Zadéni a opravy
Zadani
Kopie [\ 5 |6z

Opie | e | Veors
Vizorh| | e
info

o« |z

S BhBhHIEEE
|

=

Tp st | ode | Zaer| Prdinsdt, ik sy |

[-Kresba prutt
© Osové schéma

& Pitfezy
© Téesa

- sit
T Kreslt

T~ Viditehost

(~Kieslrdok8iich sytémt
w (Fi

T~ Makio 2D

3 Dékaos

Lo ] som | _roit | s

Wi oblestKiesty | _m | G55 | Rvia XZIRASTH] Népovéd iskéte siskem Kévesy FI PRUT_ | CSN | REz | OATHOD | BOD





Obr. 16 – Nastavení zobrazení

1. Ve středu dialogu je zobrazení směru lokálních os prutu. Šipka u osy znázorňuje kladný směr osy. Je možné zobrazit lokální souřadný systém každého prutu nebo zobrazit symbol průřezu u každého prutu.
Grafickou reprezentaci konstrukce je možné změnit příkazem Nastavení > 3D kreslení. Na kartě Typ zobrazení je možné nastavit následující způsob zobrazení prutů:

Osové schéma
: jednoduché čáry

Průřezy

: čáry s jednoduchými symboly průřezů 

Tělesa

: zobrazení skutečných profilů po celé délce
Chcete-li kreslit osové systémy, zapněte volbu Prut ve skupině Kreslení lokálních systémů. Zapněte přepínač Průřezy a zavřete dialog. 

Na každém prutu se vykreslí symbolické zobrazení přiřazeného průřezu. Pro zvětšení obrazu použijte příkaz Pohled > Zoom > Okno v pruhu nabídek, Pohled > Zoom > Vše zobrazí celou konstrukci. 


2. Pro výběr sloupů (některé sloupy sestávají z více prutů) použijeme výběr pomocí makra. Zapněte přepínač Makro ve skupině Výběr.


3. Do vstupního pole Rx zadejte požadovanou hodnotu pootočení prutu, v našem případě 90 stupňů.


4. Spusťte výběr jednotlivých maker konstrukce příkazem Výběr ( Jednotlivě. Po klepnutí na prut sloupu se vybere celý sloup. Vyberte 4 sloupy ve vnějších stěnách v řezech (1) a (2), klepněte na [Zadání].


5. Symboly zobrazující natočení průřezu se pootočí.


5.4. Zadání dat pro výpočet 

5.4.1. Zadání výpočetního modelu

5.4.1.1. Zadání podpor

Nejprve zadáme okrajové podmínky pro výpočet:


[image: image21.png]X IDA Nexis32 - DA developers - [priklaram-krok2.epw - 1] =[x

2) Projekt Pohled Yibér Aktivity Nastaveni Okno Népovéda =lalx|
D0 c(BRerp e AR L4098 LY[SBBRMHHIT TEE|L EE|
alx| 2

Fodpoy & Fodosi

© Zékladovs patka
(i

© makio 1D

€ rekeo 2D fedotive
(o e e

Jen
Wk Tuhs  Puimd  Tuhost Furkee

r [ o

r [

(- Zadéni a opravy -]
Zadani &

Kepie| ezt ez &

o L
o ol [
infa Posteri [ g

Zuit Welikost 2 a

Jednotky
Mi/m
Mhim/iad

E=m

[

i

Zust

|/ 655 | RovinaXY]14517] Auomatcks e priektu bl provedero v 1522 fEz | ORTHO | 80D





Obr. 17 – Nastavení typu podpory

1. Potvrďte ve stromu příkaz Zadání  > Model >  Podpory.


[image: image22.png]e |

L

L
T | i~
R 57
Ve smétu osy

®| v | 2
x| v =

I™ Pode USS
¥ Prekiesha

Smé >

[ Zust





Obr. 18 – Nastavení bodu pohledu

2. V dialogu se zobrazuje grafické znázornění aktuálního nastaveného typu podpory.  Klepněte na obrázek, aby bylo možné nastavit jiný typ podpory. Objeví se dialogové okno. Zatržené stupně volnosti jsou v podpoře zachytávány. Nastavte, že podpora zachytává X, Y, Z a Rz a zavřete dialogové okno.


3. Chceme-li zadat nastavený typ podpory do uzlů, můžeme si vybrat požadované uzly podpor. Abychom mohli vybrat uzly pohodlně, změníme si bod pohledu na konstrukci. Potvrďte příkaz Pohled ( Bod pohledu v pruhu nabídek. Objeví se dialog pro nastavení bodu pohledu.
Soustředné kruhy v horní části dialogu zobrazují symbolický bod pohledu na zeměkouli, z kterého se díváme na konstrukci. Klepnutím myší do prostoru ohraničeného kruhy se změní bod pohledu. 
Střed kruhů je severní pól „zeměkoule“, vnitřní kruh je rovník, vnější kruh je degenerovaný jižní pól. 
Bod pohledu lze nastavit do libovolné polohy. Pomocí tlačítek ve spodní části dialogu lze nastavit pohled ve směru libovolné osy souřadného systému. Vypněte volbu Podle USS a klepněte na [-X].

4. Nyní můžeme jednoduše vybrat oknem uzly, do kterých chceme zadat podpory. Potvrďte Výběr > Okno z pruhu nabídek.  Klepnutím levým tlačítkem myši v oblasti kresby a tažením myši vytvoříte okno výběru, druhé klepnutí okno uzavře a prvky v okně se vyberou. . Tímto způsobem proveďte výběr oknem na spodních uzlech sloupů. Pokud jste udělali při výběru chybu, zrušte jej příkazem Výběr > Odeznač vše.


3. Klepněte na ikonu Zpět zobrazení v panelu nástrojů ([image: image23.bmp]), tím se vrátí zpět předchozí nastavený pohled na konstrukci. 

4. Podpory se do vybraných uzlů konstrukce zadají po klepnutí na tlačítko [Zadání], zadané podpory se vykreslí v jednotlivých uzlech konstrukce.  Pokud se podařilo zadat podpory správně, opusťte dialog Podpory klepnutím na [OK]. 

5.4.1.2. Zadání kloubů

Budeme přidávat klouby do konstrukce :

1. Potvrďte ve stromu Zadání > Model > Klouby.


2. Po klepnutí na tlačítko s grafickým vyobrazením typu kloubu se objeví dialog, ve kterém se dá změnit nastavení typu kloubu. Zatržené složky posunů a stočení nejsou  v kloubu přenášeny. Zatrhněte fiy a fiz (momenty odpovídající těmto stočením budou nulové) a zavřete dialog. 


3. Nejprve zadáme klouby na vazník v řezu (1).  Abychom si zrychlili zadávání, nastavíme si rovinný řez konstrukcí řezem (1). Ověřte, zda osa X USS má směr takový, že řez (1) je k ní kolmý. Není-li, přepněte do globálního souřadného systému. Potvrďte Pohled ( Rovina ( Kolmo k X v pruhu nabídek a vyberte uzel v řezu (1), tímto uzlem bude proložen rovinný řez konstrukcí.

Rozdíl mezi změnou bodu pohledu a výběrem v nastaveném rovinném řezu je v tom, že v nastaveném řezu se při výběru oknem nebo polygonem vybírají pouze prvky ležící v tomto řezu, kdežto v případě nastaveného pohledu se vybírají prvky v celé „hloubce“.


[image: image24.png]> IDA Nexis 3:

IDA developers - [hala.epw : 1]

[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

=[x
=81

EE=IERE EHo ol e reee 822224068

Klouby

Vst
© Makio © Put
Pozice

’VF Zatétek M Konee

S BhBhHIEEE
|

~Zadéni a opravy
Zadéni

Ferie| Bieeat ez

| |
Wz N e
2

2

NN N

w r
w r
v I r
fis T~ r
fiy r
fie r

Mino oblestiesty |_m | USS | Rovina®Z]RASTH]

PRUT_ | CSN | Rez | ORrHo | BOD





Obr. 19 – Nastavení typu kloubu

4. Zapněte přepínač Prut v dialogu Klouby a zapněte obě volby – Začátek i Konec. Potvrďte příkaz Výběr ( Okno z pruhu nabídek. Klepněte na tlačítko [Průsečík] ve vstupním řádku.
V tomto režimu se vyberou všechny pruty, jejichž jakákoliv část leží v zadaném okně. Další dostupné režimy jsou Prostředek – prvek je vybrán, pokud jeho geometrický střed leží v okně a Vše – prvek je vybrán, pokud celý leží v okně. 
Natáhněte okno přes všechny svislice a diagonály vazníku, prvky se vyberou. Klepnutím na tlačítko [Zadání] se vybraným prutům přiřadí klouby. 
Pokud zůstaly některé svislice a diagonály nevybrány, potvrďte příkaz Výběr > Jednotlivě z pruhu nabídek a označte potřebné pruty.  Pokud jednotlivým výběrem označíte předtím vybraný prvek, tento prvek bude z výběru vyřazen.


[image: image25.png]2 IDA Nexis 32 - IDA developers - [hala.epw : 1] [_[5]X
[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

18]
IR Ho ol e reee 832224968 we|ShbhmhEh I TEE

B
Koty

Vst
(9l
Pozice

’VF el e | Kories:

~Zadéni a opravy
Zii

Ferie| Bieeat ez

| |
Wz N e
2

P

i .

Vihet prvku < Prseik > Prtse |/ Prostedet

119684,5265 | m | USS | RovinaXZ|F1A5TH] Népoviduziskals siskem Kiavesy F1

Viber oknem
PRUT | CsN | Rez | ORrio | Bop |





Obr. 20 – Výběr prutů oknem

5. Zadáme klouby mezi sloupy a horní a dolním pasem vazníku. Zapněte přepínač Makro v dialogu Klouby. Potvrďte příkaz Výběr ( Jednotlivě v pruhu nabídek a označte horní a dolní pas vazníku, pak klepněte na [Zadání].

6. Znovu zobrazte celou konstrukci příkazem Pohled > Rovina ( Zpět v pruhu nabídek nebo klepněte na ikonu Zpět zobrazení.

7. Chcete-li zadat další klouby např. na pruty zavětrování, zapněte přepínač Pruty v dialogu Klouby a příkazem  Výběr ( Jednotlivě spusťte vybírání jednotlivých prutů konstrukce. Vyberte požadované pruty a pak klepněte na [Zadání].


5.4.2. Zadání zatížení


[image: image26.png]o Sk T
Vst vt T
2 Vi sty I
5 seanii o N b0, 120 .
e Nerodte i 120 o v
Sl Neroste i 120 i Ve
[P ER———
vy Kepie T Nt
sroa | Wazobon ot vie





Obr. 21 – Definice zatěžovacích stavů

Nejprve nadefinujeme zatěžovací stavy, které budeme potřebovat:

1. Potvrďte ve stromu příkaz Zadání > Zatížení > Zatěžovací stavy. Objeví se dialog, ve kterém se zobrazují všechny doposud zadané zatěžovací stavy, dají se přidat, opravit nebo smazat.


2. Klepněte na [Nový], spustí se zadání prvního stavu. Obvykle bývá jako první stav vlastní váha konstrukce. Zadejte jméno zatěžovacího stavu. Klepnutím na šipku u pole Typ lze nastavit jeden ze tří následujících typů zatížení:


Vlastní váha
automaticky počítaná vlastní váha konstrukce, do zatěžovacího stavu nelze nic přidat

Stálé
neustále působící zatížení

Nahodilé
pohyblivá zatížení, vítr apod. 

Zvolený typ ovlivňuje chování programu při vyhodnocování kombinací zatěžovacích stavů, které jsou generovány programem na základě uživatelem definovaných předpisů. Nastavte Vlastní váha, do vstupního pole Souč. (ČSN, STN) zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.1 a zavřete dialog.

3. Přidejte druhý stav nazvaný Váha střechy a nastavte pro něj typ Stálé, hodnota součinitele zatížení 1.1.

4. Přidejte třetí stav nazvaný Osamělé síly, nastavte jeho typ na Nahodilé, zadejte hodnotu součinitele zatížení 1.2. Po nastavení typu jako Nahodilé musíte zadat skupinu nahodilých zatížení, do které tento stav patří. Klepněte na [Nová] ve skupině Skupiny nahodilých zatížení a zadejte jméno skupiny (“n1”).

5. Pro čtvrtý zatěžovací stav (“vítr x”), typ Nahodilé, součinitel zatížení 1.2,  zadejte novou skupinu  “vítr” a nastavte ji jako výběrovou – zatržením volby Výběrová při zadání nové skupiny nahodilých zatížení.

6. Pro pátý zatěžovací stav vítr y, typ Nahodilé, součinitel zatížení 1.2,  vyberte v seznamu skupin nahodilých zatížení stejnou skupinu jako pro předchozí stav – výběrovou skupinu  vítr. Pokud jsou tato nahodilá zatížení v jedné skupině, při vytváření kombinací se vždy uplatní pouze ten ze stavů, který dává větší příspěvek, nikdy nemohou působit zároveň.


7. Ve spodní části dialogu se vypisuje aktuální nastavený zatěžovací stav. Do tohoto stavu se přidávají jednotlivé zatěžovací impulsy. Proveďte dvojklik na “váha střechy” aby se tento stav stal aktuálním a zavřete dialog.

Následujícím způsobem zadejte zatížení do druhého zatěžovacího stavu:


[image: image27.png]Impus v
sl

€ Mament
€ Pasin
€ Rotace
 Viastni véha

& Rowomémé € Lichobéznik

Kh/m

Kh/m
Teplota

P € Kanstarini
€ Lineémi

Systém
 Rela Lokl Nulovat
& Global —

Pozice

il

Dx Zadéni

i
Excentita Polshs [
o o & Déka

 Primit Zust





Obr. 22 – Nastavení spojitého zatížení

1. Potvrďte příkaz Spojitá zatížení 1D ve větvi stromu Zadání > Zatížení. Objeví se následující dialog :

V horní části dialogu se vypisuje aktuální nastavený zatěžovací stav. Spojitá zatížení je možné zadávat na prut nebo na makro 1D. Krokve v rovině střechy jsme zadávali jako makra, proto nastavíme jako typ výběru Makro.


2. Po klepnutí na tlačítko vyobrazení impulsu se objeví dialog, ve kterém se nastavují parametry spojitého zatížení. Nastavte hodnotu -1.5  kN/m do vstupního pole Impuls Z, zapněte přepínač Globál ve skupině Systém (síla působící proti směru globální osy Z) a uzavřete dialog klepnutím na [OK].

[image: image28.png]X IDA Nexis32 - IDA developers - [priklaram-krok3.cpw : 1]
= Puiekt_Pobled Vibér Aty Nastaveri Okno_Napoveda laix|

[pzdec@R|arEes R 240 ES8UESmBBmAETESET R
S

MAKRD | coN | ez | ontio | Bob |





Obr. 23 – Zatížení střechy

3. Nyní vybereme makra, na která budeme nastavené zatížení umisťovat. Jsou-li vybrány některé prvky konstrukce, zrušte výběr příkazem Výběr ( Odeznač vše v pruhu nabídek. Pak spusťte výběr jednotlivých prvků příkazem Výběr ( Jednotlivě a klepněte na krokve v řezech (A) a (C ).  Klepněte na [Zadání] a zatížení se přiřadí vybraným prvkům konstrukce. 


4. Příkazem Výběr ( Odeznač vše z pruhu nabídek zrušte předchozí výběr prvků. Klepněte na vyobrazení zadávaného zatížení, aby bylo možné změnit velikost zatěžovacího impulsu na -3 kN/m pro krokev v řezu (B). V dialogu pro nastavení zatížení změňte hodnotu impulsu Z na –3 a dialog ukončete přímo klepnutím na [Zadání]. Kurzor se změní na výběrový čtvereček, kterým je možné označovat makra. Klepněte na prostřední krokev a ukončete zadávání klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou, zadané zatížení se vykreslí.

Ukončete zadání spojitých zatížení klepnutím na [OK] v hlavním dialogu Spojitá zatížení 1D, začneme zadávat třetí zatěžovací stav :

1. Potvrďte příkaz Osamělá zatížení 1D, těmito impulsy se bude zatěžovat patro ve výšce 3m.


2. Z předchozího zadávání spojitých zatížení máme nastaven jako aktuální zatěžovací stav „váha střechy“, to je nutné změnit. Klepněte na  [Stav] v horní části hlavního dialog, objeví se dialog Aktuální zatěžovací stav. V seznamu stavů vyberte třetí stav - „osamělé síly“ a zavřete dialog klepnutím na [Zavřít].



[image: image29.png][hala.epw : 1]

Dkno Népovida

18|

[%) Proiekt_Potled ¥ibér Aty Nastave

Hil & v B2 R 24968 008 mahbhh| ITHE
B

[

Osaméla zatien

T T
Viber

& Mako Pt
£ e

~Zadéni a opravy
Zadéni

Kopie | Smazat | Mas vi

Opr+ | Mazs | Veors
HIEZ0

=
Infa

2

S dn = [@we|fr

[x]
prem— T
v —n s
€ Momert
U ol
€ Roce
e E—— Sysem
C ptso P | C Lo
& Rda & Globdi
bz | vessknea |3

E=m

2 || ot

MAKRO

|__CN | Rez | omTHO | ZéD!

655 | RovinaXY|ASTR]

Mimo oblast kresby




Obr. 24 – Osamělá zatížení

3. Ve skupině Výběr zapněte přepínač Prut a klepněte na tlačítko se symbolem zatížení. V dialogu pro nastavení hodnot zatížení zadejte do vstupního pole Impuls Z hodnotu -10 kN, zapněte přepínač Globální ve skupině Systém (osamělá síla působící proti směru globální osy Z). Zapněte přepínač Rela ve skupině Pozice a nastavte hodnotu 0.2 m do pole Dx.  Zadejte hodnotu 3 do pole Počet a hodnotu 0.3 do pole Vzdálenost ve skupině Opakování. Tímto nastavením se na vybrané pruty zadají tři osamělá zatížení, bude mezi nimi vzdálenost 3/10 délky prutu. První impuls bude ve vzdálenosti 1/5 délky prutu od začátku prutu. 


4. Klepněte na [Zadání] a vyberte tři pruty patra na úrovni 3m rovnoběžné s osou X globálního souřadného systému směru. Ukončete zadání klepnutím pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou, zavřete hlavní dialog. 

Vraťte se do dialogu pro zadání spojitých zatížení. Klepnutím na [Stav] nastavte jako aktuální zatěžovací stav „Vítr X” a zadejte zatížení podle vyobrazení na následujícím obrázku (3 kN/m na vnější sloupy, 6 kN/m na vnitřní sloup ve směru X, globál, na makro).


[image: image30.png]~ IDA N 32 beta - IDA developers epw - 1]
t Pohled Vibér Aktiviy Nastaven Okno Napovéda NEIET
[DEdo = @Rpr  Hul ¢ es R/ 24068008 BRBRKL(ITTEE
Spojts zatizeni =

Sy [FVT

Ve
& Makia O Put

~Zadéni a opravy

Zadéni

Kopie [ Smazat [ Mas vi

Opr+ | Mazs | Veors
Vaor | 5| B

Info

2

Mino oblestieshy |_m || GSS | Fovina X Y|RASTH] N MAKRD | CSN | Az | 0RTHD | ZAD





Obr. 25 – Vítr Y


[image: image31.png]> IDA Nexis 32 beta - IDA developers epw : 1]

t Fohled Vibé Aktivity Nastaveni Okno Napovéda 18] x|

DEdocge |z _Hun |#rE 22223224088 0|8 mnbnhn I TEE
Spojts zatizeni =
I s

Vibér

3

& Makia O Put

|

Bl
N

_ B

~Zadéni a opravy

Zadéni. poiity impuls
Kopie | Smazat] a2 vi i T
v | et | Vaors © s
Do | Mot | ¥ & Rowomémé € Lichobiinik =
Veor | 0 [ 142 Monert

Info

2

M K/ © Posun
© Rotace
2P e |[Cte
© Abso & Rela © Lokl Nulovat
Dx [0 i @ @ Zadéni.

Excentic Pole B 0K ]
1~ Déka
e e =

iy

il

|

4

Mino oblestieshy |_m || GSS | Fovina X Y|RASTH] N MAKRD | CSN | Az | 0RTHD | ZAD





Obr. 26 – Vítr X

Klepněte na [Stav], nastavte jako aktuální zatěžovací stav „Vítr Y”.  Zadejte zatížení podle obrázku (3 kN/m na vnější sloupy, 6 kN/m na vnitřní sloup, v globálním směru Y, na makro).

5.4.3. Zadání kombinací

Jakmile jsou zadány všechny zatěžovací stavy, je možné přistoupit k zadání kombinací. 


[image: image32.png]2 IDA Nexis 32 - IDA & spol. - [priklaram-krok3.epw 1]
[%) Projekt_Pohled Vibér Akiviy Nastaveni Dkno Népovida

[=[ofx]
~=l81x]

EECIEREL LY

RAAR 2 £ 0 EE @

(@ mmmmn ITrE [

=E|

2l

=+ Data o projektu
7 Gecmetie
F Pivea, touitky
& Datsbize
S 5-) Zadini
2 Model
5 & Zatteri
Zatiovac sty
& Siyvudech
L Osamél zatifeni 1D
I Spoité atzei 1D
T Poklesy padpor
< abserce
B Generdioy
= Piitinkove 4y
Kontinace
Konbinaos zat stav
Nelnean konbinace
St konbinace
Kantingce po beton
b Do vepéu
Ee Rezy na prutech
< Prechit, elneaity
&ty
Rozsifeny generstor zatiz|
& Pohybiva zatizeni
| Faze vistavby
B Vipocet, st
(@ Dokumert
Vikaz materialu
5 Galee - cbricky 20
& Rendsing
B Froskt
B tie

E

Vipis Kombinact

Obsah kembinace.

Vipis zatgzovacich stavii

T TSN dnosnost

25 1Viast vaha
25 2.v3ha stechy
25 Fosamele il
25 ik

25 5’y

25 1Viast vaha
25 2.v3ha stechy
25 Fosamele il
25 ik

25 5’y

|

Sout [1

Netied

o |

Novs | T | R e |
Smazat | Smazat | I ZKopievie
varve | Matvie |

Zust

imo bt ey |

| 655 | RovinaXY14517)

fEz | ORTHD |

ZADN





Obr. 27 – Zadání předpisů pro kombinace

1. Potvrďte příkaz Zadání > Kombinace > Kombinace zat. stavů. Objeví se dialog, ve kterém se zadávají kombinace zatěžovacích stavů pro lineární výpočet.


2. Po klepnutí na šipku pod sloupcem Výpis kombinací se zobrazí kombinace, které programu umí vytvářet. Budeme provádět posouzení napětí podle ČSN, proto necháme vytvořit kombinace podle ČSN. Vyberte v seznamu ČSN – únosnost a přidejte novou prázdnou kombinaci tohoto typu klepnutím na [Nová].

5. Nyní určíme zatěžovací stavy, které budou v této kombinaci působit. V kombinaci budeme chtít všechny stavy, přidáme je do kombinace klepnutím na [<<<Kopie vše] pod sloupcem Seznam zatěžovacích stavů. Program automaticky vytvoří všechny možné kombinace ze zadaných stavů, zohlední typ stavů a jejich počet v kombinaci (stálé, nahodilé, vlastní váha) a přiřadí stavům patřičné součinitele podle normy kombinace.

6. Vyberte v seznamu typů kombinací ČSN - použitelnost a klepněte na [Nová]. Nakopírujte do této kombinace všechny zatěžovací stavy. 


6. Výpočet 

Výpočetní model konstrukce je hotov, nyní lze spustit výpočet.  Potvrďte ve stromu příkaz Výpočet, Síť >  Spustit výpočet. Objeví se dialog, ve kterém se dá nastavit typ a parametry výpočtu – zvolte Lineární .

V záložce Kombinace lze ze zatěžovacích stavů vyhodnotit kombinace následujícími způsoby:

Nebezpečné (ze všech možných)
Po skončení výpočtu budou k dispozici pouze extrémní kombinace (ty, které někde na konstrukci vyvodí maximální odezvu).

Všechny možné


Po ukončení výpočtu budou k dispozici všechny možné kombinace vygenerované podle zadaných předpisů.

Volba Všechny možné generuje rozsáhlý soupis kombinací, z nichž mnohé jsou nepotřebné. Zapněte přepínač  Nebezpečné (ze všech možných), po výpočtu budou k dispozici pouze kritické kombinace. Klepnutím na [OK] spusťte výpočet.

7. Výsledky

Po ukončení výpočtu se potvrzením objeví větev stromu Výsledky, která obsahuje příkazy pro vyhodnocení výsledků výpočtu. Provedli jsme výpočet prostorové prutové konstrukce, takže jsou  k dispozici výsledky pouze pro pruty. 

7.1. Globální deformace

Abychom se seznámili s výběry pro vyhodnocení výsledků, podíváme se na deformace v uzlech konstrukce pro kombinaci na použitelnost 1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.00*ZS5. Dialogy pro vyhodnocení výsledků jsou velmi podobné :

1. Potvrďte ve stromu příkaz Výsledky > Deformace.


[image: image33.png]IDA Nexis 32 - IDA developers - [hala.epw : 1]
[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

=[x
=81

=LAl EHel & v a2 R/A2R[( 240680

Deformace 2]

[Aktusini stavy/kombinace

Lineéir statick)
nebezpené nebo viechny
Kambinace

:
z
Ko pougteos

[ At vip Vi pofkt
¥ Zadachikonstkee c7 o
I Jenkonce B

Fekresl C5
_ rwesi | 8
- Ciselné vyhodnoceni

Zni nastaver

Globan exiém

Nahled

= . Smazat < Kopie

Mas vie < Kopie vie

Fopis kombinact

2

S BhBhHIEEE
|

Mino oblestieshy | _m | G55 | Fovia X Y|RASTH] Népovéd iskéte siskem Kévesy FI

UZEL | CSN |_FE2 | ORTHO |_ZéDNY





Obr. 28 – Nastavení vyhodnocovaných kombinací

2. Nejdříve je nutné nastavit zatěžovací stavy nebo kombinace, pro které budeme provádět vyhodnocení. Vyhodnocované stavy se nastavují po klepnutí na [Stav].

Po klepnutí na šipku u seznamu Typ je možné nastavit mezi vyhodnocením pro zatěžovací stavy, kombinace na únosnost a kombinacemi na použitelnost. Nastavte Kombi – použitelnost, ve sloupci Výpis projektu se objeví všechny vyhledané nebezpečné kombinace na použitelnost. V levém sloupci Aktuální výpis jsou kombinace, pro které se bude provádět vyhodnocení. 


[image: image34.png]T S R T T

Vipis nebezpeénjch kombinaci na dnosnost
17 1:+41.1028141.10252
2/ 2:+110281+41.1025211.20253
3 3:4110251+41.1025211.20754
4 3:+110251+41.1025211.20735
5/ 4:+110251+1.10752+1.08Z53+1 08254
6/ 4:+1.102511.1025241 0625341 08255

[Vipis nebezpenjch kombinsci na pouditelnost
17 1:+1.0028141.00252
2/ 2:+1.00Z51+1.002521.00253
3/ 3:+41.00251+1.002521.00754
4 3:+1.00751+1.002521.00735
5/ 4:+1.00Z51+1.00Z5240 025090754
6/ 4:+1.007511.00252:0 3025090255





Obr. 29 – Popis vyhodnocovaných kombinací

3. Klepněte na [Popis kombinací], zobrazí se obsah každé kombinace.


V seznamu pod nadpisem Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost můžete najít číslo odpovídající požadované vyhodnocované kombinaci 1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.00*ZS5. Zavřete informační dialog klepnutím na [OK].

4. V dialogu Aktuální stav / kombinace klepněte na [Maž vše] pod sloupcem Aktuální výpis, tím se vymažou veškeré kombinace ze seznamu vyhodnocovaných kombinací. Vyberte příslušnou kombinaci ve sloupci Výpis projektu a klepněte na [Kopie].  Tímto se kombinace zkopíruje do sloupce Aktuální seznam. 
Lze vybrat jednu nebo více kombinací. To umožňuje vyhodnotit naráz výsledky pro více kombinací a také nalézt z těchto kombinací extrémní hodnoty. Klepnutím na [Kopie vše] přesunete všechny kombinace do seznamu vyhodnocovaných. 
Jakmile je vybrána vyhodnocovaná kombinace, je možné dialog Aktuální stavy/kombinace uzavřít.

5. Ve skupině Kreslení se provádí nastavení způsobu kreslení. Po klepnutí na [Překresli] se zobrazí globální deformace uzlů konstrukce. Program automaticky zvolí měřítko vykreslení. Vypněte volbu Základní konstrukce, pokud chcete zobrazit pouze deformovaný tvar konstrukce. Měřítko vykreslení je možné změnit pomocí šipek  v panelu nástrojů Měřítko [image: image35.png]


 .

6. Po klepnutí na [Změna nastavení] ve skupině Číselný vyhodnocení lze provést nastavení číselného výstupu. Lze zapnout nebo vypnout vyhodnocované složky globálních deformací (Ux, Uy, Uz, Fix, Fiy, Fiz). Pomocí přepínačů ve skupině Typ výstupu lze nastavit rozsah výstupu. 

Výpis 
Pro každý vybraný prvek konstrukce (podpora, prut, makro...) se vyhledají a vypíší hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací v nastavených sledovaných místech (podpora, řez...). Vykresluje se průběh sledované veličiny od každého nastaveného aktuálního stavu nebo kombinace.



Lokální extrémy 
pro každý vybraný prvek konstrukce (podpora, prut, makro ...) se vyhledají a vypíší extrémním hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací v nastavených sledovaných místech (extrém v podpoře, extrém v řezu...). Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací.

Globální extrém
Ze všech vybraných prvků konstrukce (podpory, pruty, makra...) a sledovaných míst na nich (řezy, podpory) se vyhledají a vypíší maximální a minimální hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací. Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací.

Výpis-interval ...
Ze všech vybraných prvků konstrukce (podpory, pruty, makra...) se vyhledají a vypíší hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) ležící v intervalu omezeném zadanými hodnotami Min a Max požadovaných složek sledovaných veličin od nastavených stavů nebo kombinací. Hodnoty Min a Max jsou zadávány v procentech extrémní nalezené hodnoty sledované veličiny. Např. při nastavení Výpis - interval Z, Min = 50, Max = 80 se vyhledají všechny hodnoty sledované veličiny větší než 50% a menší než 80% extrému Z na daném výběru prvků konstrukce od nastavených stavů nebo kombinací. Vykresluje se průběh sledované veličiny od každého nastaveného aktuálního stavu nebo kombinace.


[image: image36.png][_[F]X
=181

2 IDA Nexis 32 - IDA developers - [hala.epw
[5) Projekt_Dala Nastaveni Dkno Népovida

D& Eo = wwe [XI= A v (B2 F(|E0E SR %] s
IDA Nexis 32 release 3.10.01 Datum 14.06.99
Projekt : Pfiklad krok za krokem Hala mala

Autor : IDA Helmer - Schmutzig

Deformace v uzlech. Globalni_extrém
Linedrmi staficky - nebezneiné netio vsechny kombinace
Skupina uzld 1146

Skupina zatézovacich stavd 1

zel | stav

Dokument™: Celkem 1 sran (nahvéva se 0.235/85% forméluis se 0.045/157% celkem 0.27 5)

Stiara | Akcirets el





Obr. 30 – Číselné vyhodnocení globálních deformací

7. Zapněte přepínač Globální extrém, bude se vyhledávat maximální deformace konstrukce pro nastavené složky globální deformace pro nastavenou extrémní kombinaci. Zavřete dialog Nastavení klepnutím na [OK]. Potvrďte příkaz Výběr > Vše v pruhu nabídek, vyberou se všechny uzly konstrukce, pak klepněte na [Náhled] a v následující nabídce zvolte Náhled+Tisk. Zobrazí se okno s výsledky. Klepnutím na [image: image37.bmp] se textové zobrazení uzavře.


8. Zobrazte čísla uzlů konstrukce zatržením volby Uzly v dialogu vyvolaném příkazem Pohled ( Čísla. Uvidíte, ve kterých uzlech nastávají největší deformace a stočení.


7.2. Deformace prutů

V předchozím dialogu jsme vyhodnocovali globální deformace v uzlech. Nyní vyhodnotíme deformace jednotlivých prutů. 


[image: image38.png]A IDA Nexis 32 - IDA & spol. - [priklaram-krok4.epw : 1]

I [=] B3
") Pigiekt Pohled Vybér Akfiviy Nastaveni Okno Napovéda NETET
D@ Es - eRe v Hes R8240 @8 L8 RRbhE ITHE |  Hw
— =
——

Lineéir statick)
nebezpené nebo viechny
Kambinace

-Vyhadnocen pro
Frut - vibé1 <

Kombi - nosnost

~Kresleni
Cw Cw Cuw
Cliw Oy Oz
W Siafy.

™ Relativr defomace.
' Extrém

Detairi_|_Prekiesh
|- Biseiné wphochocen

i nastaver

ot ot
waed |

B

Mino oblstcesty | m | G55 | RovinaXY 14517

PRUT | CoN | ez | Onidn | ZONY |




Obr. 31 – Vyhodnocení deformací na prutech

1. Spusťte vyhodnocení deformací na prutech příkazem stromu Výsledky > Deformace prutů


2. Vyberte všechny kombinace na únosnost.

3. Pro provedení výběru prutů jsou v seznamu Vyhodnocení pro dostupné následující možnosti:

Prut - výběr

Prut-průřez : automaticky vybere všechny pruty, které mají přiřazen aktuální nastavený průřez

Makro-výběr

Nastavte Prut-výběr. Chceme zobrazit deformace prutů rovnoběžných s osou X v patře ve výšce 3m.  V pruhu nabídek potvrďte příkaz Výběr ( Odeznač vše, pak Výběr ( Jednotlivě a označte požadované tři pruty. 

4. Ve skupině Kreslení nastavujeme požadované parametry zobrazení. Nastavte složku deformace uz (deformace ve směru lokální osy z), zapněte Extrém (vykreslí se pouze obálka extrémů z nastavených kombinací) a Šrafy (přidá čáry do křivek deformací). Klepněte na [Překresli], zobrazí se průběh deformací. 
Po klepnutí na [Změna nastavení] lze upravit nastavení číselných výstupů. Kromě toho lze nastavit, aby se k vykreslované hodnotě výsledné deformace vykreslovala i poloha řezu (volba Kreslit řezy v popisech), popř. číslo stavu nebo kombinace, která tuto hodnotu vyvodila (volba Kreslit zatěžovací stavy nebo kombinace v popisech). Zapněte obě volby. Popisy hodnot v kresbě pak obsahují následující informace:

maximální hodnotu deformace

polohu řezu, ve které bylo hodnoty dosaženo

číslo kombinace nebo stavu, která hodnotu vyvodila

5. V dialogu Nastavení lze obdobně jako u vyhodnocení globálních deformací v uzlech nastavit rozsah vyhodnocení. Oproti vyhodnocení v uzlech je k dispozici následující přepínač :


Extrém prutu


Ze všech vybraných prvků konstrukce( pruty,makra...)  se vyhledají a vypíší maximální a minimální hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka vnitřní síly, deformace...) od nastavených stavů nebo kombinací ze všech sledovaných míst na prvku (řezy). Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací.


Ve skupině Řezy lze zapnout, ve kterých místech prutu bude provedeno vyhodnocení mezi všemi řezy na prutu, začátečními a koncovým řezy a výběrem řezů. Zapněte přepínače Všechny ve skupině Řezy a Lokální extrém ve skupině Typ výstupu. Zavřete dialog a klepněte na (Náhled( - Náhled+tisk, zobrazí se požadované výsledky. 

6. Klepnutím na [image: image39.bmp] ukončete číselné vyhodnocení.

7.3. Vnitřní síly

V hlavním dialogu Síly na prutech se vyhodnocují vnitřní síly prutů. Budeme vyhodnocovat ohybový moment  My v řezu (A) konstrukce od kombinace na únosnost 1.10*ZS1 + 1.10*ZS2 + 1.20*ZS4 :


[image: image40.png]A IDA Nexis 32 - IDA & spol. - [priklaram-krok4.epw : 1] I [=] B3
") Pigiekt Pohled Vybér Akfiviy Nastaveni Okno Napovéda NETET
o= Es c[@R|erEReRAAR LA [ES | 0d|SHhmhH| I EHE o ||
] =

Sy prtech

Lingami statick)

A i

fEsed

ws.376.5075

-Vyhadnocen pra

Frut - vibé1 <

Kombi - nosnost
Keesleri———————
CN Cw Cve
C oMy G My C Mz

-10.5/6.52/3

52873

LSty 110.5/3.00/3,
¥ Estiém sr0.00/3
Dot ekt |
/0,007

|- Ciselné vyhodnaceni

Znin nastaver

Lok esrém

Natied
zwit

5.7/0.0075 | o 8.4.58.5 5.470.00/3

| USS | RovinaXY14517) REZ | OATHO | 80D





Obr. 32 – Vyhodnocení vnitřních sil 

1. Potvrďte ve stromu příkaz Výsledky > Síly na prutech.


2. Vyberte kombinaci.

3. Ve skupině Kreslení zapněte přepínač My, bude se vykreslovat ohybový moment kolem lokální osy prutu y.  Zapněte volby Extrém a Šrafy.

4. Potvrďte příkaz Pohled > Rovina > Kolmo k Y v pruhu nabídek a vyberte uzel v řezu (A), aby bylo možné zobrazit ohybové momenty v této rovině. 

5. Potvrďte příkaz Výběr > Vše v pruhu nabídek, vyberou se všechny pruty v rovině řezu. 

6. Klepněte na [Překresli] v hlavním dialogu, vykreslí se průběh momentu.

7. Ve skupině Číselný výstup lze stejným způsobem jako při vyhodnocení deformací na prutech nastavit a provést číselné vyhodnocení vnitřních sil. 


7.4. Reakce v podporách 

Budeme vyhodnocovat složku reakce Rz ve všech podporách konstrukce od všech kombinací na únosnost  :


[image: image41.png]Dkno Napor

d

ro Nipovica
o uR|erEes R Ls0AS L8 BRRBE(TEEEE =

2l

zEL | con | Aez | oRmio | eop |





Obr. 33 – Vyhodnocení reakcí 

1. Potvrďte ve stromu příkaz Výsledky > Reakce.


2. Vyberte všechny  kombinace na únosnost.

3. Je-li nastaven rovinný řez, vypněte jej příkazem Pohled > Rovina > Zpět
4. Nastavte si vhodný pohled na konstrukci v prostoru příkazem Pohled > Bod pohledu v pruhu nabídek. 


5. Nejsou-li vybrány žádné uzly, můžete je vybrat příkazem Výběr > Vše v pruhu nabídek. 


6. Ve skupině Kreslení ponechejte zapnutý pouze přepínač Rz, bude se vykreslovat reakce ve směru globální osy Z. Zapněte volbu 1 měřítko – grafické zobrazení reakcí se bude kreslit jednotnou velikostí bez ohledu na vzájemný poměr hodnot reakcí. Volba Pootočené podpory nemá v našem případě smysl, všechny podpory jsou ve směru os globálního souřadného systému.

7. Klepněte na [Překresli] v hlavním dialogu, vykreslí se průběh momentu.


8. Ve skupině Číselný výstup lze stejným způsobem jako při vyhodnocení deformací na prutech nastavit a provést číselné vyhodnocení reakcí v podporách. 

8. Posouzení ocelových prutů


[image: image42.png]Posudek (SN 731401

Vs Fezy
GPut | Vaechny
€ Makio | Konge
© Pitfez

© i vie | Vobrané

Piof | [4-HE076078,
Vepst
Kombi - nosnost

Vistup
Ewemypriu 7

[Foma ]

Kresleri
& ol © —
© —— Pekesh

dechotivs | _Posudek
Pifazeni plfezu
Moznost





Obr. 34 – Posouzení prutů 

Po provedení vyhodnocení výsledků výpočtu můžeme provést posouzení průřezů. Posudky lze provést podle různých národních norem. V našem příkladu budeme posuzovat podle ČSN 731401, posoudíme sloupy C1 a C2.  

1. Potvrďte ve stromu příkaz Ocel ( Pruty > ČSN 731401.  Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, je-li nastavena příslušná národní norma (Nastavení > Národní norma v pruhu nabídek.). Objeví se dialog pro posouzení ocelových prutů. Tento dialog je podobný pro všechny dostupné normy posouzení. 

Ve skupině Výběr se zapínají možnosti výběru posuzovaných prvků konstrukce. :

Prut

Makro

Průřez : vybere všechny pruty aktuálního průřezu

Průř. vše : provede posouzení všech použitých průřezů

Zapněte přepínač Makro, aby byl proveden posudek celého sloupu najednou. 

2. Po klepnutí na [Kombi-únosnost] se nastavují vyhodnocované stavy nebo jejich kombinace, vyberte všechny kombinace na únosnost. 


[image: image43.png]Data pro stabilitni posudek

Makro - prut

fo— 6| Fredchosi| Dokt

KA
Zot+| Kon o Put| K[ Kopie
20| Kon | Mok
M e —
EI e e Y O
a0 a6 Kon | Mk | kM [T
"L ket ’r kDZ’r lamlt ’r
5
b
T R
H Wliv pozice z¢ i na klopeni-
C Zépomy @ Zédnj © Kladn
_ Posumj

o Zaviit





Obr. 35 – Nastavení údajů o vzpěru 

3. Klepněte na [Vzpěr], aby bylo možné nastavit vzpěrné délky na prutech. Klepněte na nejspodnější prut sloupu C1 (viz obrázky 1 až 4). V následujícím dialogu Data pro stabilitní posudek zadáme vzpěrnostní údaje do každého prutu sloupu.
Jako výchozí nastavení jsou systémové délky Ly, Lz, Lyz a LTB nastaveny jako délka prutu. Vzpěrná délka pro prut je pak dána součinem příslušné systémové délky a příslušného součinitele vzpěrné délky k. Je-li hodnota součinitele vzpěrné délky pro vybočení rovinným vzpěrem ky nebo kz  rovna -1, je do výpočtu zohledněna vypočtená hodnota součinitele vzpěrné délky uvedená v poli Vyp. 
Systémová délka Ly tohoto sloupu je rovna délce prutu.
Systémová délka Lz tohoto sloupu je rovna délce makra. Klepněte na (Zač +( ve skupině vzpěr z-z.  
Systémové délky Lyz a LTB nastavte dle uvážení.
Zapněte volbu yy a vypněte volbu zz ve skupině Posuvný.
Klepněte na (Předchozí(, bude se upravovat druhý prut sloupu C1. Upravte systémovou délku Lz klepnutím na (Kon+( ve skupině vzpěr z-z. Ve skupině Posuvný vypněte obě volby yy a zz, prut bude uvažován jako neposuvný v obou směrech. 
Klepnutím na (Zavřít( ukončete zadání pro sloup C1.


4. Vyberte nejspodnější prut sloupu C2 a zadejte vzpěrnostní parametry pro oba pruty sloupu. Klepněte na [Zavřít], ukončete zadávání klepnutím pravým tlačítkem myši nad plochou. 


Po zadání údajů o vzpěru můžeme přistoupit k posouzení :

Ve skupině Výstup lze nastavit požadovaný styl výstupů:

Výpis všech hodnot
Vypíší se všechny hodnoty ve všech řezech a pro všechny stavy nebo kombinace. 

Lokální extrém
V každém řezu se vypíší výsledky jen pro ten stav nebo kombinaci, která zde způsobuje nejhorší účinek.

Extrém prvku
Podle nastavení výběru se vyhledá a vypíše nejhorší účinek na prvku – na prutu nebo makru 1D. 

Globální extrém
Vyhledá a vypíše se nejhorší účinek v nastaveném výběru prutů nebo maker 1D.

Netříděné 
Zobrazí všechny výsledky.

Vyhovující
Ve výpisu se objeví jen posudky,  kde nejhorší hodnota leží mezi horním a dolním limitem, tedy optimálně navržená místa.

Nevyhovující
Ve výpisu budou jen místa, kde je konstrukce neekonomicky navržena.

Nevyužité 
Zobrazí pouze výsledky pod dolní hranicí .

Stručný
Zobrazí pouze jednotkové posudky.

Normál
Zobrazí krátký výpis posudku (jednotkové posudky a vzpěrné délky).

Detailní
Zobrazí kompletní detailní výpis posudku.

Optimalizace
Interaktivní optimalizace aktuálního průřezu. Automaticky se vyberou všechny pruty aktuálního průřezu. Po klepnutí na tlačítko Posudek se provede posouzení všech prutů aktuálního průřezu a zobrazí se výsledek jednotkového posudku nejvíce využitého prutu. Po změně průřezu klepnutím na tlačítko Změna průřezu se prut přepočítá s novým průřezem.


Nastavte Extrémy prvku, Nesetříděné a Stručný.


2. Vyberte sloupy C1 a C2 příkazem Výběr ( Jednotlivě v pruhu nabídek.

3. Spusťte posouzení vybraných prvků klepnutím na (Posudek( ( [Náhled+tisk]
4. Zobrazený výstup obsahuje maximální jednotkový posudek pro každé vybrané makro 1D (sloup). Zobrazení výstupů zavřete klepnutím na [image: image44.bmp].

Provedeme změnu průřezu sloupů – všechny sloupy, které mají průřez HEA 180, změníme na HEB 160 :

Klepněte na ikonu [image: image45.bmp]. Zobrazí se dialog pro nastavení aktuálního průřezu. 

1. Vyberte HEA 180. Klepnutím na (Oprava( spusťte změnu profilu.

2. Klepněte na (Parametry( a vyberte HEB 160. Ukončete opravy a zavřete postupně dialogy klepnutím na (OK(. Všechny pruty, které byly tvořeny průřezem HEA 180, mají nyní přiřazen průřez HEB160. 

Znovu posoudíme průřez sloupu C2 :

1. Ověřte, zda ve skupině Výběr je zapnut přepínač Makro, aby bylo možné posoudit celý sloup najednou.  


[image: image46.png]dnotl. posudek

Zaviit

|

Posudekinomast N W Ve e
[ TR T S L
v w7 &1 17 w0 8o s2 | e
Uit @s7 w17 2548 YT | o
oo oo oot o5 oas | W
Predchast
Obecns pocniria ©.19) 085
Posudek stability soué. Bl
Tiae i & Posudek.
G 1y 0o2
Tkt it 80 M
e o118 084
iepert eSS 08
Maximaiijednokonfposudek =0.64. prfss vyhove
[k 1 gt
1.00 HEALED
0.50
0.00
18 19





Obr. 36 – Nastavení údajů o vzpěru 

2. Spusťte posudek jednotlivého makra klepnutím na tlačítko [Jednotlivě] a vyberte sloup C2. Objeví se dialog, který obsahuje detailní údaje o posouzení jednotlivého prvku. Výsledný jednotkový posudek je zobrazen číselně i graficky.  Zapnutím přepínače NVM se zobrazí tabulka vnitřních sil v jednotlivých řezech posuzovaného prvku, na které se provádí posouzení. 

Klepněte znovu na (Jednotlivě( a posuďte sloup C1. Je vidět, že průřez HEB 160 není pro tento sloup nutný. Pomocí tlačítka [Přiřazení průřezu] změníme průřez sloupu na IPE200.

1. Klepněte na [image: image47.bmp]  a přidejte do projektu průřez IPE 200. Průřez se po přidání automaticky nastaví jako aktivní. 


2. Zrušte případný výběr maker příkazem Výběr > Odeznač vše v pruhu nabídek. 


3. Klepněte na (Přiřazení průřezu( a vyberte sloupy A1 a C1. Průřez sloupů se změní na IPE 200. Proveďte znovu posouzení. 

4. Posudky změněných průřezů byly prováděny na vnitřní síly z předchozího výpočtu, tzn. že je nutné provést nový výpočet se změněnými průřezy a provést nové posouzení konstrukce. 

9. Dokument

9.1. Vložení vstupních dat do dokumentu

Nyní vytvoříme dokument o výpočtu :


[image: image48.png]# IDA Nexis 32 beta - Demo - [hala.dpw : Dokument] [_[5]X

[5) Projekt_Data Nastaveri Okno Napovida NEEY
I X[ZTavz EE2¥% 0" B8R D& E

=@

B

T Defomoce v
Zakladni data
Typ konstrukce : Obecnyj XYZ

Potetuzit [
Fodet prutl 93
Potet maker 1D:_| 50
Potet lini 0
Potet 2D maker: | 0
Focetpriiezi: |6

5

1

H o

£ o e 3

Obsoh L zgwaun\‘ua‘:pnumemamaw 1 ; F
= Zui o, & |EETa : {
Vs mateisla s [ Uzy :
o U & [ Pruy P i
o Puy = [ Prlfez charakierisiiky  stangardni pogis . pouté prifezy | 4 i
& Fitfez charskei £ [[ouby - :
o Kouby 4 [ETm G :
a Podpory § [Zatbzovacistaw_ 5 H
5 Zatstovaci staw % [[Osaméla zatizent 5 :
@ Osamls zaiferi & [ Snojté zatizent 5 E
4 aatitent # [ Kombinace T g
5 Spoits zaizent g - ;
& Kembinace £ [(Protokol 0 vipoitu T 5
 Protokolo vfpoit 2 [[Deformace v uzlu(ech) (i), kombi pouZ, Iokini edrérny. | 11 §
a Defomace v uzls 2 [Deformace v uzu(ech). Kombi - 176 15 i
£ g
% E
H 3
H 5
¢ H

Potet stavl
Potet matenall

£ Material 4
5 [Iméne H
% [523
H Pewostvtahu | 360.00 MPa H
. 3 Mez kiuzu 235.00WPa H

Stiara | Acirets praudi] Dokument™: Ceken 15 stan (nehvéva se 0.375/26%, ol se 1,025/74%, cekem1.395)





Obr. 37 – Dokument

1. Potvrďte příkaz Dokument ve stromu nebo klepněte na ikonu [image: image49.bmp].


2. V levé části obrazovky je strom s kapitolami dokumentu. Pro nově založený dokument je v něm pouze kapitola Obsah. 
Klepněte pravým tlačítkem myši na oblast stromu, objeví se kontextová nabídka. Potvrzením příkazu Vložit data se zobrazí dialog pro hromadné vložení vstupních dat do dokumentu. 


3. V dialogu lze nastavit, která data se mají do dokumentu vložit. Jako výchozí jsou zatrženy všechny položky, proto stačí klepnout na (OK(.


4. Ve stromu se objeví kapitoly vstupních dat. Kapitoly lze přesouvat tažením myší. V pravé části obrazovky se zobrazuje obsah kapitoly vybrané ve stromu dokumentu. V kapitole lze listovat pomocí scrollbarů nebo pomocí ikon v pruhu nástrojů pro dokument. 


5. Klepnutím na ikonu [image: image50.bmp] se zobrazí náhled před tiskem a lze spustit tisk.


6. Klepnutím na ikonu [image: image51.bmp] nebo vyvoláním příkazu Vlastnosti nad názvem dokumentu ve stromu kapitol se zobrazí dialog, ve kterém lze nastavit vzhled stránek dokumentu. 

7. Klepnutím na ikonu [image: image52.bmp] zavřete dokument.

9.2. Vložení výsledků do dokumentu

Výsledky výpočtu se vkládají do dokumentu při jejich vyhodnocování. Vložíme do dokumentu globální deformace uzlů:

1. Uzavřete modulu Dokument. Potvrďte ve stromu příkaz Výsledky > Deformace.


2. Nejsou-li vybrány, vyberte příkazem Výběr > Vše všechny uzly konstrukce. 


3. Vyberte všechny kombinace na použitelnost, v dialogu vyvolaném klepnutím na [Změna nastavení] nastavte zapněte přepínač Lokální extrémy.  Klepněte na [Náhled] a zvolte Dokument.


4. Objeví se dialog se všemi v dokumentu již obsaženými kapitolami. Vyberte kapitolu, za kterou chcete vložit vyhodnocované výsledky. 


5. Změňte nebo upravte předvolený nadpis kapitoly, přidejte případný komentář a klepněte na [OK].

9.3. Vložení obrázku do dokumentu

Všechny obrázky, které se objeví na obrazovce, je možné vložit do dokumentu::


[image: image53.png]Dynamickj obrazek do dokumentu

=@ Popis [Defomase v uakiech) Karti
= Obsah Velkestobrigky—————————
& Zéklachi daa  poui mateisly Procertostary [50
a Vi materid © Zvdtit deckna
o & Zuatitra suank
@ Puy (9l )
@ Prifea.charakieistky, standarch popis, pou T —
o Kby I” Rolace
a Podpoy I~ system
o Zatszovaci staw -
o St Veikost &l (phel] [ [T
& Spoita zatzeni @ e
@ Kembinace  Zména sistufcho obrézku
& Protokal 0 vipoctu
a8 Deformace v ughfech) (i, kombi pou. ok et

B Defomce v uobieo), Konbi: 1/6





Obr. 38 – Vložení obrázku do dokumentu

1. V kteroukoliv chvíli můžete příkazem Pohled ( Tisk obrázku ( Dokument z pruhu nabídek vložit obsah aktuální obrazovky do dokumentu. Objeví se následující dialogové okno:
Ve vstupním poli Popis je možné zadat nebo upravit text, který se objevuje pod obrázkem jako jeho popis. 


2. Velikost obrázku se zadává v procentech plochy celé stránky  (50 % je polovina strany).


3. Obrázek je na stránce možné pootočit (poloha na šířku místo na výšku) a lze nastavit velikost číslic nebo popisů (pokud jsou nějaké v obrázku obsaženy).

4. Po klepnutí na (OK( se obrázek vloží do dokumentu.

9.4. Dynamický dokument

Modul Dokument je dostupný ve dvou verzích:

1. Standardní dokument je součástí každé instalace. Po provedení změn ve vstupních datech, popř. přepočtu konstrukce se všechny předtím do dokumentu vložené kapitoly smažou a dokument je nutné vytvořit znovu.


2. Dynamický dokument (Automaticky regenerovaný dokument). . Po provedení změn ve vstupních datech všechny kapitoly do dokumentu vložené zůstávají, po otevření dokumentu se provede automatická aktualizace obsahu všech kapitol včetně výsledků a posudků (číselné i grafické vstupy i výstupy, pokud nejde o obrázky upravené v galerii obrázků editoru 2D)









_1013258938.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013346516.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1074938300.doc
[image: image1.png]Novi | _ Kepiovat | |

Opava | Znéna e o

T HEATED
2. HEATED
3-IPE240

4 - HB0/G0/6
5 11207120713

Zuit








_1074938382.doc
[image: image1.png]e |

L

L
T | i~
R 57
Ve smétu osy

®| v | 2
x| v =

I™ Pode USS
¥ Prekiesha

Smé >

[ Zust








_1074938459.doc
[image: image1.png]4100751 /100752 /080753 030754 / 030755

Vipis nebezpeénjch kombinaci na dnosnost

17 1:+41.1028141.10252
2/ 2:+110281+41.1025211.20253
3 3:4110251+41.1025211.20754
4 3:+110251+41.1025211.20735
5/ 4:+110251+1.10752+1.08Z53+1 08254
6/ 4:+1.102511.1025241 0625341 08255

[Vipis nebezpenjch kombinsci na pouditelnost

17 1:+1.0028141.00252
2/ 2:+1.00Z51+1.002521.00253
3/ 3:+41.00251+1.002521.00754
4 3:+1.00751+1.002521.00735
5/ 4:+1.00Z51+1.00Z5240 025090754
6/ 4:+1.007511.00252:0 3025090255








_1074938557.doc
[image: image1.png]dnotl. posudek

Tt
Nawih 897 5.4 17 00 50 152 ole pro WWEE

<ou. 0os oo oo 0oz oas ——
Predchozt

Obecns podrmirka (5.15) 055
Posudsk stabilty 505 =
Tisk o1 & Posudek
Ohyd 00s
Tiak + ahy miz=030 v
i =115 08e
Moperi =100 ooz
Maxim3lnijednotiony posudek = 0.64- prifez vyhovuie.
makio 11 _puut: 18
1.00 HEAL80
0.50
0.00
18 19








_1074938579.doc
[image: image1.png]Dynamickj obrazek do dokumentu

=@

s
Zakladni data . poudité materizly

Vigpis materialu

Uzly

Py

Pt chakisiy st pois  pou
Kby

Podboy

Zastovctstowy

Dean

Spot ztent
Kentinece

Protokol o vipoctu

Deformace v uzlulech) (all, kambi pouz., lokkni exti
B Defomce v uobieo), Konbi: 1/6

Popis [Defomace v ez Kt
S —

Frocentostany  [50

© Zvatsit de okna
& Zvatit na sténku
(e

™ Rotace
™ systém

Velikost &islic (pivel] [~ [

Ok

& Novj obrézek.

€ Zména esisuiciho obrézku

Kz







[image: image2.png]Dynamickj obrazek do dokumentu

=@

s
Zakladni data . poudité materizly

Vigpis materialu

Uzly

Py

Pt chakisiy st pois  pou
Kby

Podboy

Zastovctstowy

Dean

Spot ztent
Kentinece

Protokol o vipoctu

Deformace v uzlulech) (all, kambi pouz., lokkni exti
B Defomce v uobieo), Konbi: 1/6

Popis [Defomace v ez Kt
S —

Frocentostany  [50

© Zvatsit de okna
& Zvatit na sténku
(e

™ Rotace
™ systém

Velikost &islic (pivel] [~ [

Ok

& Novj obrézek.

€ Zména esisuiciho obrézku

Kz






_1074938406.doc
[image: image1.png]e SoE T
1 Vet vibe 110
2 Ve siechy 10
5 seanii o Napodié ks, 120 "
VS Nahodié K. 120 it Vb,
iy N k1. 120 i Ve
AMtudhisay:  osarilésiy
Now | Kee | Opaw nsed |

I T aivis |








_1074938326.doc
[image: image1.png]=

Vel
S
T
vilka-veo [
Vitka-vpave [T
Howka [0

Prekiesh

Pitfezy

i S [T | e E—

W Suisice. spoci_|[FTiEAmE

Disgoniély isice | [TREORDE
ey || suee |

cu

T

SA B Disgongy | [THEROE
C e =
c.00
] oo '








_1013516757.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013519158.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1074929425.doc
[image: image1.png]-
SCIA :gniic






[image: image2.png]-
SCIA :gniic





_1013519383.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013518456.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013346772.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013259298.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013343175.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013259100.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_990886739.doc
[image: image1.png]2 IDA Nexis 32 beta - IDA developers - [hala.epw : -1:1]
Pigipkt_Eohled Nestaveni Sowboy Okno Népovéda TR

D2 @[ He Wl raeaaaaeso65 @

Viplety

~Pilfezy
Nosniky
6-Tiz0n2073

Disgondly
6-Tiz0n20m3

Kiuhovj

[~ Typ vipletu

i

[ Zust

=@

Mino oblast kesby |_m | 658 |FASTF] ORTHD |__BOD








_991028284.doc
[image: image1.png]Data pro stabilitni posudek

Makro - prut

fo— 6| Fredchosi| Dokt

N vepit 2

M e —

e 2 e| ke P | KT
a8 Zai-| Kono| Mk KepM[T

"L kpl ’r kpz’r lamlt ’r
&

T Kot holy dosytamlas

5

Vil poice 2

i Kiapeni
C Zipomy @ Zadp  C Klach

Posuvnj

o Zaviit








_1012992651.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013001475.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1013258787.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1012999636.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_1012992170.doc
[image: image1.emf]

[image: image2.emf]
_991071979.doc
[image: image1.png]# IDA Nexis 32 beta - Demo - [hala.dpw : Dokument] [_[5]X

[8) Pigiekt Data Mastaveni Okno Napovéda -] x]
REGIEREL [X[TavAR 20 &80 2[s B
@ H i -
Obsah \.é Zék\adm‘da‘a'“pﬂumematena\v 1 g J
= Zddadri daa p § | Yile matordly : i
& Vigpis materidly a | V2 i
o § [Pty 2 H
 Puy F | Prifez charakteristiky, standardni popis , pouzité prifezy | 4 H
= Pifes chaskie £ [ waousy I z
o Koy HE 8 £
= Foipe § [Zatstovacistaw 3 g
= Zatéfovacl stavy § |[Qoaméla zalizeni 9 8
u Osamla zatisen £ | Spojita zatizeni 9 8
Spoits zafient 2 [Kombinace 10 H
= Spaité atzeni H __ H
@ Kombince £ [ Protokol o poti i 4
a Protoklo wpodt 2 [[Deformace v uzlu(ech) (i), kombi pouZ, Iokini edrérny. | 11 H
& Deformace vzl g Deformace v uzlu(ech). Kombi - 176 15 3
H g
T Defomoce v s £
£ Zakladni data ;
gTyp konstrukce : Obecnj XYZ E
S [Patetuait 6 3
£ [Potet prutl] 53 ®
Poietmaker 1D: | 53
Poetlinii 0
Poiet 2D maker: | 0
Potet prifezl B
Pocet stavd 5
Potet materiald: 1

£ Material 4
5 [Iméno H
% [s23
H Pewostviahu | 360.00 MPa H
. 3 Mez kiuzu 235.00WPa H

Stiara | Akcineks et Dokument™: Ceken 15 stan (nehvéva se 0.375/26%, ol se 1.025/74%, cekem 1.395)







[image: image2.png]# IDA Nexis 32 beta - Demo - [hala.dpw : Dokument] [_[5]X

[8) Pigiekt Data Mastaveni Okno Napovéda -] x]
REGIEREL [X[TavAR 20 &80 2[s B
@ H i -
Obsah \.é Zék\adm‘da‘a'“pﬂumematena\v 1 g J
= Zddadri daa p § | Yile matordly : i
& Vigpis materidly a | V2 i
o § [Pty 2 H
 Puy F | Prifez charakteristiky, standardni popis , pouzité prifezy | 4 H
= Pifes chaskie £ [ waousy I z
o Koy HE 8 £
= Foipe § [Zatstovacistaw 3 g
= Zatéfovacl stavy § |[Qoaméla zalizeni 9 8
u Osamla zatisen £ | Spojita zatizeni 9 8
Spoits zafient 2 [Kombinace 10 H
= Spaité atzeni H __ H
@ Kombince £ [ Protokol o poti i 4
a Protoklo wpodt 2 [[Deformace v uzlu(ech) (i), kombi pouZ, Iokini edrérny. | 11 H
& Deformace vzl g Deformace v uzlu(ech). Kombi - 176 15 3
H g
T Defomoce v s £
£ Zakladni data ;
gTyp konstrukce : Obecnj XYZ E
S [Patetuait 6 3
£ [Potet prutl] 53 ®
Poietmaker 1D: | 53
Poetlinii 0
Poiet 2D maker: | 0
Potet prifezl B
Pocet stavd 5
Potet materiald: 1

£ Material 4
5 [Iméno H
% [s23
H Pewostviahu | 360.00 MPa H
. 3 Mez kiuzu 235.00WPa H

Stiara | Akcineks et Dokument™: Ceken 15 stan (nehvéva se 0.375/26%, ol se 1.025/74%, cekem 1.395)






_990887092.doc
[image: image1.png]32 beta - IDA developers epw : 1] [-15]
U Fohled Vibér Aty Nastaveni Okno Napovéda TR

HBo 0w [[E Hun [@rEdsc Q23240 A8 0H |6 mmmmhi IEEE

Spoits zatizeni
By

i

e
& Makia O Put

Zadini
Kopic | Smazat [ Ma vie]
Opr+ | Mai+ | Vaors
Veoi | 05| 22
Inio

[ Zust

Mino oblestieshy |_m || GSS | Fovina X Y|RASTH] N el MAKRD | CSN | Az | 0RTHD | ZAD








_990950964.doc
[image: image1.png]Posudek (SN 731401

Vs Fezy
GPut | Vaechny
€ Makio | Konge
© Pitfez

© i vie | Vobrané

Piof | [4-HE076078,
Vepst
Kombi - nosnost

Vistup
Ewemypriu 7

[Foma ]

Kresleri
& ol © —
© —— Pekesh

dechotivs | _Posudek
Pifazeni plfezu
Moznost








_990886959.doc
[image: image1.png]> IDA Nexis 32 beta

A developers - [hala.epw : 1]

[®) Puoiskt Pohled Vibér Aty Nastaveni Okno Npovida N
[D=dle @R b7 Hul |#re s 3224068 00S mbbho IS

s | 2
=

vibs————————
& Makio Pt
iz

~Zadéni aof

e |
Kaie | smaca et vie
Opre | ez« | vam +
[ e

N

[x]
Info. [ Impuls- [~ Excentricita [T
= it ®|o KN v o m & Sila
R
z |10 KN " Rotace.
[~ Pozice: - Opakovani. [ Systém
© bbso T

© Rela & Globshi

0 fiz Vadslenost [3

saisn | [T 2w | o |

Mino oblest iesby 655 | RovinaXY|ASTR] MAKRD

|__CSN | ez | OATHO | ZADNY |








_990887041.doc
[image: image1.png]32 beta - IDA developers epw : 1] =15]
t Pohled Vibér Akliviy Nastaveni Okno Napovéda 18]
HBo 0w [[E Hun [@rEdsc Q23240 A8 0H |6 mmmmhi IEEE
Spojts zatizeni ;‘

3

& Makia O Put

i

Y
|

Bl
N

7

=
=5
=
[ Zadbia oy =5
Zadani E Spoiity impuls
Kopie [ Smazat] M vi| E ( npus (T
o e sl 4| == @ s (@ s o s
e =  Moment
e E x B o ::Pasun
_ Rotace
oK Zust E v o i eploa
= - wn || et
k: [~ Pozice: [~ Systém
© Bbso @ Rela © Lokl Nulovat
| iy ,—D ,—‘ & Global. =
[~ Excentricita- *;a\ah'a CUUHRT
. . Hr) Zust =

Mino oblestieshy |_m || GSS | Fovina X Y|RASTH] N el MAKRD | CSN | Az | 0RTHD | ZAD








_990437008.doc
[image: image1.png]> IDA Nexis 3:

IDA developers - [hala.epw : 1]

[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

=[x
=81

Hi vl @ereea 222224968

|8 mApRRB I TEE

[ozdle e[
oty

[ Viobér

 Makio & Pt

-Pozice
¥ Zatstek M Konec

~Zadéni a opravy
Zadéni

e |

Kagie [ Smaca et vie

o e e

T A
5

[ Zust

w r
w r
v I r
fis T~ r
fiy r
fie r

B

Mino oblestiesty |_m | USS | Rovina®Z]RASTH]

|__csN |_Rez | omtHO |








_990858275.doc
[image: image1.png]IDA Nexis 3:

IDA developers

hala.epw : 1]

[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

Huln e v @52 [RARR 2 £ @S0

EEIERE LN

Deformace 2]

Lineéir statick)
nebezpené nebo viechny
Kambinace

~Kresleni

¥ Zékladni konstukee.
I~ denkonce

Prekiesh
| Ciselné vyhodnaceni

Zni nastaver

Globan exiém

Natied
zwit

M

[Atusin stavykombinace
&
Ko pougteos =l
Aktuglni vipis Vippis projektu
o &
H
o5
&
i
= Keri |
Watvie Ko |
EERETE |
3 it

Mino oblestieshy | _m | G55 | Fovia X Y|RASTH] Népovéd iskéte siskem Kévesy FI

|8 mApRRB I TEE

|_csN |_Rez | omtHo |







_990886597.doc
[image: image1.png]iekt_Pohled Nastaveni Sowbay Okno N

hala.epw

= RN A S e RN N WAl - AL

D=8 = ew [

Posunsiot

Kosothie |_zot
Polini

P
]
[MNovi

P | ko .
Pres | _Presy
Oy

Smazat || Mt vis
Jen uzly

Uzelprut | Uzly-prdis.

or

i

0K Zuit

Mino oblast kesby |_m | 658 |FASTF]

ORTHD ||_BOD








_990877740.doc
[image: image1.png]# IDA Nexis 32 - IDA developers - [hala.epw [_[5]X
) Pgiekt Data MNastaveni Okno Napovéda -[8] x|
D& Eo = wwe [XI= A v (B2 F(|E0E SR %] s

IDA Nexis 32 release 3.10.01 Datum 14.06.99

Projekt : Pfiklad krok za krokem Hala mala

Autor : IDA Helmer - Schmutzig

Deformace v uzlech. Globalni_extrém
Linedrmi staficky - nebezneiné netio vsechny kombinace
Skupina uzld 1146

Skupina zatézovacich stavd 1

el | stav | Ux Uy Uz Fix Fiy Fiz
{mm] woml | fmml | forad | el | mrad)

3 [ 1 0.08
1 008

Stiara | Akcirets el Dokument™: Ceken 1 stan(nahvévé so 0 235/85%, fomluie se 0.04s/15%, ceken 0275)








_990437108.doc
[image: image1.png]™ IDA Nexis 32 - IDA developers - [hala.epw : 1] [_[F]X
[®) Pigiekt Pohled Vibér Akltiviy Nastaveni Okno Napovéda NETET
G IERER He vl wreeaaaaq(eso a8 a8 mpbmhh ITEE
Klouby ;‘
[MpbE
(g g e
e

I | Zatzte W fKriec:

~Zadéni a opravy

2

[E

Kagie [ Smaca et vie

o e e

T A
5

07 Ziis

Vihet prvku < Prseik > Prtse |/ Prostedet Vst okrem

119684,5265 | m | USS | RovinaXZ|F1A5TH] Népoviduziskals siskem Kiavesy F1 PRUT | CsN | Rez | ORrio | Bop |








_990436671.doc
[image: image1.png]IDA Ne

IDA developers
%) Projekt Pohled Nastaveni Soubory Okno Népovéda

hala.epw

=[x
=181

[0S d[2c @R[y v i [eaRARALAS[AH @

[

Rovinna iz
[ Hlading

Pravodhié | Posuniot
Kosoihé | Zpat
Poléri

Pitfez
(T
L —

Pt | Makio
Presk | Presv.
Smérem < | Smérem Y
Disgondly | Zpét diag
Naput_| Zicadni

[ Opravy

Smazat_| Mavie
Jenzly
Uzshprut | Usyprds

[ Zust

a0t

a0t

Zadani hladin [x]

Hidiny X

Hidiny

6000 (5.000)
12,000 6.000)

Novi sbso|_Novsiel |

3.000(3.000)
6.000(3.000)
5.000 (2.000)

Novi sbso | Novsiela |

|| o

| [

ezt _| _Mavie |

Smaza_| _aze |

EPST

ot |

-Jechotky

Zpét Zi

[ Zust

o+

1204

Mino oblestKieshy | _m || G55 |RASTH] Akeineles et

oRTHO |

BOD








_990436934.doc
[image: image1.png]E

IDA Ne

IDA developers

hala.epw : 1]

[%) Projekt_Pohled Vikér Akiviy Nastaveni Dkno Népovéda

=[x
=81

Huln [l v 29 |RQAR 240 @GS @

|8 mApRRB I TEE

eI Ll

Footogentprifezi

Vibs————————
GPu C Mako

Ry i dea

Rotece [t =]
A |
oy [Suen =]

Kterd osa m
T ||

B

)

Zadéni a spravy
Zadani

Kopie [| e [[a2.5]

Opie | e | Veors

Vizorh| | e

info

Zust

o

i cblstesy |

Nastaveni kresleni [x]

Tp st | ode | Zaer| Prdinsdt, ik sy |

[-Kresba prutt
© Osové schéma

& Pitfezy
© Téesa

e B

- sit
T Kreslt

T~ Viditehost

(~Kieslrdok8iich sytémt
w (Fi

T~ Makio 2D

—

Dékaos

som_|

o

Foil_||_Napoin

=

| 655 | FiovinaXZ|RASTH] Népovdu skt siskem Klivesy F1

|_csN |_Rez | omtHo |

PRUT

B








_990436648.doc
[image: image1.png]/* IDA Nexis 32 - IDA developers - [hala.epw : 1] =15]
") Pugiekt Pohled Vybér Akfiviy Nastaveni Okno Napovéda NETET
[DEd2 ¢|B8R|e v E e R L4068 R[S BBERETTEE[ e
Geometrie ;I
et
bt
oD | [Kisdert
v Tabika -
e Novi blok pruta
T || oo
o
Zoatiat [ g P
g || e
||| _Para- oblouk | viplet |
e
o 1|
FrEl i
|| 22 = D
pEm|| |
- e e | v | e
T

1| _ssna Aamg_ ||| menc | P

: . i

| 655 | ovinaX ¥|RASTH]

Mino oblest ieshy | UZEL | CSN | REz | OATHO |_ ZéDNY |








_990271654.doc
[image: image1.png]Pidei bloky

Posun Rotace
© Téhmout & ez poctoeni oK
5 © osax Zust
5 T © osay Vjohozi
@ m oz
& p  m [

Nastaven posunu

[~ Kopie:

Poet |3 & Nésobni © Rozdkit

- Téhnout

© Zadng C Viechpuzy & Vybrané uzly








