[image: image58.wmf]3

;

1

l

M

A

1

72

.

1

25

.

0

k

2

med

M

f

-

m

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

m

=

[image: image59.wmf]3

;

1

l

M

A

1

72

.

1

25

.

0

k

2

med

M

f

-

m

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

m

=

[image: image60.png]tbo




POSUDKY OCELOVÝCH PRUTŮ

IDA NEXIS 32

IDA NEXIS 32[image: image61.png]:




[image: image62.png]


 

POSUDKY OCELOVÝCH PRUTŮ


[image: image63.png]



IDA & spol., s. r. o.
Tř. generála Píky 9

613 00 Brno
tel. 05 - 7123 419

05 - 7123 469

fax 05 - 7123 417

E-mail info@ida.cz
Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí
Posudky ocelových prutů
Ida Helmer - Schmutzigová & kolektiv
(c) Ida software 1990 - 1998
Součást dodávky programového vybavení.
Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. 

Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. IDA & spol., s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti IDA & spol., s. r. o..

( Copyright 1997-1998 IDA & spol., s. r. o.  Všechna práva vyhrazena.
11.
Úvod

2.
Spuštění posudků ocelových prvků
2
2.1.
Nastavení typu vyhodnocovaných výsledků
2
2.2.
Spuštění posudku
2
3.
Nastavení pro posudek podle normy
3
3.1.
Typ výběru prvků : skupina Výběr
3
3.2.
Řezy pro posouzení napětí: skupina Řezy
3
3.3.
Výběr zatěžovacích stavů/kombinací
3
3.4.
Nastavení normy
3
3.4.1.
Nastavení pro ČSN 73 14 01
4
3.4.1.1.
Součinitele spolehlivosti
4
3.4.1.2.
Posuvné styčníky
4
3.4.1.3.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
4
3.4.1.4.
Hranice posudku
5
3.4.1.5.
Jen elastický posudek
5
3.4.1.6.
Posudek jen na pevnost
5
3.4.1.7.
Data o vzpěru
5
3.4.2.
Nastavení pro EC3
5
3.4.2.1.
Součinitele spolehlivosti
5
3.4.2.2.
Posuvné styčníky
5
3.4.2.3.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
6
3.4.2.4.
Hranice posudku
6
3.4.2.5.
Jen elastický posudek
6
3.4.2.6.
Posudek jen na pevnost
6
3.4.2.7.
Data o vzpěru
6
3.4.3.
Nastavení posudku pro DIN18800
6
3.4.3.1.
Součinitele spolehlivosti
6
3.4.3.2.
Posuvné styčníky
6
3.4.3.3.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
6
3.4.3.4.
Hranice posudku
6
3.4.3.5.
Jen elastický posudek
6
3.4.3.6.
Posudek jen na pevnost
6
3.4.3.7.
Data o vzpěru
6
3.4.3.8.
DIN 18800 data
6
3.4.4.
Nastavení posudku pro ONORM4300
7
3.4.4.1.
Součinitele spolehlivosti
7
3.4.4.2.
Posuvné styčníky
7
3.4.4.3.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
7
3.4.4.4.
Hranice posudku
7
3.4.4.5.
Jen elastický posudek
7
3.4.4.6.
Posudek jen na pevnost
7
3.4.4.7.
Data o vzpěru
7
3.4.5.
Nastavení pro NEN6770-6771
7
3.4.5.1.
Součinitele spolehlivosti
7
3.4.5.2.
Posuvné styčníky
7
3.4.5.3.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
7
3.4.5.4.
Hranice posudku
7
3.4.5.5.
Jen elastický posudek
7
3.4.5.6.
Posudek jen na pevnost
7
3.4.5.7.
Data o vzpěru
7
3.4.6.
Nastavení posudku pro AISC-ASD
7
3.4.6.1.
Posuvné styčníky
8
3.4.6.2.
Součinitele vzpěrných délek
8
3.4.6.3.
Hranice posudku
8
3.4.6.4.
Data o vzpěru
8
3.4.7.
Nastavení posudku pro AISC-LRFD
8
3.4.7.1.
Posuvné styčníky
8
3.4.7.2.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
8
3.4.7.3.
Hranice posudku
8
3.4.7.4.
Data o vzpěru
8
3.4.8.
Nastavení posudku pro CM66
8
3.4.8.1.
Posuvné styčníky
8
3.4.8.2.
Součinitele vzpěrných délek ky, kz
8
3.4.8.3.
Hranice posudku
8
3.4.8.4.
Jen elastický posudek
8
3.4.8.5.
Posudek jen na pevnost
8
3.4.8.6.
Data o vzpěru
8
3.5.
Zadání dat o vzpěru : dialog Data pro stabilitní posudek
8
3.5.1.
Zadání systémové délky
9
3.5.2.
Zadání součinitelů k
10
3.5.3.
Zadání doplňujcích podmínek pro výpočet klopení
11
3.5.3.1.
ČSN 731401
11
3.5.3.2.
EC3
11
3.5.3.3.
DIN18800 a ONORM4300
11
3.5.3.4.
NEN6770-6771
11
3.5.3.5.
CM66
11
3.5.4.
Vliv pozice zatížení na klopení
12
3.5.5.
Posuvný
12
3.6.
Zadání přídavných částí : tlačítko Přidané části
12
3.6.1.
Dialog Definování výztuhy
12
3.6.2.
Dialog pro zadání příčné výztuhy (DIN 18800)
14
3.6.2.1.
Zadání příčné výztuhy
14
4.
Posudek jednotlivého prvku: tlačítko Jednotlivě
16
4.1.
Nastavení pole pro posudek
16
4.2.
Data o vzpěru
17
4.3.
Definice pole: zadání výztuh
17
4.4.
Definice příčné výztuhy (jen DIN 18800)
17
5.
Posuzování více než jednoho prvku -  tvorba výstupů: tlačítko Posudek
18
5.1.
Nastavené číselného výstupu : skupina Výstup
18
6.
Změna průřezu
19
6.1.
Tlačítko Změna průř.
19
6.2.
Tlačítko Přiř. průř.
19
7.
Grafický výstup
20
7.1.
Grafická reprezentace jednotkových posudků
20
7.2.
Grafické zobrazení přídavných částí
20
8.
Příloha a0 : ČSN 73 14 01
21
8.1.
Posudek podle ČSN 73 14 01
21
8.1.1.
Použité články
21
9.
Příloha A1 : EC3
22
9.1.
Posudek podle normy EC3
22
9.1.1.
Vlastnosti materiálů
22
9.1.2.
Použité články
22
9.1.2.1.
Klasifikace průřezů
23
9.1.2.2.
Účinné vlastnosti průřezu pro průřezy třídy 4
23
9.1.2.3.
Průřezové hodnoty
23
9.1.2.4.
Ohybové momenty
24
9.1.2.5.
Ohyb, smyková a osová síla
24
9.1.2.6.
Tlačené pruty
24
9.1.2.7.
Posudek na klopení
24
9.2.
Podporované průřezy
24
9.3.
Odkazy
25
10.
Příloha A2 : DIN18800
26
10.1.
Posudek podle DIN18800
26
10.1.1.
Vlastnosti materiálů
26
10.1.2.
Použité články
26
10.1.2.1.
Klasifikace průřezů
29
10.1.2.2.
Oslabené plochy
29
10.1.2.3.
Výpočet vzpěrných délek
29
10.1.2.4.
Torzní vzpěr
29
10.1.2.5.
Použití příčných výztuh (viz také Odk.(7(,3.5 a Odk.(8(,3.3.4.)
30
10.1.2.6.
Posudek na klopení
30
10.1.2.7.
Kombinovaný ohyb pro posudek metodou 2
31
10.1.2.8.
Účinné plochy
31
10.2.
Podporované průřezy
31
10.3.
Odkazy
32
11.
Příloha A3:ONORM B 4300
33
11.1.
Posudek podle ONORM B 4300
33
11.1.1.
Vlastnosti materiálů
33
11.1.2.
Použité články
34
11.2.
Podporované průřezy
34
11.3.
Odkazy
35
12.
Příloha A4 : NEN6770/6771
36
12.1.
Posudek podle NEN6770/6771
36
12.1.1.
Vlastnosti materiálů
36
12.1.2.
Použité články
36
12.1.2.1.
Průřezové hodnoty
38
12.1.2.2.
Classification of sections
38
12.1.2.3.
Účinné vlastnosti průřezu pro průřezy třídy 4
38
12.1.2.4.
Vzpěrné délky
39
12.1.2.5.
Klopení
39
12.2.
Podporované průřezy
39
12.3.
Odkazy
40
13.
Příloha A5 : AISC - ASD
41
13.1.
Posudek podle AISC - ASD
41
13.1.1.
Klasifikace průřezů
42
13.1.2.
Průřezové hodnoty
42
13.1.3.
Vzpěrné délky
42
13.1.4.
Ohybově torzní vzpěr
42
13.1.5.
Klopení
43
13.2.
Podporované průřezy
44
13.3.
Odkazy
44
14.
Příloha A6 : AISC - LRFD
45
14.1.
Posudek podle AISC - LRFD
45
14.1.1.
Klasifikace průřezů
46
14.1.2.
Průřezové hodnoty
46
14.1.3.
Vzpěrné délky
46
14.1.4.
Klopení
46
14.2.
Podporované průřezy
47
14.3.
Odkazy
47
15.
Příloha A7 : CM66
48
15.1.
Posudek podle CM66
48
15.1.1.
Použité články
48
15.1.1.1.
Průřezové hodnoty
49
15.1.1.2.
Součinitele plasticity
49
15.1.1.3.
Tlačené pruty
49
15.1.1.4.
Součinitel kf
49
15.1.1.5.
Posudek klopení
49
15.1.1.6.
Kombinovaný ohyb
49
15.2.
Podporované průřezy
50
15.3.
Odkazy
50
16.
Příloha B : výpočet součinitelů vzpěrných délek
51
16.1.
Výpočet součinitelů vzpěrných délek
51
16.2.
Odkazy
51
17.
Příloha C : výpočet součinitelů momentů klopení
52
17.1.
Úvod
52
17.2.
Výpočet součinitelů momentů
52
17.2.1.
Rozložení momentů vytvořené zatížením q
52
17.2.2.
Rozložení momentů vytvořené zatížením F
54
17.2.3.
Momentová křivka s maximem na začátku nebo na konci nosníku
55
17.3.
Odkazy
55
18.
Příloha D : Podmínky průřezů pro normové posudky
56
18.1.
Data pro posudek stability obecného průřezu
56
18.2.
Data závislá na tvaru průřezu
57
18.2.1.
I profil
57
18.2.2.
Čtvercová trubka (RHS)
58
18.2.3.
Kruhová trubka (CHS)
59
18.2.4.
Úhelníky
60
18.2.5.
Průřezy tvaru U
61
18.2.6.
T průřez
61
18.2.7.
Obdélníkový průřez
63
18.2.8.
PPL průřez (nesymetrický I průřez)
64
18.2.9.
Tyče
65
18.2.10.
Za studena válcované průřezy
66
19.
Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou
67
19.1.
Definice
67
19.2.
Výpočet kritické Eulerovy síly
67
19.3.
Odkazy
68


1. Úvod

Moduly pro posuzování prvků ocelových konstrukcí jsou výkonné programy pro návrh ocelových konstrukcí. Obsahují posudky napětí a stability ocelových prutů podle různých národních norem. Je také možné interaktivně vyhledat nejslabší místo konstrukce, které je nejvíce namáháno od zadaného zatížení a provést pro tento prut jednoduchou optimalizaci. 

Jsou podporovány následující národní normy:

· ČSN 73 14 01 

· Eurocode 3

· DIN 18800

· ONORM 4300

· NEN 6770-6771

· AISC - ASD: Allowable Stress Design

· AISC - LRFD: Load and Resistance Factor Design

· CM66

Detaily o použití jednotlivých norem a teoretický základ je blížen popsán v následujících přílohách: 

· Příloha A0 : ČSN 73 14 01

· Příloha A1 : EC3

· Příloha A2 : DIN18800

· Příloha A3 :ONORM B 4300

· Příloha A4 : NEN6770/6771

· Příloha A5 : AISC - ASD

· Příloha A6 : AISC - LRFD

· Příloha A7 : CM66

Tento manuál popisuje všechny národní normy. Obecné popisy a snímky obrazovek se vztahují k normě EC3. Pokud je obsluha nebo zadání pro jinou normu odlišné, je pro tuto normu popsán patřičný postup včetně příslušných obrázků.

Upozornění:

Pro posudky podle všech norem kromě ČSN 731401 se při posouzení na moment My provádí posouzení na tvrdou osu průřezu a při posouzení na moment Mz se provádí posouzení na měkkou osu průřezu. Proto se pro posudky podle těchto norem nedoporučuje používat pootáčení průřezů o násobky 90-ti stupňů při zadávání průřezů (záměna měkké osy za tvrdou), ale je nutné provést pootočení celého prutu v metodě Průřezy – pootočení. Jinak vznikne nesoulad mezi lokálními osami prutů, ke kterým se zadávají vzpěrné délky a osami průřezu, ke kterým se provádí posouzení. 

Spuštění posudků ocelových prvků

1.1. Nastavení typu vyhodnocovaných výsledků


[image: image1.png][Nastaveni vjsledkd statiky

& Lineani stk - obalky kombinack
€ Lineéimi staticky - viechny nebo nebezpecné korb
€ Neinesi statka

€ Beton - neinesin deformace

[ Zust





Obr. 1 – Dialog pro nastavení typu vyhodnocovaných výsledků

Stejně jako pro vyhodnocování vnitřních sil, deformací a reakcí na prutech lze pro posouzení prvků ocelových konstrukcí v případě provedení několika různých statických výpočtů jedné konstrukce nastavit, pro které výsledky se má aktuálně posuzovat. Nastavení  typu vyhodnocovaných výsledků se spustí příkazem Nastavení výsledků ve větvi stromu Ocel.  V následujícím dialogu lze vybrat z dostupných výsledků. 

Lze vybrat z následujících typů výsledků statického výpočtu:

Lineární statický – obálky kombinací - je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se pro prutové prvky kombinace stejným způsobem jako pro plošné prvky (makra 2D). Aby bylo možné tyto výsledky vyhodnotit, musí být zadány předpisy pro řešení kombinací a proveden výpočet s požadavkem na vyhledání obálek kombinací pro prutové prvky nebo výpočet s požadavkem na vyhledání extrémních kombinací. 

Lineární statický – všechny nebo nebezpečné kombi - je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se pro prutové prvky extrémní nebo všechny možné kombinace vzniklé z kombinačních předpisů. Aby bylo možné tyto výsledky vyhodnotit, musí být zadány předpisy pro řešení kombinací a proveden výpočet s požadavkem na vyhledání nebezpečných kombinací nebo výpis všech vytvořitelných kombinací pro prutové prvky.


[image: image2.png]Pasouzeni EC3

Vst Fezy

G Puy | Viechny
€ Makia | Konce
© Pitfezy || Vybrané
Nastaveni | Stav/Kombi
Vistup

Ewemypriu 7!

Kresleri
@ i ©

C = Prekesi

Jednativi | Posudek
Zména pii. | i pii.

Moznasti_| Pridané &4

Zavi





Obr. 2 – Dialog pro posouzení ocelových prvků

Nelineární statika - je-li přepínač zapnut, bude se posuzovat na výsledky nelineárního statického výpočtu. Aby bylo možné tyto výsledky vyhodnotit, musí být zadány nelinearity, kombinace pro nelineární výpočet a proveden nelineární výpočet. 

Beton – nelineární kombinace – nemá smysl pro posouzení ocelových konstrukcí.

1.2. Spuštění posudku 

1. Ve stromu klepněte na příkaz Ocel / Pruty.  Příkaz je dostupný až po úspěšném provedení výpočtu.

2. Klepněte na jméno normy, kterou chcete použít. Objeví se obecný dialog pro posuzování prvků ocelových konstrukcí. Tento dialog je společný pro všechny normy. 

Nastavení pro posudek podle normy

1.3. Typ výběru prvků : skupina Výběr

Ve skupině Výběr lze nastavit tři různé možnosti pro výběr posuzovaných prvků konstrukce:

· Pruty :
budou se vybírat pruty

· Makra :
budou se vybírat makra 1D

· Průřezy :
budou vybrány všechny pruty aktuálního průřezu.

Nastavení aktuálního průřezu se nejlépe provádí klepnutím na ikonu Nastavení průřezu v panelu nástrojů. Označením požadovaného průřezu a klepnutím na tlačítko OK se průřez nastaví jako aktivní.

Makro je nutné pro posudky považovat pouze za sled prutů, ve kterém je každý prut posuzován zvlášť podle svých nastavení a ne jako prvek, který je posuzován s vlastními nastaveními. 

1.4. Řezy pro posouzení napětí: skupina Řezy

Posouzení lze provést v následujících řezech podél osy prvku:

· Všechny :
posudek bude proveden v každém mezilehlém řezu na prvku

· Konce :
posudek bude proveden pouze v počátečním (x=0) a koncovém (x=L) řezu prvku

· Vybrané :
program vyzve k výběru řezů, ve kterých bude proveden posudek

Bližší informace o generování řezů a zadávání individuálních řezů lze nalézt v manuálu k základnímu modulu.

1.5. Výběr zatěžovacích stavů/kombinací

Tlačítko Stav/kombi slouží k nastavení požadovaných kombinací nebo zatěžovacích stavů, pro které chceme provést posudek.

Protože prováděné posudky v jednotlivých normách jsou pevnostní a stabilitní výpočty, měly by být prováděny na kombinace mezních stavů.

Bližší informace o výběru stavů nebo kombinací lze nalézt v manuálu k základnímu modulu.

1.6. Nastavení normy 

Po klepnutí na tlačítko Nastavení se provádí nastavení základních parametrů pro aktuální národní normu. Objeví se dialog Nastavení posudku:


[image: image3.wmf]
Obr. 3 – Dialog pro obecné nastavení posudku 

1.6.1. Nastavení pro ČSN 73 14 01

1.6.1.1. Součinitele spolehlivosti

· gamma M0 : M0 : dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo 3
(1.1)

· gamma M1 : M1 : dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 4

(1.1)

  dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost prutu na vzpěr


(1.1)

· gamma M2 : M2 : dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost účinného průřezu oslabeného děrami šroubů










(1.1)

1.6.1.2. Posuvné styčníky 

V této skupině můžete nastavit výchozí typ posuvnosti styčníků. Toto nastavení bude použito pro všechny pruty kromě těch, pro které bude provedeno individuelní nastavení typu posuvnosti.

Typ posuvnosti (s nebo bez vyztužení) se používá pro výpočet součinitelů vzpěrných délek pro vybočení rovinným vzpěrem, neovlivňuje zadané součinitele vzpěrných délek. Pro bližší informace o definicích posuvného a neposuvného uložení odkazujeme na “Příloha B : Výpočet součinitele vzpěru ”

1.6.1.3. Součinitele vzpěrných délek ky, kz

V této skupině lze nastavit způsob, jakým program vyhodnocuje součinitele vzpěrných délek a můžete nastavit nejvyšší hodnotu štíhlosti.

Jsou dostupné následující volby :

Zadané
Program vždy použije zadané hodnoty (zadání viz 3.5).



Vypočítané
Program použije vypočtené hodnoty součinitelů ky a kz a zanedbá všechny zadané hodnoty.



Vypočtené jen když nebyly zadané


Program použije zadané hodnoty součinitelů tam, kde byly zadány hodnoty a vypočtené tam, kde hodnoty součinitelů zadány nebyly nebo byla zadána hodnota –1.

Větší z vypočtených nebo zadaných
Program porovná zadanou a vypočtenou hodnotu a pro posudek se bere větší z nich - tedy méně příznivá hodnota

Menší z vypočtených nebo zadaných 

Program porovná zadanou a vypočtenou hodnotu a pro posudek se bere menší z nich - tedy příznivější hodnota

Max. poměr k
Touto zadanou hodnotou bude omezena vypočtená hodnota součinitele k 



Max. štíhlost 
Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění 



1.6.1.4. Hranice posudku

Jednotkové posudky, které jsou výsledkem posudku prvků ocelových konstrukcí, jsou podle hodnoty rozděleny do třech skupin: 

· nevyužité :

jednotkový posudek je menší než dolní mez

· optimální :

jednotkový posudek je mezi dolní a horní mezí 

· nevyhovující : 
jednotkový posudek je vyšší než horní mez

Ve skupině Hranice posudku můžete změnit horní a dolní hranici vepsáním hodnoty do příslušného vstupního pole. Výchozí nastavení dolní hranice je 0.25, horní hranice je 1.

Po proběhnutí výpočtu mohou být výsledky zobrazeny v grafické podobě průběhů využití po prutech. Nevyužité pruty se kreslí fialově, optimálně navržené pruty se vykreslují zeleně, nevyhovující pruty se kreslí červeně.

1.6.1.5. Jen elastický posudek

Pro ČSN 73 14 01 tuto volbu nelze změnit. Posouzení se provádí jednotně pro všechny průřezy, každý průřez je uvažován jako průřez třídy 3 (je použit Wel).

1.6.1.6. Posudek jen na pevnost

Je-li tato volba zatržena, provádí se posudek pouze na pevnost, neprovádí se posouzení stability.

1.6.1.7. Data o vzpěru

Po klepnutí na toto tlačítko je možné měnit systémové délky a data pro určení parametrů vzpěru. 

Po klepnutí na toto tlačítko se vybere prut, na kterém se budou zadávat data o vzpěru. Po vybrání prutu vzpěrnostní data vybraného prutu zobrazí v dialogu Data o vzpěru.  

1.6.2. Nastavení pro EC3

1.6.2.1. Součinitele spolehlivosti 

· gamma M0 : M0 : dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo 3
(1.1)

· gamma M1 : M1 : dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 4

(1.1)

 dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost prutu na vzpěr


(1.1)

· gamma M2 : M2 : dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost účinného průřezu a děr šroubů
(1.25)

1.6.2.2. Posuvné styčníky 

Viz 3.4.1.2. 

Součinitele vzpěrných délek ky, kz

Viz 3.4.1.3.

1.6.2.3. Hranice posudku

Viz 3.4.1.4 .

1.6.2.4. Jen elastický posudek

Je-li tato volba zatržena, posuzují se všechny průřezy jako průřezy třídy 3 (je použit Wel) a neprovádí se posudek na boulení od smyku.

1.6.2.5. Posudek jen na pevnost

Je-li tato volba zatržena, provádí se posudek pouze na pevnost, neprovádí se posouzení stability.

1.6.2.6. Data o vzpěru

Viz 3.4.1.7.

1.6.3. Nastavení posudku pro DIN18800

1.6.3.1. Součinitele spolehlivosti

· gamma M0 :
M0 : dílčí součinitel spolehlivosti 




 (1.1)

1.6.3.2. Posuvné styčníky 

Viz 3.4.2.2.

1.6.3.3. Součinitele vzpěrných délek ky, kz

Viz 3.4.2.3
1.6.3.4. Hranice posudku

Viz 3.4.2.4
Jen elastický posudek

Je-li tato volba zatržena, jsou všechny prutu posuzovány způsobem elastisch- elastisch, bez posudku boulení od smyku.

1.6.3.5. Posudek jen na pevnost

Viz 3.4.2.6
1.6.3.6. Data o vzpěru

Viz 3.4.2.7
1.6.3.7. DIN 18800 data

Po klepnutí na toto tlačítko je možné nastavit posudek podle DIN 18800 v dialogu Nastavení základních dat DIN 18800.

Kritický moment pro klopení (LTB) může být počítán podle DIN18800 (vzorec 19) nebo podle EC3 - Příloha F.  Tato volba je platná pouze pro symetrické I profily. Více o výpočtu kritického momentu na klopení viz “Příloha A2 : DIN18800” a ”Příloha B : výpočet součinitelů vzpěrných délek” . 

Pro dvojosý ohyb může být nastaveno použití metody 1 (vzorec 28) nebo metoda 2 (vzorec 29).

Může být zapnut posudek klopení pro průřezy RHS/CHS (čtvercové trubky, duté průřezy).

1.6.4. Nastavení posudku pro ONORM4300

1.6.4.1. Součinitele spolehlivosti

· gamma M DIN : 
M0: dílčí součinitel spolehlivosti podle DIN18800  
(1.1)

· gamma M ON :
M1: dílčí součinitel spolehlivosti podle ONORM 4300 
(1.0)

1.6.4.2. Posuvné styčníky

Viz 3.4.2.2.

1.6.4.3. Součinitele vzpěrných délek ky, kz

Viz 3.4.2.3
1.6.4.4. Hranice posudku

Viz 3.4.2.4
1.6.4.5. Jen elastický posudek

Pokud je tato volba zatržena, budou všechny pruty posuzovány způsobem elastisch-elastisch, bez posudku boulení od smyku.

1.6.4.6. Posudek jen na pevnost

Viz  3.4.2.6
1.6.4.7. Data o vzpěru

Viz 3.4.2.7
1.6.5. Nastavení pro NEN6770-6771

1.6.5.1. Součinitele spolehlivosti

· gamma M

M : dílčí součinitel spolehlivosti



(1.0)

1.6.5.2. Posuvné styčníky

Viz 3.4.2.2.

1.6.5.3. Součinitele vzpěrných délek ky, kz

Viz 3.4.2.3.

1.6.5.4. Hranice posudku

Viz 3.4.2.4
1.6.5.5. Jen elastický posudek

Pokud je tato volba zatržena, budou všechny pruty posuzovány způsobem elastisch-elastisch, bez posudku boulení od smyku.

1.6.5.6. Posudek jen na pevnost

Viz  3.4.2.6
1.6.5.7. Data o vzpěru

Viz 3.4.2.7.

1.6.6. Nastavení posudku pro AISC-ASD

1.6.6.1. Posuvné styčníky

Viz 3.4.2.2.

1.6.6.2. Součinitele vzpěrných délek

Viz 3.4.2.3.

1.6.6.3. Hranice posudku

Viz 3.4.2.4.

1.6.6.4. Data o vzpěru

Viz 3.4.2.7.

1.6.7. Nastavení posudku pro AISC-LRFD

1.6.7.1. Posuvné styčníky

Viz 3.4.2.2.

1.6.7.2. Součinitele vzpěrných délek ky, kz

Viz 3.4.2.3.

1.6.7.3. Hranice posudku

Viz 3.4.2.4.

1.6.7.4. Data o vzpěru

Viz 3.4.2.7.

1.6.8. Nastavení posudku pro CM66

1.6.8.1. Posuvné styčníky

Viz 3.4.2.2.

1.6.8.2. Součinitele vzpěrných délek ky, kz

Viz 3.4.2.3.

1.6.8.3. Hranice posudku

Viz 3.4.2.4.

1.6.8.4. Jen elastický posudek

Je-li tato volba zatržena, budou všechny pruty posuzovány se součinitelem plasticity rovným 1.

1.6.8.5. Posudek jen na pevnost

Viz  3.4.2.6
1.6.8.6. Data o vzpěru

Viz 3.4.2.7.

1.7. Zadání dat o vzpěru : dialog Data pro stabilitní posudek 

V tomto dialogu je možné pro každý prut upravit data o vzpěru. Dialog pro úpravy dat o vzpěru se objeví po klepnutí na tlačítko Data o vzpěru v dialogu pro nastavení posudku a vybrání prutu, na kterém se budou úpravy provádět. 


[image: image4.wmf]
Obr. 4 - Dialog pro nastavení systémových délek a součinitelů vzpěru

Správně nastavené systémové délky jsou důležité pro správné posouzení prutu.  Pro výpočet některých součinitelů se vychází z tvaru momentových křivek a nám nestačí znát křivku jen na posuzovaném prutu, ale na celé skupině prutů, které patří svým charakterem k sobě. Momentové křivky se vyhodnocují na celé systémové délce.

Jako výchozí se systémová délka uvažuje rovná délce prutu a může být uživatelem změněna na požadovanou velikost. 

V levé horní části dialogu se vypisuje číslo aktuálního vybraného prutu a makra, do kterého tento prut patří. Pomocí tlačítek Předchozí a Další se můžeme přesunout na následující nebo předchozí pruty v makru. Po klepnutí na tlačítko Zavřít v tomto dialogu je možné vybrat pomocí myší další prut konstrukce. 

Na obrázku se vykresluje aktivní prut (červený) včetně okolních prutů. K aktuálnímu prutu se zobrazují nastavené hodnoty systémových délek.

V pravé čísti dialogu je možné ovlivnit výpočet hodnoty následujících vzpěrných délek :

· vzpěr y_y :
vzpěrná délka pro klopení kolem lokální osy yy (tvrdá osa)

· vzpěr z_z :
vzpěrná délka pro klopení kolem lokální osy zz (měkká osa)

· vzpěr yz :
vzpěrná délka pro prostorový vzpěr

· vzpěr LTB :
vzpěrná délka pro klopení

Vzpěrné délky jsou vždy určeny podle následujícího vzorce :

l = L * k

kde :
l :
účinná vzpěrná délka pro výpočet


L :
systémová délka


k :
součinitel k 

1.7.1. Zadání systémové délky

Pro prut mohou být definovány čtyři různé systémové délky :

Ly
Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy yy (tvrdá osa). Je to obvykle vzdálenost mezi body ztužení ve směru lokální osy zz.



Lz
Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy yy (tvrdá osa). Je to obvykle vzdálenost mezi body ztužení ve směru lokální osy zz.



Lyz
Systémová délka pro prostorový vzpěr. Je to vzdálenost bodů, mezi kterými je zabráněno kroucení. Posudky ČSN, DIN18800, ONORM4300, NEN6770, AISC-ASD a AISC-LRFD zohledňují vliv prostorového vzpěru.



Lltb
Systémová délka pro klopení. Je to obvykle vzdálenost mezi body ztuženými ve směru y-y (= vzdálenost mezi bočními výztuhami).



Pro každou systémovou délku jsou k dispozici následující tlačítka:

( Zač + (
Zvětší systémovou délku nastavovaného prutu o délku jednoho prutu připojeného do počátečného uzlu nastavovaného prutu



(Kon +(
Zvětší systémovou délku nastavovaného prutu o délku jednoho prutu připojeného do koncového uzlu nastavovaného prutu



( Zač -(
Opak k  (Zač +(.


(Kon -(
Opak k (Kon +(.



(Prut(
Nastaví délku prutu jako systémovou délku.



(Mak(
Nastaví délku makra jako systémovou délku.



(Kopie(
Zkopíruje aktuální nastavení pro systémovou délku do způsobů vzpěru pod aktuálním nastavovaným způsobem. (ze vzpěr y_y do všech, ze vzpěr yz do vzpěr LTB …).



(Kopírovat hodnoty do zbytku makra(
Zkopíruje systémové délky a součinitele vzpěrných délek z aktuálního nastavovaného prutu do všech prutů v makru. 



1.7.2. Zadání součinitelů k 

V závislosti na nastavené volbě v dialogu Nastavení posudku program použije buďto vypočtené nebo zadané hodnoty součinitelů vzpěrných délek. Vypočtené hodnoty součinitelů jsou uvedeny v textovém poli Vyp.

· ky :

součinitel vzpěrné délky (ly/Ly) pro vybočení rovinným vzpěrem kolem lokální osy yy (tvrdá osa)

· kz :

součinitel vzpěrné délky (lz/Lz) pro vybočení rovinným vzpěrem kolem lokální osy zz (měkká osa)

· kyz :

součinitel vzpěrné délky (lyz/Lyz) pro vybočení prostorovým vzpěrem

· kLTB :
součinitel vzpěrné délky pro klopení 

Teoretické vysvětlení výpočtu součinitelů vzpěrných délek ky a kz, viz “Příloha B : výpočet součinitelů vzpěrných délek “.

Pro průřezy s náběhy a proměnnou výškou nemá hodnota součinitele ky žádný vliv. Parametry vzpěru pro takovéto pruty jsou počítány s použitím kritické Eulerovy síly (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”)

Pro výpočet součinitelů momentů pro klopení odkazujeme na “Příloha C : výpočet součinitelů momentů klopení”.  Hodnoty pro klopení mohou být potlačeny zadáním výztuh na klopení.

1.7.3. Zadání doplňujcích podmínek pro výpočet klopení

1.7.3.1. ČSN 731401

kapa M
je-li zadána  nenulová hodnota a zároveň je pro Kapa 1 a Kapa 2 nastavena nula, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H6 normy.

Kapa 1 
je-li zadána nenulová hodnota zároveň s nenulovou hodnotou Kapa 2, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H2 normy.

Kapa 2
je-li zadána nenulová hodnota zároveň s nenulovou hodnotou Kapa 1, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H2

lam_lt
přímé zadání hodnoty štíhlosti pro klopení. Je-li zadána nenulová hodnota, bere se vždy tato zadaná hodnota štíhlosti pro klopení.

1.7.3.2. EC3

k
Zohledňuje možnost příčného natočení osy nosníku v koncích úseku (kolem lokální osy zz).  

Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění vybočení po 1.0, kdy není bráněno příčnému vybočení, když 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný.



kw
Odpovídá koncovému zborcení (EC3, Příloha F).

Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncového zborcení, kw se bere rovno 1.0. 

Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky.



1.7.3.3. DIN18800 a ONORM4300

(z
Zohledňuje možnost příčného natočení osy nosníku v koncích úseku (kolem lokální osy zz).

Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění vybočení po 1.0, kdy není bráněno příčnému vybočení, když 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný.

(0
Odpovídá koncovému zborcení.

Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncového zborcení, (0  se bere rovno 1.0. 

Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky.



1.7.3.4. NEN6770-6771

kLTB
Délka pro klopení (LTB) se bere podle lLTB = kLTB x LLTB 



k1
Délka l1 se bere podle l1= lLTB x k1


kg
Délka lg se bere podle lg= lLTB x kg



1.7.3.5. CM66

kLTB
Délka pro klopení (LTB) se bere podle lLTB = kLTB x LLTB. Je ekvivalentní k délce l0 v CM66 : délka mezi podporami pro klopení (LTB). 



K
Délka l se bere podle l= lLTB x k . l je definováno v CM66 jako vzpěrná délka tlačené části myšleně izolované z prvku.



1.7.4. Vliv pozice zatížení na klopení 

Tato skupina patří k posudkům klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení (viz “Příloha C : výpočet součinitelů momentů klopení”).

Destabilizující zatížení jsou zatížení působící nad úrovní středu smyku průřezu a mohou se volně bočně pohybovat s prutem když vybočí (a působit rušivé vlivy).

Pro kladný ohybový moment (tlak ve vrchní pásnici):

· Záporný :

Destabilizující zatížení

· Žádný :

Normální zatížení 

· Kladný:

Stabilizující zatížení 

1.7.5. Posuvný

Touto volbou lze změnit posuvnost aktuálního prutu..

Pro každou lokální osu (YY : tvrdá osa, ZZ: měkká osa) může být nastavena posuvnost.

Typ posuvnosti se používá ke stanovení odpovídajícího součinitele vzpěrné délky k (pouze pro vzpěrné délky vypočtené).

Je-li volba zatržena, je prut posuvný v zatrženém směru. 

Příklad:

Je zatržena volba Posuvný y-y : 


Prut je posuvný v rovině kolmé na lokální osu prutu YY (lokální rovina ZZ) – posuvný na vzpěr kolem lokální osy YY.

1.8. Zadání přídavných částí : tlačítko Přidané části

Po klepnutí na tlačítko Přidané části v dialogu pro posudky ocelových prvků lze zadat do prvků přídavní části: smykové výztuhy (svislé), výztuhy proti klopení (vzpěrky) a příčné výztuhy. Vyberte prut, na který chcete zadat přídavné části.

Pro všechny normy kromě DIN 18800 a ČSN se objeví dialog Definování výztuh. ČSN 731401 nepodporuje zadání doplňujících výztuh do průřezu.

Pro DIN 18800 se objeví dialog s možností volby mezi přídavnými výztuhami a příčnými výztuhami. Po volbě se objeví odpovídající dialog (Definování výztuh nebo Zadání příčné výztuhy).
1.8.1. Dialog Definování výztuhy

 Výztuhy mohou být  použity pouze pro průřezy tvaru I a U.


[image: image5.wmf]
Obr. 5 – Dialog pro zadání výztuh

Ve skupině Typ výztuhy lze vybrat mezi třemi dostupnými typy výztuhy. Jsou dostupné následující typy výztuh: 

Smyk
Toto jsou výztuhy stojiny. Výztuhy stojiny zabraňují boulení od smyku, které může být výsledkem chyby návrhu pro vysoké a štíhlé průřezy (stojiny).



LTB nahoře


Toto jsou podpory proti klopení při horní pásnici nosníku (vzpěrky). Horní strana je definována kladnou lokální osou z průřezu.. Znamená to, že pro kladný moment My (který vyvozuje tlak na horní straně) je vzpěrná délka na klopení (a odpovídající součinitele momentů – viz ”Příloha C : výpočet součinitelů momentů klopení”) počítána podle pozice vzpěrek na horní hraně profilu. Pokud nejsou vzpěrky zadány, jsou pro klopení použity hodnoty zadané v dialogu Data o vzpěru.



LTB dole
Toto jsou podpory proti klopení při dolní pásnici nosníku (vzpěrky). Dolní strana je definována zápornou lokální osou z průřezu.. Znamená to, že pro záporný moment My (který vyvozuje tlak na dolní straně) je vzpěrná délka na klopení (a odpovídající součinitele momentů – viz ”Příloha C : výpočet součinitelů momentů klopení”) počítána podle pozice vzpěrek na dolní hraně profilu. Pokud nejsou vzpěrky zadány, jsou pro klopení použity hodnoty zadané v dialogu Data o vzpěru.



Ve skupině Typ zadání jsou dostupné čtyři možnosti zadání výztuh na pruty:

Pravidelně - délka
Několik výztuh s rovnoměrnými roztečemi. Zadejte hodnotu rozteče do vstupního pole Délka pole. 

Pravidelně - počet
Několik výztuh rovnoměrně rozdělených po délce prutu. Zadejte počet výztuh do vstupního pole Počet výztuh. 



Jedna – abso
Jedna výztuha. Zadejte absolutní vzdálenost v aktuálních jednotkách od počátku prutu do vstupního pole Délka pole.

Jedna – rela
Jedna výztuha. Zadejte vzdálenost od předchozí výztuhy v aktuálních jednotkách do vstupního pole Délka pole.

Po klepnutí na tlačítko Přidej  se zadají výztuhy do prvku podle aktuálního nastavení.

1.8.2. Dialog pro zadání příčné výztuhy (DIN 18800)


[image: image6.wmf]
Obr. 6 – Dialog pro zadání príčné výztuhy

1.8.2.1. Zadání příčné výztuhy

Po klepnutí na tlačítko Příčná výztuha se definují parametry příčné výztuhy. Pro příčnou výztuhu lze nastavit následující parametry :

· Jméno 
popis

· moment I
moment setrvačnosti na délku 

· K1+ 

součinitel K1 (m/KN) pro kladnou polohu

· K2+ 

součinitel K2 (m2/KN) pro kladnou polohu

· K1‑

součinitel K1 (m/KN) pro zápornou polohu

· K2‑

součinitel K2 (m2/KN) pro zápornou polohu

Pro výpočet smykových výztuh odkazujeme na “Příloha A2 : DIN18800” .

Po klepnutí na tlačítko Databáze lze do projektu načíst příčné výztuhy ze systémové databáze. Po klepnutí na tlačítko Nová nebo Oprava lze do projektu zadat novou příčnou výztuhu nebo opravit parametry již existující příčné výztuhy.

V poli Jméno se zadává jméno příčné výztuhy. 

Hodnota k se bere podle následujícího :

· k = 2
pro 1 a 2 pole příčné výztuhy

· k = 4
pro 3 a více polí příčné výztuhy

Volby pozitivní a negativní :

Tyto volby zohledňují sestavení příčné výztuhy:


pozitivní poloha je s největší hodnotou šířky na horní straně


negativní poloha je s největší šířkou na dolní straně

Skupina Poloha šroubů v příčné výztuze:

Šrouby mohou být umístěny u horní nebo u dolní strany příčné výztuhy.

Skupina Rozteč šroubů v příčné výztuze :

Šrouby mohou být v příčné výztuze umístěny do každého žebra (=br) nebo do každého druhého žebra (=2br).

Vstupní pole Délka příčné výztuhy:

Zadejte hodnotu délky příčné výztuhy.

Vstupní pole Rámová vzdálenost:

Zadejte vzdálenost rámů (rozteče příčných vazeb).

Po zadání všech příslušných dat o příčné výztuze klepněte na tlačítko Zadání, aby byla výztuha zadána do prvku. Po klepnutí na tlačítko OK v dialogu se ukončí definování výztuhy a je možné vybrat další prvek pro definování výztuh.

Posudek jednotlivého prvku: tlačítko Jednotlivě

Použitím tlačítka Jednotlivě se spouští posudek jednotlivého prvku konstrukce (prutu nebo makra 1D). Výsledky se zobrazují ve speciálním dialogovém okně, není možné je tisknout. Po klepnutí na tlačítko Jednotlivě se vybírá posuzovaný prvek v závislosti na nastavení ve skupině Výběr :

Objeví se dialogové okno Info – jednotlivý prut. Obsahuje všechny informace vztahující se k posudku vybraného prvku podle normy.


[image: image7.png]ez wiuza £7.x Za0.00 e |
pevmose v e o,k 350,00 upa

Daki
typ viroby svatovany

Predchozt
PosoUZENE {mOSHOSTI - DINLeg00 Gést L. Data o vepéu

Ponsr Sifky ku visce pro stému

Pole o posucek.
poner 113.85 v misté 12.20m =

poner vicspicné vie
Defrui poe
wrinl. poutr P 7L T T 18
eiusing pons TL-5L o691 T, 15) ;
maxinalni pomér EL-EL 138.21 (Tab. 12,13,14) Gl
Tiida priifezu : pruéng € Posudek
i sif s i1 © NYM
Pousr sitky ku visce pro pEiruby '
ponér 5.23 v nisté 12.20 © Fieal

ponér.
€ Stabiita





Obr. 7 – Dialog pro posuzení jednotlivého prvku

Ve skupině Zobrazení lze zvolit mezi následujícími výstupy :

· Posudek:

zobrazí výsledky jednotkového posudku
· NVM :

zobrazí vnitřní síly pro kritický stav / kombinaci

· Řezy :
zobrazí detailní posudek únosnosti
· Stabilita :
zobrazí detailní posudek stability
Poznámka : Pro posudky podle ČSN 73 14 01, AISC-ASD a AISC-LRFD jsou detaily pro posudek únosnosti a stability uvedeny pod volbou Řezy. 
Po klepnutí na tlačítka Další nebo Předchozí se provede posudek předcházejícího nebo následujícího prvku konstrukce (prut nebo makro s číslem rozdílným o +/-1). Po klepnutí na tlačítko Zavřít je možné vybrat další prvek pro posouzení.

1.9. Nastavení pole pro posudek

Po klepnutí na tlačítko Pole pro posudek lze nadefinovat pouze určitou část prvku, na které bude provedeno posouzení. Pole se definuje v dialogu Oblast pro posouzení :


[image: image8.wmf]
Obr. 8 Dialog pro nastavení posuzované oblasti

Zelená část označuje aktivní posuzovanou oblast prvku. Červená část je neaktivní.

V polích Od začátku a Od konce lze nastavit délky neaktivních polí. Tyto délky mohou být zadány absolutně (nastaveno Abso) v aktuálních délkových jednotkách nebo relativně k délce prvku (nastaveno Rela).

Použitím šipek u těchto polí se hranice posuzovaných oblastí mění po krocích o velikosti 10 % z délky prvku.

Po klepnutí na tlačítko OK se provede nové posouzení aktuálního prvku.

1.10. Data o vzpěru

Po klepnutí na toto tlačítko se objeví dialog Data pro stabilitní posudek.  Toto může být velmi vhodné pro kontrolu nebo změnu dat o vzpěru při průběhu práce na posudcích.

Poznámka : Pokud je nastavena volba Vypočtené jen když nebyly zadané v dialogu pro nastavení posudku, uživatel si zadal hodnoty součinitelů vzpěrných délek, a chce se vrátit k vypočteným hodnotám součinitelů vzpěrných délek pro vybočení rovinným vzpěrem, stačí pro tyto součinitele zadat hodnoty –1. 
Po klepnutí na tlačítko Zavřít se znovu nový posudek posuzovaného prvku.

1.11. Definice pole: zadání výztuh

Není dostupné pro ČSN 731401. Pomocí tohoto tlačítka je možné do posuzovaného prvku zadat výztuhy. Po klepnutí na toto tlačítko se objeví dialog Definování výztuhy.

Po klepnutí na tlačítko OK se provede nový posudek aktuálního prutu.

1.12. Definice příčné výztuhy (jen DIN 18800)

Pomocí tohoto tlačítka je možné do posuzovaného prvku zadat příčné výztuhy. Po klepnutí na toto tlačítko se objeví dialog Definování příčné výztuhy.

Po klepnutí na tlačítko OK se provede nový posudek aktuálního prutu.

Posuzování více než jednoho prvku -  tvorba výstupů: tlačítko Posudek

Pomocí tlačítka Posudek lze posoudit více prvků najednou. Výsledný posudek může být poslán na zvolené výstupní zařízení.

Jsou dva způsoby provedení posudku prvků :

1. Klepnutím na tlačítko Posudek bez předchozího výběru prvků. Po klepnutí na tlačítko se vybírají jednotlivé prvky, které budou posouzeny.

2. Klepnutím na tlačítko Posudek s dopředu připraveným výběrem prvků. 

Číselné vyhodnocení posudku se provede na zvolené výstupní zařízení.

1.13. Nastavené číselného výstupu : skupina Výstup

Ve skupině Výstup se nastavují rozsahy číselného výstupu posudku.

1. První filtr výstupů :

Výpis všech hodnot
Vypíší se všechny hodnoty ve všech řezech a pro všechny stavy nebo kombinace. 

Lokální extrém
V každém řezu se vypíší výsledky jen pro ten stav nebo kombinaci, která zde způsobuje nejhorší účinek.

Extrém prvku
Podle nastavení výběru se vyhledá a vypíše nejhorší účinek na prvku - na prutu nebo makru 1D. 

Globální extrém
Vyhledá a vypíše se nejhorší účinek v nastaveném výběru prutů nebo maker 1D.

2. Druhý filtr výstupů :

Netříděné 
Zobrazí všechny výsledky.

Vyhovující
Ve výpisu se objeví jen posudky,  kde nejhorší hodnota leží mezi horním a dolním limitem, tedy optimálně navržená místa.

Nevyhovující
Ve výpisu budou jen místa, kde je konstrukce neekonomicky navržena.

Nevyužité 
Zobrazí pouze výsledky pod dolní hranicí .

3. Třetí filtr výstupů :

Stručný
Zobrazí pouze jednotkové posudky.

Normál
Zobrazí krátký výpis posudku (jednotkové posudky a vzpěrné délky).

Detailní
Zobrazí kompletní detailní výpis posudku.

Optimalizace
Interaktivní optimalizace aktuálního průřezu. Automaticky se vyberou všechny pruty aktuálního průřezu. Po klepnutí na tlačítko Posudek se provede posouzení všech prutů aktuálního průřezu a zobrazí se výsledek jednotkového posudku nejvíce využitého prutu. Po změně průřezu klepnutím na tlačítko Změna průřezu se prut přepočítá s novým průřezem.

Změna průřezu

Jsou dva způsoby změny průřezu :

1. Pomocí tlačítka Změna průř. je možné změnit parametry aktuálního nastaveného průřezu. Po provedení změny parametrů průřezu jsou nové charakteristiky přiřazeny všem prutům, které mají přiřazen změněný průřez.

2. Tlačítko Přiř. průř. má stejnou funkci jako metoda zadání Vlastnosti / Průřezy – přiřazení – vybraným prutům se přiřadí aktuální průřez.

1.14. Tlačítko Změna průř.

Po klepnutí na tlačítko Změna průř.  se objeví dialog Průřez pro změnu parametrů aktuálního průřezu. Po klepnutí na tlačítko Parametry lze změnit rozměry průřezu.

Všechny pruty, které měly aktuální průřez, budou mít změněný průřez.

Dokud nebude uzavřen dialog pro posouzení podle prováděné normy, je možné nastavit průřez a posuzovat nový průřez na staré vnitřní síly. Pro správné výsledky je ale nutné provést přepočet konstrukce a provést nové posouzení.

1.15. Tlačítko Přiř. průř.

Po klepnutí na toto tlačítko bude vybraným prutům přiřazen aktuální nastavený průřez.

Jsou dvě možnosti použití :

1. Nebyl nastaven žádný výběr. Po klepnutí na tlačítko se postupně označují jednotlivé prvky, kterým bude přiřazen aktuální průřez.

2. Byl předem nastaven výběr prvků. Po klepnutí na tlačítko bude všem vybraným prvkům přiřazen aktuální nastavený průřez. 

Grafický výstup

1.16. Grafická reprezentace jednotkových posudků

Provedené jednotkové posudky lze zobrazit graficky. 


1. Vyberte pruty, na kterých chcete zobrazit průběh využití. Na prutech již musel být proveden posudek.

2. Klepněte na tlačítko Překresli.

Volbami skupiny Kreslení lze nastavit způsob vykreslování.  Je možné nastavit tři různé způsoby zobrazení průběhu využití na prutech :

Reprezentace jako funkce
Pro každý řez vybraných prvků, ve kterém byl proveden posudek, se vynáší hodnota jednotkového posudku na svislou osu (barevně rozlišené podle využití). 

Tříbarevná čára
Pro každý řez vybraných prvků, ve kterém byl proveden posudek, je výsledek jednotkového posudku převeden na barvu.

Jednobarevná čára
Každý prvek je reprezentován jednou barvou. Barva prvku je závislá na prvkovém extrému jednotkového posudku.

Reprezentace obsahuje tři barvy: 

· fialová : nevyužito:


jednotkový posudek nižší než dolní mez 

· zelená : optimální :


jednotkový posudek mezi dolní a horní mezí

· červená : nevyhovující: 

jednotkový posudek vyšší než horní mez

Po klepnutí na ikonu Popisy v pruhu nástrojů se vypíší k průběhům výsledků jednotkových posudků hodnoty extrémních využití prvků.

1.17. Grafické zobrazení přídavných částí

Po klepnutí na tlačítko Možnosti v dialogu pro posouzení ocelových prvků lze nastavit požadavek na zobrazení polí pro posudek, výztuh a příčných výztuh :

Pole pro posudek
Je-li volba zatržena, na vybraných prvcích se zobrazí deaktivované oblasti.

Pro všechny normy kromě ČSN 731401:
Výztuhy
Je-li volba zatržena, na vybraných prvcích se zobrazí zadané výztuhy. 

Jen pro DIN18800 :

Příčné výztuhy
Je-li volba zatržena, na vybraných prvcích se zobrazí zadané příčné výztuhy.

Příloha a0 : ČSN 73 14 01

1.18. Posudek podle ČSN 73 14 01

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v 


ČSN 73 14 01


Navrhování ocelových konstrukcí 

1.18.1. Použité články
IDA NEXIS 32 posuzuje podle ČSN 73 14 01 všechny kompaktní průřezy podle třídy 3.
Prvky konstrukce se posuzují podle následujících posudků :

· pevnostní posudek - provádí se výpočet normálového a smykového napětí ve všech význačných bodech průřezu, jako podmínka únosnosti je použit vzorec (26) článku 6.6.7.6. normy.

· rovinný vzpěr k osám y-y a z-z dle článku 6.8.1.1.

· prostorový vzpěr  dle článku 6.8.1.2.

· ohyb prutu - klopení dle článku 6.8.2 Štíhlost pro klopení se stanovuje dle normativní přílohy H. Výpočet  štíhlosti se provede buď podle článku H.2 (průřez je alespoň jednoose souměrný a zatížený kolmo k ose symetrie a uživatel si zadal součinitele kapa1 a kapa2 ) nebo podle článku H.6 (průřez je jednoose souměrný a zatížený v rovině symetrie a uživatel zadal součinitel kapa_m ). Jednou z možností je i přímé zadání štíhlosti uživatelem.

· syntetický posudek tah+ohyb - článek 6.8.3

· syntetický posudek tlak(vzpěr)+ohyb - článek 6.8.4.2 - posudek s menším součinitelem vzpěru k osám y a z, součinitele beta_y a beta_z  jsou počítány automaticky pro jednotlivé stavy nebo kombinace, z nich jsou dopočteny součinitele ky a kz.

· syntetický posudek tlak(vzpěr)+ohyb(klopení) - posudek s vlivem klopení a součinitelem vzpěru určeným pro vybočení ke stejné ose. Součinitele beta_y , beta_z , beta _MLT jsou počítány automaticky pro jednotlivé stavy nebo kombinace, z nich jsou dopočteny součinitele ky, kz. a k_LT

Příloha A1 : EC3

1.19. Posudek podle normy EC3

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v 


Eurocode 3


Design of steel structures


Part 1 - 1 : General rules and rules for buildings


ENV 1993-1-1:1992

1.19.1. Vlastnosti materiálů

Pro standardní třídy ocelí se mez kluzu fy a mez pevnosti fu určují podle tloušťky prvku (viz  Odk. (1(, čl. 3.2.2.1.)

Standardní třídy ocelí jsou :

· Fe360 : mez kluzu mezi 230 a 250 N/mm²

· Fe430 : mez kluzu mezi 270 a 290 N/mm²

· Fe510: mez kluzu mezi 350 a 370 N/mm²

fy, fu v 
N/mm²

t 
v mm


t<=40
t<=40
40<t<=100
40<t<=100
100<t<=250
100<t<=250


fy
fu
Fy
fu
fy
fy

Fe360
235
360
215
340
175
320

Fe430
275
430
255
410
205
380

Fe510
355
510
335
490
275
450

Poznámka  : Pro průřezy tvářené za studena nejsou hodnoty pro fy a fu zahrnuty v předchozí tabulce.

1.19.2. Použité články

Průřezy se klasifikují podle Tabulky 5.3.1. (třída 1,2,3 nebo 4).  Průřezy se posuzují na tah (čl. 5.4.3.), tlak (čl. 5.4.4.), smyk (čl. 5.4.6.) a kombinaci ohybu, smyku a osové síly (čl. 5.4.9.). 

Pro stabilitní posudek se pruty posuzují podle čl. 5.5.. Jsou zohledněna následující kritéria :

· Pro tlak : čl. 5.5.1.

· Pro klopení : čl. 5.5.2.

· Pro ohyb a osový tlak : čl. 5.5.4.

Únosnost na boulení od smyku se posuzuje podle jednoduché pokritické metody podle čl.. 5.6.3.

V následující tabulce je detailnější přehled použitých článků pro části 5.3., 5.4., 5.5. a 5.6.. Jsou zohledněny články označené “x”.

5.3. Classification of cross sections


5.3.1. Basis
x

5.3.2. Classification
x

5.3.3. Cross-section requirements for plastic global analysis


5.3.4. Cross-section requirements when elastic global analysis is used


5.3.5. Effective cross-section properties for class 4 cross-section
x (9.1.2.2)

5.3.6. Effects of transverse forces on webs





5.4. Resistance of cross-sections


5.4.1. General
x

5.4.2. Section properties
(9.1.2.3)

5.4.3. Tension
x

5.4.4. Compression
x

5.4.5. Bending moment
x (9.1.2.4)

5.4.6. Shear
x

5.4.7. Bending and shear
x

5.4.8. Bending and axial force
x

5.4.9. Bending, shear and axial force
x (9.1.2.5)

5.4.10. Transverse forces on webs





5.5. Buckling resistance of members


5.5.1. Compression members
x (9.1.2.6)

5.5.2. Lateral-torsional buckling
x (9.1.2.7)

5.5.3. Bending and axial tension


5.5.4. Bending and axial compression
x




5.6. Shear buckling resistance


5.6.1. Basis
x

5.6.2. Design methods


5.6.3. Simple post-critical method
x 

5.6.4. Tension field method


5.6.5. Intermediate transverse stiffeners


5.6.6. Welds


5.6.7.  Interaction between shear force, bending moment and axial force
x

1.19.2.1. Klasifikace průřezů

Pro každý mezilehlý řez je určena klasifikace průřezu a je proveden vlastní posudek únosnosti. Klasifikace  průřezu se může změnit pro každý mezilehlý bod. 

Pro každý zatěžovací stav /kombinaci je určena kritická klasifikace průřezu celého prutu pro provedení stabilitního posudku. Stabilitní klasifikace průřezu se může změnit pro každý zatěžovací stav nebo kombinaci.

Pro neprizmatické pruty provádí stanovení stabilitní klasifikace průřezu pro každý mezilehlý řez.

1.19.2.2. Účinné vlastnosti průřezu pro průřezy třídy 4 

Výpočet účinné plochy průřezu se provádí podle přímé metody (sigma_d = fy,k).

Pro každý mezilehlý řez se určuje klasifikace průřezu (a pokud je to nutné, i účinná plocha) a je proveden vlastní posudek únosnosti. Klasifikace (a účinná plocha) se může změnit pro každý mezilehlý bod. Nejvíce kritický posudek se zobrazí na obrazovce.

Pro každý zatěžovací stav a kombinaci se ukládají nejvíce kritické účinné plochy: 

 Aeff je účinná plocha průřezu vystaveného rovnoměrnému tlaku. Weff je účinný modul průřezu v ohybu pro průřez vystavený působení momentu kolem příslušné osy. eN je posun odpovídající těžnice pro průřez vystavený rovnoměrnému tlaku.

Stabilitní posudek se provádí pro tyto kritické vlastnosti průřezu.

Pro neprizmatické pruty jsou vlastnosti účinné plochy určeny pro každý mezilehlý řez také pro stabilitní posudek. 

1.19.2.3. Průřezové hodnoty 

5.4.2.2 : Plochy oslabených průřezů se neuvažují.

5.4.2.3 :  Smykové efekty na odstávajících pásnicích úhelníků se neuvažují .

1.19.2.4. Ohybové momenty

5.4.5.3  : Otvory pro spojovací prostředky se neuvažují.

1.19.2.5. Ohyb, smyková a osová síla

Redukovaný výpočtový moment plastické únosnoti pro spolupůsobení ohybu, smykové a osové síly se bere z Tabulky 5.17. Odk. (2(
1.19.2.6. Tlačené pruty

5.5.1.5.  Pro výpočet vzpěrných délek odkazujeme na Přílohu B.

Vzpěrné vlastnosti pro pruty s proměnnou výškou průřezu se počítají použitím kritické Eulerovy síly pro tyto pruty  (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”).

1.19.2.7. Posudek na klopení 

Pro průřezy tvaru I (symetrické a nesymetrické), průřezy RHS (čtvercové trubky) a průřezy CHS (kruhové trubky) se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle obecného vzorce F.2. Příloha F Odk. (1(. Výpočet součinitelů momentů C1, C2 a C3 je uveden v Příloze C.

Pro ostatní podporované průřezy se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle


[image: image9.wmf]z

2

t

z

2

z

2

EI

LGI

I

Iw

L

EI

Mcr

p

+

p

=


kde
E
modul pružnosti 


G
modul smyku 


L
délka prutu mezi body se zabráněním klopení (= lLTB)


Iw
výsečová konstanta


It
krutová konstanta


Iz
moment setrvačnosti k vedlejší ose

Viz také Odk. (3(, část 7 a zvláštní část 7.7. pro průřezy tvaru U.

1.20. Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Za studena tvářené průřezy

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Klasifikace 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(1)

Posudek únosnosti třídy 1
x
x
x









Posudek únosnosti třídy 2
x
x
x









Posudek únosnosti třídy 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek únosnosti třídy 4
x
x


x

x

x



Posudek stability třídy 1
x
x
x









Posudek stability třídy 2
x
x
x









Posudek stability třídy 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek stability třídy 4
x
x


x

x

x



Posudek boulení od smyku
x



x

x





 (1) Průřezy se vždy posuzují jako průřezy třídy 3.

1.21. Odkazy

(1(
Eurocode 3


Design of steel structures


Part 1 - 1 : General rules and rules for buildings


ENV 1993-1-1:1992, 1992

(2(
Essentials of Eurocode 3


Design Manual for Steel Structures in Building


ECCS - N° 65,  1991



(3(
R. Maquoi


ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUE


Ulg , Faculté des Sciences Appliquées, 1988

Příloha A2 : DIN18800

1.22. Posudek podle DIN18800 

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v 


DIN 18800 Teil 1


Stahlbauten


Bemessung und Konstruktion


DK 693.814.014.2, November 1990


DIN 18800 Teil 2


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken


DK 693.814.074.5, November 1990


DIN 18800 Teil 3


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Plattenbeulen


DK 693.814.073.1, November 1990

1.22.1. Vlastnosti materiálů 

Pro standardní třídy oceli se mez kluzu fy a mez pevnosti fu určují podle tloušťky prvku (viz Odk. (1(, Tab.1)

Standardní třídy oceli jsou :

· Fe360 : mez kluzu mezi 230 a 250 N/mm²

· Fe430 : mez kluzu mezi 270 a 290 N/mm²

· Fe510: mez kluzu mezi 350 a 370 N/mm²

fy, fu in N/mm²

t      in mm


t<=40
t<=40
40<t<=80
40<t<=80


fy
fu
fy
fu

Fe360
240
360
215
360

Fe430
280
430
255
430

Fe510
360
510
325
510

1.22.2. Použité články 

Pro posudky únosnosti jsou průřezy klasifikovány podle DIN18800 Teil I, Table 12,13,14,15 a 18.. –Podle provedené klasifikace se průřezy posuzují jako štíhlé průřezy, jako EL/EL (elastisch/ elastisch), jako EL/PL (elastisch/plastisch) nebo jako PL/PL (plastisch/plastisch). 

Pro posudek EL/EL se používá DIN18800  Teil I, Element (746), (747), (748), (749), (750). 

Posudek EL/PL se řídí pravidly podle DIN18800 Teil I, Element (756), (757) a  Table (16) ,(17). Posudek PL/PL se provádí podle DIN18800 Teil I, Element (758), Table (16),(17).  

Štíhlé průřezy se posuzují podle DIN18800 Teil 2, Element (715).

Pro posouzení stability se pruty posuzují podle DIN18800 Teil 2 na vzpěr, klopení  a tlak za ohybu. Jsou zohledněna následující kriteria :

· tlak :



Element (304),(306)

· klopení :



Element (311),(309)

· ohyb a osový tlak:


Element (313),(321),(322)

· ohyb (klopení) a tlak:


Element (320),(323)

Pro štíhlé průřezy jsou zohledněna následující kritéria :

· výpočet účinné plochy :
Element (705),(706),(708),(709),(712),(713)

· posudek vzpěru :

Element (715),(716),(718),(719)

· posudek klopení :

Element (725),(726),(728),(729)

Pro posudek boulení od smyku je prut posuzován podle DIN18800 Teil 3. Jsou zohledněna následující kriteria : 

Element (113), (504), (602),(603)

V následující tabulce je detailnější přehled použitých článků. Jsou zohledněny články označené “x”.

Teil 1


7.5. Verfahren beim Tragsicherheitsnachweis Nachweise
(10.1.2.1)

7.5.1. Abgrenzungskriterien und Detailregelungen
(10.1.2.2)

7.5.2. Nachweis nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch

(745)………………………………………………………………………………

(746) ………………………………………………………………………………

(747) ………………………………………………………………………………

(748) ………………………………………………………………………………

(749) ………………………………………………………………………………

(750) ………………………………………………………………………………

(751) ………………………………………………………………………………

(752) ………………………………………………………………………………
x

x

x

x

x

x



7.5.2.  Nachweis nach dem Verfahren Elastisch-Plastisch

(753) ………………………………………………………………………………

(754) ………………………………………………………………………………

(755) ………………………………………………………………………………

(756) ………………………………………………………………………………

(757) ………………………………………………………………………………
x

x

x

7.5.2.  Nachweis nach dem Verfahren Plastisch-Plastisch

(758) ………………………………………………………………………………

(759) ………………………………………………………………………………

(761) ………………………………………………………………………………
x




Teil 2


3.2.  Planmässig mittiger Druck

3.2.1.  Biegeknicken

(304) ………………………………………………………………………………

(305) ………………………………………………………………………………
x (10.1.2.3)



3.2.2.  Biegedrillknicken

(306) ………………………………………………………………………………
x (10.1.2.4)

3.3.  Einachsige Biegung ohne Normalkraft

3.3.1.  Allgemeines

(307) ………………………………………………………………………………
x

3.3.2.  Behinderung der Verformung

(308)  ……………………………………………………………………………….

(309) ………………………………………………………………………………
x (10.1.2.5)

3.3.3. Nachweis des Druckgurtes als Druckstab


3.3.4.  Biegedrillknicken

(311) ………………………………………………………………………………
x (10.1.2.6)

3.4.  Einachsige Biegung mit Normalkraft

3.4.1.  Stäbe mit geringer Normalkraft

(312) ………………………………………………………………………………
x

3.4.2.  Biegeknicken

(314) ………………………………………………………………………………

(315) ………………………………………………………………………………

(316) ………………………………………………………………………………

(317) ………………………………………………………………………………

(318) ………………………………………………………………………………

(319) ………………………………………………………………………………
x



3.4.3.  Biegedrillknicken

(320) ………………………………………………………………………………
x

3.5. Zweiachsige Biegung mit oder ohne Normalkraft

3.5.1. Biegeknicken

(321)  ………………………………………………………………………………

(322)  ………………………………………………………………………………
x

x(10.1.2.7)

3.5.2.  Biegedrillknicken

(323) ………………………………………………………………………………
x




7.  Planmässig gerade Stäbe mit ebenen dünnwandigen Quenschnittsteilen

7.1.  Allgemeines

(701)  ………………………………………………………………………………

(702)  ………………………………………………………………………………

(703)  ………………………………………………………………………………

(704) ……………………………………………………………………………..
x

x

x

7.2  Berechnungsgrundlage

(705) ………………………………………………………………………………

(706)  ………………………………………………………………………………

(707)  ………………………………………………………………………………

(708) ………………………………………………………………………………

(709) ………………………………………………………………………………

(710) ………………………………………………………………………………
x

x

x

x

x

7.3. Wirksame Breite beim Verfahren Elastisch-Elastisch

(711)  ………………………………………………………………………………

(712) ………………………………………………………………………………

(713) ………………………………………………………………………………
x

x (10.1.2.8)

x

7.4. Wirksame Breite beim Verfahren Elastisch-Plastisch 


7.5.  Biegeknicken

7.5.1.  Spannungsnachweis beim Verfahren Elastisch-Elastisch

(715) ………………………………………………………………………………
x

7.5.2.  Vereinfachte Nachweise

(716)  ………………………………………………………………………………

(717)  ………………………………………………………………………………

(718)  ………………………………………………………………………………

(719)  ………………………………………………………………………………

(720)  ………………………………………………………………………………

(721) ………………………………………………………………………………
x

x

x

x

7.6. Biegedrillknicken

(722) ………………………………………………………………………………

(723) ………………………………………………………………………………

(724) ………………………………………………………………………………

(725) ………………………………………………………………………………

(726) ………………………………………………………………………………

(727) ………………………………………………………………………………

(728) ………………………………………………………………………………

(729) ………………………………………………………………………………
x

x

x

x

x

x




Teil 3


5.  Nachweise

(501) ………………………………………………………………………………

(502) ………………………………………………………………………………

(503) ………………………………………………………………………………

(504) ………………………………………………………………………………
x 

6.  Abminderungsfaktoren

(601) ………………………………………………………………………………

(602) ………………………………………………………………………………

(603) ………………………………………………………………………………
x

x

Klasifikace průřezů

Pro každý mezilehlý řez je určena klasifikace průřezu a je proveden vlastní posudek únosnosti. Klasifikace  průřezu se může změnit pro každý mezilehlý bod. 

Pro každý zatěžovací stav /kombinaci je určena kritická klasifikace průřezu celého prutu pro provedení stabilitního posudku. Stabilitní klasifikace průřezu se může změnit pro každý zatěžovací stav nebo kombinaci.

Pro neprizmatické pruty provádí stanovení stabilitní klasifikace průřezu pro každý mezilehlý řez.

1.22.2.1. Oslabené plochy

Plochy oslabených průřezů se neuvažují.

Otvory pro spojovací prostředky se neuvažují.

1.22.2.2. Výpočet vzpěrných délek

5.5.1.6.  Pro výpočet vzpěrných délek odkazujeme na Přílohu B.

Vzpěrné vlastnosti pro pruty s proměnnou výškou průřezu se počítají použitím kritické Eulerovy síly pro tyto pruty  (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”).

1.22.2.3. Torzní vzpěr

Štíhlost pro torzní vzpěr (vi je určena podle (viz Odk.(6( , 7.5):


[image: image10.wmf](

)

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

b

b

+

-

+

+

b

=

l

2

2

M

2

2

M

2

0

2

z

2

p

2

2

2

M

2

z

z

vi

i

c

z

1

093

.

0

i

c

4

1

1

c

2

i

c

i

l


kde
l,l0

vzpěrná délka pro torzní vzpěr 

(z

odpovídá odolnosti proti příčnému vybočení (kolem lokální osy z-z) (=1.0) .

(0

odpovídá koncovému zborcení (=1.0)

zM

střed smyku

iy

poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy

iz

poloměr setrvačnosti kolem vedlejší osy

ip²

= iy² + iz²

iM²

= ip² + zM²


[image: image11.wmf](

)

(

)

(

)

z

t

2

z

2

0

0

2

z

w

2

I

I

l

039

.

0

l

/

l

I

c

b

+

b

b

=


Iw
výsečová konstanta

Iz

moment setrvačnosti k vedlejší ose

It

torzní konstanta

Pomocí štíhlosti (vi a vzpěrnostní křivky c je určen redukční součinitel (.

Použití příčných výztuh (viz také Odk.(7(,3.5 a Odk.(8(,3.3.4.)

Smyková tuhost S příčné výztuhy se počítá podle 


[image: image12.wmf]L

K

+

K

10

a.

=

S

s

2

1

4


kde 
a
rámová vzdálenost


Ls
délka příčné výztuhy


K1
součinitel K1


K2 
součinitel K2

Torzní konstanta It je upravena o tuhost příčné výztuhy :


[image: image13.wmf]G

l

vorhC

I

I

2

2

t

id

,

t

p

+

=

J


kde
l
vzpěrná délka na klopení


G
smykový modul


vorhC(
aktuální rotační tuhost příčné výztuhy

1.22.2.4. Posudek na klopení 

Pro průřezy tvaru I (symetrické a nesymetrické), průřezy RHS (čtvercové trubky) a průřezy CHS (kruhové trubky) se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle obecného vzorce F.2. Příloha F Odk. (4(. Výpočet součinitelů momentů C1, C2 a C3 je uveden v Příloze C.

Podle nastavení obecných dat pro posudek se Mcr pro symetrické I profily bere buď podle obecného vzorce F.2. Příloha F Odk. (4( nebo podle DIN vzorec (19).


[image: image14.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

z

=

p

2

p

2

i

k

z

5

.

0

z

25

.

0

c

N

Mcr



[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

z

t

2

z

2

0

0

2

z

w

2

I

I

l

039

.

0

l

/

l

I

c

b

+

b

b

=


with 
l,l0
vzpěrná délka na klopení

(z
odpovídá odolnosti proti příčnému vybočení (kolem lokální osy z-z) (=1.0) .

(0
odpovídá koncovému zborcení (=1.0)

zp
bod působení zatížení

Iw
výsečová konstanta

Iz
moment setrvačnosti k vedlejší ose

It
torzní konstanta

A
plocha průřezu

E
modul pružnosti

(vi
štíhlost pro klopení ( viz výše)

(
součinitel momentu ( odpovídá součiniteli C1, viz Příloha C)


[image: image16.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

l

p

p

=

2

vi

2

2

z

2

i

k

EA

,

l

EI

min

N


Pro ostatní podporované průřezy se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle


[image: image17.wmf]z

2

t

z

2

z

2

EI

LGI

I

Iw

L

EI

Mcr

p

+

p

=


kde  
E
modul pružnosti


G
smykový modul 


L
vzdálenost mezi body, kde je zabráněno deplanaci (= lLTB)


Iw
výsečová konstanta


It
torzní konstanta


Iz
moment setrvačnosti k vedlejší ose

Viz také Odk. (5(, část 7 a zvláštní část  7.7. pro profily tvaru U.

1.22.2.5. Kombinovaný ohyb pro posudek metodou 2

Hodnota My je maximální hodnota ohybového momentu kolem tvrdé osy prutu. Hodnota Mz je maximální hodnota ohybového momentu kolem měkké osy prutu. 

Pro neprizmatické pruty jsou hodnoty My a Mz souběžné momenty pro každý mezilehlý řez.

1.22.2.6. Účinné plochy

Výpočet účinných ploch se provádí podle přímé metody (sigma_d = fy,k) podle procedury El-El (DIN18800 T2, 7.3.).

Pro každý řez se provádí klasifikace průřezu (a pokud je to nutné, i výpočet účinných ploch) a je proveden vlastní posudek únosnosti. Klasifikace a účinné plochy se mohou změnit pro každý mezilehlý bod. Nejkritičtější posudek je zobrazen na obrazovce.

Pro každý zatěžovací stav a kombinaci je uložena nejkritičtější účinná plocha. Nejkritičtější účinná plocha je ta, ve které je dosaženo minimálního příslušného momentu setrvačnosti.

Pro tyto kritické hodnoty je proveden posudek stability.

Pro neprizmatické prvky jsou účinné plochy vyhledány pro každý mezilehlý řez také pro posudek stability.

1.23. Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Průřezy tvářené za studena

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Klasifikace 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(1)

Posudek únosnosti PL-PL
x
 










Posudek únosnosti EL-PL
x











Posudek únosnosti EL-EL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek únosnosti štíhlého průřezu 
x
x


x

x

x



Stabilitní posudek 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stabilitní posudek štíhlého průřezu 
x
x


x

x

x



Posudek boulení od smyku
x
x


x

x





(1) průřezy jsou vždy uvažovány jako EL-EL.

1.24. Odkazy

(1(
DIN 18800 Teil 1


Stahlbauten


Bemessung und Konstruktion


DK 693.814.014.2, November 1990

(2(
DIN 18800 Teil 2


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken


DK 693.814.074.5, November 1990

(3(
DIN 18800 Teil 3


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Plattenbeulen


DK 693.814.073.1, November 1990

(4(
Eurocode 3


Design of steel structures


Part 1 - 1 : General rules and rules for buildings


ENV 1993-1-1:1992, 1992

(5(
R. Maquoi


ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUE


Ulg , Faculté des Sciences Appliquées, 1988

(6(
G. Hünersen, E. Fritzsche


Stahlbau in Beispielen


Berechnungspraxis nach DIN 18 800 Teil 1 bis Teil 3 (11.90)


Werner-Verlag, Düsseldorf 1991

(7(
E. Kahlmeyer


Stahlbau nach DIN 18 800 (11.90)


Werner-Verlag, Düsseldorf 

(8(
Beuth-Kommentare


Stahlbauten


Erläuterungen zu DIN 18 800 Teil 1 bis Teil 4, 1.Auflage


Beuth Verlag, Berlin-Köln 1993

2. Příloha A3:ONORM B 4300

2.1. Posudek podle ONORM B 4300 

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v


ÖNORM B 4300-1


Stahlbau


Berechnung und Konstruktion der Tragwerke


Bemessung nach Grenzzuständen


DK 624.014.2.046, März 1994


ÖNORM B 4300-2


Stahlbau


Knicken von Stäben und Stabwerken


Bedingungen für die gemeinsame Anwendung von DIN 18 800 Teil 2 und ÖNORM B 4300-1


DK 624.014.2.075.2, April 1994


ÖNORM B 4300-3


Plattenbeulen


Bedingungen für die gemeinsame Anwendung von DIN 18 800 Teil 3 und ÖNORM B 4300-1


DK 624.014.2.075.4, April 1994


DIN 18800 Teil 1


Stahlbauten


Bemessung und Konstruktion


DK 693.814.014.2, November 1990


DIN 18800 Teil 2


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken


DK 693.814.074.5, November 1990


DIN 18800 Teil 3


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Plattenbeulen


DK 693.814.073.1, November 1990

2.1.1. Vlastnosti materiálů

Pro standardní třídy oceli se mez kluzu fy a mez pevnosti fu určují podle tloušťky prvku (viz Odk. (1(, 2.1. a Odk. (4(, Tab.1)

Standardní třídy oceli jsou :

· Fe360 : mez kluzu mezi 230 a 250 N/mm²

· Fe430 : mez kluzu mezi 270 a 290 N/mm²

· Fe510: mez kluzu mezi 350 a 370 N/mm²

fy, fu in N/mm²

t      in mm


t<=40
t<=40
40<t<=80
40<t<=80


fy
fu
fy
fu

Fe360
240
360
215
360

Fe430
280
430
255
430

Fe510
360
510
325
510

2.1.2. Použité články

Pro posudky únosnosti jsou průřezy klasifikovány podle ONORM B 4300-1 Tab.3,4,5 a podle DIN18800 Teil I, Tab. 15,18. Podle provedené klasifikace se průřezy posuzují jako štíhlé průřezy, jako EL/EL (elastisch/ elastisch), jako EL/PL (elastisch/plastisch) nebo jako PL/PL (plastisch/plastisch).

Pro posudek EL/EL je použit ONORM B 4300-1  Čl. 5.2.. (7% zvětšení momentu setrvačnosti je zohledněno pro válcované I průřezy – viz Odk. (1(, Čl. 5.2.5.4.).
Posudek EL/PL se řídí pravidly podle DIN18800 Teil I, Element (756), (757) a  Table (16) ,(17). Posudek PL/PL se provádí podle DIN18800 Teil I, Element (758), Table (16),(17).  

Štíhlé průřezy se posuzují podle DIN18800 Teil 2, Element (715).

Pro posouzení stability se pruty posuzují podle DIN18800 Teil 2 na vzpěr, klopení  a tlak za ohybu. Jsou zohledněna následující kriteria :

· tlak :



Element (304),(306)

· klopení :



Element (311),(309)

· ohyb a osový tlak:


Element (313),(321),(322)

· ohyb (klopení) a tlak:


Element (320),(323)

Pro štíhlé průřezy jsou zohledněna následující kritéria :

· výpočet účinné plochy :
Element (705),(706),(708),(709),(712),(713)

· posudek vzpěru :

Element (715),(716),(718),(719)

· posudek klopení :

Element (725),(726),(728),(729)

Pro posudek boulení od smyku je prut posuzován podle DIN18800 Teil 3. Jsou zohledněna následující kriteria : 

Element (113), (504), (602),(603)

Bližší přehled použitých článků je uveden v Příloze A2 : DIN18800.

2.2. Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Průřezy tvářené za studena

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Klasifikace 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(1)

Posudek únosnosti PL-PL
x
 










Posudek únosnosti EL-PL
x











Posudek únosnosti EL-EL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek únosnosti štíhlého průřezu 
x
x


x

x

x



Stabilitní posudek 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stabilitní posudek štíhlého průřezu 
x
x


x

x

x



Posudek boulení od smyku
x
x


x

x





(1) průřezy jsou vždy uvažovány jako EL-EL.

Odkazy

(1(
ÖNORM B 4300-1


Stahlbau


Berechnung und Konstruktion der Tragwerke


Bemessung nach Grenzzuständen


DK 624.014.2.046, März 1994

(2(
ÖNORM B 4300-2


Stahlbau


Knicken von Stäben und Stabwerken


Bedingungen für die gemeinsame Anwendung 


von DIN 18 800 Teil 2 und ÖNORM B 4300-1


DK 624.014.2.075.2, April 1994

(3(
ÖNORM B 4300-3


Plattenbeulen


Bedingungen für die gemeinsame Anwendung von 


DIN 18 800 Teil 3 und ÖNORM B 4300-1


DK 624.014.2.075.4, April 1994

(4(
DIN 18800 Teil 1


Stahlbauten


Bemessung und Konstruktion


DK 693.814.014.2, November 1990

(5(
DIN 18800 Teil 2


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken


DK 693.814.074.5, November 1990

(6(
DIN 18800 Teil 3


Stahlbauten


Stabilitätsfälle, Plattenbeulen


DK 693.814.073.1, November 1990

3. Příloha A4 : NEN6770/6771

3.1. Posudek podle NEN6770/6771 

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v


Staalconstructies TGB 1990


Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies


NEN 6770, december 1991


Staalconstructies TGB 1990


Stabiliteit


NEN 6771, december 1991

3.1.1. Vlastnosti materiálů

Pro standardní třídy oceli se mez kluzu fy a mez pevnosti fu určují podle tloušťky prvku (viz Odk.. (1(, čl. 9.1.2.1.1.)

Standardní třídy oceli jsou :

· Fe360 : mez kluzu mezi 230 a 250 N/mm²

· Fe430 : mez kluzu mezi 270 a 290 N/mm²

· Fe510: mez kluzu mezi 350 a 370 N/mm²

fy, fu 
in N/mm²

t 
in mm


t<=40
t<=40
40<t<=100
40<t<=100
100<t<=250
100<t<=250


fy
fu
fy
fu
fy
fy

Fe360
235
360
215
340
175
320

Fe430
275
430
255
410
205
380

Fe510
355
510
335
490
275
450

Poznámka  : Pro průřezy tvářené za studena nejsou hodnoty pro fy a fu zahrnuty v předchozí tabulce.

3.1.2. Použité články

Průřezy se klasifikují podle NEN 6771 Tabulka 1. (třída 1,2,3 nebo 4).
Průřezy se posuzují na následující kriteria :

· tah :



NEN 6770 Čl. 11.2.1., NEN 6771 Čl. 11.2.1.

· tlak
:



NEN 6770 Čl. 11.2.2., NEN 6771 Čl. 11.2.2.

· smyk :



NEN 6770 Čl. 11.2.4., NEN 6771 Čl. 11.2.4.

· ohyb, smyková a osová síla :

NEN 6770 Čl. 11.3., NEN 6771 Čl. 11.3.

Pro stabilitní posudek se pruty posuzují na následující kritéria :

· tlak :



NEN 6771 Čl.12.1.1.1/ 12.1.2./12.1.3.

· klopení :


NEN 6771 Čl.12.2.

· ohyb a osový tlak :

NEN 6771 Čl.12.3.

· boulení od smyku :

NEN 6771 Čl.13.8. / 13.9.

V následující tabulce je detailnější přehled použitých článků. Jsou zohledněny články označené “x”.

NEN6770


11.Toetsing van de doorsnede

11.1. Algemeen
x

11.2.  Enkelvoudige krachten en momenten

11.2.1. Axiale trek
x

11.2.2. Axiale druk
x

11.2.3. Buiging


11.2.4. Afschuiving
x

11.2.5. Torsie


11.3.  Combinaties van krachten en momenten

11.3.1. Enkele buiging met normaalkracht en afschuiving
x

11.3.2. Dubbele buiging met normaalkracht en afschuiving
x

11.4. Vloeicriterium
x

11.5. De invloed van de boutgaten
(12.1.2.1)




NEN6771


10.2.4. Doorsneden
x (12.1.2.2)

(12.1.2.3)




11.Toetsing van de doorsnede

11.1. Algemeen
x

11.2.  Enkelvoudige krachten en momenten

11.2.1. Axiale trek
x

11.2.2. Axiale druk
x

11.2.3. Buiging


11.2.4. Afschuiving
x

11.2.5. Torsie


11.3. Combinaties van krachten en momenten
x




12. Toetsing van de stabiliteit

12.1.  Op druk belaste staven

12.1.1. Knikstabiliteit
x (12.1.2.4)

12.1.2. Torsiestabiliteit
x

12.1.3. Torsieknikstabiliteit
x

12.1.4. Verend gesteunde staven


12.1.5. Staven in vakwerken


12.1.6. Samengestelde staven


12.2. Op buiging belaste staven(kipstabiliteit)

12.2.1. Toepassingsgebied
x

12.2.2. Toetsingsregel
x

12.2.3. Ongesteunde lengte


12.2.4. Opleggingen en zijdelingse steunen
 

12.2.5. Het theoretisch elastische kipmoment
x (12.1.2.5)

12.3.  Op druk en buiging belaste staven

12.3.1. Knikstabiliteit
x

12.3.2. Torsiestabilteit
x

12.3.3. Torsieknikstabiliteit
x

12.4. Op trek en buiging belaste staven





13.  Toetsing van de plooistabiliteit

13.1. Algemeen
x

13.2. Geometrie van het verstijfde en onverstijfde plaatveld
x

13.3. Geometrie van de verstijvingen


13.4.  Belasting in het vlak van het plaatveld

13.4.1. Normaalspanning in langsrichting
x

13.4.2. Schuifspanningen
x

13.4.3. Normaalspanningen in dwarsrichting


13.4.4. Platen in en loodrecht op hun vlak belast


13.5. Belasting op verstijvingen


13.6.  Ideële kritieke plooispanning van een onverstijfd plaatveld
x

13.7.  De plooispanning van een onverstijfd plaatveld

13.7.1. Bepaling van de relatieve slankheid van het plaatveld
x

13.7.  2. De plooispanning voor een onverstijfd plaatveld met als opleggingen dwarsverstijving(en) en/of randen
x

13.7.3. De plooispanning voor een onverstijfd plaatveld met ten minste een langsverstijving als oplegging


13.8.  Eisen waaraan plaatvelden en verstijvingen moeten voldoen

13.8.1. Onverstijfd plaatveld
x

13.8.2. Dwarsverstijvingen


13.8.3. Langsverstijvingen


13.8.4. Stijfheidseisen te stellen aan langs- en dwarsverstijvingen


13.8.5. Doorsnedecontrole voor langs- en dwarsverstijvingen


13.9.  Interactie tussen plooi en knik

13.9.1. Algemeen
x

13.9.2. Constructies opgebouwd uit plaatvelden al of niet verstijfd met dwarsverstijvingen
x

13.9.3. Constructies opgebouwd uit plaatvelden  verstijfd met langsverstijvingen en/of niet verstijfd met dwarsverstijvingen


13.9.4. Berekeningen van de dwarsverstijvingen


3.1.2.1. Průřezové hodnoty 

Vliv vrtaných děr se nezohledňuje.

Classification of sections

Pro každý mezilehlý řez je určena klasifikace průřezu a je proveden vlastní posudek únosnosti. Klasifikace  průřezu se může změnit pro každý mezilehlý bod. 

Pro každý zatěžovací stav /kombinaci je určena kritická klasifikace průřezu celého prutu pro provedení stabilitního posudku. Stabilitní klasifikace průřezu se může změnit pro každý zatěžovací stav nebo kombinaci.

Pro neprizmatické pruty provádí stanovení stabilitní klasifikace průřezu pro každý mezilehlý řez.

3.1.2.2. Účinné vlastnosti průřezu pro průřezy třídy 4 

Výpočet účinné plochy průřezu se provádí podle přímé metody (sigma_d = fy,k).

Pro každý mezilehlý řez se určuje klasifikace průřezu (a pokud je to nutné, i účinná plocha) a je proveden vlastní posudek únosnosti. Klasifikace (a účinná plocha) se může změnit pro každý mezilehlý bod. Nejvíce kritický posudek se zobrazí na obrazovce.

Pro každý zatěžovací stav a kombinaci se ukládají nejvíce kritické účinné plochy: 

 Aeff je účinná plocha průřezu vystaveného rovnoměrnému tlaku. Weff je účinný modul průřezu v ohybu pro průřez vystavený působení momentu kolem příslušné osy. eN je posun odpovídající těžnice pro průřez vystavený rovnoměrnému tlaku.

Stabilitní posudek se provádí pro tyto kritické vlastnosti průřezu.

Pro neprizmatické pruty jsou vlastnosti účinné plochy určeny pro každý mezilehlý řez také pro stabilitní posudek.

3.1.2.3. Vzpěrné délky

5.5.1.7.  Pro výpočet vzpěrných délek odkazujeme na Přílohu B.

Vzpěrné vlastnosti pro pruty s proměnnou výškou průřezu se počítají použitím kritické Eulerovy síly pro tyto pruty  (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”).

3.1.2.4. Klopení 

Pro symetrické průřezy tvaru I a pro průřezy RHS (čtvercové trubky), se elastický kritický moment pro klopení Mcr určuje podle vzorce v Odk. (2(, část 12.2.5.. Pokud součinitel ( > 5000, je elastický kritický moment pro klopení Mcr určen podle obecného vzorce v EC3, Příloha F, F.2. Odk (4(. Pro symetrické I průřezy se elastický kritický moment pro klopení Mcr určuje podle obecného vzorce v EC3, Příloha F, F.2. Odk (4(. 

Výpočet součinitelů momentů C1, C2 a C3 je uveden v Příloze C.

Pro ostatní podporované průřezy se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle


[image: image18.wmf]z

2

t

z

2

z

2

EI

LGI

I

Iw

L

EI

Mcr

p

+

p

=


kde :
E
modul pružnosti


G
modul smyku 


L
délka prutu mezi body se zabráněním klopení (= lLTB)


Iw
výsečová konstanta


It
krutová konstanta


Iz
moment setrvačnosti k vedlejší ose

Viz také Odk.. (4(, část 7 a zvláštní část 7.7. pro průřezy tvaru U.

3.2. Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Za studena tvářené průřezy

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Klasifikace 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(1)

Posudek únosnosti třídy 1
x
x
x









Posudek únosnosti třídy 2
x
x
x









Posudek únosnosti třídy 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek únosnosti třídy 4
x
x


x

x

x



Posudek stability třídy 1
x
x
x









Posudek stability třídy 2
x
x
x









Posudek stability třídy 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek stability třídy 4
x
x


x

x

x



Posudek boulení od smyku
x
x


x

x





(1) Průřezy se vždy posuzují jako průřezy třídy 3.

3.3. Odkazy

(1(
Staalconstructies TGB 1990


Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend statisch belaste constructies


NEN 6770, december 1991

(2(
Staalconstructies TGB 1990


Stabiliteit


NEN 6771, december 1991

(3(
Eurocode 3


Design of steel structures


Part 1 - 1 : General rules and rules for buildings


ENV 1993-1-1:1992, 1992

(4(
R. Maquoi


ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUE


Ulg , Faculté des Sciences Appliquées, 1988

Příloha A5 : AISC - ASD

3.4. Posudek podle AISC - ASD

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v


Manual of Steel Construction


Allowable Stress Design


Part  5 : Specification and Codes


AISC, Ninth Edition, 1989

Průřezy se klasifikují podle Tabulky B5.1. (celistvé, necelistvé nebo štíhlé průřezy).

Pruty se posuzují podle následujících kritérií :

· tah :

D1

· tlak
:

E2, E3

· ohýbané pruty :
F1,F2,F3,F4

· žebra desek :

G2

· kombinované síly :
H1,H2

V následující tabulce je detailnější přehled použitých článků. Jsou zohledněny články označené “x”.

B. Design requirements


B1. Gross Area
x

B2. Net Area
(13.1.2)

B3. Effective Area


B4. Stability


B5. Local Buckling

1.  Classification of Steel Sections

2.  Slender Compression  Elements
(13.1.1)

x

x

B6. Rotational Restraint at Points of Support


B7. Limiting Slenderness Ratios
x

B8. Simple Spans


B9. End Restraint


B10. Proportions of Beams and Girders


B11. Proportioning of Crane Girders





D. TENSION MEMBERS


D1. Allowable Stress
x (13.1.2)

D2. Built-up members


D3. Pin-Connected Members





E. COLUMN AND OTHER COMPRESSION MEMBERS


E1. Effective Length and Slenderness Ratio
x (13.1.3)

E2. Allowable Stress 
x

E3. Flexural-torsional Buckling
x (13.1.4)

E4. Built-up Members


E5. Pin-Connected Compression Members


E6. Column Web Shear





F. BEAMS AND OTHER FLEXURAL MEMBERS
(13.1.5)

F1. Allowable Stress : Strong Axis Bending of I-Shaped Members and Channels

1.  Members with Compact Sections

2.  Members with Non-Compact Sections

3.  Members with Compact or Non-Compact  Sections with Unbraded Length Greater then Lc
x

x

x

F2. Allowable Stress : Weak Axis Bending of I-Shaped Members, Solid Bars and Rectangular Plates

1.  Members with Compact Sections

2.  Members with Non-Compact Sections
x

x

F3. Allowable Stress : Bending of Box Members, Rectangular Tubes and Circular Tubes

1.  Members with Compact Sections

2.  Members with Non-Compact Sections
x

x

F4. Allowable Shear Stress
x

F5. Transverse Stiffeners


F6. Built-up Members


F7. Web-tapered Members
 




G. PLATE GIRDERS


G1. Web Slenderness Limitations


G2. Allowable Bending Stress
x

G3. Allowable Shear Stress with Tension Field Action


G4. Transverse Stiffeners


G5. Combined Shear and Tension Stress





H. COMBINED STRESSES


H1. Axial Compression and Bending
x

H2. Axial Tension and Bending
x




APPENDIX B. Design requirements


B5. Local Buckling
x

3.4.1. Klasifikace průřezů

Pro každý mezilehlý řez je určena klasifikace průřezu. 

Pro každý zatěžovací stav /kombinaci je určena kritická klasifikace průřezu celého prutu pro provedení posudku. Pro neprizmatické pruty se provádí klasifikace průřezu pro každý mezilehlý řez.

3.4.2. Průřezové hodnoty 

Vliv vrtaných děr je zanedbán, uvažuje se pouze s celkovou plochou průřezu.

3.4.3. Vzpěrné délky

Pro výpočet vzpěrných délek odkazujeme na Přílohu B.

Vzpěrné vlastnosti pro pruty s proměnnou výškou průřezu se počítají použitím kritické Eulerovy síly pro tyto pruty  (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”).

3.4.4. Ohybově torzní vzpěr

Poměr štíhlosti pro ohybově torzní vzpěr (KL/r)e se určuje podle


[image: image19.wmf]Fe

E

r

KL

e

p

=

÷

ø

ö

ç

è

æ


Viz Odk.. (1(, Komentář E1. 

Výpočet Fe se provádí podle Odk. (2(, Příloha E.

3.4.5. Klopení

Pro I profily a profily tvaru U jsou přípustná napětí pro klopení uvedena v F1.

Pro průřezy RHS (čtvercové trubky) a CHS (kruhové trubky) jsou přípustná napětí pro klopení uvedena v F3.

Pro úhelníky se symetrickými přírubami jsou přípustná napětí pro klopení uvedena v Odk.. (1(, pp.309-314, “Specification for allowable stress - Design of single-angle members”.

Pro ostatní podporované průřezy se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle


[image: image20.wmf]z

2

t

z

2

z

2

EI

LGI

I

Iw

L

EI

Mcr

p

+

p

=


kde
E
modul pružnosti 


G
modul smyku 


L
délka prutu mezi body se zabráněním klopení (= lLTB)


Iw
výsečová konstanta


It
krutová konstanta


Iz
moment setrvačnosti k vedlejší ose

Viz také Odk. (4(, část 7.

Pomocí momentu Mcr se počítá kritické napětí od klopení (LTB :


[image: image21.wmf]y

cr

LTB

I

M

=

s


kde  :
Iy
moment setrvačnosti k hlavní ose

Poměr štíhlosti pro klopení (LTB se bere podle


[image: image22.wmf]LTB

LTB

E

s

p

=

l


Přípustná napětí pro klopení jsou počítána s použitím štíhlosti (LTB  podle vzorců uvedených v Odk.(1(, E2.

Viz také Odk. (5(, Bijlage E.

Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Za studena tvářené průřezy

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Klasifikace 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(1)

Celistvý průřez
x
x
x

x

x





Necelistvý průřez
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Štíhlý průřez
x
x


x

x

x



Posudek boulení od smyku
x



x

x





(1) Průřezy se vždy posuzují jako necelistvé průřezy.

3.5. Odkazy

(1(
Manual of Steel Construction


Allowable Stress Design


AISC, Ninth Edition, 1989

(2(
Manual of Steel Construction


Load & Resistance Factor Design


AISC,  First Edition, 1986

(3(
Manual of Steel Construction


Load & Resistance Factor Design


AISC, Volume I, Second Edition, 1995

(4(
R. Maquoi


ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUE


Ulg , Faculté des Sciences Appliquées, 1988

(5(
NBN B 51-001


Stalen Bouwconstructies


BIN, 5e uitg. April 1977

4. Příloha A6 : AISC - LRFD

4.1. Posudek podle AISC - LRFD

Prutové prvky se posuzují podle zásad uvedených v

Manual of Steel Construction

Load & Resistance Factor Design

Part 6, Specifications and Codes

AISC, Volume I, Second Edition, 1995

Průřezy se klasifikují podle Tabulky B5.1. (celistvé, necelistvé nebo štíhlé průřezy).

Pruty se posuzují podle následujících kritérií :

· tah :

D1

· tlak :

E2, E3, Appendix E3

· ohýbané pruty :
F1,Appendix F1, Appendix F2

· žebra desek :

Appendix G2, Appendix G3, Appendix G5

· kombinované síly :
H1,H2

V následující tabulce je detailnější přehled použitých článků. Jsou zohledněny články označené “x”.

B. Design requirements


B1. Gross Area
x

B2. Net Area
(14.1.2)

B3. Effective Area for Tension Members


B4. Stability


B5. Local Buckling

1.  Classification of Steel Sections

2.  Slender Compression  Elements

3.  Slender-Element Compression Sections
(14.1.1)

x

x

x

B6. Bracing at Support


B7. Limiting Slenderness Ratios
x

B8. Simple Spans


B9. End Restraint


B10. Proportions of Beams and Girders





D. TENSION MEMBERS


D1. Design Tensile Strength
x (14.1.2)

D2. Built-up members


D3. Pin-Connected Members and Eyebars





E. COLUMN AND OTHER COMPRESSION MEMBERS


E1. Effective Length and Slenderness Limitations

1.  Effective Length

2.  Design by Plastic Analysis
x (14.1.3)

E2. Design Compressive Strength for Flexural Buckling 
x

E3. Design Compressive Strength for Flexural-Torsional Buckling
x

E4. Built-up Members


E5. Pin-Connected Compression Members





F. BEAMS AND OTHER FLEXURAL MEMBERS
14.1.4

F1. Design for Flexure

1.  Yielding

2.  Lateral-Torsional Buckling
x

x

F2. Design for Shear
x

F3. Web-tapered Members 


F4. Beams and Girders with Web Openings





G. PLATE GIRDERS
x




H. MEMBERS UNDER COMBINED FORCES AND TORSION


H1. Symmetric Members Subject to Bending and Axial Force
x

H2. Unsymmetric Members and Members under Torsion and Combined Torsion, Flexure, Shear and/or Axial Force
x

H3. Alternative Interaction Equation for Members under Combined Stress





APPENDIX B. Design requirements


B5. Local Buckling
x




APPENDIX E. COLUMN AND OTHER COMPRESSION MEMBERS


E3. Design Compressive Strength for Flexural-Torsional Buckling
x




APPENDIX F. BEAMS AND OTHER FLEXURAL MEMBERS


F1. Design for Flexure
x

F2. Design for Shear
x

F3. Web-tapered Members 





APPENDIX G. PLATE GIRDERS


G1. Limitations


G2. Design Flexural Strength
x

G3. Design Shear Strength with Tension Field Action
x

G4. Transverse Stiffeners


G5. Flexure-Shear Interaction
x

4.1.1. Klasifikace průřezů

Pro každý mezilehlý řez je určena klasifikace průřezu. 

Pro každý zatěžovací stav /kombinaci je určena kritická klasifikace průřezu celého prutu pro provedení posudku. Pro neprizmatické pruty se provádí klasifikace průřezu pro každý mezilehlý řez.

4.1.2. Průřezové hodnoty 

Vliv vrtaných děr je zanedbán, uvažuje se pouze s celkovou plochou průřezu.

4.1.3. Vzpěrné délky

Pro výpočet vzpěrných délek odkazujeme na Přílohu B.

Vzpěrné vlastnosti pro pruty s proměnnou výškou průřezu se počítají použitím kritické Eulerovy síly pro tyto pruty  (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”).

4.1.4. Klopení

Pro I profily, profily tvaru U,  RHS profily (čtvercové trubky), profily tvaru T, obdélníkové průřezy a nesymetrické I profily se určuje kritický moment na klopení podle F1 a Přílohy F1.

Pro úhleníky se symetrickými přírubami se kritický moment pro klopení určuje podle Odk. (1(, pp.281-288, “Specification for Load and Resistance Factor Design of  Single-Angle members”.

Pro ostatní podporované průřezy se elastický kritický moment pro klopení Mcr bere podle


[image: image23.wmf]z

2

t

z

2

z

2

EI

LGI

I

Iw

L

EI

Mcr

p

+

p

=


kde
E
modul pružnosti 


G
modul smyku 


L
délka prutu mezi body se zabráněním klopení (= lLTB)


Iw
výsečová konstanta


It
krutová konstanta


Iz
moment setrvačnosti k vedlejší ose

Viz také Odk. (2(, část 7.

4.2. Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Za studena tvářené průřezy

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Klasifikace 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(1)

Celistvý průřez
x
x


x

x
x




Necelistvý průřez
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Štíhlý průřez
x
x


x

x

x



Posudek boulení od smyku
x



x

x





(1) Průřezy se vždy posuzují jako necelistvé průřezy.

4.3. Odkazy

(1(
Manual of Steel Construction


Load & Resistance Factor Design


AISC, Volume I, Second Edition, 1995

(2(
R. Maquoi


ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUE


Ulg , Faculté des Sciences Appliquées, 1988

Příloha A7 : CM66

4.4. Posudek podle CM66 

Prutové prvky jsou posuzovány podle zásad uvedených v 


Règles de calcul des constrcutions en acier


ITBTP / CTICM


Régles CM Decembre 1966


Editions Eyrolles 1982

4.4.1. Použité články

Průřezy se posuzují na tah (čl. 3,1), ohyb (čl. 3,2.) a smyk (čl. 3,3.). 

Pro stabilitní posudek jsou zohledněna následující kriteria :

· pro tlak : čl. 3,4.

· pro tlak a ohyb : čl. 3,5

· pro klopení : čl. 3,6.

· pro dvojosý ohyb a osový tlak : čl. 3,7.

· pro boulení od smyku: čl. 5,212

V následují tabulce je podrobnější popis použitých článků. Jsou zohledněny kapitoly označené “x”.

3 Règles générales concernant les calculs de résistance et de déformation


3,0 Données numériques
x




3,1 Pièces soumises à traction simple
x (15.1.1.1)




3,2 Pièces soumises à flexion simple ou déviée

3,21 Flexion simple

3,22 Flexion déviée
x(15.1.1.2)




3,3 Effet de l’effort tranchant dans les pièces fléchies
x




3,4 Pièces soumises à la compression – flambement simple


3,40 Généralités
x(15.1.1.3)

3,41 Pièces comprimées a parois pleines 
x

3,42 Pièces composées a treilis


3,43 Pièces composées a traverses de liaison


3,44 Conditions spéciales imposées aux éléments comprimés a parois minces
x




3,5 Pièces  soumises à compression avec flexion dans le plan de flambement


3,50 Principe
x

3,51 Coefficient d’amplification des contraintes de flexion
x (15.1.1.4)

3,52 Vérfication des pièces a parois pleines


x

3,53 Vérification des pièces composées à treilis


3,54 Vérification des pièces composées à traverses de liaison





3,6 Déversement en flexion simple


3,60 Généralités
x

3,61 Pièces symétriquement chargées et appuyées

3,611 Poutres à äme pleine

3,612 Poutres à treilis
x(15.1.1.5)

3,62 Cas des piéces soumises à deux moments différents au droit des appuis
x(15.1.1.5)

3,63 Cas des poutrelles en console parfaitement encastrées


3,64 Coeffcients utilisés pour la détermination de kd

3,641 Coefficient D

3,642 Coefficient C

3,643 Coefficient B
x

x(15.1.1.5)

x(15.1.1.5)




3,7 Flexion composée


3,70 Domaine d’application
x

3,71 Notations
x 

3,72 Principe des vérifications
x

3,73 Formules enveloppes pour les pièces à parois pleines
x (15.1.1.6)




3,8 Flambement dans les systémes hyperstatiques





3,9 Déformations
x




5 Règles spéciales à certains éléments


5,212 Poutres composées à âme pleine – âmes
x

4.4.1.1. Průřezové hodnoty

Plochy oslabených průřezů se neuvažují.

4.4.1.2. Součinitele plasticity

Součinitele plasticity se počítají podle Odk.[1], 13,212 (Valeurs du coefficient ψ d’adaptation plastique).

4.4.1.3. Tlačené pruty

5.5.1.8.  Pro výpočet vzpěrných délek odkazujeme na Přílohu B.

Vzpěrné vlastnosti pro pruty s proměnnou výškou průřezu se počítají použitím kritické Eulerovy síly pro tyto pruty  (viz “Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou”).

4.4.1.4. Součinitel kf

[image: image64.wmf]Součinitel kf se počítá podle vzorce uvedeného v Odk. [1], 3,516

Pokud Mmed ≈ 0.0, je použit vzorec 3,513 a bere se : 
[image: image24.wmf]3

.

1

25

.

0

k

f

-

m

+

m

=


4.4.1.5. Posudek klopení

Posudek klopení se provádí pro symetrické I profily. Pro ostatní průřezy se bere hodnota součinitele kd=1.0.

Výpočet součinitele C viz Příloha C.

Součinitel B se počítá interpolací tabulky pro B uvedené v Odk. [1] 3,643 a s použitím vypočtené hodnoty C s tabulkou pro C uvedenou v Odk. [1] 3,642.

4.4.1.6. Kombinovaný ohyb

Hodnota (fx je maximální hodnota napětí od ohybu v prutu pro ohyb kolem pevné osy. Hodnota (fy je maximální hodnota napětí od ohybu v prutu pro ohyb kolem měkké osy. 

Pro neprizmatické průřezy jsou hodnoty (fx a (fy místní (tzn. v každém mezilehlém řezu) ohybová napětí.

4.5. Podporované průřezy

I
Symetrické I tvary (IPE, HEA, HEB, ….)

(
Čtvercové trubky (RHS)

(
Kruhové trubky (CHS)

L
Úhelníky

U
Průřezy tvaru U

T
T průřezy

PPL
Nesymetrické I tvary

(
Obdélníkové průřezy

(
Za studena tvářené průřezy

COM
Průřezy skládané v IDA NEXIS 32

●
Tyče

Potřebná data o těchto průřezech jsou uvedena v Příloze D.

Průřezy COM nejsou načteny z databáze.


I


(
(
L
U
T
PPL
(
(
●
COM

Posudek únosnosti 
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek vzpěru
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Posudek vzpěru štíhlého průřezu 
x
x

x
x
x
x
x
x



Posudek klopení
x











Boulení od smyku
x
x


x

x





4.6. Odkazy

(1(
Règles de calcul des constrcutions en acier


ITBTP / CTICM


Régles CM Decembre 1966


Editions Eyrolles 1982

Příloha B : výpočet součinitelů vzpěrných délek

4.7. Výpočet součinitelů vzpěrných délek

Pro výpočet součinitelů vzpěrných délek se používá přibližných vzorců. Tyto vzorce jsou uvedeny v odkazech [1], [2] a [3].

Pro výpočet součinitelů vzpěrných délek jsou použity následující vzorce (Odk. [1], pp.21) :

· pro neposuvnou konstrukci : 
[image: image25.wmf]24)

+

11

+

5

+

24)(2

+

5

+

11

+

(2

12)2

+

4

+

4

+

24)(

+

5

+

5

+

(

=

l/L

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r


· pro posuvnou konstrukci : 
[image: image26.wmf]4

+

x

x

=

l/L

1

2

r

p


kde :
 
L
systémová délka



E
Youngův modul pružnosti 



I
moment setrvačnosti 



Ci
tuhost v uzlu I



Mi
moment v uzlu I



Fi
stočení v uzlu I




[image: image27.wmf]r

r

r

r

p

r

p

r

r

2

1

2

1

2

1

2

2

1

8

+

)

+

(

+

4

=

x





[image: image28.wmf]EI

L

C

=

i

i

r





[image: image29.wmf]f

i

i

i

M

=

C


4.8. Odkazy

[1]
Handleiding moduul STACO VGI


Staalbouwkundig Genootschap


Staalcentrum Nederland


5684/82

[2]
Newmark N.M. A simple approximate formula for effective end-fixity of columns


J.Aero.Sc. Vol.16 Feb.1949 pp.116

[3]
Stabiliteit voor de staalconstructeur


uitgave Staalbouwkundig Genootschap

Příloha C : výpočet součinitelů momentů klopení
4.9.  Úvod

Pro stanovení hodnot součinitelů momentů C1 a C2  pro klopení použijeme standadní tabulky definované v Odk. [1] Čl.12.25.3 tabulka 9.1.,10 a 11.

Skutečný průběh momentu se porovnává se standardními průběhy momentů. Standadní průběhy momentů jsou momentové čáry vygenerované spojitým zatížením q, osamělou silou nebo jde o křivku s maximálním momentem na začátku či konci prutu. 

Pro výpočet součinitelů C1 a C2 se bere ta ze standardních momentových křivek, která je nejbližší skutečnému průběhu momentu.

Součinitel C3 se bere podle tabulek F.1.1. a F.1.2. z Odk.[2] - Příloha F.

4.10. Výpočet součinitelů momentů

4.10.1. Rozložení momentů vytvořené zatížením q




Pro EC3, NEN6770/6771 a CM66 :

pokud M2 < 0


C1 = A* (1.45 B* + 1) 1.13 + B* (-0.71 A* + 1) E*

C2 = 0.45 A* [1 + C* eD* (½  + ½)]

pokud M2 > 0


C1 = 1.13 A* + B* E*

C2 = 0.45A* 

Pro DIN18800 a ONORM4300 :

pokud M2 < 0


C1 = A* (1.45 B* + 1) 1.12 + B* (-0.71 A* + 1) E*

C2 = 0.45 A* [1 + C* eD* (½  + ½)]

pokud M2 > 0


C1 = 1.12 A* + B* E*

C2 = 0.45A* 

kde :

[image: image30.wmf]l

+q

|

M2

|

8

l

q

=

A

2

2

*




[image: image31.wmf]l

+q

|

M2

|

8

|

M2

|

8

=

B

2

*




[image: image32.wmf]ql

|

M2

|

94

=

C

2

*




[image: image33.wmf])

ql

|

M2

|

-72(

=

D

2

2

*


pro DIN18800  / ONORM 4300 :


[image: image34.wmf]b

0.77

-

1.77

=

E

*


pro EC3 :


[image: image35.wmf]2.70

<

E

  

and

   

0.52

+

1.40

-

1.88

=

E

*

2

*

b

b

 

pro NEN6770/6771 :


[image: image36.wmf]30

.

2

  

a

  

30

.

0

05

.

1

75

.

1

<

E

+

-

=

E

*

2

*

b

b


pro CM66 :

[image: image37.wmf](

)

2

2

*

1

152

.

0

1

3

=

E

b

-

-

b

+

b

+


4.10.2. Rozložení momentů vytvořené zatížením F 

[image: image38.wmf]
M2 < 0


C1 = A** (2.75 B** + 1) 1.35 + B** (-1.62 A** + 1) E**

C2 = 0.55 A** [1 + C** eD** (½  + ½)]

M2 > 0


C1 = 1.35 A** + B** E**

C2 = 0.55 A** 

kde : 

[image: image39.wmf]+Fl

|

M2

|

4

Fl

=

A

*

*




[image: image40.wmf]+Fl

|

M2

|

4

Fl

=

B

*

*




[image: image41.wmf]Fl

|

M2

|

38

=

C

*

*




[image: image42.wmf])

Fl

|

M2

|

-32(

=

D

2

*

*


Hodnoty pro E** se mohou brát jako E* z 17.2.1.

Momentová křivka s maximem na začátku nebo na konci nosníku

[image: image43.wmf]
C2 = 0.0

pro DIN18800  / ONORM 4300


[image: image44.wmf]b

0.77

-

1.77

=

1

C


pro EC3 :


[image: image45.wmf]2.70

<

C

a

0.52

+

1.40

-

1.88

=

C

2

1

  

1

b

b


pro NEN6770/6771 :


[image: image46.wmf]2.30

30

05

7

<

C

0.

+

1.

-

1.

=

C

2

1

  

a

  

1

b

b

5


for CM66 :


[image: image47.wmf](

)

2

2

1

152

.

0

1

3

=

1

C

b

-

-

b

+

b

+


4.11. Odkazy

[1]
Staalconstructies TGB 1990


Stabiliteit


NEN 6771 - 1991

[2]
Eurocode 3 : Design of steel structures 


Part 1-1 : General rules and rules for buildings


ENV 1993-1-1:1992

Příloha D : Podmínky průřezů pro normové posudky
Tato příloha má význam pouze pro majitele editovatelné databáze průřezů od firmy SCIA (nezaměňovat s moduly pro výpočet obecného průřezu v systému IDA NEXIS 32)

Data pro posudek stability obecného průřezu 

V databázi musí být u průřezu uvedeny následující vlastnosti, aby bylo možné zpracovat průřezy a provést na nich stabilitní posudek :


Popis
N°

Iy
moment setrvačnosti yy 
8

Wy
elastický modul průřezu yy
10

Sy
statický moment plochy yy
6

Iz
moment setrvačnosti zz
9

Wz
elastický modul průřezu zz
11

Sz
statický moment plochy zz
7

It*
torzní konstanta 
14

Wt*
torzní únosnost
13

A0
plocha průřezu
1

Iyz
polární moment setrvačnosti
12

iy
poloměr setrvačnosti yy
2

iz
poloměr setrvačnosti zz
3

Mpy
plastický moment yy 
30

Mpz
plastický moment zz 
31

fab
fabrication code

0=válcovaný průřez (výchozí hodnota)

1=svařovaný průřez

2=za studena tvářený 
105

Fabrication code není závazný.

Pokud je průřez vyroben z jednoho plechu, lze vlastnosti označené (*) spočítat rutinami databáze. Pokud tomu tak není, je nutné zadat hodnoty těchto vlastností ručně.

Plastické momenty se počítají s mezí kluzu 240 N/mm².

4.12. Data závislá na tvaru průřezu

4.12.1. I profil

Popis
Číslo vlastnosti 
Hodnota

form code
109
1





H
49


B
48


t
44


s
47


R
66


w
74


[image: image48.wmf]
Čtvercová trubka (RHS)

Popis
Číslo vlastnosti
Hodnota

form code
109
2





H
49


B
48


s
67





Kruhová trubka (CHS)

Popis
Číslo vlastnosti
Hodnota

form code
109
3





D
64


w
65





Úhelníky 1
Popis
Číslo vlastnosti
Hodnota

form code
109
4





B
48


H
49


t
44


r1
61


R
66


cz
4


cy
5


I1
15


I2
16



Průřezy tvaru U
Popid
Číslo vlastnosti 
Hodnota

form code
109
5





B
48


H
49


t
44


s
47


R
66


cz
4


cy
5





4.12.2. T průřez

Description
Property number
Value

form code
109
6





B
48


H
49


t
44


s
47


R
66


cz
4



Obdélníkový průřez

Popis
Číslo vlastnosti 
Hodnota

form code
109
101





B
48


H
67





PPL průřez (nesymetrický I průřez)

Popis
Číslo vlastnost
Hodnota

form code
109
101





H
49


Bt
42


Bb
43


tto
45


tbo
46


s
47


cz
4



Tyče

Popis
Číslo vlastnosti
Hodnota

form code
109
11





D
64



Za studena válcované průřezy

Příklady tenkostěnných průřezů :







Každý průřez se uvažuje jako soubor obdélníkových částí. Každá část reprezentuje plechovou jednotku, která je uvažována jako prvek pro určení účinné šířky. Začáteční a koncový prvek jsou uvažovány jako nevyztužené prvky, mezilehlé části se uvažují jako vyztužené prvky.

Tento způsob definice průřezu předpokládá, že plocha je soustředěna na své střednici. Zaoblení v rozích jsou ignorována.

Popis
Číslo vlastnosti
Hodnota

form code
109
110





Dy*
22


Dz*
23


CM*
26


vzpěrnostní křivka kolem osy yy 
106
(1)

vzpěrnostní křivka kolem osy zz 
107
(1)

vzpěrnostní křivka pro klopení
108
(1)

(1) Hodnoty vzpěrnostních křivek jsou definovány následovně :

1 = vzpěrnostní křivka a

2 = vzpěrnostní křivka b

3 = vzpěrnostní křivka c

4 = vzpěrnostní křivka d

Podmínky pro tyto průřezy jsou stejné jako pro otevřené průřezy. Pro popis geometrie mohou být použity pouze příkazy O, L, N, A. 

Pokud je průřez vyroben z jednoho plechu, vlastnosti označené (*) lze spočítat výpočetními rutinami databáze. Hodnoty pro redukovaný průřez se dopočítají v průběhu posudku.

Pokud je průřez vyroben z více než jednoho plechu, vlastnosti označené (*) NEMLZE spočítat výpočetními rutinami databáze. Vlastnosti redukovaného průřezu lze spočítat kromě označených vlastností. Tyto vlastnosti musí být do databáze vloženy uživatelem.

Příloha E : Výpočet kritické Eulerovy síly pro prvky s proměnnou výškou
4.13. Definice

Prvek s proměnnou výškou je definován podle následujícího:

Prut má vlastnosti symetrického I profilu (formcode=1), kde pouze výška se lineárně mění po délce prutu. Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy yy (tvrdá osa) je totožná s délkou prutu.

Pro takovýto neprizmatický prut je kritická Eulerova síla uvedena v Ref[1].

4.14. Výpočet kritické Eulerovy síly

Pro prvek s proměnnou výškou (od uzlu i do uzlu j), můžeme definovat 

L
délka prutu

Ii, Ij
moment setrvačnosti na konci i a j

Ai, Aj
plocha řezu na konci i a j

E
Youngův modul pružnosti

Ncr
kritická Eulerova síla

Ri, Rj
tuhost nosníku na konci i a j

Tuhost R a R' se bere podle :


[image: image49.wmf]EI

L

R

=

R

EI

L

R

=

R

M

=

R

i

j

j

i

i

i

¢

¢

F



[image: image50.wmf]I

I

=

i

j

x


Kritická Eulerova síla se bere podle


[image: image51.wmf]L

EI

=

N

2

i

2

cr

a


Pro určení ( se provádějí následující kroky :

1. Výpočet L, Ii, Ij, Ri, Rj, R'i, R'j, ξ

2. Předpokládáme, že



[image: image52.wmf]2

1

>

1

-

x

a


3. Vypočteme a, b, c a d podle



[image: image53.wmf])]

ln

cotg(

+

2

1

(

1)

-

(

+

[1

1

=

d

]

1

-

)

ln

(

sin

-

[1

1

=

c

=

b

)]

ln

cotg(

-

2

1

1)(

-

(

+

[1

1

=

a

4

1

-

)

1

-

(

=

2

2

2

2

2

x

b

b

x

x

a

x

x

x

b

b

a

x

b

b

x

a

x

a

b


4.
Pro nosník v neposuvném systému vyřešíme



[image: image54.wmf]0

=

R

R

bc)

-

(ad

+

R

d

+

R

a

+

1

j

i

j

i

¢

¢

¢

¢



Pro nosník v posuvném systému vyřešíme



[image: image55.wmf]0

=

bc))

-

(ad

-

d

+

c

-

b

-

(a

R

R

+

-

)

d

-

(1

R

+

)

a

-

(1

R

2

j

i

2

2

j

2

i

a

a

a

a

¢

¢

¢

¢


5. Pokud bylo nalezeno řešení, zjistíme, zda



[image: image56.wmf]2

1

>

1

-

x

a


6. Pokud ne, přepočítáme a,b,c a d podle následujícího :



[image: image57.wmf]]

)

-

(

)

)

+

2

1

(

-

)

-

2

1

1)((

-

(

+

[1

1

=

d

]

)

-

(

1)

-

(

2

-

[1

1

=

c

=

b

]

-

)

)

+

2

1

(

-

)

-

2

1

1)((

-

(

+

[1

1

=

a

-

-

2

-

2

-

2

x

x

x

x

b

x

b

x

a

x

x

x

x

b

a

x

x

x

b

x

b

x

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b



a znovu vyřešíme příslušnou rovnici podle 4.

4.15. Odkazy

[1]
Y. Galéa


Flambement des poteaux à inertie variable


Construction Métallique 1-1981

� EMBED Equation.3  ���










_944985992

_945002428.unknown

_950336864.doc
[image: image1.png]Pasouzeni EC3

Vst Fezy

G Puy | Viechny
€ Makia | Konce
© Pitfezy || Vybrané
Nastaveni | Stav/Kombi
Vistup

Ewemypriu 7!

Kresleri
@ i ©

C = Prekesi

Jednativi | Posudek
Zména pii. | i pii.

Moznasti_| Pridané &4

Zavi








_950338891.doc
[image: image1.png]Vizluby na prut

Zacei hocoty

[ Dékapole

g Potet viztuh

Jedvalky
Smaaatvie

o
B

Typ 2adsni
 Pravideks - déka

& Pravidehé - poset
€ Jedna-absa

€ Jedna- el

Divh viztuhy

& smyk
€ Libharf pavich

€ Lib spodi povich








_950339216.doc
[image: image1.png]ez wiuza £7.x Za0.00 e |
pevmose v e o,k 350,00 upa

Daki
typ viroby svatovany

Predchozt
PosoUZENE {mOSHOSTI - DINLeg00 Gést L. Data o vepéu

Ponsr Sifky ku visce pro stému

Pole o posucek.
poner 113.85 v misté 12.20m =

sfinice piné viet]

e
Defrui poe
wrinl. poutr P 7L T T 18
eiusing pons TL-5L o691 T, 15) ;
maxinalni pomér EL-EL 138.21 (Tab. 12,13,14) Gl
Tiida priifezu : pruéng € Posudek
i sif s i1 © NYM
Pousr sitky ku visce pro pEiruby '
ponér 5.23 v nisté 12.20 © Fieal

ponér.
€ Stabiita








_950339415.doc
[image: image1.png]Oblast pro posouzeni

— T
| i

© o
) —w —








_950339053.doc
[image: image1.png][x]
Piién vjetuha Pozice foubu v piiéné viztuze- =
Fiin vjatuha & nahore

Zust

© dole

I —

oatet roubi v priéné viztuze
b 1a2poe ¥ Rozt =
C Cam ]

& poativni e Jednotka

€ negativni

Zadei hodholy
délka piiéns vizuhy

—
—

amova vadenost








_950337077.doc
[image: image1.png]Soutitele spolehlvost Sotinele vapni kyke

gama M0 11 © Zadany

gamatl  [i1 € Vypostené
gamatz [ & Vypostens jen kdyZ nebyly zadens

€ Vitsi 2 wypoitenjch nebo zadanjch

€ Meni 2 wypoitenjch nebo zadanjch

Ma pomér k. [i0
Ma. 3thiost 200

Hranice posudku

™ jen last posudek. Spodi [025 Homi [T

I~ posudek jen na pevnost

FETT « |[Z=








_947438278.doc
[image: image1.png]Nastaveni vjsledkd statiky

& Lineani stk - obalky kombinack
€ Lineéimi staticky - viechny nebo nebezpecné korb
€ Neinesi statka

€ Beton - neinesin deformace

[ Zust








_950252190

_950252365.unknown

_950083740.doc
[image: image1.png]Kond Put| K9 Kepe

Makro-prt————————— Y |
ol i | s

[vaptizz

2| Kon | k| V[T

[ vapérlte

2ot Kon | Mok | ka5
Ly o0 W k2 ek

Kopitovat hodnoty do zbytku makra

eri na Klopeni

C Zpong  © Zadng O Kadnj

-Posuvny
Clyy Wz Zavit








_950252178

_945002877.unknown

_945002931.unknown

_945002999.unknown

_945002776.unknown

_944986347.unknown

_944987758

_944987789

_944990173

_944990330

_944990041

_944987765

_944987641

_944987735

_944987466

_944986153.unknown

_944986189.unknown

_944986125

_943181898.unknown

_944984631.unknown

_944985497

_944985603

_944985480

_943182754

_943183765

_944983542.unknown

_944983567

_944981862

_943182759

_943183650

_943182760

_943182758

_943182182

_943182206.unknown

_943181936

_943181912.unknown

_943181855.unknown

_943181872.unknown

_943181878.unknown

_943181864.unknown

_926431293.doc
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������




_943181753.unknown

_943181803.unknown

_943181718.unknown

_926431291.doc
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������




_926431292.doc
��������������������������������������������������������������������������������������������




_926431289.doc
�����������������������������������������




_926431290.doc
���������������������������������������




_926431095.doc
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������




_926431288.doc
����������������������




