Výpočet potřeby tepla a paliva
1. Vstupní požadavky
a. Tepelná ztráta



 Qz = 10,6 kW

b. Střední teplota


  tis = 19 °C

c. Výkon kotle



Qk = 11 kW

d. Výhřevnost zemního plynu

Hu = 33800 kJ.m-3
e. Účinnost kotle


ηk = 93 %

f. Opravný součinitel


  ε = 0,9
g. Opravný součinitel


  e = 0,9

2. Špičková spotřeba paliva


[image: image1.wmf]1

3

1

3

4

3

26

,

1

3600

10

5

,

3

93

,

0

10

33800

11000

-

-

-

×

=

´

=

×

×

=

×

×

=

×

=

s

m

s

m

H

Q

P

k

u

k

s

h


3. Počet denostupňů

a. Topná sezóna



d = 225 dní

b. Stř. teplota vzduchu v top. sez.
tes = 3,2 °C ; te = -15 °C

[image: image2.wmf](

)

(

)

den

K

t

t

d

D

es

is

×

=

-

×

=

-

×

=

3555

2

,

3

19

225


4. Teoretická roční spotřeba tepla pro vytápění


[image: image3.wmf](

)

1

93

,

20

15

20

3555

6

,

10

9

,

0

9

,

0

24

24

-

=

-

-

×

×

×

×

=

-

×

×

×

×

=

MWhr

t

t

D

Q

e

Q

e

i

z

zr

e


5. Celková teoretická roční spotřeba tepla


[image: image4.wmf]1

93

,

20

-

=

=

MWhr

Q

Q

zr

r


6. Skutečná roční potřeba zemního plynu


[image: image5.wmf]1

3

3

6

02

,

2397

3600

93

,

0

10

33800

10

93

,

20

3600

-

-

=

×

×

×

×

=

×

×

=

r

m

H

Q

P

k

u

r

r

h








_1141582236.unknown

_1141582796.unknown

_1141582860.unknown

_1141582756.unknown

_1141582222.unknown

