Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM

Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




TECHNICKÁ ZPRÁVA


Projekt řeší kanalizaci rodinného BYTOVÉHO DOMU. Objekt je o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, přičemž na každém nadzemním podlaží jsou dva byty.V 1. PP je posilovna s tělocvičnou a prádelna. Střecha je rovná. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 30 cm, nosné zdivo je o tloušťce 45 cm. Světlá výška místností je 2,7 m. Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť, kterou tento projekt neřeší. Kanalizace je navržena podle podkladů firmy OSMA.

Odpadní potrubí


Odpadní potrubí je vedeno v instalační šachtě. Odpadní systém je navržen z materiálu HT, spojování je pomocí hrdel. Na odpadním potrubí je navržena čistící tvarovka, je osazena 1 m nad podlahou v 1. PP.

Připojovací potrubí


Připojovací potrubí je navrženo z trub a tvarovek OSMA. Trouby jsou spojovány pomocí hrdel. Připojovací potrubí je osazováno do zdí nebo v podlaze. Minimální sklon potrubí je 2(.

Svodné potrubí


Začíná u patního kolena svislého odpadního potrubí a je vedeno pod sklonem 3(. Svodné potrubí je ukončeno v hloubce 3,9 m a ve vzdálenosti 10 m od obvodové zdi objektu. Na potrubí je umístěna revizní šachta s čistící tvarovkou a zpětnou klapkou. Stěny revizní šachty jsou vybetonovány s patřičnou izolací proti vodě. Strop revizní šachty je z prefabrikovaných železobetonových stropních desek. Prostupy potrubí jsou 300x300. Potrubí je navrženo ze systému OSMA KG. 

Větrací potrubí


Větrací potrubí je ve výšce minimálně 0,5m nad střechou. Větrací potrubí má stejné DN jako odpadní potrubí. Větrány jsou stoupačky 1 a 2.
Dešťové potrubí


Dešťový svod je veden min. 1,2m od obvodového zdiva ve vnější části. Střecha je rovná. Střešní okapy jsou z mědi. Na dešťovém potrubí je umístěn lapač střešních splavenin. Na dešťové potrubí je zakázáno napojovat jakékoliv zařizovací předměty.

Zařizovací předměty


Umyvadla, WC, vana, sprcha a dřez byli navrženy podle dokumentací JIKA - Lukas. V 1.PP je umístěno 5 automatických praček a podlahová vpusť. V jednotlivých podlažích je celkem umístěno 6 WC, 3 vany, 3 sprchové kouty, 6 umyvadel dle dispozice bytu.
Montáž

Montáž je prováděna dle montážního návodu v příloze. Jak pro HL tak pro KG systém.

Certifikace

OSMA je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 : 2001 (CQS, IQNet, ...).






PAGE  



- 2 -
Datum:  v Hovězí 4.1.2004

