Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 10, obor TZB
Stavba: 
BYTOVÝ DŮM
Vypracoval: Marcel KOŇAŘÍK




VÝPIS MATERIÁLU
ČÁSTI VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

01
Protidešťová žaluzie
1ks

02
Uzavírací klapka
1ks

03
Tlumící vložka
1ks

04
Sekce filtru
1ks

05
Sekce ohřívač
1ks

06
Sekční chladič
1ks

07
Sekce zvlhčování
1ks

08
Sekce dohřívače
1ks

09
Sekce ventilátoru
1ks

010
Tlumící vložka
1ks

011
Podstavec pod jednotku s odvodem kondenzátu
1ks


POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SKUPINY I - JANKA

1
Potrubí 160x315mm – kus 1500mm s vyústkou 400x280mm
2ks

2
Potrubí 160x315mm – kus 1400mm +VP
2ks

3
Rozšíření 160x315mm / 250x315mm – 500mm
2ks

4
Potrubí 250x315mm – kus 1000mm s vyústkou 400x280mm
2ks

5
Potrubí 250x315mm – kus 2000mm
2ks

6
Rozšíření 250x315mm / 400x315mm – 500mm
2ks

7
Potrubí 400x315mm – kus 1000mm +VP s vyústkou 400x280mm
2ks

8
Potrubí 400x315mm – kus 2000mm
2ks

9
Rozšíření 400x315mm / 450x315mm – 500mm
2ks

10
Potrubí 450x315mm – kus 2500mm s vyústkou 400x280mm
2ks

11
Rozšíření 450x315mm / 500x315mm – 500mm
2ks

12
Potrubí 500x315mm – kus 680mm +VP
2ks

13
Ostré koleno 500x315 - 90°
2ks

14
Potrubí 500x315mm – kus 2500mm
2ks

15
Potrubí 500x315mm – kus 1310mm +VP
2ks

16
T-kus 500x315/500x315/500x450
1ks

17
Potrubí 500x450mm – kus 1400mm +VP
1ks

18
Ostré koleno 500x450 - 90°
1ks

19
Zúžení 500x450mm / 450x450mm – 500mm
1ks

20
Potrubí 450x450mm – kus 580 +VP
1ks







PAGE  



- 1 -
Datum:  v Hovězí 7.5.2005

