1.  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A


Projekt řeší vnitřní vodovod rodinného domu  pro šesti člennou rodinu. Objekt je o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, střecha je sedlová. Podlahy a stropy jsou o tloušťce 30 cm,nosné zdivo je o tloušťce 45 cm. Světlá výška místností je 2,6 m. Vodovod je napojen na veřejnou vodovodní síť, která není v tomto projektu řešena. Vodovod je navržen podle podkladů firmy EKOPLASTIK PPr.
Vnitřní vodovod
Vodovodní potrubí začíná od vodoměrné sestavy, která je umístěna v 1.PP v kotelně. Potrubí je navrženo z materiálu Ekoplastik PPr - typ 3 PN 16 a je vedeno v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům. Ležaté potrubí má sklon 0,5 % směrem k vypouštěcímu zařízení, tj. hlavní uzávěr vody (HUVV). Potrubí musí být izolováno, po celé délce včetně tvarovek a armatur, proti orosení a tepelným ztrátám termoizolačními trubicemi z lehčeného polyethylenu MIRELON. 

Ohřev teplé užitkové vody


Ohřev teplé užitkové vody je řešen plynovým ohřívačem TUV o objemu 125 l. Zásobník je vybaven dvěma topnými elementy, které umožní vyprodukovat více TUV. Zásobník je umístěn v 1.PP v kotelně. Do zásobníku vede studená voda, na které musí být umístěny uzavírací armatury a pojišťovací ventil, který přepouští přebytečný tlak v systému. 

Spojování potrubí


Spojování potrubí se provádí dle pracovního postupu pro polyfúzní svařování. Namáhání svařovaného systému je dovoleno až po uplynutí min. 1 hod po provedení posledního sváru. Ochlazování svárů vodou je zakázáno. Teplota při polyfúzním svařováním nahřívacích nástavců je 250° - 270°C.  

Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška vodou. Začátek tlakové zkoušky je minimálně 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému. Zkušební tlak musí být min. 1,5 MPa po dobu trvání zkoušky tj. 60 minut. Maximální pokles je 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis a musí být vystaven protokol o tlakové zkoušce. 

Zařizovací předměty, baterie


Umyvadla a WC byli navrženy podle dokumentací JIKA - Festa. Vana je od firmy Teiko a dřez od firmy ARISTON. V 1.PP je umístěn sprchový kout, umyvadlo a pračka. V 1.NP jsou umístěny 2 x WC,  umyvadlo, umývátko, bidet, sprcha a 2 x dřez. 

Při montáži musí být dodržena bezpečnost práce montážní předpisy dle ČSN.

Vypracoval : Zdeněk Pastorek 
